APSTIPRINĀTA

ar 2005.gada 05.janvāra

LU rīkojumu Nr.1/3

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr.UD-1

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

##### 1.Vispārīgie noteikumi

1.Par ugunsdrošību LATVIJAS UNIVERSITĀTES ēkās un teritorijās atbild Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā – LU) struktūrvienību vadītāji, kuri nozīmē atbildīgo par darba organizāciju ugunsdrošības jomā un atbildīgo par katru struktūrvienības ēku, telpu, būvi utt.

2.Darba organizāciju ugunsdrošības jomā, ēku un telpu ugunsdrošības stāvokli LU kontrolē Darba drošības daļa, tās darbinieku norādījumi ir izpildāmi obligāti.

3.Ēkām, kurās vienlaikus var izturēties vairāk par 50 cilvēkiem, jābūt atbilstoši LVS 446 standarta prasībām izstrādātiem cilvēku evakuācijas un rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā ēkā.

4.Visas personas, kuras tiek pieņemtas darbā LU, ir jāiepazīstina ar šo instrukciju un prasībām  rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Instruktāžu veic un reģistrē speciālā žurnālā LU Darba drošības daļā.

5.Instruktāžu par ēku, tehnoloģisko procesu un iekārtu ugunsbīstamības raksturojumu, uzglabājamo, izmantojamo vielu un materiālu ugunsbīstamību, rīcību ugunsgrēka gadījumā darba vietā veic struktūrvienībā nozīmēta amatpersona ne retāk  kā vienu reizi gadā,  reģistrējot Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Atļauts reģistrēt instruktāžu arī Darba aizsardzības instruktāžas žurnālā.

6.Instruktāžu studējošiem par ugunsdrošības prasībām LU mācību  ēkās organizē un veic fakultāšu vadība katra mācību gada sākumā, reģistrējot studējošo Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.

7.LU dienesta viesnīcās dzīvojošiem ugunsdrošības instruktāžu veic attiecīgās viesnīcas komandants katra mācību gada sākumā, reģistrējot viesnīcā dzīvojošo Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.

8.LU darbinieku un studējošo pienākums ir apgūt ugunsdrošības instrukcijas un tās ievērot. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu paredzēta atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.Valsts ugunsdrošības uzraudzības priekšraksti ir izpildāmi obligāti. Priekšrakstu izpildi organizē un veic LU amatpersonas savas kompetences ietvaros un to kontrolē LU Darba drošības daļa..

2.Ēku un telpu uzturēšana

10.Evakuācijas ceļus (izejas, kāpņu telpas, gaiteņus, vestibilus utt.) nedrīkst pieblīvēt ar priekšmetiem, mēbelēm, iekārtām utt.

11.Ēku sētas teritorijā ugunsdrošības atstarpes aizliegts izmantot materiālu, iekārtu, taras un autotransporta novietošanai.

12.Ceļus un piebrauktuves pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām uzturēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu.

13.Bēniņu un pagrabu telpu durvīm pastāvīgi jābūt aizslēgtām, atslēgām no tām jābūt pie ēkas apsardzes.

14.Darbiniekam pēc darba beigām jāveic telpas apskate, jāizslēdz elektriskās ierīces un apgaismojums, izņemot dežūrapgaismojumu.

15.Izmaiņas ēku un telpu plānojumā vai to funkcionālajā izmantošanā atļautas tikai ievērojot normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības normu prasības.

16.Aizliegts:

16.1.smēķēt, izņemot tikai speciāli šim mērķim iekārtotas vietas;

16.2.izmantot atklātu liesmu, dedzināt sveces un pielietot jebkādus pirotehniskos izstrādājumus;

16.3.ēku pagrabu telpās uzglabāt sprāgstvielas, balonus ar gāzēm, viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, aerosolus;

16.4.izmantot bēniņu telpas vielu un materiālu uzglabāšanai;

16.5.telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus;

16.6.novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermeņiem;

16.7.novietot degtspējīgus materiālus uz apsildīšanas ierīcēm;

16.8.atkausēt aizsalušos cauruļvadus ar lodlampām un citiem paņēmieniem, kur izmanto atklātu liesmu;

16.9.veikt metināšanas un citus darbus, saistītus ar atklāto uguni, bez rakstiskas atļaujas, kas saņemama saskaņā ar LU ugunsdrošības noteikumu Nr.UD-3 prasībām.

2.Elektroietaišu un citu tehnisko iekārtu ekspluatācijas prasības

17.Visas tehniskās (elektriskās, gāzes, apkures, ventilācijas utt.) iekārtas un ierīces ekspluatē atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

18.Visiem elektrosadales skapjiem jābūt aizslēgtiem.

19.Aizliegts:

19.1.izmantot bojātas elektriskās ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml.;

19.2.lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;

19.3.atstāt bez uzraudzības tīklā ieslēgtas elektroiekārtas un citas iekārtas, izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijās tas atļauts;

19.4.telpu apsildīšanai izmantot elektriskās ierīces ar atklātiem sildelementiem un bez temperatūras automātiskās regulēšanas.

3.Ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas prasības

20.Ēkām jābūt apgādātām ar ugunsdzēsības inventāru saskaņā ar noteiktām normām.

21.Ugunsdzēsības inventārs (ugunsdzēsības aparāti, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krāni utt.) regulāri jāpārbauda un jāuztur pastāvīgā lietošanas kārtībā.

22.Ugunsaizsardzības signalizācijas, trauksmes un izziņošanas sistēmas jāekspluatē atbilstoši tehniskajam projektam un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, un vienmēr jāuztur lietošanas kārtībā.

4.Rīcība ugunsgrēka gadījumā

23.Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

23.1.ugunsdzēsības dienestam pa tālruni 01 vai 112 (nosaucot objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru),

23.2.LU Avārijas dienestam pa tālruni 703-4888;

23.3.ēkas apsardzei vai komandantam (pa tālruni, nospiežot “uguns trauksmes” pogu, mutiski u.c. veidā).

Uzmanību: Dažās LU ēkās eksistē iekšējais tālruņu tīkls. Zvanot no LU dienesta tālruņiem uz pilsētas numuriem, vispirms vajag uzgriezt kādu ciparu: “9” vai “0” utt. (9-01, 0-112 utt.).

24.Pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā LU amatpersonu, darbinieku un studējošo pienākumi ir:

24.1.evakuēt cilvēkus no bīstamās zonas, pasargāt un evakuēt materiālās vērtības;

24.2.sagaidīt ugunsdzēsības dienestu, norādīt tam ceļu līdz ugunsgrēka vietai;

24.3.izslēgt elektroietaises, ventilācijas un tehnoloģiskās iekārtas;

24.4.organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības inventāru un līdzekļus, rīkoties atkarība no konkrētiem apstākļiem;

24.5.ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzību vai avārijas dienestus.

Piezīme: Jā LU struktūrvienībās ir funkcionālās darbības īpatnības un specifika (laboratorijas, darbnīcas u.tml.), struktūrvienības vadītājiem, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nepieciešams izstrādāt savu struktūrvienību ugunsdrošības instrukcijas, rīcības plānus un evakuācijas plānus ugunsgrēka gadījumā.