1. pielikums

iepirkuma

“Informācijas zīmju un priekšmetu piegāde un uzstādīšana”

(ID Nr. LU 2018/59_ERAF) nolikumam

| PASŪTĪTĀJS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE |
| --- | --- |
| PASŪTĪJUMA VAI PROJEKTA NR. | 2018-1 |
| PROJEKTA NOSAUKUMS | LATVIJAS UNIVERSITĀTES ZINĀTŅU CENTRS |
| ADRESE | JELGAVAS IELA 1, RĪGA, LV-1050 |
| SĒJUMA NR. SKAITS | 1 |
| SĒJUMA NOSAUKUMS | INFORMĀCIJAS ZĪMJU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |

RĪGA, 2018

PROJEKTA SASTĀVS

| Norāžu un aprīkojuma specifikācija / uzskaitījums................... | 3 |
| --- | --- |
| Norāžu specifikācija / apraksts un tehniskā informācija........... | 6 |
| Norāžu rasējumi. Piktogrammas............................................... | 36 |
| Norāžu izvietojums plānā.......................................................... | 49 |

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA. UZSKAITĪJUMS.

| NPK | KODS | NOSAUKUMS | IZMĒRS mm | STĀVU NUMURI | SKAITS | SKAITS KOPĀ | LPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNL | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE - LABĀ | 200x300, H-150 | 0 | 7 | 149 | 6 |
|  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 23 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 42 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 3 |  |  |
| 2 | DNK | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE - KREISĀ | 200x300, H-150 | 0 | 15 | 62 | 7 |
|  |  |  |  | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |
| 3 | DNL/P | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE - LABĀ AR PIKTOGRAMMU | 200x300, H-150 | 0 | 16 | 86 | 8 |
|  |  |  |  | 1 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |
| 4 | DNK/P | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE - KREISĀ AR PIKTOGRAMMU | 200x300, H-150 | 0 | 9 | 47 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 |  |  |
| 5 | DS | STIKLA PLĀKSNE STIPRINĀMA PIE SIENAS METĀLA KRONŠTEINĀ/MAINĀMĀ NORĀDE UZVĀRDIEM UN IEŅEMAMAJIEM AMATIEM | 100 x22+10,h=14/23 mm + A5 vai A4 | 0 | 2+4 | 117 | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 0+0 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0+0 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7+10 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3+11 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 12+11 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 9+24 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 9+15 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0+0 |  |  |
| 6 | SN | STŪRA NORĀDE | 250X250X1500…..1800(H) | 0 | 3 | 12 | 11 |
|  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 7&8 | 2 |  |  |
| 7 | WCS | WC SIEVIEŠU AR ORG.STIKLA FIGŪRU | 65x300mm | 0-8 | 11 | 11 | 12 |
| 8 | WCV | WC VĪRIEŠU AR ORG.STIKLA FIGŪRU | 65x300mm | 0-8 | 11 | 11 | 13 |
| 9 | WCI / WCM | WC INVALĪDU UN WC MĀMIŅU ISTABA AR ORG.STIKLA FIGŪRU | 65x300mm | 0-8 | 17+1 | 17+1 | 14 |
| 10 | ALFA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS Alfa | 600x300(H)mm | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 11 | BETA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS Beta | 692x300(H)mm | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 12 | GAMMA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS Gamma | 1300x300(H)mm | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 13 | DELTA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS Delta | 780x300(H)mm | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 14 | OMEGA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS Omega | 1142x380(H)mm | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 15 | SA | SMĒĶĒT AIZLIEGTS | D-200 | 0-8 | 36 | 36 | 20 |
| 16 | BSP | Stikla plāksne bibliotēkas skapjiem ar stiprinājumiem | 290x10x240(H) | 0-8 | 50 | 50 | 21 |
| 17 | BGB-2 | Bibliotēkas grāmatu balsti plauktos ar nozares norādi | 120x130x140(H) | 0-8 | 400 | 400 | 22 |
| 18 | KK | Kafijas krūzes piktogramma | 300X190(H) | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 19 | RI | Rezerves izejas piktogramma | 300X300() | 1 | 3 | 3 | 24 |
| 20 | ESPL | ES plāksne 500 | 500x900(H) | 1.stāvs | 1 | 1 | 25 |
| 21 | PLB | Metāla plāksne būvniekiem | 500x300(H) | 1.stāvs | 1 | 1 | 26 |
| 22 | INFO ST | Pārvietojams INFO statīvs | 330 x 330, h=1165/1170/1220/1160 mm | 0-8 | 10 | 10 | 27 |
| 23 | INFO ST2 | Pārvietojams INFO statīvs | 300 x 250, h=1120 mm | 0-8 | 2 | 2 | 28 |
| 24 | INFO ST3 | UZ GALDA NOvietojams INFO statīvs | 148 x 70, h=20+210mm un 210 x 70, h=20+297mm | 0-8 | 10+10 | 10+10 | 29 |
| 25 | INFO ST4 | Pārvietojams INFO statīvs | 270 x 250, h=1120mm | 0-8 | 4 | 4 | 30 |
| 26 | STAT | norobežojošais statīvs | Diam.45/510, h=950mm | 0-8 | 10 | 10 | 31 |
|  |  | Lenta zila ar apdruku |  | 0-8 | 10 | 10 |  |
|  |  | A5 un A4 |  | 0-8 | 4+2 | 4+2 |  |
| 27 | TF | Pārvietojamā tāfele | 1242 x 650, h=1950 mm | 0-8 | 4 | 4 | 32 |
| 28 | AT | Atkritumu tvertne | 485x485,h=900mm | 0-8 | 16 | 16 | 33 |

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DNL | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE LABĀ PUSE | 0-8 | 149 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī. Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs. | 200x300x150(h) | Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm. Telpu numerācijas cipars - melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru. Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |
| Kopējais izmērs mm plāksnei ar stiprinājumu | 200x300x150(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 36. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DNK | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE KREISĀ PUSE | 0-8 | 62 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī. Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs. | 200x300x150(h) | Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm. Telpu numerācijas cipars – melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru. Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |
| Kopējais izmērs mm plāksnei ar stiprinājumu | 200x300x150(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 36. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DNL/P | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE LABĀ AR PIKTOGRAMMU | 0-8 | 86 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī. Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs. | 200x300x150(h) | Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm. Telpu numerācijas cipars – melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru. Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |
| Kopējais izmērs mm plāksnei ar stiprinājumu | 200x300x150(H) |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 37. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DNK/P | DURVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE KREISĀ AR PIKTOGRAMMU | 0-8 | 47 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī. Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs. | 200x300x150(h) | Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm. Telpu numerācijas cipars - melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru. Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |
| Kopējais izmērs mm plāksnei ar stiprinājumu | 200x300x150(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 37. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DS | MAINĀMĀ NORĀDE UZVĀRDIEM UN IEŅEMAMAJIEM AMATIEM | 0-8 | 117 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Dubulta stikla plāksne / sendvičpanelis. Stiprināma pie sienas metāla kronšteinā. Stikla plāksnes biezums 4mm. Stikla plāksnei 2 formāti A4 un A5 |  | Metāla kronšteins - sudraba krāsas matēts – anodēts alumīnijs. |
| Izmēri mm | 100 x22+10, H=14/23 mm +A5 vai A4 |  | A5 – 42 A4 – 75 |
| Attēls* |  |  |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 38. |  |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | STŪRA NORĀDE | 0-8 | 12 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Stūra norāde ar 90° leņķi, stiprināma uz sienu ārējiem stūriem, Attālums no sienas 15mm. Organiskajā stiklā izgrieztas piktogrammas. |  | Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm. Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri. Piktogrammu fona krāsa melna. |
| Izmēri mm | 250X250X1500(H) līdz 250X250X1800(H) Atkarībā no izvietojamo piktogrammu daudzuma |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa 39. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS | WC SIEVIEŠU | 0-8 | 11 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | No organiskā stikla izgriezta sieviešu WC piktogramma Attālums no durvju plaknes – 20mm |  | Balts organiskais stikls biezums 8mm Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri. |
| Izmēri mm | 65x300(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info: | Norāžu rasējumi. Lapa 40. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| WCV | WC VĪRIEŠU | 0-8 | 11 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | No organiskā stikla izgriezta vīriešu WC piktogramma Attālums no durvju plaknes – 20mm |  | Balts organiskais stikls Biezums 8mm Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri. |
| Izmēri mm | 65x300(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info: | Norāžu rasējumi. Lapa 40. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| WCI UN WCM | WC INVALĪDU UN WC MĀMIŅU ISTABA | 0-8 | 17+1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | No organiskā stikla izgriezta invalīdu WC piktogramma/WC māmiņu istabas piktogramma Attālums no durvju plaknes – 20mm |  | Balts organiskais stikls Biezums 8mm Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri. |
| Izmēri mm | WCI -175x300(H) WCM - 158x282(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info: | Norāžu rasējumi. Lapa 40. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| ALFA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS ALFA | 1 | 2 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | AUDITORIJU NOSAUKUMS: uzraksts Alfa pie auditorijas sienas |  | Matēts melnas krāsas organiskais stikls, burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm. |
| Kopējais izmērs mm | Alfa - 600x13x300(H)mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr. 41. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| BETA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS BETA | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | AUDITORIJU NOSAUKUMS: uzraksts Beta pie auditorijas sienas |  | Matēts melnas krāsas organiskais stikls, burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm. |
| Kopējais izmērs mm | Beta - 692x13x300(H)mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr. 41. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| GAMMA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS GAMMA | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | AUDITORIJU NOSAUKUMS: uzraksts Gamma pie auditorijas sienas |  | Matēts melnas krāsas organiskais stikls, burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm. |
| Kopējais izmērs mm | Gamma - 1300x13x300(H)mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr. 41. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| DELTA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS DELTA | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | AUDITORIJU NOSAUKUMS: uzraksts Delta pie auditorijas sienas |  | Matēts melnas krāsas organiskais stikls, burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm. |
| Kopējais izmērs mm | Gamma - 780x13x300(H)mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr. 41. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| OMEGA | AUDITORIJAS NOSAUKUMS OMEGA | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | AUDITORIJU NOSAUKUMS: uzraksts Omega pie auditorijas sienas |  | Matēts melnas krāsas organiskais stikls, burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm. |
| Kopējais izmērs mm | Omega - 1142x13x380(H)mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr. 41. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

NORĀŽU SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| SA | SMĒĶĒT AIZLIEGTS | 0-8 | 36 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Ploterēta piktogramma. Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm. |  | Līmplēves materiālu saskaņot ar projekta autoru līguma izpildes laikā. |
| Izmēri mm | D – 200mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Piktogrammas. Lapa Nr.42. |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| BSP | STIKLA PLĀKSNE BIBLIOTĒKAI AR STIPRINĀJUMIEM | 2 | 50 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | 2 stikla plāksnes (5mm vienas plāksnes biezums) ar distanceriem Stiprināmas pie bibliotēkas plauktu sānu paneļiem, starp stikliem iespējams ievietot papīra loksni ar nepieciešamo informāciju. Stiprinājumi – 4 gab. nerūsējoša tērauda distanceri, attālums no plaukta sānu paneļa 5mm |  |  |
| Izmēri | 290x10x240(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info |  |  |  |
| Atrašanās vieta ēkā |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Izvietojums saskaņojams līguma izpildes laikā.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| BGB-2 | BIBLIOTĒKAS GRĀMATU BALSTI PLAUKTOS AR NOZARES NORĀDI | 2 | 400 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Krāsoti metāla grāmatu balsti ar vertikālu plakni nozarei |  | Krāsa RAL 7015 |
| Izmēri | 120x130x140(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| KK | KAFIJAS KRŪZES PIKTOGRAMMA |  | 2 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Ploterēta kafijas krūzes zīme. Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm. |  | Līmplēves materiālu saskaņot ar projekta autoru līguma izpildes laikā. |
| Izmēri MM | 300x190 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr.45. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| RI | Rezerves izejas piktogramma – Āmura piktogramma |  | 3 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Ploterēta āmura zīme - Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm. |  | Līmplēves materiālu saskaņot līguma izpildes laikā. Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. |
| Izmēri MM | 300x300 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr.46. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Stāva norāžu sīkāka detalizācija saskaņojama autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā!

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums |  | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPL |  | ES PLĀKSNE 500 | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |  |
| Produkta apraksts |  | Starp 2rūdīta stikla plāksnēm ielīmēta apdrukāta matēta līmplēve. Plāksne iekārta griestos ar metāla trošu stiprinājumiem. 2 rūdīta stikla plāksnes, katrai biezums 5mm |  | Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. |
| Izmēri MM |  | 500x900(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr.47. |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Tekstuālā informācija un atrašanās vieta ēkā saskaņojama līguma izpildes laikā.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| PLB | PLĀKSNE BŪVNIEKIEM | 1 | 1 |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Metāla plāksne ar gravējumu + krāsa. Stiprinājums – metāla distanceri, Attālums no sienas 10mm. Krāsots alumīnijs Ral 7043, Verkhrsgrau. Teksts gravēts, krāsots. |  | Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. |
| Izmēri MM | 500X300(H) |  |  |
| Attēls* |  |  |  |
| Papildus info | Norāžu rasējumi. Lapa Nr.48. |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. Tekstuālā informācija un atrašanās vieta ēkā saskaņojama līguma izpildes laikā.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO ST | Pārvietojams INFO statīvs | 0-8 | A3, kopā 5 gab. A4, kopā 5 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Statīvs ar maināmu A4 un A3 novietojumu vertikāli vai horizontāli. Statīvs izgatavots no sudraba krāsas anodēta alumīnija un polikarbonāta A4 un A3 formāta informācijas turētāja. |  |  |
| Izmēri MM | 330 x 330, h=1165/1170/1220/1160 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO ST2 | Pārvietojams INFO stends | 0-8 | Kājas - kopā 2 gab. A4 - kopā 2 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Statīva kāja izgatavota no metāla ar matētu baltas krāsas pārklājumu, kurā stiprinās polikarbonāta kabata A4 un A3 informācijas izvietošanai. |  |  |
| Izmēri MM | 300 x 250, h=1120 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO ST3 | Uz galda novietojams INFO statīvs | 0-8 | 148mm (A5), KOPĀ 10 gab. 210mm (A4), KOPĀ 10 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Statīva bāze izgatavota no brušēta nerūsējošā tērauda, kurā ievietojas divpusēja, caurspīdīga akrila plāksne A5 un A4 formāta informācijas izvietošanai. SNAP IN + TRANSPARENT ACRIL A5/A4 snapinbase silver (vai ekvivalents) |  |  |
| Izmēri MM | 148 x 70, h=20 +210mm un 210 x 70, h=20 +297mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO ST4 | Pārvietojams INFO statīvs | 0-8 | KOPĀ 4 GAB. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Statīvs A4, A5 vai A6 informācijas izvietošanai. Izgatavots no metāla, kas pārklāts ar baltas krāsas pulverkrāsojumu un perforāciju polikarbonāta kastīšu izvietošanai. VELO MAGIC RESTYLE (vai ekvivalents) |  | Paredzēts A4, A5 vai A6 formāta informācijas izvietošanai. |
| Izmēri MM | 270 x 250, h=1120mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| STAT | Norobežojošs vai virzienu norādošs statīvs | 0-8 | Stabiņi, KOPĀ 10 gab. Lenta zila ar apdruku, KOPĀ 10 gab. A5, KOPĀ 6 gab. A4, KOPĀ 6 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Statīva kājas un augšējā kronšteina krāsa melna, statīva krāsa – alumīnijs, lentas krāsa – zila , ar 1 krāsas apdruku. Apdrukas logo dizainu saskaņot ar projekta autoru projekta realizācijas gaitā. TEMPALINE (vai ekvivalents) |  | Statīva augšējā kronšteinā paredzēt divpusēju no akrila izgatavotu A5 horizontāla un A4 vertikāla formāta informācijas turētāju. |
| Izmēri MM | Diam.45/510, h=950mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| TF | PĀRVIETOJAMA TĀFELE | 0-8 | KOPĀ 6 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Divpusēja tāfele – vienā pusē ar uzrakstu un magnētisko funkciju, otrā pusē – korķa pārklājuma tāfele “Draft” .Rāmis – metāla ar 4 riteņiem. Rāmja krāsa – antracīta pelēka. Zem tāfeles no gaiša finierēta saplākšņa izgatavota kaste marķieru novietošanai. |  |  |
| Izmēri MM | 1242 x 650, h=1950 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

| Apzīmējums | Nosaukums | Stāvs | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| AT | ATKRITUMU TVERTNE | 0-8 | KOPĀ 16 gab. |
| Tehniskais apraksts |  |  |  |
| Produkta apraksts | Atkritumu tvertne ar vāku. Vākā un sānos ir atveres atkritumu izmešanai. Atkritumu maisa ieklāšanai urnas iekšpusē ievietots atbilstošs metāla rāmis. Karkass – liekti līmēts saplāksnis (biezums 10mm) ar HPL apdari (tumši pelēks lamināts). Apakšpusē grīdu saudzējošas plastmasas peciņas. Vāks – tērauda loksne (biezums 2 mm).Vākam pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 9006. |  |  |
| Izmēri MM | 485 x 485, h=900 mm |  |  |
| Attēls* |  |  |  |

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti.