APSTIPRINĀTS

LU atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība"

un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes

pētniecības centra izveide” vajadzībām”

Iepirkumu komisijas

2014.gada 6.marta sēdē

Protokols Nr.LU 2014/10_ERAF-1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2014/10_ERAF

Rīga, 2014.gads

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________ 3

II       	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	____________________________________    5

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________  8

IV 	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI___________________ 8

V 	PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI _____________________________  12

VI 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	______________________________ 14

VII 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI___________ 17

VIII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ___________________ 18

IX 	IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI__________________________ 18

1. pielikums_______________________________________________________   19

2. pielikums_______________________________________________________   22

3. pielikums _______________________________________________________  97

4. pielikums________________________________________________________ 99

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/10_ERAF

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles); 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts desmit lotēs, kur iepirkuma līgumu slēdzēja puse un iekārtu gala saņēmējs 1., 2., 3., 4. un 6.lotē ir Latvijas Universitāte, savukārt 5., 7., 8., 9. un 10. lotē Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”:

1.4.1. 1.lote „Ķīmisko elementu (C, H, N, S, O) automātiskais analizators”;

1.4.2. 2.lote „Mikrofluīdikas komplekss”;

1.4.3. 3.lote „Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru  Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai”;

1.4.4. 4.lote „Trīsdimensionāls (3D) skeneris ar programmatūru lietisko priekšmetu digitalizācijai”;

1.4.5.  5.lote „Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs”;

1.4.6. 6.lote „Instrumenti plastmasas un metāla apstrādei”;

1.4.7. 7.lote „Gadskārtu mērīšanas iekārta”;

1.4.8. 8.lote „Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma”;

1.4.9. 9.lote „Dendrohronoloģijas programmatūra”;

1.4.10. 10.lote „Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti)”.

1.5. Iepirkums tiek līdzfinansēts:

1.5.1. 1.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005, finanšu līdzekļiem;

1.5.2. 2.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem;

1.5.3. 3.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem;

1.5.4. 4.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5.5. 5.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5.6. 6.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”, vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006, finanšu līdzekļiem;

1.5.7. 7.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5.8. 8.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5.9. 9.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5.10. 10.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem.

1.6. Līguma izpildes laiks:

1.6.1. 1.lotei – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.2. 2.lotei – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.3. 3.lotei – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.4. 4.lotei – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.5. 5.lotei – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.6. 6.lotei – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.7. 7.lotei – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.8. 8.lotei – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.9. 9.lotei – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.10. 10.lotei – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

1.7. Līguma izpildes vieta:

1.7.1. 1. lotei – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, Rīga, Latvija;

1.7.2. 2. lotei – LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, Rīga, Latvija;

1.7.3. 3. lotei – LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, Rīga, Latvija;

1.7.4. 4.lotei – LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga, Latvija;

1.7.5. 5. lotei – LU Ķīmijas fakultāte, Kr.Valdemāra iela 48, Rīga, Latvija;

1.7.6. 6.lotei – LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija;

1.7.7. 7.lotei – LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija;

1.7.8. 8.lotei – LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija;

1.7.9. 9.lotei – LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija;

1.7.10. 10.lotei – LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, Latvija.

1.8. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr.+371 67034679, faksa Nr. +371 67034676, e-pasts: antra.krutmane@lu.lv.

1.10.	Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums),  ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī konkursa (turpmāk – Konkurss) nosaukumu;

2.1.2. piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais un finanšu piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši šī Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.6. Pretendenta veikto piegāžu saraksts, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma veidlapas paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.7. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai iesniegt personīgi LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, līdz 2014.gada 24.aprīlim plkst.11:30. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.8.1. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, Latvija

LV 1010;

2) atzīme: „Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšanu”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: „Neatvērt līdz 2014.gada 24.aprīlim plkst.11:30!”.

2.9. LU Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Nolikuma 2.7.punktu pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Komisija piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

2.10. Piedāvājumu atvēršana notiks 262.telpā „Sēžu zāle”, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2014.gada 24.aprīlī plkst.11:30. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

2.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Konkursa Nolikumam  un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no Konkursa izsludināšanas brīža.

2.12. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa faksu: +371 67034676 un apstiprināšanai pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., Rīga, Latvija, LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.15. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja Komisija ir izdarījusi grozījumus Konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.16. Tiek uzskatīts, ka visi Pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Konkursa dokumentos, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis LU mājas lapā internetā www.lu.lv.

2.17. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām (turpmāk – PIL).

2.18. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.19. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets: pētnieciskās aparatūras un programmatūras (turpmāk – Prece) iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts desmit lotēs:

3.2.1.    1.lote - „Ķīmisko elementu (C, H, N, S, O) automātiskais analizators”;

3.2.2.    2.lote - „Mikrofluīdikas komplekss”;

3.2.3.   3.lote - „Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru  Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai”;

3.2.4. 4.lote - „Trīsdimensionāls (3D) skeneris ar programmatūru lietisko priekšmetu digitalizācijai”;

3.2.5.  5.lote - „Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs”;

3.2.6.  6.lote - „Instrumenti plastmasas un metāla apstrādei”;

3.2.7.  7.lote - „Gadskārtu mērīšanas iekārta”;

3.2.8.  8.lote- „Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma”;

3.2.9.  9.lote - „Dendrohronoloģijas programmatūra”;

3.2.10.  10.lote - „Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti)”.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem):

    - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi);

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Ja Pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētās personas) maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par šī Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošana).

4.3. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punkts  un 4.1.2.punkta 4.1.2.1.apakšpunkts), līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punkta 4.1.2.2.apakšpunkts un 4.1.3.punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Komisija pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.6. Atkarībā no atbilstoši PIL 39.¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.¹ panta pirmo daļu, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8. PIL 39.¹ panta desmito daļu (Nolikuma 4.7.punktu) nepiemēro tām PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas), kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu (Nolikuma 4.5.punkts).

4.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.10. Komisija, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīga pārbaudi saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu par PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Konkursā veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši Piedāvājumu.

4.11. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

5.1.3. Pretendentam ir pieredze  līdzīgu Nolikumā noteikto Preču piegāžu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes) un Pretendents veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes iepriekšējo trīs gadu laikā;

5.1.4. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes vadības nodrošināšanas sistēmas, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās un Pretendents spēj īstenot pasākumus kvalitātes vadības prasību nodrošināšanai iepirkuma līguma izpildes laikā.

5.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu;

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapai 4.2.3.apakšpunktā Pretendents norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;

5.2.4. informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Nolikuma 5.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Preču piegāžu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās Preču piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu Konkursam, un tās pēc satura ir iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkumā;

5.2.5. Pretendenta uzņēmumā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās, apliecinošie sertifikāti (ISO sertifikāta vai ekvivalenta citu Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu apliecinātas kopijas; sertifikāta darbības sfērai ir jāatbilst Konkursa priekšmeta specifikai). Komisija atzīst arī citus Pretendenta iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu, tajā skaitā uzņēmumā ieviesto kvalitātes vadības sistēmas aprakstu, kurā norāda, kādā veidā tiek nodrošināta kvalitātes vadības nepārtraukta darbība (neatbilstošas piegādes vadība (rīcība ar brāķi vai neatbilstību), korektīvās darbības (rīcība turpmākai brāķa vai neatbilstības novēršanai), preventīvās darbības (rīcība varbūtēja brāķa vai neatbilstības nepieļaušanai un pilnveidošanai); kvalitātes pārvaldības pierakstu veikšanas, apstrādes un uzglabāšanas kārtība u.c.);

5.2.6. Pretendenta aizpildītus Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.2. – 5.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

5.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

5.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad norāda personas reģistrācijas numuru, datumu, kā arī kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu; informāciju par Latvijas Republikā reģistrēto personu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos:

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II nodaļas prasībām ir būtiska.

6.1.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.1.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.1.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.2.punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.1.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 6.1.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.1.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 6.1.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.1.2.5. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei.

6.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti.

6.3. Piedāvājumu vērtēšana:

6.3.1. Komisija pārbauda, vai Pretendenta finanšu piedāvājumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapai,  nav aritmētiskas kļūdas. Pretendents var norādīt finanšu piedāvājumu ārvalstu valūtā, tādā gadījumā Komisija veic konvertāciju uz EUR (euro) atbilstoši LB valūtas kursam.

6.3.2. Komisija Pretendentu piedāvājumus visās Konkursa lotēs vērtē ņemot vērā šādu kritēriju –  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus katram Pretendenta piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu katrā lotē. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena bez PVN (C) | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes kvalitāte (Pk): piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas. | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, sākot no 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet nepārsniedzot katras lotes tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikuma 4.p.) norādīto maksimālo termiņu. Vērtējums tiek noteikts, salīdzinot labāko Pretendenta piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka Preces piegāde un uzstādīšana – vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (dienu skaitu - kalendārās dienas) Nolikuma 2.pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K): |  | 100 |

6.3.2.1.           C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena katrā lotē,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena katrā lotē,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

6.3.2.2. Piegādes kvalitāte (Pk) - piegādes termiņš (kalendāro dienu skaits), kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Pk = Kx/Ky x N, kur Pk – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā Pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits piegādes termiņam;

6.3.2.3. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē nosaka pēc formulas (K)=C+Pk.

6.3.2.4. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, Komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikuma izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

7.4.6. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu;

7.4.7. pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

7.4.8. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;

7.4.10. veikt citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Līguma projekts (turpmāk – Līgums) ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju.

9.3. Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē.

9.4. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājumiem.

9.5. Līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajai kārtībai.

9.6. Ja Konkursa uzvarētājs atsakās no Līguma noslēgšanas vai atsauc savu Piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

1.pielikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām”

(ident.Nr.LU 2014/10_ERAF)

nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Iepirkums: „Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām”, Iepirkuma Nr.: LU 2014/10_ERAF.

Kam: Latvijas Universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajiem Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

4.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

4.2. Reģistrēts:

4.2.1. reģistrācijas datums                                     _________________________

4.2.2. reģistrācijas Nr.	_________________________________

4.2.3.iestāde (reģistrācijas)	_________________________________

4.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

4.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

4.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

4.6. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

4.7. Telefona Nr.:	_________________________________

4.8. Fakss:	_________________________________

4.9. E-pasta adrese:	_________________________________

4.10. Banka:	_________________________________

4.11. Kods:	_________________________________

4.12. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada ___. __________________

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.lote – „Ķīmisko elementu (C, H, N, S, O) automātiskais analizators”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | - Ķīmisko elementu (C, H, N, S, O) automātiskais analizators makro paraugos ###### (1 iekārtu komplekts) | - Automatizēts C, H, N un S elementu analizators makro paraugos vienas analīzes ietvaros un papildus O elementa analīze. | Modelis___________ Ražotājs__________ | _______ |
| 1.1. | - Vispārējs iekārtas apraksts | - Ar datoru pilnībā vadāms elementu analizators darbam laboratorijā. - Iespējams vienlaicīgi noteikt paraugā elementu C, H, N un S sastāvu un O elementa sastāvu. - Iespējams pieslēgt iekārtas elektronisko daļu pie nepārtrauktās enerģijas barošanas bloka (UPS), lai elektrības pārrāvumu gadījumā netiktu traucēta iekārtas darbība. |  |  |
| 1.2. | Iekārtas darbības princips: | - Dinamiskā paraugu sadedzināšana, kam seko sadalīšana uz gāzu hromatogrāfa kolonnas un detektēšana ar termovadāmības detektoru - Saspiestā skābekļa ievadīšana neatkarīgi no nesējgāzes plūsmas - Parauga oksidācijai jānotiek skābekļa plūsmā pie regulējamas temperatūras no 900 oC līdz 1000 oC (jābūt iespējai iestatīt temperatūru ar programmas palīdzību) un izveidojušos gāzu analīzei jānotiek ar termālās vadītspējas detektoru (TCD-GC) ar vienu parauga ievadīšanas reizi. - Lai garantētu pastāvīgu nesējgāzes plūsmu uz detektoru un nodrošinātu pienācīgu komponentu joslu laukumu integrēšanu, instrumentam jābūt aprīkotam ar plūsmas kontrolieri, kas izvietots pirms detektora. - Lai pilnībā atdalītu izveidojušās gāzes un novērstu joslu pārklāšanos, gāzu atdalīšanai jānotiek uz gāzu specifickajām termālajām absorbcijas/desorbcijas kolonnām. - Instrumentam jādarbojas bez plūsmas dalījuma režīmā un jāspēj detektēt 100 % no visas veidojošās oksidētās gāzes. - Iespēja analizēt C, N elementus, pielietojot argonu kā nesējgāzi. |  |  |
|  | Iesvara diapazons: | - No 0.1 mg (organiskiem paraugiem) līdz 1 g (minerālparaugiem) |  |  |
|  | Analīzes laiks: | - Ne lielāks par 10 minūtēm, nosakot C; H; N; O un S elementus |  |  |
| 1.3. | Paraugu sagatavošana un ievade: | - Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisko cieto paraugu ievadīšanas sistēmu. - Automātiskās paraugu ievadīšanas sistēmas pozīciju skaits vismaz 60 paraugiem. - Jābūt iespējai paraugu ievadīšanas sistēmai ievadīt paraugus ar svaru vismaz 1 g. - Iekārtai jābūt savietojamai ar svariem, lai automātiski tiktu pārnests iesvars uz datoru un veikti automātiski aprēķini. - Svēršanas funkcijai ir jābūt iekļautai iekārtas vadības programmā un iesvaram automātiski jāpārnesas uz paraugu rezultātu tabulu. |  |  |
| 1.4. | Iekārtas tehniskie parametri | - Mērīšanas diapazons vismaz: 0.01% līdz 100% - Strāvas patēriņš nav lielāks par 1,2 kW. - Iekārtas svars nepārsniedz 55 kg - Iekārtas izmēri nepārsniedz: augstums – 50 cm; garums – 60 cm; platums – 60 cm. |  |  |
| 1.5. | Iekārtas vadība un programmnodrošinājums | - Izmantojot iebūvētu kontrolieri, displeju un klaviatūru, nodrošinot pieeju analizatora diagnostikas testiem - Iekārtas vadība jānodrošina ar atsevišķu personālo datoru. Komplektā jābūt iekļautai programmai, kas pilnībā kontrolē iekārtu, iespējams mainīt parametrus, fiksēt rezultātus un veikt statistiskos rezultātu aprēķinus. - Visiem iekārtas darba parametriem jābūt redzamiem programmas logā - Ja rodas instrumenta darbības kļūda, tad programmai jāidentificē kļūda un jāsniedz īss kļūdas apraksts un tās novēršanas iespējas. - Programmā jābūt iespējai automātiski kontrolēt sistēmas hermētiskumu no gāzu noplūdes, izmantojot elektroniskus gāzes patēriņā regulatorus. - Programmai jānodrošina „sleep/wake-up” funkcijas, kas palīdz ietaupīt enerģiju un gāzes, sagatavojot iekārtu noteiktajā laikā pirms parauga ievadīšanas. - Komplektā jāiekļauj personālais dators atbilstoši ražotāja prasībām, LCD monitors, pele, klaviatūra, Windows 7 Professional (32bit) vai ekvivalents, Microsoft Office 2010 vai ekvivalents, lāzerprinteris. |  |  |
| 1.6. | Papildus jāpiegādā: | Kopā ar iekārtu jāpiegādā: - Programma, kas kontrolē iekārtu; - Rezerves daļas un izejmateriāli iekārtas darbības pārbaudei vismaz 1000 analīzēm. - Neatkarīgs elektropadeves pieslēgums elektroniskajām iekārtas daļām, kas domāts pieslēgties pie nepārtrauktās strāvas padeves avota (UPS) 1400 VA. - Gāzu reduktori – 2 gab. (priekš hēlija 5.6 un skābekļa 5.0) - Paraugu ievietošanas trauki – 1000 gab. |  |  |
| 1.7. | Garantija: | vismaz 2 gadi |  |  |
| 1.8. | Prasības piegādātājam: | - Uzstādīšana un pilnīga apmācība strādāt ar iekārtu (vismaz 2 dienas) |  |  |
| ###### Kopā EUR bez PVN: |  |  |  | ###### ___________ |

*Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas,_______________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.lote – „Mikrofluīdikas komplekss”

Definētais mērķis: Mikrofluīdikas komplekss Zeta potenciāla mērījumiem, daļiņu izmēru un molmasas noteikšanai paredzēta magnētisku nanodaļiņu un vezikulu pētīšanai, nosakot to izmērus un Zeta potenciālu.

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | - Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Mikrofluīdikas komplekss |  | ###### 1 gab. | Modelis___________ Ražotājs__________ | ###### ___________ |
|  | ###### Daļiņu izmēri: |  |  |  |  |
| 1.1. | Mērījumu princips | Dinamiskās gaismas izkliede |  |  |  |
| 1.2. | Minimālais nosakāmais izmērs: | ≤ 0.5 nm |  |  |  |
| 1.3. | Maksimālais nosakāmais izmērs: | ≥10 µm |  |  |  |
| 1.4. | Minimālais parauga tilpums: | ≤ 25 µl |  |  |  |
| 1.5. | Parauga koncentrācijas diapazons: | No ≤0.01% līdz ≥ 30% |  |  |  |
|  | Zeta potenciāla mērījumi: |  |  |  |  |
| 1.6. | Piemēroto daļiņu izmēru diapazons: | No ≤ 5 nm līdz ≥ 90 µm |  |  |  |
| 1.7. | Zeta potenciāla diapazons: | No ≤ -220mV līdz ≥ 220mV |  |  |  |
| 1.8. | Minimālais parauga tilpums: | ≤ 25 µl |  |  |  |
| 1.9. | Parauga vadītspējas diapazons: | No 0 līdz ≥ 200 mS/cm |  |  |  |
|  | Molekulmasas mērījumi: |  |  |  |  |
| 1.10. | Molekulmasas diapazons: | No ≤ 104 līdz ≥ 2 x 107 Daltoni |  |  |  |
| 1.11. | Temperatūras kontroles diapazons: | No ≤ 5 līdz ≥ 90 °C |  |  |  |
| 1.12. | Temperatūras precizitāte pie 25 °C: | ≤ 0.1 °C |  |  |  |
| 1.13. | Iespēja noteikt daļiņu izmēru un Zeta potenciālu tajā pašā kivetē: | Iekļauts |  |  |  |
| 1.14 | Mikroreoloģijas mērījumu opcija | Iekļauts |  |  |  |
| 1.15. | Barošana | 220 V, 50Hz, Eiropas tips |  |  |  |
|  | Komplektācijā iekļauts: |  |  |  |  |
| 1.16. | Programmatūra darbam ar datoru | Iekļauts |  |  |  |
| 1.17. | Universāla stikla kivete | ≥ 5 gab. |  |  |  |
| 1.18. | Vienreiz lietojamās kivetes | ≥100 gab. |  |  |  |
| 1.19 | Zeta potenciāla noteikšanas kivetes | ≥ 10 gab. |  |  |  |
| 1.20. | Piegāde un transporta apdrošināšana | Iekļauts |  |  |  |
| 1.21. | Instalācijas tehniskais atbalsts | Iekļauts |  |  |  |
| 1.22. | Piegādes laiks | ≤ 60 dienas |  |  |  |
| 1.23. | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 60 (sešdesmit) kalendārās dienas_______________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

2. lote – “Complex of microfluidics”

Purpose: Complex of microfluidics to analyze of particle size, Zeta potential and molecular weight is provided to study size and Zeta potential of magnetic nanoparticles.

| ###### Pos | ###### Product | ###### Customer requirements | ###### Amount | ###### Supplier’s technical offer ###### (To becompleted by applicant)* | ###### The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Complex of microfluidics |  | 1 pc | Model____________ Manufacturer____________ | ____________ |
|  | ###### Particle size: |  |  |  |  |
| 1.1. | Measurement principle: | Dynamic Light Scattering |  |  |  |
| 1.2. | Minimal size of particle: | ≤0.5 nm |  |  |  |
| 1.3. | Maximal size of particle | ≥10 µm |  |  |  |
| 1.4. | Minimum sample volume: | ≤25 µl |  |  |  |
| 1.5. | Range of concentration | From ≤0.01% to ≥30% |  |  |  |
|  | Zeta potential: |  |  |  |  |
| 1.6. | Measurement range: | From ≤5 nm to ≥ 90 µm |  |  |  |
| 1.7. | Range of Zeta potential | From ≤ -220mV to ≥ 220mV |  |  |  |
| 1.8. | Minimum sample volume: | ≤25 µl |  |  |  |
| 1.9. | Range of sample conductivity | From 0 to ≥ 200 mS/cm |  |  |  |
|  | Molecular weight: |  |  |  |  |
| 1.10. | Measurement range: | From ≤ 104 to ≥ 2 x 107 Da |  |  |  |
| 1.11. | Range of temperature control: | From ≤ 5 to ≥ 90 °C |  |  |  |
| 1.12. | Temperature accuracy at 25 °C: | ≤0.1 °C |  |  |  |
| 1.13. | Particle size and Zeta potential in same cell: | Included |  |  |  |
| 1.14. | Option of microrheological measurements | Yes |  |  |  |
| 1.15. | Power supply: | 220 V, 50Hz, Europe type |  |  |  |
|  | Complecation: |  |  |  |  |
| 1.16. | PC software | Included |  |  |  |
| 1.17. | Universal glass cell | ≥ 5 pc. |  |  |  |
| 1.18. | Single use cells | ≥ 100 pc. |  |  |  |
| 1.19. | Cells for Zeta potential | ≥ 10 pc. |  |  |  |
| 1.20. | Delivery, transport insurance | Included |  |  |  |
| 1.21. | Installation technical support in Riga | Included |  |  |  |
| 1.22. | Delivery | ≤ 60 days |  |  |  |
| 1.23. | Warranty | ≥ 12 months |  |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( in words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 60 (sixty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		  /Position/                   	 /Signature/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. lote – „Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai”:

Definētais mērķis: Būtiski paplašināt Pasūtītāja rīcībā esoša spektrometra Bruker IFS-125 pētniecības iespējas, paplašinot spektrālo diapazonu IS rajonā no 6000 cm-1 līdz 1700 cm-1 un redzamajā rajonā no 25000 cm-1 līdz 50000 cm-1, saglabājot superaugsto izšķiršanas spēju, kā arī būtiski paaugstinot analīzes jūtību.

| - N.p.k. | - Prece | - Pasūtītāja prasības | - Apjoms | - Pretendenta tehniskais piedāvājums - (aizpilda pretendents)* | - Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Spektrometra detektors vidējā infrasarkanajā apgabalā |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 1.1. | Detektora tips | MCT Photovoltaic vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 1.2. | Darbības diapazons | 12 000 - 750 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto |  |  |  |
| 1.3. | Jūtība/troksnis | D ≥3x1010 cm Hz1/2 W-1 |  |  |  |
| 1.4. | Darba temperatūra | Ar šķidro slāpekli dzesējams |  |  |  |
| 1.5. | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| - 2. | - Spektrometra detektors redzamajā un ultravioletajā apgabalā |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 2.1. | Detektora tips | PMT „solar blind” vai analogs |  |  |  |
| 2.2. | Darbības diapazons | 50 000 – 32 000 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto |  |  |  |
| 2.3. | Darba temperatūra | Istabas temperatūra |  |  |  |
| 2.4. | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| - 3. | - Stara dalītājs spektrometram |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 3.1. | Dalītāja tips | KBr vai analogs |  |  |  |
| 3.2. | Darbības diapazons | 4 800 – 450 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto |  |  |  |
| 3.3. | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| - 4. | - Stara dalītājs spektrometram |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 4.1. | Dalītāja tips | UV/VIS_Kvarcs vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 4.2. | Darbības diapazons | 50 000 – 20 000 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto |  |  |  |
| 4.3. | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| - 5. | - Daudzgājienu kivete absorbcijas mērījumiem |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 5.1. | Optiskā ceļa garums | 1,3 – 19,8 m (+/- 5%) |  |  |  |
| 5.2. | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| 5.3. | Spoguļi | Ar zelta pārklājumu |  |  |  |
| 5.4. | Lodziņu diametrs | 25 mm |  |  |  |
| - 6. | - Pumpēšanas vārsts N2 detektoru djuāram |  | - 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | - ____________ |
| 6.1 | Savietojamība | Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR |  |  |  |
| 7. | Piegādes laiks | ≤ 120 kalendāra dienas |  |  |  |
| 7.1. | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |  |  |
|  |  | Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

3. lote – “Upgrade and development of ultrahigh resolution spectral measurement and data processing system based on infrared Fourier Transform Spectrometer Bruker IFS-125”

Purpose: To enhance research capabilities significantly by extending accessible spectral region from 600 cm-1 to 1700 cm-1 in IR  and from 25000 cm-1 to 50000 cm-1 in visible spectral range. Ultrahigh resolution at the same time should be preserved while sensitivity should be significantly increased.

| - Pos | - Product | - Customer requirements | - Amount | - Supplier’s technical offer - (To becompleted by applicant)* | - The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Detector in mid-infrared spectrometer |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer_______ | - ____________ |
| 1.1. | Detector type | MCT Photovoltaic or analogue |  |  |  |
| 1.2. | Range | 12 000 - 750 cm-1, or larger, including mentioned |  |  |  |
| 1.3. | Sensitivity/Noise | D ≥3x1010 cm Hz1/2 W-1 |  |  |  |
| 1.4. | Operating temperature | Liquid N2 cooled |  |  |  |
| 1.5. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| - 2. | - Detector in visible and UV for spectrometer |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer________ | - ____________ |
| 2.1. | Detector type | PMT solar blind or analogue |  |  |  |
| 2.2. | Range | 50 000 – 32 000 cm-1, or larger, including mentioned |  |  |  |
| 2.3. | Operating temperature | Room temperature |  |  |  |
| 2.4. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| - 3. | - Beamsplitter for spektrometer |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer_______ | - ____________ |
| 3.1. | Beamsplitter type | KBr (Wide Range) or analogue |  |  |  |
| 3.2. | Range | 4 800 – 450 cm-1, or larger, including mentioned |  |  |  |
| 3.3. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| - 4. | - Beamsplitter spektrometer |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer_______ | - ____________ |
| 4.1. | Beamsplitter type | UV/VISQuarc or analogue |  |  |  |
| 4.2. | Range | 50 000 – 20 000 cm-1 or larger, including mentioned |  |  |  |
| 4.3. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| - 5. | - Multipass cell for absorption measurements |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer________ | - ____________ |
| 5.1. | Provided length of optical pass | 1.3 -19.8 m (+/- 5%) |  |  |  |
| 5.2. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| 5.3. | Mirrors | Gold coated |  |  |  |
| 5.4. | Window diameter | 25mm |  |  |  |
| - 6. | - Pumping valve for N2 detector-dewars |  | - 1 pc | Model____________ Manufacturer_______ | - ____________ |
| 6.1. | Compatibility | Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer |  |  |  |
| 7. | Delivery | ≤ 120 calendar days |  |  |  |
| 7.1. | Warranty | ≥ 12 months |  |  |  |
| Total EUR exclusiveof VAT: |  |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( in words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 120 (one hundred twenty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2. pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.lote – „Trīsdimensionāls (3D) skeneris ar programmatūru lietisko priekšmetu digitalizācijai”

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)* | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Trīsdimensionāls (3D) skeneris ar programmatūru lietisko priekšmetu digitalizācijai: |  | 1 gab. | Modelis: ____________ Ražotājs: ____________ | ____________ |
| Tehnoloģija | Strukturēta gaisma |  |  |  |
| Gaismas avots | 50 – 250 W |  |  |  |
| Apgaismojuma intensitāte | min. 300 ANSI Lumen |  |  |  |
| Barošanas avots | 230 V |  |  |  |
| Vadības bloks | USB 2.0 - 3.0 |  |  |  |
| Operētājsistēma | Windows 7 vai ekvivalents |  |  |  |
| Automātiska skenēšana ar rotējošu platformu | iekļauta |  |  |  |
| Personālais dators | klēpjdators |  |  |  |
| Ievadapmācība | iekļauta |  |  |  |
| Faktūra |  |  |  |  |
| Pelēktoņu modelis no skenera kamerām | iekļauta |  |  |  |
| Sarkanzaļzilais krāsu modelis no skenera kamerām | iekļauts |  |  |  |
| Faktūrkartēšanas modulis | iekļauta |  |  |  |
| Izšķirtspēja |  |  |  |  |
| Stereokameras sistēma | līdz 5 megapikseļiem |  |  |  |
| Attēla precizitāte | līdz +/- 10 μm |  |  |  |
| Asuma izšķirtspēja | min. 2 μm |  |  |  |
| Minimālais datu uzkrāšanas laiks | 1 sek. |  |  |  |
| Darbības režīms |  |  |  |  |
| Darbības distance | 300 – 500 mm |  |  |  |
| Skata lauka pārklājums (x/y) (lēca S-125) | 80x80 – 100x100 mm |  |  |  |
| x/y izšķirtspēja (lēca S-125) | 40 – 60 μm |  |  |  |
| Papildiespējas |  |  |  |  |
| Papildus standarta mērapjomi | līdz skata laukam lēcai S-60 |  |  |  |
| Pārvēršanas komplekts ,,S” tipa maziem mērlaukiem | iekļauts |  |  |  |
| Kalibrācijas plātne S-125/060 | iekļauta |  |  |  |
| Citi elementi |  |  |  |  |
| 3D datu apstrādes programmatūra skenēšanas procesa nodrošināšanai un pilnīgai pabeigšanai | iekļauta |  |  |  |
| 3D datu izlīdzināšanas iespēja | iekļauta |  |  |  |
| 3D datu pēcapstrādes iespēja | iekļauta |  |  |  |
| Datu eksportēšanas formāti | minimums: STL, PLY |  |  |  |
| Datu importēšanas formāti | minimums: STL, PLY, VRML, OBJ |  |  |  |
| Rotējoša platforma | iekļauta |  |  |  |
| Skenēšanas sistēmas paplašināšanas iespējas |  |  |  |  |
| Jābūt nodrošinātai iespējai veikt tālāku skenēšanas sistēmas paplašināšanu, iekļaujot tajā skatu laukus no 30 – 1500 mm ar dažādu darbības distanci |  |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

4.lote – “Three-dimensional (3D) scanner with software for digitalisation of the material objects”

| PRODUCT | CUSTOMER REQUIREMENTS | Amount | SUPPLIER’S OFFER (To becompleted by applicant)* | The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Three-dimensional (3D) scanner with software for digitalisation of the material objects |  | 1 pc | Model: ____________ Manufacturer: ____________ | ____________ |
| Technology | structured light |  |  |  |
| Light source | 50 – 250 W |  |  |  |
| Luminous intensity | min. 300 ANSI Lumen |  |  |  |
| Power supply | 230 V |  |  |  |
| Control units | USB 2.0 - 3.0 |  |  |  |
| Operating system | Windows 7 or equal |  |  |  |
| Automatic scanning with turntable | included |  |  |  |
| PC | laptop |  |  |  |
| Introductory training | included |  |  |  |
| Texture |  |  |  |  |
| Grey from scanner cameras | included |  |  |  |
| RGB from scanner cameras | included |  |  |  |
| Texture mapping module | included |  |  |  |
| Resolution |  |  |  |  |
| Stereocamera system | up to 5 megapixels |  |  |  |
| Feature accuracy | up to +/- 10 μm |  |  |  |
| Depth resolution | min. 2 μm |  |  |  |
| Minimum measuring time | 1 sec |  |  |  |
| Mode |  |  |  |  |
| Working distance | 300 – 500 mm |  |  |  |
| Field of view (FOV) coverage (x/y)(S-125) | 80x80 – 100x100 mm |  |  |  |
| x/y resolution (FOV S-125) | 40 – 60 μm |  |  |  |
| Additional requirements |  |  |  |  |
| Additional standard measuring range | up to FOV S-60 |  |  |  |
| Conversion set type ,,S” for small measuring fields | included |  |  |  |
| Calibrating plate for S-125/060 | included |  |  |  |
| Other requirements |  |  |  |  |
| 3D data processing software for control and completing of the scanning process | included |  |  |  |
| 3D alignment | included |  |  |  |
| 3D post processing | included |  |  |  |
| Export | min. STL, PLY |  |  |  |
| Import | min. STL, PLY, VRML, OBJ |  |  |  |
| Turntable | included |  |  |  |
| System expandability |  |  |  |  |
| Future expansion of the system for fields of view between 30 and 1500 mm with different working distances must be possible. |  |  |  |  |
| Total EUR exclusiveof VAT: |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery and installation.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 90 (ninety) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5.lote – „Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs”

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)* | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs: |  | 1 gab. | Modelis: ____________ Ražotājs: ___________ | ____________ |
| Sistēmas apraksts | Sistēma paredzēta ūdeņraža (δD), oglekļa (δ13C), slāpekļa (δ 15N), skābekļa (δ 18O,) un sēra (δ 34S) izotopu attiecību noteikšanai cietos un šķidros paraugos. Tāpat iekārtai jābūt spējīgai veikt smagāku elementu, piem. broma, hloraizotopu analīzi. |  |  |  |
| Paātrinošais spriegums H,C,N, O un S element izotopiskai analīzei | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faradeja kolektori | ≥ 3 C, N, O un S analīzēm un ≥2 δDanalīzēm |  |  |  |
| Vienlaicīga jonu kūļa savākšana | Nodrošināta vienlaicīga jonu kūļa savākšana no visiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem |  |  |  |
| Novērojamo masu diapazons | Vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem |  |  |  |
| Pietuvināšanas optika masu novērošanai | Maināmās dispersijas pietuvināšanas vai ekvivalenta optika |  |  |  |
| Masu dispersija | Efektīvais magnētiskās izlieces rādiuss ogļskābajai gāzei ≥ 30 cm |  |  |  |
| Masas izšķirtspēja C, N, O un S izotopu attiecību mērījumu kolektoriem | ≥110 m/Δm visiem trijiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem |  |  |  |
| Pastiprinātāji | Paredzēti signāla mērīšanai virs 55V |  |  |  |
| Jonu avota karsētāja nodrošinātā temperatūra | ≥ 200°C |  |  |  |
| Turbomolekulāro sūkņu ar ūdens vai cita dzesēšanas šķidruma dzesēšanu skaits vakuuma nodrošināšanai | ≥2, ≥ 75 litri sekundē |  |  |  |
| Pārpalikuma jutība (Abundance sensitivity) CO2 gāzei (molekuluarmasu 44 pārpalikums uz molekulu ar masu 45 mērījumiem) | < 50 ppm |  |  |  |
| Plūsmu pārslēgšana, spiediena regulators, plūsmas mērītājs | Elektroniski |  |  |  |
| CO2 jutība | ≥15 nA |  |  |  |
| Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤ 0.030 ‰/nA |  |  |  |
| Linearitātes, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs), pieļaujamā kļūda | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Katrā testā ≤ ±0.010‰ |  |  |  |
| Linearitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤3.0‰ |  |  |  |
| - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | ≤0.50‰ |  |  |  |
| Iekšējā stabilitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 10 mērījumos) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤0.060 ‰ |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤0.150 ‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤0.500 ‰ |  |  |  |
| Iekšējā stabilitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 | Abos testos ≤0.10‰ |  |  |  |
| - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | ≤0.15‰ |  |  |  |
| - δ 34S noteikšanas testā, izmantojot SO2 | ≤0.20‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤2.0‰ |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤0.30‰ |  |  |  |
| H3+ korekcija (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | ≤10 ppm/nA ar kļūdu ≤±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| Secīgas C, N un S analīzes laiks | ≤12 minūtes |  |  |  |
| Secīgas C, N un S analīzes ierobežojumi | Bez C:S attiecības ierobežojuma |  |  |  |
| Elektromagnēta ūdens vai ekvivalenta dzesēšanas šķidruma dzesēšanas sūknis | Dzesēšanas jauda ≥ 0.4kW @ 20’C un plūsmas ātrumu≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Kalibrēšanas standarti | Vismaz 2 izotopu kalibrēšanas standarti katram no O, H, N, S un C izotopiem |  |  |  |
| Attālinātā piekļuve | Iespēja veikt attālināti diagnostiku un kalibrāciju |  |  |  |
| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °Csadegšanas krāsnij ≥ 1000 °Credukcijas krāsnij |  |  |  |
| Elementu analizatora autosamplera pozīciju skaits | ≥80 |  |  |  |
| Elementu analizatora gāzu atdalīšana | Nodrošināta ar iebūvētu GC bloku |  |  |  |
| Siltuma vadītspēja sdetektors | Iebūvēts |  |  |  |
| Vienlaicīga C un N analīze | Nodrošināta |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas maksimālā temperatūra | ≥ 1500 °C |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas temperatūra nogaidīšanas režīmā | 1000 °C ± 30°C |  |  |  |
| Uzkarsēšanas laiks pirolīzes sistēmai, lai sasniegtu 1500 °C no istabas temperatūras | ≤ 25 minūtes |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas karuseļa pozīciju skaits | ≥50 |  |  |  |
| Pirolīzes sistēmas reaktors | Keramikas vai ekvivalents |  |  |  |
| Gāzes kompensācija pirolīzes iekārtas reaktoram | Pirolīzes kamera automātiski kompensē ārpus reaktora esošo gāzes plūsmu |  |  |  |
| Elementu analizatora un pirolīzes iekārtas savietojamība | Iekārtām jābūt savietojamām ar piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru. Piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem savienojumiem, lai nodrošinātu savietojamību piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru |  |  |  |
| Gāzu hromatogrāfijas sistēma | Sistēma ar liesmas jonizācijas detektoru un elektronu satveres detektoru paredzēta komplicētu maisījumu atdalīšanai un atbilst zemāk noteiktajām GC prasībām |  |  |  |
| Minimālais kolonnu termostata temperatūras diapozons | +4°Cvirs istabas temperatūras līdz +450°C |  |  |  |
| Kolonnu termostata temperatūras regulēšanas solis | ± 0,1°Cvai labāks |  |  |  |
| Kolonnu termostata displejs | Ar vismaz 15 līnijām un tastatūru |  |  |  |
| Maksimālais temperatūras celšanas ātrums | ≥ 120 oC/min |  |  |  |
| Maksimālais dzesēšanas laiks no 450°Clīdz50°C | ≤4 minūtes |  |  |  |
| Injektora temperatūrasdiapazons | Vismaz no +4°Cvirs istabas temperatūras līdz + 450°C |  |  |  |
| Spiediena un plūsmasregulēšana | Automātiska |  |  |  |
| Gāzu saudzēšanas režīms | Iespējams darboties gāzu saudzēšanas režīmā |  |  |  |
| Minimālais plūsmas diapozons | No 0.5 līdz 1200 ml/min (He, H2) |  |  |  |
| Minimālais spiediena diapozons | No 0 līdz 0.9 Mpa |  |  |  |
| Plūsma | Konstanta spiediena un konstanta plūsmas lineārā ātruma režīmi |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora maksimālā temperature | ≥ +4500C |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora lineārais diapozons | ≥ 107 |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora datu vākšanas ātrums | ≥ 250Hz |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora jūtība | Vienāda vai labāka kā 1.5 pg/0C |  |  |  |
| Elektronu satveres detektora jūtība | Vienāda vai labāka kā 4.4 fg/ml |  |  |  |
| Elektronu satveres detektora dinamiskais diapozons | Vienāds vai labāks kā 104 |  |  |  |
| Gāzu hromatogrāfijas sistēmas programmatūra | Iespējama pilna sistēmas kontrole, izmantojot programmatūru, t.sk., kontrolē datu vākšanas, analīžu un pārskatu veidošanas, sistēmas atbilstības testēšanas un pašdiagnostikas procesos. Iespējama sistēmas iestādīto parametru kontrole darbības laikā. |  |  |  |
| Interfeiss | GC-IRMS interfeiss ar iespēju veikt kvantitatīvu pārvēršanu CO2, N2, H2 un CO gāzēs, kas ļauj veiktδD, δ13C, δ 15N un δ18O izotopu attiecības analīzes |  |  |  |
| Interfeisa skābekļa krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 12000C |  |  |  |
| Interfeisa pirolīzes krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 14500C |  |  |  |
| Interfeisa membrānas žāvētājs | Nafiona vai ekvivalents |  |  |  |
| Vararedukcijaskrāsns | Ar šķidrā slāpekļa slazdu |  |  |  |
| 2. Papildus prasības: |  |  |  |  |
| Datora, datu un programmatūras sistēma | Intel® Core™ i7 procesors vai ekvivalents Vismaz 512 GB cietais disks Vismaz 8 GB operatīvā atmiņa Vismaz 21’’ monitors Iekļauta pele un klaviatūra Melnbaltais printeris ar ātrumu vismaz 20 lpp/minūtē Operētājsistēma: Windows 7 vai ekvivalents |  |  |  |
| Drošības prasības | Telpas CO2detektors |  |  |  |
| Testēšanas materiāli | Jānodrošina pietiekamā daudzumā iekārtas testēšanai saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju. |  |  |  |
| Gāzes | Piegādātājam jānodrošina sistēmai nepieciešamās gāzes, saspiesto gaisu instalācijas brīdī |  |  |  |
| Dokumentācija | iekārtu ražotāja tehniskā dokumentācija |  |  |  |
| Uzstādīšana un apmācība | apmācība vismaz 32 stundas |  |  |  |
| Garantija: | garantija vismaz 24 mēneši; “On site”. |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

5.lote – “Isotope Ratio Mass Spectrometer”

| PRODUCT | CUSTOMER REQUIREMENTS | Amount | SUPPLIER’S OFFER (To be completed by applicant) | The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Isotope Ratio Mass Spectrometer with a sample preparation system |  | 1 pc | Model: ____________ Manufacturer: ___________ | ____________ |
| System description | The system is designed to measure the isotope mass ratio of hydrogen (δD), carbon (δ 13C), nitrogen (δ 15N), oxygen (δ 18O) and sulfur (δ 34S) for liquid and solid samples. The system must allow the isotope analysis of heavier elements, i.e., bromine, as well. |  |  |  |
| Accelerating voltage for the isotopic analysis of H, C, N, O and S elements | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faraday collectors | ≥ 3 for C, N, O, S and ≥ 2 for δD |  |  |  |
| Simultaneous ion beam collection | Provides simultaneous ion beam collection from all Faraday collectors |  |  |  |
| Detection mass range | At least 2 to 100 Dalton |  |  |  |
| Zoom optics for mass detection | Variable dispersion zoom or equivalent optics |  |  |  |
| Mass dispersion | Effective magnetic deflection radius for carbon dioxide ≥ 30cm |  |  |  |
| Mass resolution for C, N, O and S isotope mass ratio measurements from collectors | ≥ 110 m/ Δm for C, N, O and S Faraday collectors |  |  |  |
| Amplifiers | Designed to measure signal above 55V |  |  |  |
| Temperature provided by heater of ion source | ≥ 200°C |  |  |  |
| Quantity of turbomolecular pumps with water or equivalent cooling liquid cooling for the provision of vacuum | ≥ 2 pumps, ≥ 75 liter per second |  |  |  |
| Abundance sensitivity for CO2 gas (contribution of molecules with mass 44 to the measurements of molecules with mass 45) | < 50 ppm |  |  |  |
| Flow switch, pressure regulator, flow meter | Electronic |  |  |  |
| CO2 sensitivity | ≥ 15 nA |  |  |  |
| Linearity using reference gases (average of at least 5 measurements) | Corresponds to specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.030 ‰/nA |  |  |  |
| Permissible error for linearity using reference gases (average of at least 5 measurements) | Corresponds to specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In each test ≤ ±0.010‰ |  |  |  |
| Linearity using sample preparation system (average of at least 10 measurements) | Corresponds to specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤3.0‰ |  |  |  |
| - δ 18O determination test, using CO | ≤0.50‰ |  |  |  |
| Inner stability using reference gases (in at least 10 measurements) | Corresponds to requirements below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.060 ‰ |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.150 ‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤ 0.500 ‰ |  |  |  |
| Inner stability using sample preparation system (average of at least 10 measurements) | Corresponds to requirements below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 | In both tests ≤ 0.10‰ |  |  |  |
| - δ 15N determination test, using N2 | ≤ 0.15‰ |  |  |  |
| - δ 34S determination test, using SO2 | ≤ 0.20‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤ 2.0‰ |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| H3+ correction (average of at least 5 measurements) | ≤ 10 ppm/nA with error ≤ ±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| Time of sequential C, N and S analysis | ≤ 12 minutes |  |  |  |
| Restrictions of sequential C, N and S analysis | Without C:S ratio limitations |  |  |  |
| Electromagnets water or equivalent cooling liquid cooler pump | Cooling power ≥ 0.4kW @ 20’C and flow ≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Standards | At least 2 isotope standards for each of O, H, N, S and C isotopes |  |  |  |
| Remote access | Able to make remote diagnostics and calibration |  |  |  |
| Operating temperatures of element analyzer | Combustion furnace ≥ 1100 °C Reduction furnace ≥ 1000 °C |  |  |  |
| Number of auto sampler positions | ≥ 80 |  |  |  |
| Element analyzers gas separation | Provided with built in GC unit |  |  |  |
| Thermal conductivity detector | Built in |  |  |  |
| Simultaneous C and N analysis | Provided |  |  |  |
| Maximal temperature of pyrolysis system | ≥ 1500 °C |  |  |  |
| Temperature of pyrolysis system in standby mode | 1000 °C ± 30°C |  |  |  |
| Heat-up time for pyrolysis system from standby to max | ≤ 25 minutes |  |  |  |
| Number of positions in carousel of pyrolysis system | ≥ 50 |  |  |  |
| Pyrolysis system reactor | Ceramic or analog |  |  |  |
| Gas compensation for pyrolysis systems reactor | Pyrolysis camera automatically compensates gas flow outside reactor |  |  |  |
| Compatibility of pyrolysis system and element analyzer | Systems must be compatible to the offered isotope ratio mass spectrometer. All the necessary connections to ensure compatibility with the isotope ratio mass spectrometer must be included in the offer. |  |  |  |
| Gas chromatography system | System with flame ionization detector and electron capture detectordesigned for the separation of complex mixtures, which must correspond GC parameters described in below |  |  |  |
| Minimum column oven temperature range | Ambient +4°C to +450°C |  |  |  |
| Column oven temperature adjustment step | ± 0,1°C or better |  |  |  |
| Display of column oven | Consisting of at least 15 data rows, with keyboard. |  |  |  |
| Maximum temperature increase speed | ≥ 150 0C/min |  |  |  |
| Maximal cooling time from 450°C to 50°C | ≤ 4 minutes |  |  |  |
| Minimum injector temperature range | Ambient +4°C to +450°C |  |  |  |
| Flow and pressure regulation | Automatic |  |  |  |
| Gas saving mode | Possible to operate in gas saving mode |  |  |  |
| Minimum flow range | From 0.5 to 1200 ml/min (He, H2) |  |  |  |
| Minimum pressure range | From 0 to 0.9 MPa |  |  |  |
| Flow | Constant pressure and constant linear velocity modes |  |  |  |
| Maximal temperature of flame ionization detector | ≥ +450 oC |  |  |  |
| Linear range of flame ionization detector | ≥ 107 |  |  |  |
| Data sampling rate of flame ionization detector | ≥ 250Hz |  |  |  |
| Sensitivity of flame ionization detector | Equal or better than 1.5 pg/0C |  |  |  |
| Sensitivity of electron capture detector | Equal or better than 4.4 fg/ml |  |  |  |
| Dynamic range of electron capture detector | Equal or better than 104 |  |  |  |
| Gas chromatography system software | Full system control is possible, by using the software, incl. data collection, analysis and report processing, system conformity testing and self-diagnostics processes. Possible to control the set parameters during system operation. |  |  |  |
| Interface | GC-IRMS interface with the possibility to perform quantitative conversions in CO2, N2, H2 and CO gases, which allows to perform δD, δ 13C, δ 15N and δ18O isotope rate analysis. |  |  |  |
| Maximal temperature of interface oxygen oven | ≥ 12000C |  |  |  |
| Maximal temperature of interface pyrolysis oven | ≥ 14500C |  |  |  |
| Interface membrane dryer | Nafion or analog |  |  |  |
| Copper reduction oven | With liquid nitrogen trap |  |  |  |
| Additional requirements |  |  |  |  |
| Reference gas injection system with 2 stage reductors | Provides at least 5 reference gases (CO2, N2, CO, H2 and SO2) injection |  |  |  |
| Computer, data and software system | Intel® Core™ i7 processor or equivalent At least 512 GB hard drive, at least 8 GB RAM, at least 21’’ monitor, included mouse and keyboard, Black and white printer with speeds of 20 pages / minute Operating System: Windows 7 or equivalent |  |  |  |
| CO2 in-room detector | Must be provided |  |  |  |
| Testing materials | Should be provided in sufficient quantities for testing equipment during the warranty period |  |  |  |
| Documentation | All technical requirements must be confirmed by documentation of manufacturers included in submitted offer |  |  |  |
| Installation and training (at least 32 hours) | Performed by manufacturer's representative |  |  |  |
| Warranty: | On site warranty for at least 24 months |  |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 90 (ninety) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2. pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.lote – „Instrumenti plastmasas un metāla apstrādei”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (Aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Iegremdējamais zāģis ar vadlineālu (angl. Plunge Saw with Guide Rail) |  | ###### 1 komplekts | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 1.1. | Svars | ne vairāk kā 4,5 kg |  |  |  |
| 1.2. | Jauda | vismaz 1200W |  |  |  |
| 1.3. | Griešanās ātrums elektroniski regulējams diapazonā | vismaz 2000-5200 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 1.4. | Sliedes garums | vismaz 1400 mm |  |  |  |
| 1.5. | Asmens diametrs | 150-170 mm |  |  |  |
| 1.6. | Griezuma dziļums 90 gr. leņķī | vismaz 55 mm |  |  |  |
| 1.7. | Griezuma dziļums 45 gr. leņķī | vismaz 43 mm |  |  |  |
| 1.8. | Griezuma līnija nemainās mainot leņķi | ir |  |  |  |
| 1.9. | Asmens nomaiņa bez rīkiem un aizsardzība pret ieslēgšanu asmeņa nomaiņas laikā | ir |  |  |  |
| 1.10. | Griezuma vietas priekšas un aizmugures marķieri griežot pilnā dziļumā | ir |  |  |  |
| 1.11. | Elektroniski vadīta elektriska asmens bremze | ir |  |  |  |
| 1.12. | Kustīgs skaidu/putekļu atsūkšanas uzgalis zāģa darbināšanai dažādās pozīcijās | ir |  |  |  |
| 1.13. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 1.14. | Iespēja atvienot barošanas vadu no iekārtas | ir |  |  |  |
| 1.15. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi (izņemot asmeni) |  |  |  |
| 2. | Skaidu nosūcējs |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 2.1. | Sūkšanas ātrums | vismaz 65 litri sekundē |  |  |  |
| 2.2. | Tilpnes izmērs | vismaz 26 litri |  |  |  |
| 2.3. | Daudzkārt lietojams maiss tilpnē (angl. longlife) | ir |  |  |  |
| 2.4. | Putekļu atsūkšanas klase | L |  |  |  |
| 2.5. | Iespēja lietot mitru atsūkšanu | ir |  |  |  |
| 2.6. | Svars | ne vairāk kā 14 kg |  |  |  |
| 2.7. | Savietojams ar visiem šajā lotē iegādājamajiem instrumentiem, kuriem vispār paredzēta putekļu atsūkšana | ir |  |  |  |
| 2.8. | Komplektēts ar antistatisku šļūteni | garums vismaz 3,5m diametrs 27mm |  |  |  |
| 2.9. | Galvenais filtrs izņemams un tīrāms | ir |  |  |  |
| 2.10. | Jauda plūstoši regulējama | vismaz intervālā 350-1200W |  |  |  |
| 2.11. | Integrēta instrumentu pievienošanas rozete ar jaudu ne mazāku kā 2400W un iespēju sūcējam automātiski izslēgties pēc pievienotā instrumenta apstādināšanas | ir |  |  |  |
| 2.12. | Iespēja iebūvēt papildus rozeti ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos | ir |  |  |  |
| 2.13. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 2.14. | Iekārtas ražotāja garantija: | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 3. | Universāla slīpmašīna ar ekscentrisku un piespiedu rotācijas kustību |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 3.1. | Svars | ne vairāk kā 2,3 kg |  |  |  |
| 3.2. | Jauda | vismaz 720 W |  |  |  |
| 3.3. | Slīppēdas un abrazīvā materiāla izmērs | 140-160 mm |  |  |  |
| 3.4. | Slīppēda nomaināma bez instrumenta | ir |  |  |  |
| 3.5. | Ekscentriska kustība plūstoši regulējama | vismaz 3300-6800 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 3.6. | Rotācijas kustība plūstoši regulējama | vismaz 320-660 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 3.7. | Putekļu atsūcēja pievienošanas uzgalis | 27 mm diametrā |  |  |  |
| 3.8. | Izmanto daudzu caurumu gaisa plūsmu | savietojamība ar Multi-Hole Abrasive |  |  |  |
| 3.9. | Komplektācijā ietilpst noņemams malas aizsargs | ir |  |  |  |
| 3.10. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 3.11. | Iespēja atvienot barošanas vadu no iekārtas | ir |  |  |  |
| 3.12. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 4. | Universāla slīpmašīna ar iespēju apstrādāt stūrus |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 4.1. | Svars | ne vairāk kā 1,5 kg |  |  |  |
| 4.2. | Jauda | vismaz 400 W |  |  |  |
| 4.3. | Slīppēdas un abrazīvā materiāla izmērs | 90 mm |  |  |  |
| 4.4. | Komplektā nomaināma delta formas pamatne | ir |  |  |  |
| 4.5. | Slīppēda nomaināma bez instrumenta | ir |  |  |  |
| 4.6. | Rotācijas kustība plūstoši regulējama | vismaz 260-520 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 4.7. | Ekscentriska kustība plūstoši regulējama | vismaz 3500-6800 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 4.8. | Putekļu atsūcēja pievienošanas uzgaļa diametrs | 27 mm |  |  |  |
| 4.9. | Izmanto daudzu caurumu gaisa plūsmu | savietojamība ar Multi-Hole Abrasive |  |  |  |
| 4.10. | Komplektācijā ietilpst mīkstā 90 mm slīppēda | ir |  |  |  |
| 4.11. | Komplektācijā ietilpst mīkstā delta slīppēda ar aizsardzību pret neatbilstoša režīma ieslēgšanu | ir |  |  |  |
| 4.12. | Komplektācijā ietilpst noņemams malas aizsargs | ir |  |  |  |
| 4.13. | Komplektācijā ietilpst kaste ar atslēgu kastes noslēgšanai un kastu savienošanai | ir |  |  |  |
| 4.14. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 4.15. | Iespēja atvienot barošanas vadu no iekārtas | ir |  |  |  |
| 4.16. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 5. | Lentas slīpmašīna |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 5.1. | Svars | ne vairāk kā 3,8 kg |  |  |  |
| 5.2. | Jauda | vismaz 1010 W |  |  |  |
| 5.3. | Lentas izmērs | 533 x 75 mm |  |  |  |
| 5.4. | Slīpēšanas laukums | 135 x 75 mm |  |  |  |
| 5.5. | Lentas ātrums elektroniski regulējams diapazonā | vismaz 200-380 metri minūtē (tukšgaitā) |  |  |  |
| 5.6. | Lentas atbalsta (angl. Sanding Base) materiāls | Grafīts vai cits, pēc izturības līdzvērtīga, materiāls |  |  |  |
| 5.7. | Putekļu atsūcēja pievienošanas uzgalis | 27 mm diametrā |  |  |  |
| 5.8. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 5.9. | Komplektācijā ietilpst regulējams slīpēšanas dziļumu ierobežojošs rāmis | ir |  |  |  |
| 5.10. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 6. | Svārstzāģis ar akumulatoru un piederumiem |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 6.1. | Svars | ne vairāk kā 2,3 kg |  |  |  |
| 6.2. | Strāvas avota spriegums | 18 V |  |  |  |
| 6.3. | Strāvas avota ietilpība | vismaz 2,6 Ah |  |  |  |
| 6.4. | Bez kolektora (bez oglīšu) dzinējs | ir |  |  |  |
| 6.5. | Asmens kustības biežums regulējams robežās | vismaz 1500-3800 min-1 |  |  |  |
| 6.6. | Asmens kustības amplitūda | vismaz 26 mm |  |  |  |
| 6.7. | Asmens kustības režīmi | vismaz 4 |  |  |  |
| 6.8. | Metāla griešanas dziļums (dzelzs) | vismaz 10 mm |  |  |  |
| 6.9. | Koka griešanas dziļums | vismaz 120 mm |  |  |  |
| 6.10. | Komplektācijā ietilpst akumulators | vismaz 1 gab. |  |  |  |
| 6.11. | Komplektācijā ietilpst lādēšanas iekārta | ir |  |  |  |
| 6.12. | Barošanas spriegums lādēšanas iekārtai | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 6.13. | Komplektācijā ietilpst cirkulis | ir |  |  |  |
| 6.14. | Komplektācijā ietilpst kaste ar atslēgu kastes noslēgšanai un kastu savienošanai | ir |  |  |  |
| 6.15. | Griezuma vietas atbrīvošana no putekļiem | ir |  |  |  |
| 6.16. | Griezuma vietas apgaismojuma režīmi pārslēdzami, iespējams stroboskopisks apgaismojums | ir |  |  |  |
| 6.17. | Iekārtas ražotāja garantija: | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 7. | Virsfrēze |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 7.1. | Svars | ne vairāk kā 4,5 kg |  |  |  |
| 7.2. | Jauda | vismaz 1400 W |  |  |  |
| 7.3. | Griešanās ātrums elektroniski regulējams diapazonā | vismaz 10000-22500 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 7.4. | Elektroniska bremze | ir |  |  |  |
| 7.5. | Canga (angl. Collet) | 8 mm un 12 mm |  |  |  |
| 7.6. | Piedziņas vārpstas pieslēguma vītne | M 22 x 1,0 |  |  |  |
| 7.7. | Griešanas dziļums (angl. Plunge Stroke) | vismaz 70 mm |  |  |  |
| 7.8. | Dziļuma regulēšanas precizitāte | ne sliktāka, kā 0,1 mm |  |  |  |
| 7.9. | Precīzās dziļuma regulēšanas diapazons | vismaz 8 mm |  |  |  |
| 7.10. | Iegremdējams ar vienu roku | ir |  |  |  |
| 7.11. | Komplektācijā ietilpst precīzi regulējams sānu atturis (angl. Parallel side fence with fine adjustment) | ir |  |  |  |
| 7.12. | Komplektācijā ietilpst kopēšanas riņķis ar 30 mm diametru, stiprināms bez instrumenta | ir |  |  |  |
| 7.13. | Adapteris lineālam virsfrēzei | ir |  |  |  |
| 7.14. | Komplektācijā ietilpst kaste ar atslēgu kastes noslēgšanai un kastu savienošanai | ir |  |  |  |
| 7.15. | Putekļu atsūcēja pievienošanas uzgalis | 27 diametrā |  |  |  |
| 7.16. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 7.17. | Iespēja atvienot barošanas vadu no iekārtas | ir |  |  |  |
| 7.18. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 8. | Multifunkcionāls darba galds |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 8.1. | Svars | ne vairāk kā 28 kg |  |  |  |
| 8.2. | Izmēri (pieļaujams izmērs, kas par +/-20mm atšķiras no norādītā pa jebkuru no dimensijām) | 1102 x 718 x 900 mm |  |  |  |
| 8.3. | Virsmas materiāls | MDF vai finieris, vai monolīts koks |  |  |  |
| 8.4. | Urbumi galda virsmā atbilstošu skavu nostiprināšanai | diametrs 20 mm |  |  |  |
| 8.5. | V-veida sānu stiprinājuma kanāli | ir |  |  |  |
| 8.6. | Stiprinājumu sistēma savietojama vismaz ar šajā iepirkumā minētajiem instrumentiem: iegremdējamais zāģis ar sliedi, lentas slīpmašīna, elektriskais bezvadu rokas zāģis | ir |  |  |  |
| 8.7. | Komplektācijā ietilpst šarnīrveida sliedes stiprinājums (angl. Hinged rail adapter) | ir |  |  |  |
| 8.8. | Komplektācijā ietilpst sliedes stiprinājums | ir |  |  |  |
| 8.9. | Komplektācijā ietilpst regulējams atturis (angl. Adjustable stop) | ir |  |  |  |
| 8.10. | Komplektācijā ietilpst sliede | garums vismaz 1080 mm |  |  |  |
| 8.11. | Komplektācijā ietilpst spīles vadlineāliem 160 mm ar ātro fiksāciju | 2 gab. |  |  |  |
| 8.12. | Komplektācijā ietilpst atdure uz lineāla | 2 gab. |  |  |  |
| 8.13. | Galda piederums spīles | 1 komplekts |  |  |  |
| 8.14. | Komplektācijā ietilpst attura stiprinājuma skava (angl. Fence support clamp) | ir |  |  |  |
| 8.15. | Komplektācijā ietilpst sliedes gala ierobežotājs | ir |  |  |  |
| 8.16. | Spraišļi galda stabilitātes palielināšanai | 2 gab. |  |  |  |
| 8.17. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 9. | Moduļa galda rāmis ar atlokāmām kājām un savietojamiem moduļiem |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 9.1. | Svars | 10,8 kg |  |  |  |
| 9.2. | Izmēri (pieļaujams izmērs, kas par +/-20mm atšķiras no norādītā pa jebkuru no dimensijām) | 585x400x900mm |  |  |  |
| 9.3. | Komplektācijā ietilpst zāģa galda modulis savietojams ar šajā iepirkumā minēto iegremdējamo zāģi ar sliedi | ir |  |  |  |
| 9.4. | Komplektācijā ietilpst frēzes galda modulis savietojams ar šajā iepirkumā minēto virsfrēzi | ir |  |  |  |
| 9.5. | Komplektācijā ietilpst kariete līdz 830 mm garu detaļu apstrādes atvieglošanai | ir |  |  |  |
| 9.6. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 10. | Bezvadu urbis un skrūvgriezis (viens instruments) |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 10.1. | Svars | ne vairāk kā 900 g |  |  |  |
| 10.2. | Strāvas avota veids | Litija jonu akumulators |  |  |  |
| 10.3. | Strāvas avota spriegums | 10,8 V |  |  |  |
| 10.4. | Strāvas avota ietilpība | vismaz 1,5 Ah |  |  |  |
| 10.5. | Griešanās ātrumam vismaz divi mehāniski pārslēdzami un elektroniski regulējami diapazoni | vismaz 0-400 un 0-1200 apgr./min. |  |  |  |
| 10.6. | Maksimālais griezes moments | vismaz 16 Nm |  |  |  |
| 10.7. | Griešanas režīmu skaits | vismaz 12 |  |  |  |
| 10.8. | Uzgaļu stiprināšanas veids | bez atslēgas, Centrotec savietojams |  |  |  |
| 10.9. | Uzgaļu izmērs | līdz 8 mm diametrā |  |  |  |
| 10.10. | Maksimālais urbumu diametrs kokā | vismaz 12 mm |  |  |  |
| 10.11. | Maksimālais urbumu diametrs metālā | vismaz 8 mm |  |  |  |
| 10.12. | Komplektācijā ietilpst akumulatoru baterijas | vismaz 2 gab |  |  |  |
| 10.13. | Komplektācijā ietilpst akumulatoru lādētājs | ir |  |  |  |
| 10.14. | Barošanas spriegums lādētājam | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 10.15. | Komplektācijā ietilpst Centrotec vai ekvivalents savietojamu uzgaļu komplekts | vismaz 98 elementi |  |  |  |
| 10.16. | Komplektācijā ietilpst kaste ar atslēgu kastes noslēgšanai un kastu savienošanai | ir |  |  |  |
| 10.17. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 11. | Stacionārā urbjmašīna ar lāzera marķieri |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 11.1. | Svars | ne vairāk kā 11,2 kg |  |  |  |
| 11.2. | Nominālā elektriskā jauda | ne vairāk kā 710 W |  |  |  |
| 11.3. | Mehāniskā jauda | vismaz 360W |  |  |  |
| 11.4. | Maksimālais griezes moments | vismaz 10 Nm |  |  |  |
| 11.5. | Griešanās ātrumam vismaz divi mehāniski pārslēdzami un elektroniski regulējami diapazoni | vismaz 200-850 un 600-2500 apgriezieni minūtē (tukšgaitā) |  |  |  |
| 11.6. | Ātruma indikācija | digitāla |  |  |  |
| 11.7. | Urbjpatronas aptvertspēja | vismaz no 1,5 līdz 13 mm |  |  |  |
| 11.8. | Urbjpatronas maksimālais pacelšanas augstums | vismaz 90 mm |  |  |  |
| 11.9. | Urbjpatronas gājiena indikācija | digitāla |  |  |  |
| 11.10. | Maksimālais urbumu diametrs kokā | vismaz 40 mm |  |  |  |
| 11.11. | Maksimālais urbumu diametrs tēraudā | vismaz 13 mm |  |  |  |
| 11.12. | Pamatnes izmērs | vismaz 330x350x30 mm |  |  |  |
| 11.13. | Iebūvēts apgaismojums | LED vai līdzvērtīga tehnoloģija |  |  |  |
| 11.14. | Lāzera marķiera lāzera klase | 2 |  |  |  |
| 11.15. | Komplektācijā ietilpst pie galda gropēs stiprināma regulējama vadotne (angl. Parallel guide) | ir |  |  |  |
| 11.16. | Komplektācijā ietilpst stiprināšanas skava (Quick-action clamp) | ir |  |  |  |
| 11.17. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 11.18. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 2 gadi |  |  |  |
| 12. | Tapošanas frēze |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 12.1. | Svars | ne vairāk kā 3,2 kg |  |  |  |
| 12.2. | Jauda | vismaz 420 W |  |  |  |
| 12.3. | Griešanās ātrums | vismaz 24300 apgriezieni minūtē |  |  |  |
| 12.4. | Griežņu izmēri | vismaz 4, 5, 8, 10 mm |  |  |  |
| 12.5. | Dziļuma ierobežotāji (angl. Cutter Depth Stops) ar fiksētām pozīcijām | vismaz 12, 15, 20, 25, 28 mm |  |  |  |
| 12.6. | Dziļuma regulētājs ar skalu | vismaz 5-30 mm |  |  |  |
| 12.7. | Noliekuma leņķis (angl. Mitre Angle) regulējams | 0-90o |  |  |  |
| 12.8. | Komplektācijā ietilpst D5 grieznis | ir |  |  |  |
| 12.9. | Komplektācijā ietilpst atbalsta lenķītis (angl. support bracket ) | ir |  |  |  |
| 12.10. | Komplektācijā ietilpst ierobežotājs (angl. trim stop) | ir |  |  |  |
| 12.11. | Komplektācijā ietilpst atdure frēzēšanai detaļu galos | ir |  |  |  |
| 12.12. | Komplektācijā ietilpst tapu un griežnu kaste ar tapu un griežņu paraugiem | ir |  |  |  |
| 12.13. | Komplektācijā ietilpst kaste ar griežņiem (ar atslēgu kastes noslēgšanai un kastu savienošanai) | ir |  |  |  |
| 12.14. | Barošanas spriegums | Standartam CEE 7/4 atbilstošs spraudnis vai līdzvērtīgs |  |  |  |
| 12.15. | Iespēja atvienot barošanas vadu no iekārtas | ir |  |  |  |
| 12.16. | Iekārtas ražotāja garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| 13. | Prožektors testa galdam |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 13.1. | Lampas |  | ###### 4 gab. |  |  |
| 13.1.1. | Svars | ne vairāk kā 0,7 kg |  |  |  |
| 13.1.2. | Izmērs | ne vairāk kā 80x100x150 mm |  |  |  |
| 13.1.3. | Izmanto LED tehnoloģiju vai ekvivalentu | ir |  |  |  |
| 13.1.4. | Jauda katrai lampai | vismaz 18 W |  |  |  |
| 13.1.5. | Krāsu temperatūra | 4000-5000K |  |  |  |
| 13.1.6. | Pārslēgšana ekonomiskā režīmā | ir |  |  |  |
| 13.1.7. | Nepārtrauktas darbības laiks no iekšēja akumulatora | pamat režīmā vismaz 90 min., ekonomiskā režīmā vismaz 240 min. |  |  |  |
| 13.1.8. | Komplektācijā ietilpst akumulatora lādētājs ar uzlādes pakāpes indikāciju | ir |  |  |  |
| 13.1.9. | Iespēja pievienot papildus ārēju akumulatoru 10,8 – 18 V | ir |  |  |  |
| 13.1.10. | Iespēja stiprināt uz statīva ar ¼ collas vītni katrai no lampām (statīvs nav jāpiegādā) | ir |  |  |  |
| 13.2. | Iekārtas garantija | vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci.

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes un uzstādīšanas izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 60 (sešdesmit) kalendārās dienas_______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

7.lote – „Gadskārtu mērīšanas iekārta”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (Aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Koksnes gadskārtu mērīšanas iekārta |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 1.1. | Mēriekārtas mehāniskā un elektroniskā daļa, nodrošināta ar aprīkojumu koksnes gadskārtu platuma datu iegūšanai un tiešai ievadīšanai datorā | Īpašas prasības: mērīšanas iekārta aprīkota ar garuma noteikšanas magnētisko sensoru, mērīšanas garums - vismaz 55 cm, ParSer tipa interfeiss vai ekvivalents, pele datu fiksācijai un automātiskai novadīšanai uz datoru, datu iegūšanas programma, kas gadskārtu platumu fiksē ar 1/100 mm precizitāti un iegūtos datus piemēro darbam arī ar dendrohronoloģisko datu apstrādes un prezentēšanas programmu PAST5); |  |  |  |
| 1.2. | Gaismas avots | - Regulējamā LED vai ekvivalenta tipa apļveida gaisma, kā arī - Regulējamā LED vai ekvivalenta tipa gaisma caur locāmo t.s. „gulbja kakla” pievadu; | 1 1 |  |  |
| 1.3. | Trinokulārais mikroskops | Palielinājums 10 - 80x, Greenough-a principam vai ekvivalentam atbilstošs gaismas ceļš, divi okulāru pāri (10x, 20x), celtņveida statīvs, LED vai ekvivalenta tipa gaismas avots (vismaz 20000 lux; regulējams) Garantija: ne mazāk kā 2 gadi | ###### 1 |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes un uzstādīšanas izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas_________________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

7.lote – „Tree ring measurement system”

| ###### PRODUCT | ###### CUSTOMER REQUIREMENTS | ###### Amount | SUPPLIER’S OFFER ###### (To be completed by applicant)* | ###### The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | - 2. | ###### 3. | 4. | ###### 5. |
| ###### Tree ring measurement system |  | ###### 1 pc | Model:____________ Manufacturer: ____________ | ###### ____________ |
| Measuring table (Measuring equipment mechanical and electronic part, which is secured by equipment for tree ring width data obtain and transfer to computer) | The measuring device equipped with a magnetic length sensor and with the ParSer Interface or equivalent. Measuring length at least 55 cm, precision at least 1/100 mm, a mouse for measurements fixing and input into a computer. A data format suitable for the dendrochronology program PAST5. |  |  |  |
| Ligt sets | - Dimming LED or equivalent ring light as well as - dimming LED or equivalent light set on „swan neck”; | 1 1 |  |  |
| Trinocular | Magnification 10 - 80x, Greenough or equivalent light path, two sets of oculars (10x, 20x), boom stand, LED or equivalent light set (at least 20000 lux, dimmable) Guarantee at least 2 years | ###### 1 |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 120 (one hundred and twenty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

8.lote – „Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (Aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | Specializētā programmatūra |  |  |  |  |
| 1.1. | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programmai jābūt saderīgai ar iepriekš aprakstītās koksnes gadskārtu mērīšanas iekārtu (skatīt 7.loti). Tai ir jānodrošina: - gadskārtu datu laikrindu sastādīšanu, rediģēšanu un šķērsdatēšanu; - laikrindu datu matemātisko apstrādi (laikrindu vērtību indeksāciju pēc dažādām metodēm, to statistisko līdzības rādītāju (t-vērtības, Gleichläufigkeit koeficienta) aprēķināšanu, vidējo vērtību laikrindu un hronoloģiju sastādīšanu u.c.), - laikrindu atsevišķo un komplekso grafisko attēlu attēlošanas iespējas (daž. līniju un stabiņu, t.sk. arī Gantta diagrammas), - datu importēšanas iespējas, kuri sagatavoti citos formātos (arī Heidelberg, Catras, Tucson, jaunajā TRiDaS formātā), kā arī iespēja datus importēt no Tellervo tīkla servisa. - datu eksportēšanu arī uz MS Excel failu. | ###### 2 licences | Modelis____________ ###### Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 1.2. | Uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma | Programmai jānodrošina gadskārtu platuma datu nolasīšanu un fiksēšanu no koksnes gadskārtu skenēta vai digitāli fotografēta attēla, kas redzams uz monitora. Tai jābūt tieši saderīgai ar dendrohronoloģisko datu apstrādes programmu, kas, savukārt, paredzēta darbam ar datiem, kuri iegūti ar jauno gadskārtu mērīšanas iekārtu. | ###### 1 licence | Modelis____________ ###### Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 1.3. | Licences termiņš | Beztermiņa |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes un uzstādīšanas izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, ______________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

8.lote – „Dendrochronology program package and program for measuring tree-rings width from digital image on screen”

| ###### PRODUCT | ###### CUSTOMER REQUIREMENTS | ###### Amount | SUPPLIER’S OFFER ###### (To be completed by applicant)* | ###### The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 2. | ###### 3. | 4. | ###### 5. |  |
| 1.Dendrochronological software 1.1. Dendrochronology program package | Compatible with the Tree-rings measurement system mentioned above (see 7.loti). The main requirements are: - building, editing and crossdating of the tree-ring series; - mathematical and statistical calculation and analysis of tree-ring series (indexation, correlation, calculation of t-values and values of Gleichläufigkeit), building of averaged series and chronologies etc.; - possibility to draw various graphics of individual or complex tree-ring series (lines, bars, including Gannt diagram). drawing and printing of various single and multiple line graphs as well as Gannt graphs; - possibility to import data, which are prepared in different formats (Heidelberg, Catras, Tucson, as well TRiDaS). Option to import data from Tellervo network service; - export of data onto MS Excel file; - measurement, editing, cross-dating, list graph, mathematical library (indexation, correlation, transformation, regression etc., graph library (var. line and bar graphs, core beams), support of other formats (Catras, TRiDaS etc.), support of var. measurement tables. | ###### 2 licences | Model: ____________ ###### Manufacturer: ____________ | ###### ____________ |  |
| 1.2. Program for measuring tree-rings width from digital image on screen. | Software must provide tree-ring width reading, fixation and measuring from scanned or digitally photographed image, which is displayed on screen. The software must be compatible with dendrochronological data processing software, which is intended to work with data, obtained with the new tree-ring width measurement equipment. | ###### 1 licence | Model: ____________ ###### Manufacturer: ____________ | ###### ____________ |  |
| - Licence term | Lifetime |  |  |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in _______________( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 120 (one hundred and twenty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

9.lote – „Dendrohronoloģijas programmatūra”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (Aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | Specializētā programmatūra |  | ###### 1 licence | Modelis____________ Ražotājs____________ | ###### ____________ |
| 1.1. | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programmai jabūt saderīgai ar LINTABTM koksnes gadskārtu mērīšanas iekārtām. Tai ir jānodrošina: a) datu ievadīšanas grafiskās kontroles un rediģēšanas iespējas, b) laikrindu sastādīšanu, rediģēšanu un šķērsdatēšanu; c) laikrindu datu matemātisko apstrādi (laikrindu vērtību indeksāciju pēc dažādām metodēm, to statistisko līdzības rādītāju (t-vērtības, Gleichläufigkeit koeficienta, šķērsdatēšanas indeksa - CDI), autokorelācijas, lineārās regresijas un eksponentregresijas aprēķināšanu, vidējo vērtību laikrindu un hronoloģiju sastādīšanu u.c.), d) datubāzes funkcijas, e) laikrindu atsevišķo un komplekso grafisko attēlu attēlošanas iespējas (dažādas līniju un stabiņu, t.sk. arī Gantta diagrammas), f) datu importēšanas iespējas, kuri sagatavoti citos formātos (Catras, Tucson u.c.), d) datu un to grafisko attēlu kvalitatīvu un vienkāršu eksportēšanu citos formātos un demonstrēšanu; h) jābūt apgādātai ar lietotāja rokasgrāmatu. |  |  |  |
| 1.2. | Licences termiņš | Beztermiņa |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes un uzstādīšanas izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas________________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

9.lote – „Dendrochronology program platform”

| ###### PRODUCT | ###### CUSTOMER REQUIREMENTS | ###### Amount |  | SUPPLIER’S OFFER ###### (To be completed by applicant)* | ###### The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 2. | ###### 3. |  | 4. | ###### 5. |  |
| 1. Dendrochronology program platform |  | ###### 1 licence |  | Model: Manufacturer: |  |  |
| 1.1. Dendrochronology program platform | Compatible with the LINTABTM tree-rings measurement system. The main requirements are: - possibility to edit and graphically control data entry; - building, editing and crossdating of the tree-ring series; - mathematical and statistical calculation and analysis of tree-ring series (indexation, correlation, calculation of t-values, values of Gleichläufigkeit and cross-date indexes (CDI), autocorrelation, linear and exponential regression), building of the averaged series and chronologies, etc.; - functions of database; - drawing and printing of various single and multiple line graphs as well as grid and core beams (including Gannt graphs); - possibility to import, export, use data, which are prepared in different formats import, usage and export of various foreign data formats (Catras, Tucson etc.); - qualitative and easy exportation and presentation of data and graphs; h) user manual. |  |  |  |  |  |
| 1.2. Licence term | Life time |  |  |  |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 120 (one hundred and twenty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

10.lote – „Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti)”

| ###### N.p.k. | ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Apjoms | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums ###### (Aizpilda pretendents)* | ###### Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | ###### Koksnes pieauguma svārpsts (komplekti): |  |  |  |  |
| ###### 1.1. | ###### Koksnes pieauguma svārpsts ar 2-vītņu urbi |  | 2 komplekti | Modelis____________ ###### Ražotājs____________ | ______________ |
| ###### 1.1.1. | Garums | - 300 mm / 12” |  |  |  |
| ###### 1.1.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | - aptuveni 5 mm / 0,2” |  |  |  |
| ###### 1.1.3. | Īpašas prasības | - ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda vai ekvivalenta, pārklāts ar PTFE (teflona) vai ekvivalentu kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |  |  |
| ###### 1.2. | Koksnes pieauguma svārpsts ar 3-vītņu urbi |  | ###### 1 komplekts | Modelis____________ Ražotājs____________ | ______________ |
| 1.2.1. | Garums | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 1.2.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | aptuveni 5 mm / 0,2” |  |  |  |
| 1.2.3. | Īpašas prasības | ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda vai ekvivalenta, pārklāts ar PTFE (teflona) vai ekvivalentu kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |  |  |
| 2. | Koksnes pieauguma svārpsta urbji: |  |  |  |  |
| 2.1. | Koksnes pieauguma svārpsta urbis ar 2-vītņu urbi |  | 2 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ______________ |
| 2.1.1. | Garums | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 2.1.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | aptuveni 5 mm / 0,2” |  |  |  |
| 2.1.3. | Īpašas prasības | ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda vai ekvivalenta, pārklāts ar PTFE (teflona) vai ekvivalenta kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |  |  |
| 2.2. | Koksnes pieauguma svārpsta urbis ar 3-vītņu urbi |  | ###### 1 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ______________ |
| 2.2.1. | Garums | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 2.2.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | aptuveni 5 mm / 0,2” |  |  |  |
| 2.2.3. | Īpašas prasības | ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda vai ekvivalenta, pārklāts ar PTFE (teflona) vai ekvivalenta kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |  |  |
| 3. | Koksnes pieauguma svārpsta mēlīte |  | ###### 3 gab. | Modelis____________ Ražotājs____________ | ______________ |
| 3.1. | Garums | 300 mm |  |  |  |
| 3.2. | Platums | atbilstošs 5 mm diametra serdeņiem |  |  |  |
| 3.3. | Īpašas prasības | ražota no nerūsējoša tērauda, priekšgalā ar satveres zobiņiem, aizmugurējā galā ar tērauda skrūvējamo vāciņu |  |  |  |
| 4. | Koksnes pieauguma svārpstu apkopes instrumentu komplekts | svārpsta urbju (iekšējais izmērs aptuveni 5 mm) kopšanai. Komplektā noteikti jāietilpst šaurajai apaļajai galodai, plakanajai galodai, bišu vaskam un minerāleļļai. | ###### 1 komplekts | Modelis____________ Ražotājs____________ | ______________ |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes un uzstādīšanas izmaksām.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas__________________(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

10.lote – „Wood increment borers”

| ###### No. | ###### PRODUCT | ###### CUSTOMER REQUIREMENTS | ###### Amount | SUPPLIER’S OFFER ###### (To be completed by applicant)* | ###### The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. | Wood increment borer (whole sets) |  |  |  |  |
| 1.1. | Wood increment borer with a 2-threaded auger |  | 2 sets | Model:____________ ###### Manufacturer:______ | _______________ |
| 1.1.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 1.1.2. | Core diameter: | ca 5 mm / 0.2” |  |  |  |
| 1.1.3. | Special requirements: | Produced from high quality Swedish Steel or equivalent with PTFE (Teflon) or equivalent coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |  |
| 1.2. | Wood increment borer with a 3-threaded auger |  | 1 set | Model:____________ ###### Manufacturer:______ | ###### __________________ |
| 1.2.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 1.2.2. | Core diameter: | ca 5 mm / 0.2” |  |  |  |
| 1.2.3. | Special requirements: | Produced from high quality Swedish Steel or equivalent with PTFE (Teflon) or equivalent coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |  |
| 2. | Auger |  |  |  |  |
| 2.1. | 2-threaded auger |  | 2 | Model:____________ ###### Manufacturer:______ | ###### __________________ |
| 2.1.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 2.1.2. | Core diameter | ca 5 mm / 0.2”. |  |  |  |
| 2.1.3. | Special requirements: | Produced from high quality Swedish Steel or equivalent with PTFE (Teflon) or equivalent coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |  |
| 2.2. | 3-threaded auger |  | 1 | Model:____________ Manufacturer:______ | ###### __________________ |
| 2.2.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 2.2.2. | Core diameter | ca 5 mm / 0.2”. |  |  |  |
| 2.2.3. | Special requirements: | Produced from high quality Swedish Steel or equivalent with PTFE (Teflon) or equivalent coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |  |
| 3. | Core extractor |  | ###### 3 | Model:____________ Manufacturer:______ | ###### __________________ |
| 3.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |  |
| 3.2. | Width: | Suitable for 5 mm cores |  |  |  |
| 3.3. | Special requirements: | Improved extractor made from stainless steel with steel cap. |  |  |  |
| 4. | Service tools for the wood increment borers | Suitable for service of augers with internal diameter ca. 5 mm. Sharpening kit with sharpening stones, whetstone, beeswax, oil. | ###### 1 set | Model:____________ ###### Manufacturer:______ | _______________ |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in _____________( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 120 (one hundred and twenty) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

## 3.pielikums

Pretendenta veikto piegāžu saraksts

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība",

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts

nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām.

(LU 2014/10_ERAF) nolikumam

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS

(iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados*

| Nr.p.k. | Piegādes/realizācijas laiks | Piegādes līgumcena | Piegādes apraksts, t.sk. ietvertā tehnika, iepirkuma nosaukums, numurs (ja attiecināms) | Valsts | Piegādātājs | Pasūtītājs, t.sk. pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktās Preču piegādes (iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 						    /amats/                   		 						/paraksts/

____________________2014.gada ___.___________

4.pielikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (ident.Nr. LU 2014/10_ERAF)

nolikumam

Rīgā, 2014.gada ____.__________

| Latvijas Universitātes (turpmāk- LU) līgumu uzskaites Nr.________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF | ### __________ (nosaukums) ### līgumu uzskaites Nr.__________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (PROJEKTS)

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________ (nosaukums), kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ______.gada ____._______ ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk-Pārdevējs), tās ______________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2014/10_ERAF) Iepirkumu komisijas _____.gada ___._________ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2014/10_ERAF), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF) (turpmāk – Konkurss) _____. lotē piedāvātās iekārtas (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumā (Tehniskais un finanšu piedāvājums) noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par _____.lotē piegādāto Preci sastāda EUR _______ (_________) bez PVN 21%, kopējā Līguma summa ar PVN 21% sastāda EUR __________(___________), atbilstoši Pārdevēja Konkursa piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas cenai (skatīt Līguma pielikumu – Tehniskais un finanšu piedāvājums).

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai bez atsevišķas Pušu vienošanās.

  - Pircējs apņemas apmaksāt ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu:

    - 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta avansa rēķina saņemšanas dienas avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., EUR _______ (______________), tajā skaitā PVN;

    - atlikušo Līguma summu EUR ______(_______), tajā skaitā PVN, par Precēm, to uzstādīšanu ekspluatācijai, kā arī Pircēja darbinieku apmācību, ja attiecināms, atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas.

2.4.  Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2014/10_ERAF un projekta vienošanās Nr._______________________, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

2.5.  Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda savas Līgumā noteiktās saistības, šī Līguma  2.3.1.punktā norādītais avansa maksājums ir uzskatāms par kredītu un tas jāatdod Pircējam pēc pirmā pieprasījuma.

2.6. Līguma 2.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma  5.2.punkta  nosacījumi.

2.7.  Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „_____________________”, vienošanās Nr. _______________________, finanšu līdzekļiem.

3. Preces pieņemšana – nodošana

3.1.  Pārdevējs piegādā Preces Pircējam _________, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku. Preču piegāde jāveic šādos termiņos:  _____ (_____) kalendāro dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas brīža.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.3.  Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī  garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums) no konkrētās Preces piegādes brīža.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums „___________________________-” un identifikācijas numurs Nr. _______________________-, šī iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/10_ERAF, Līguma identifikācijas numurs un datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais Preces piegādes termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

3.5. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.   LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1.  Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2.  Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.3.  Par Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

5.5. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________.

5.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir ne mazāk kā _____ (_____) gadi no Preces uzstādīšanas brīža.

- 5.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

5.9. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

6.   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

6.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.4. Līguma 2.1.punktā noteiktais ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.5. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

7. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Ja Pusēm rodas domstarpības par Līguma tekstu, noteicošais ir teksts latviešu valodā.

8.4. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

8.5. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas – izkraušanas vai uzstādīšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.

8.6. Puses vienojas, ka Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

8.7. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt  Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

8.7.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________;

8.7.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________.

8.8. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku latviešu un, ja nepieciešams, angļu valodā, uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds pielikums: „Tehniskais un finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām.

8.10. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma pielikums

2014.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Annex 4

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF)

Riga, ____.__________2014

University of Latvia (henceforth-LU)					____________( name)

Agreement registration No ________ 					Agreement registration No ________

Procurement identification No. LU 2014/10_ERAF

PROCUREMENT CONTRACT (DRAFT)

University of Latvia, registered on February 02, 2000 with No. 3341000218, the value added tax payer’s registration number LV90000076669, legal address: 19 Raiņa Boulevard, Riga (hereinafter referred to as the Buyer), in the person of its Director Atis Peičs, acting in accordance with the Constitution of the University of Latvia and Order registered on September 04, 2002 No. 1/129 “On the Distribution of Powers of the Management of the University of Latvia”, of the one part, 
and
__________________ (name), registered in the LR Register of Enterprises on__________________ with No. __________, legal address: ________ __________ (hereinafter referred to as the Seller), in the person of its_______________ (representative’s business title, first name, last name), acting in accordance with the __________ (right of representation basis), of the other part, but both together and separately hereinafter referred to as the Parties, 

by the decision (Report LU 2014/10_ERAF) of the Purchase Commission of ________, _______, based on the University of Latvia open tender “The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF) have concluded a procurement contract (hereinafter referred to as the Contract) for the following:

1. The SUBJECT MATTER of the contract

1.1. The Buyer buys and Seller sells and delivers to the Buyer for the needs of the open tender “The acquisition of the research equipment and software for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of research infrastructure” projects “Development of the science infrastructure of the national research center for forest and water resources”, “Development of the science infrastructure of the national research center for nanostructured and multifunctional materials, structures and technologies”, “Development of the science infrastructure of the national research center for the Latvian language, cultural-historical heritage and creative technologies” and “(IKSA-CENTER) Development of the national research center for information, communication and signal processing technology” (procurement identification No. LU 2014/10 _ERAF) (hereinafter referred to as the Tender), equipment (hereinafter referred to as the Product) offered in the lot______, according to the technical specifications specified in the annex of this Contract (Technical and Financial Offer) and the offer submitted by the Seller. The annex of the Contract is an integral part of this Contract.

1.2. If, during the harmonization of the Contract or its execution time, the producer stops the production or supply of the Product in the offer of the Seller, for which the Seller may produce certification of the producer or its authorized representative, the Seller offers the Buyer and the Buyer may agree that the Seller delivers an equivalent or better Product. The Seller agrees that in this case the delivered Product meets all the requirements of the Buyer laid down in the procurement procedure, its technical specifications, compatibility and the functional parameters will not be worse as the procurement procedure required (compliance in such cases is determined by harmonizing with the Buyer) and the level of the warranty will not be lower. The Seller warrants that in this case, the offer price will not be increased and all the rest of the conditions of the procurement will comply with the requirements set forth, its technical compliance, compatibility and functional parameters will not be worse than the Buyer’s required ones (compliance in such cases is determined by harmonizing with the Buyer) and the level of the warranty will not be lower.

2. Contract amount and procedure OF PAYMENT

2.1. The Contract amount for the Product offered in the lot_____ amounts to EUR _______ (_______), without VAT 21%, the total amount of the Contract drawn up with VAT 21% amounts to EUR___________ (___________), according to the sales price of the Product specified by the Seller in the Tender offer (see the annex to the Contract, Technical and Financial Offer).

2.2. In case if during execution of the Contract, amendments become effective in the laws of the Republic of Latvia, including the rate of the value added tax (VAT) or other taxes and similar charges, which are bound for the specific Contract, then the principal amount of the Contract without VAT is considered as constant, but other taxes and similar charges are applied according to the current version of the laws of the Republic of Latvia without a separate agreement between the Parties.

2.3. The Buyer undertakes to pay by a transfer to the bank account specified by the Seller:

2.3.1. Within 20 (twenty) days after the day of the receipt of advance invoice raised by the Seller the advance payment of 20% (twenty percent) of the total amount of the Contract, i.e., EUR _______ (______________), including VAT;

2.3.2. The remaining Contract amount of EUR ______ (_______), including VAT, for the Products, their installation for operation and training of the staff of the Buyer, if applicable, according to the amount actually executed within thirty (30) days after Seller’s raised invoice and after the day of receipt of a deed of acceptance – conveyance mutually signed by the Parties.

2.4. In all the documents relating to this Contract, including the consignment note – invoice, the Seller specifies the full invoice due date, this Contract’s date and number, procurement identification number No. LU 2014/10_ERAF and the project agreement No ______________________ and other necessary details and data.

2.5. In case the Seller does not fulfill its Contractual obligations, the advance payment specified in Clause 2.3.1 of this Contract is considered a credit and it must be returned to the Buyer upon the first request.

2.6. In case of failure to comply with the requirements specified in Clause 2.4 of the Contract, the Buyer has the right not to pay the consignment note – invoices until the fulfillment of the mentioned requirements, so the conditions of Clause 5.2 of the Contract cannot be applied to the Buyer.

2.7. Payment of the Contractual amount is co-financed by the financial resources of the ERDF sub-activity 2.1.1.3.1. “Development of science infrastructure”, project “_______________________________”, Agreement No.____________________.

3. acceptance-CONVEYANCE OF THE PRODUCT

3.1. The Seller delivers the Product to the Buyer __________, previously mutually harmonizing the specific time of the acceptance-conveyance of the Product. The delivery of the Product must be done with the following terms: within_____ (_____) days of the signing of this Contract.

3.2. The Product must be new, unused, it must not contain built-in used parts or assemblies, and it must be in a fully functional state, with appropriate specific technical specifications and the requirements defined by the Buyer.

3.3. Simultaneously with the Product, the Seller conveys documentation to the Buyer, if such is required, which contains a description of the Product, storage and usage rules - instructions, manuals on paper or CD in Latvian or in English and the warranty documentation that shows the expiry date of the warranty of the technical specifications (Annex 1 to the Contract) from the moment of delivery of the Product.

3.4. The Product’s acceptance – conveyance / installation are finalized by signing a mutual deed of acceptance – conveyance of the Product, where the project’s name “_______________________” and identification number No.____________, this procurement’s identification No. LU 2014/10_ERAF, the Contract identification number and date must be specified. If during the acceptance – conveyance discrepancies are found (shortages, poor functioning, inadequate training, etc.) the Seller must eliminate them without extra charge. In this case, the delivery term of the Product specified in Clause 3.1 remains in effect, and the Seller must observe it.

3.5. The issues about the compliance of this Product with the provisions of this Contract are resolved by a mutual agreement between the Parties. If they fail to agree, the Buyer is entitled to call an expert. Where the expert judgment confirms the Buyer’s opinion as reasonable, the Seller not only eliminates the deficiencies of the Product, but also bears the costs of the expert’s call within the term and procedure specified by the Buyer.

4. warranty conditions

The warranty period of the Product is appropriate to the specified in the technical offer (Annex 1 of the Contract), from the date of a mutual signing of the specific consignment note of the Products and the deed of acceptance – conveyance.

5. LIABILITY OF THE CONTRACTING PARTIES

5.1. Each contracting Party is liable for the non-performance or improper performance of the Contractual liabilities, if due to its fault damage is incurred to another contracting Party, in the procedure specified in the laws of the Republic of Latvia.

5.2. For delay of the date of payment for the Product, the Buyer pays the Seller a contractual fine in the amount of 0.5% (zero point five percent) of the amount of the overdue amount for each day of delay, but no more than 10% (ten percent) of the total amount of the Contract.

5.3. For delay of the date of the delivery and installation of the Product, the Seller pays the Buyer a contractual fine in the amount of 0.5% (zero point five percent) of the total amount of the Contract for each day of delay, but no more than 10% (ten percent) of the total amount of the Contract.

5.4. The Seller is liable for the quality and compliance with the standards set by the producer of the respective products delivered to the Buyer. The Product’s warranty repair is done at the location of the Product. If the warranty repair is not possible at the location of the Product, during the repair period the Seller replaces the Product to an equivalent or a better one.

5.5. The damages of the Product are registered by phone number __________ or a claim is sent to the email address __________.

5.6. During the warranty period of the Product, in the case of damage of the Product, the Seller replaces or repairs the defective part at its own expense, without lowering the quality of the Product.

5.7. The warranty period determined for the Product is no less than _____ (_____) years from the date of installation of the Product.

5.8. The Seller undertakes to provide compliance of the qualification of the employees involved in the sale and delivery of the Product with the qualification and skills required by the laws and the nature of the specific work.

5.9. None of the Parties of this concluded Contract is entitled to transfer its rights associated with this Contract to the third parties. The Parties are entitled to act through their representatives.

6. PROCEDURE OF AMENDMENTS TO THE CONTRACT AND THE PROCEDURE PERMITTED FOR DEVIATION FROM THE CONTRACT

6.1. During  the term of the Contract, the Parties are not eligible to make substantial amendments to the Contract, with the exception of the cases laid down in Section 671, Part two of the Public Procurement Law. As relevant amendments to the Contract are recognized such amendments, which meet the regulation of Section 67 1, Part three of the Public Procurement Law.

6.2. The Contract may be terminated ahead of the date by a mutual agreement between the Parties, which is finalized by a protocol of understanding added as an annex to the Contract, which becomes an integral part of this Contract.

6.3. In case of termination of the Contract, the Parties settle their payments in accordance with the handed out Products and the consignment notes - invoices.

6.4. Clause 2.1 of the Contract is effective throughout the duration of the Contract, and its changes are the basis for the Buyer in a unilateral way to terminate the contractual liabilities with the Seller, so the Buyer is not bound to the above conditions.

6.5. The Buyer is entitled, by a written notification, to notify to the Seller to unilaterally terminate the Contract, if the Seller does not fulfill any of the obligations of the Contract and even after receiving the notification, continues to non-perform and/or allows the recurrence of the infringement and in case if the Seller’s insolvency or legal protection (out-of-court legal protection) is instituted to proceedings.

7. FORCE MAJEURE

The Parties are exempt from liability for non-performance or improper performance of the contractual obligations due to the circumstances of force majeure (e.g. wars, natural disasters, fires, passing of laws, national or local authority decisions, etc.), which the Parties could not anticipate at the moment of the conclusion of this Contract. If circumstances of force majeure have persisted for over 3 (three) months, this Contract is terminated and the Parties settle their payments according to the actual delivery of the Products.

8. other provisions

8.1. The Contract is effective by the moment of its signature and it remains effective until a complete execution of the Parties’ obligations.

8.2. Any disputes arising during the execution of this Contract, the Parties settle by a mutual agreement. If within 30 days, no agreement has been reached, the dispute is resolved in the procedure laid down in the laws of the Republic of Latvia.

8.3. If the Parties have disagreements about the text of the Contract, the text in Latvian is determinant.

8.4. The Parties agree that the submitted offer to the Tender is binding to the Seller during the period of validity of the Contract.

8.5. The Buyer raises claims against the Seller due shortages or damage to Product arisen during transportation, loading- unloading or during installation. In the case of such conditions, the Parties make a deed of defects and the Seller replaces the damaged Products to quality Products.

8.6. The Parties agree that the replacement of the personnel, involved in the Contract, is performed according to the legal regulations of Section 68 the Public Procurement Law.

8.7. The Parties empower to perform actions related to the execution of this Contract (convey, accept the Product, and sign the Consignment notes - invoices of the Products), to the following persons:

8.7.1. From the part of the Buyer:

____________________, phone number_________; email: _________;

8.7.2. From the part of the Seller:

____________________, phone number _________; email: _________.

8.8. This Contract is drawn up and signed in two copies with an equal legal force in Latvian and in English, in __ (___________) sheets of paper, of which one copy is kept by the Buyer, the other - by the Seller.

8.9. At the time of its conclusion, the following annex is added to the Contract: “Technical and Financial Offer” in____ pages.

8.10. All the annexes to this Contract are an integral part of the Contract.

- 9. THE LEGAL ADDRESSES AND OTHER REQUISITES OF THE CONTRACTING PARTIES

| Buyer: Latvijas Universitāte | Seller: ______________ |
| --- | --- |
| Legal address: Raina bulv. 19, Rīga, LV-1586 | Legal address: ___________ |
| Registration No.3341000218 | Registration No._______________ |
| VAT registration No. LV 90000076669 | VAT registration No.___________ |
| Bank account No._________________ | Bank account No. ____________ |
| Bank: __________________ | Bank:_______________ |
| Bank code: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Bank code: _________ Project registration No. __________ |

| Buyer : | Seller : |
| --- | --- |
| ______________________ (signature) | ______________________ ( signature ) |