Latvijas Universitātes

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

identifikācijas Nr. LU 2015/16_ERAF

NOLIKUMS

Rīga, 2015.gads

SATURS

1.	Iepirkuma priekšmets, vispārīgi nosacījumi	3

2.	Pasūtītājs	3

3.	Pretendenti	4

4.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

5.	Iepirkuma procedūras nolikums, papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana	4

6.	Piedāvājuma noformēšana	5

7.	Iepirkuma piedāvājuma dokumenti	6

8.	Pieteikums	6

9.	Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti	6

10.	Pretendentu kvalifikācijas prasības, iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti	7

11.	Tehniskās specifikācijas prasības, tehniskais piedāvājums	8

12.	Finanšu piedāvājums	8

13.	Piedāvājumu vērtēšanas secība	8

14.	Pārstāvības tiesību pārbaude	9

15.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude	9

16.	Pretendentu kvalifikācijas pārbaude	9

17.	Pretendentu tehniskā piedāvājuma pārbaude un vērtēšana	9

18.	Pretendenta finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana	9

19.	Izslēgšanas noteikumi – informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu	10

20.	Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana	10

21.	Komisijas tiesības un pienākumi	11

22.	Piegādātāja/ pretendenta tiesības un pienākumi	11

23.	Pārējie noteikumi	12

1.pielikums – Pieteikuma veidlapa	13

2.pielikums – Apliecinājums (veidlapa)	15

3.pielikums – Tehniskā specifikācija	16

1.daļa	16

2.daļa	18

3.daļa	21

4.daļa	24

5.daļa	27

6.daļa	28

7.daļa	39

8.daļa	44

9.daļa	47

4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa	49

1.daļa	49

2.daļa	52

3.daļa	56

4.daļa	61

5.daļa	66

6.daļa	67

7.daļa	78

8.daļa	84

9.daļa	87

5.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa	89

6.pielikums – Līguma projekts	98

- Iepirkuma priekšmets, vispārīgi nosacījumi

  - Atklāts konkurss “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (turpmāk - Iepirkums).

  - Iepirkuma priekšmets “Latvijas Universitātes Translācijas medicīnas bloka, biobankas un Personalizētās medicīnas bloka iekārtas un aprīkojums” (turpmāk – Prece).

  - Iepirkums ir sadalīts daļās:

    - 1.daļa – Centrifūgu aprīkojums (turpmāk – Prece Nr.1).

    - 2.daļa – Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (turpmāk – Prece Nr.2).

    - 3.daļa – Paraugu verifikācijas, sagatavošanas un DNS ekstrakcijas aprīkojums biobankas nodrošinājumam (turpmāk – Prece Nr.3).

    - 4.daļa – Paraugu saldēšanas un transporta aprīkojums (turpmāk – Prece Nr.4).

    - 5.daļa – Aprīkojums paraugu homogenizācijai biobankas vajadzībām (turpmāk – Prece Nr.5).

    - 6.daļa – Iekārtu komplekts proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem (turpmāk – Prece Nr.6).

    - 7.daļa – Mikroskopi multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.7).

    - 8.daļa – Laboratorijas iekārtas multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.8).

    - 9.daļa – Vertikālā saldētava multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.9).

  - Piedāvājumu var iesniegt par katru Iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/16_ERAF.

  - Iepirkuma CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”.

  - Iepirkums tiek finansēts no ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” (Vienošanās Nr.2011/0043/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003) līdzekļiem.

  - Paredzamais Iepirkuma apjoms: saskaņā ar Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 3.pielikumu “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs piedāvājumam, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Apmaksas noteikumi – saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu “Līguma projekts” (turpmāk – Līguma projekts).

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs).

  - Pasūtītāja juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586, Latvija.

  - Pasūtītāja reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.

  - Iepirkumu komisija – ar LU 2015.gada 12.februāra rīkojuma Nr.1/50 izveidota iepirkumu komisija, kas veic PIL un Nolikumā noteiktās darbības (turpmāk – Komisija).

  - Kontaktpersona, kuras ir pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju: Sandra Veikšāne, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.: +371 67034345, fakss: +371 67034676, e-pasts: Sandra.Veiksane@lu.lv.

- Pretendenti

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preces, t.i. piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (turpmāk – Pretendents).

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājuma dokumenti (turpmāk – piedāvājuma dokumenti) pretendentam ir jāiesniedz (jānogādā) slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā LU Lietvedības departamenta Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā darba dienās no plkst. plkst. 9:00 – 16:30, līdz 2015.gada 11.jūnijam plkst. 11:00.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 11.jūnijā, plkst. 11.00, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

  - Piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas apliecinātas kopijas (tajā skaitā Nolikuma 6.11.punktā minētais datu nesējs) jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē vai iesaiņojumā. Ja piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atdots Pretendentam to nereģistrējot.

  - Pēc Nolikuma 4.1.punktā norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumus, kas saņemti pa pastu pēc 4.1.punktā norādītā termiņa, LU Iepirkumu komisija neatver un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 4.1.punktā norādītajā termiņā.

  - Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, ievērojot Nolikuma 6.13.punkta noteikumus ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Iepirkumā.

- Iepirkuma procedūras nolikums, papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

  - Nolikums ir publiski pieejams LU mājas lapā www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi” (http://www.lu.lv/uznemejiem/iepirkumi/) (turpmāk – www.lu.lv).

  - Komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Pretendenti papildus informācijas pieprasījumus iesniedz rakstiski vai nu nosūtot uz faksa Nr.: + 371 67225039, vai nosūtot pa pastu uz Raiņa bulvāri 19, Rīga, LV – 1586, vai elektroniski uz e-pastu Sandra.Veiksane@lu.lv.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju, atbilde tiek sniegta PIL 30.pantā norādītajos termiņos.

  - Papildu informāciju Komisija nosūta pa pastu, pa faksu vai e-pasta sūtījumā ieinteresētajam piegādātājam, kurš pieprasījis papildus informāciju/uzdevis jautājumu, ņemot vērā iesnieguma iesniegšanas veidu, un vienlaikus (tajā pašā/vienā dienā) ievieto informāciju www.lu.lv. Ja ieinteresētā piegādātāja pieprasītā papildus informācija ir ievietota www.lu.lv, ir uzskatāms, ka ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju ir saņēmis. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ka ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kura ir tieši un brīvi pieejama www.lu.lv.

  - Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu vai ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas www.lu.lv.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Piedāvājumu sagatavo atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem. Ja dokumentu oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā

  - Piedāvājumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010. gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus ņemot vērā PIL 33. panta septītās daļas regulējumu.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt secīgi sanumurētām.

  - Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā, nodrošinot, ka tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu, cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē piedāvājuma dokumentu pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā, piedāvājuma dokumentu pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu "Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu, tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma dokumentu lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājuma sākumā ir jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

  - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus.

  - Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopiju titullapām jābūt norādei „KOPIJA”.

  - Piedāvājuma sākumā jāietver titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un Iepirkuma nosaukumu.

  - Piedāvājuma dokumenti (skat Nolikuma 7.punktu) papildus jāiesniedz elektroniskajā datu nesējā CD vai USB zibatmiņā Word formātā, Excel formātā, kā arī jābūt ieskanētam piedāvājuma oriģinālam AdobeAcrobat formātā.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē (iesaiņojumā). Piedāvājuma aploksnes (iesaiņojuma) līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu un parakstu.

  - Uz aploksnes (iesaiņojuma) jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkumu komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums Pretendenta adrese, tālruņa Nr. Piedāvājums atklātā konkursā Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros (id.Nr.LU 2015/16_ERAF) Neatvērt līdz 2015.gada 11.jūnijam, plkst. 11:00

- Iepirkuma piedāvājuma dokumenti

  - Par piedalīšanos Iepirkumā Pretendenti paziņo ar Iepirkuma piedāvājuma dokumentu (turpmāk – Piedāvājuma dokumenti) iesniegšanu.

  - Jāiesniedz Piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas kopijas.

  - Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikums (Nolikuma 1.pielikuma formā) (turpmāk – Pieteikums).

    - Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

    - Kvalifikācijas dokumenti.

    - Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 4.pielikuma formā).

    - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 5.pielikuma formā).

- Pieteikums

  - Lai apliecinātu savu dalību Iepirkumā, Pretendentam ir jāiesniedz Pieteikums (Nolikuma 1.pielikuma formā).

  - Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Piegādātāju apvienība), Pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

- Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti

  - Lai Komisija gūtu pārliecību par Pretendenta pārstāvības tiesībām, Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša LR Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls vai 28.09.2010. MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā apliecināta kopija (turpmāk – apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām).

  - Ja Pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no LR Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, papildus Nolikuma 9.1.punktā minētajai izziņai, Pretendentam ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai līgumu.

  - Ārvalstu pretendenti ir tiesīgi iesniegt no 9.1.punktā noteiktā dokumenta atšķirīgu informāciju, ja to izsniegusi attiecīga ārvalstu institūcija, iestāde vai persona, kas saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīga to darīt. Ja Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz Nolikuma 9.1.punktā minētā dokumenta izsniegšanu, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums vai paskaidrojums, sniedzot Nolikuma 9.1.punktā pieprasīto informāciju.

  - Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz 9.1.punktā norādītais dokuments par katru personu, kas iekļauta Piegādātāju apvienībā.

  - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam jāiesniedz 9.1.punktā norādītais dokuments par katru piesaistīto apakšuzņēmēju.

  - Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās Pretendentam jāiesniedz 9.1.punktā norādītais dokuments par katru piesaistīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības, iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

  - Kvalifikācijas prasības:

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Pretendentam ir jābūt tiesībām piegādāt Tehniskajā specifikācijā minētās Preces Latvijas Republikas (turpmāk – LR) teritorijā.

    - Iepirkuma 2.daļa: Prece Nr.2 izgatavota uzņēmumā, kuram piešķirts ISO 9001 vai ekvivalents kvalitātes sertifikāts iekārtu ražošanas jomā.

    - Iepirkuma 6.daļa: pretendentam ir jābūt sertificētam saskaņā ar ISO 9001 (vai ekvivalents) iekārtu tirdzniecības un apkalpošanas sfērā vai tam jābūt ekvivalentam kvalitātes sertifikātam iekārtu ražošanas sfērā.

    - Iepirkuma 7 daļa: Jānodrošina, ka preču tehnisko servisu veiks ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, kurš nodrošinās Preces Nr.7 uztādīšanu un objektīvu centrēšanu.

    - Iepirkuma 8.daļa: Pretendenta personālam ir jābūt apmācītam (ražotāja apmācība) veikt Preces Nr.8 tehnisko servisu.

  - Kvalifikācijas dokumenti:

    - Apliecinājums (Nolikuma 2.pielikuma formā) par to, ka Pretendentam ir tiesības piegādāt Tehniskajā specifikācijā minētās Preces LR teritorijā.

    - Piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, gatavību izpildīt Iepirkuma rezultātā slēdzamā līguma noteikumus (ja Pretendents piesaista apakšuzņēmēju vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās). Piekrišanas raksts jāparaksta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu.

    - Jāiesniedz šādi sertifikāti:

      - Iepirkuma 2.daļa: ultrafiltrācijas kārtridža kvalitātes sertifikāta kopija.

      - Iepirkuma 2.daļa: ISO 9001 vai ekvivalenta kvalitātes sertifikāta kopija iekārtu ražošanas jomā, kas izsniegta Preces Nr.2 ražotājam.

      - Iepirkuma 6.daļa: ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija iekārtu tirdzniecības un apkalpošanas sfērā.

      - Iepirkuma 7.daļa: personālam, kurš veiks Preces Nr.7 uzstādīšanu, objektīvu centrēšanu un tehnisko servisu, izsniegta sertifikāta kopija par ražotāja veiktu personāla apmācību.

      - Iepirkuma 8.daļa: personālam, kurš veiks Preces Nr.8 tehnisko servisu, izsniegta sertfikāta kopija par ražotāja veiktu personāla apmācību.

- Tehniskās specifikācijas prasības, tehniskais piedāvājums

  - Tehniskā piedāvājuma prasības:

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Tehniskā piedāvājuma dokumenti:

    - Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma veidlapām.

    - Iepirkuma 6.daļa: Iekārtu ražotāja dokumentācija ar informāciju par piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- Finanšu piedāvājums

  - Pretendentam Finanšu piedāvājums jāiesniedz par pilnu Iepirkuma vai atsevišķas daļas, par kuru iesniegts piedāvājums, apjomu, aizpildot finanšu piedāvājuma veidlapu (Nolikuma 5.pielikums).

  - Pretendents var iesniegt tikai vienu Finanšu piedāvājumu par katru Iepirkuma daļu.

  - Vienā piedāvājumā var būt tikai viens Finanšu piedāvājuma variants par katru Iepirkuma daļu.

  - Piedāvājuma cena jānorāda eiro valūtā ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Finanšu piedāvājumā jāiekļauj:

    - Preces vērtība (ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumus).

    - Preces transportēšanas, piegādes izmaksas līdz Tehniskajā specifikācijā norādītajai Preces piegādes vietai (adresei).

    - Preces uzstādīšanas izmaksas.

    - Apmācības izmaksas (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju).

    - Visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

- Piedāvājumu vērtēšanas secība

  - Piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības tiesību pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

  - Kvalifikācijas pārbaude.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude, vērtēšana.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Tiek pārbaudīts finanšu piedāvājums, labotas piedāvājuma aritmētiskās kļūdas un noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pārstāvības tiesību pārbaude

  - Komisija pārliecinās, vai Pieteikumu, Finanšu piedāvājumu un Tehnisko piedāvājumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām.

  - Ja Pieteikumu Finanšu piedāvājumu un Tehnisko piedāvājumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, Komisija pieņem lēmumu piedāvājumu neizskatīt.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstību noformējuma prasībām.

  - Ja tiek konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopijām, tiek vērtēts piedāvājuma oriģināls.

  - Ja tiek konstatētas būtiski piedāvājuma noformējuma pārkāpumi, komisija var pieņemt lēmumu piedāvājumu noraidīt.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma 10.2.punkta prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma 10.2.punkta prasībām.

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 10.1.punkta prasībām.

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 10.1.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko Komisija ieguvusi Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes vai precizēšanas rezultātā.

    - Pretendents nav iekļāvis Pieteikumā pieprasīto informāciju vai iekļautā informācija neatbilst Nolikuma prasībām.

- Pretendentu tehniskā piedāvājuma pārbaude un vērtēšana

  - Komisija pārbauda iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām.

  - Pretendents tiek noraidīts un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumam un/vai Tehniskajai specifikācijai.

    - Piedāvājums nav iesniegts par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu vai atsevišķi par katras daļas pilnu apjomu un/vai ir iesniegti vairāki piedāvājuma varianti.

- Pretendenta finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana

  - Komisija pārbauda iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām.

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 56.panta trešās daļas noteikumiem.

  - Pretendents tiek noraidīts un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums (saskaņā ar PIL 48.pantu).

  - Nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek vērtēti, nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tā piedāvājums ir ar viszemāko cenu.

- Izslēgšanas noteikumi – informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1pantu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. lai izvērtētu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā.

  - Pasūtītājam ir tiesības piemērot PIL 39.2pantu.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana

  - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.

  - Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju rakstisku līgumu, ko izstrādājis Pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Līguma projektu un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju rakstisku iepirkuma līgumu ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, kas noteikts PIL 67.panta piektajā daļā. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Nolikumam pievienoto līguma projektu (Nolikuma 7.pielikums) un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu un Pasūtītājs līgumu nesaņem, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai citā atbilstošā ārvalsts reģistrā, ja personālsabiedrība nav reģistrēta iepriekš, saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu, un veic visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu tiesisko statusu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām komercdarbības veikšanai.

  - Līgums ar Piegādātāju apvienību tiek slēgts pēc Komersanta reģistrācijas iesniegšanas Pasūtītājam. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta un minētie dokumenti netiek iesniegti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (Piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis lētāko piedāvājumu.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdēs piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pārstāvības tiesību pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājuma pārbaudi un vērtēšanu, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Komisijai ir tiesības:

    - Rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

    - Pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

    - Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātā Pakalpojuma izmaksu veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt:

      - Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām vai tā saturs neatbilst Nolikuma prasībām, vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

      - Nepamatoti lētu piedāvājumu.

      - Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Komisijas pienākumi:

      - Izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti piedāvājumu iesniegšanas termiņā.

      - Pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

      - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Piegādātāja/ pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piegādātāja / Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Apstrīdēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktā kārtībā.

  - Piegādātāja / Pretendenta pienākumi:

    - Sekot līdzi Komisijas sniegtajām atbildēm uz jautājumiem Iepirkumā, kas tiks publicētas www.lu.lv.

    - Komisijas norādītajā termiņā, par piedāvājumu sniegt rakstveida atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem.

    - Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus Iepirkuma izpildei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Pārējie noteikumi

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

  - Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējuma apjomu.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem.. Ja līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts divās valodās, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

  - Nolikums sastādīts latviešu valodā pavisam kopā uz 106 (viens simts sešām) lapām ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa uz 2 (divām) lapām.

    - 2.pielikums – Apliecinājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

    - 3.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 33 (trīsdesmit trīs) lapām.

    - 4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa uz 40 (četrdesmit) lapām.

    - .5..pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 9 (deviņām) lapām.

    - 6.pielikums - Līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

LU zinātņu prorektors	I.Muižnieks

AIZPILDA PRETENDENTs

1.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa

PIETEIKUMS

- Saskaņā ar atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikumam. Piedāvājam piegādāt preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

  - katras personas atbildības apjoms:

- Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

  - apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese:

  - apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms procentos:

- Mēs apliecinām, ka piedāvājums atbilst nolikumam, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai.

- Mēs piekrītam Iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas datums Komercreģistrā:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Faktiskā adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Tālruņa Nr.:

  - Faksa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Banka:

  - Bankas kods:

  - Konta numurs bankā:

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma kopējais lapu skaits: ____ (________________) lapas

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

2.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 2.pielikums – Apliecinājums (veidlapa)

APLIECINĀJUMS

Apliecinam, ka pretendentam ________________ ir tiesības piegādāt tehniskajā specifikācijā minētās preces Latvijas Republikas teritorijā.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

3.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 3.pielikums – Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- 1.daļa

Centrifūgu aprīkojums

Iepirkuma mērķis: iegādāties centrifūgu aprīkojumu Biobankas un Translācijas medicīnas bloka darbības nodrošināšanai.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas galda centrifūga (komplekts) ar dzesēšanu un piederumiem (2 gabali) |  |
| 1.1. | Centrifūga (1 gabals) | - Temperatūras iestatīšanas diapazons vismaz –10°C - +25°C - Stabilas temperatūras uzturēšanas diapazons – vismaz 25°C zem apkārtējās vides temperatūras līdz +25°C - Temperatūras iestatīšanas solis vismaz 1°C - Apgriezienu regulēšanas diapazons vismaz 100–4,200 apgr./min (3,370 × g) - Standarta 96-iedobišu plašu rotora pieļaujamais apgriezienu diapazons vismaz 100–2,000 apgr./min (560 × g) - Rotora disbalansa sensors - Rotora apstāšanās laiks, ne vairāk kā 30 s - Displejs (minimālās prasības) LCD, 2 x 16 simboli - Digitāla laika iestatīšana 1–90 min (solis 1 min) - Darba kameras diametrs vismaz 335 mm - Izmēri nepārsniedz 635x580x335 mm - Svars nepārsniedz 60 kg - Barošana 230 V, 50 Hz - Jauda 990 W (4.3 A) |
| 1.2. | Rotors (1 gabals) ar adapteriem | Rotors R-12/10: - 12-vietigais - RCF- 3300xg - ar plastmasas adapteriem (12 gab.) 10-15 ml mēģenēm ar lodveida pamatni - ar papildus plastmasas adapteriem (12 gab.) 4-8 ml stobriņiem - ar papildus plastmasas adapteriem (12 gab.) 16x100 mm asins stobriņiem (8-9 ml) |
| 2. | Centrifūga (1 gabals) | - Ar vāku un rotoriem: rotors 12x1.5 ml mēģenēm, rotors 12x0.5 ml+12x0.2 ml mēģenēm - Apgriezienu regulēšanas diapazons - 1000–6000 apgr./min (solis 100 apgr./min) - Maksimālais centrbēdzes spēks - 2350 x g - Centrifugēšanas taimeris - 1 s–30 min. - Maisīšanas intensitāte - maiga, vidēja, stipra - Maisīšanas laiks - 0–20 s (solis 1 s) - SMS-ciklu skaits - 1 - 999 cikli - Displejs (minimālās prasības) LCD vai ekvivalents, 2 x 16 simboli - Drošība - Noslēdzams vāks - Izmēri – ne lielāki par 190x235x125 mm - Svars – nepārsniedz 2.5 kg - Ieejas strāva / jauda - 24 V, 24 W (1 A) - Barošanas bloks - ieeja AC 100–240 V; 50/60 izejas DC 24V |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19. |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati,) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- 2.daļa

Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (ietilpst Translācijas medicīnas iekārtu un biobankas aprīkojuma komplektā)

Iepirkuma mērķis: iegādāties tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārtu Biobankas un Translācijas medicīnas bloka darbības nodrošināšanai.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (1 gabals) | Ienākošais ūdens. Ūdensvada ūdens. Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas. Sistēmas darbības principam jābalstās uz RO membrānas tehnoloģiju, aktivētās ogles filtrāciju, nepārtrauktu jonu apmaiņu, UV fotooksidāciju, ar depirogenizācijas mezglu Ūdens kvalitāte. Iegūtajam ūdenim jāatbilst prasībām izmantošanai molekulārajā bioloģijā, bioķīmijā, barotņu pagatavošanai bakterioloģijā un šūnu kultūrām, mobilās fāzes pagatavošanai hromatogrāfijā, standarta šķīdumu pagatavošanai spektrofotometrijā, spektroskopijā un citām analītiskajām metodēm, kā arī laboratorijas trauku skalošanai un autoklāvu barošanai. Attīrītais ūdens. Pēc lietotāja izvēles atbilstoši tīrā (Type III) un ultratīrā (Type I) ūdens kvalitātes prasībām Ražība. Tīrais ūdens – vismaz 8 l/st (pie 25° C) Ultratīrais ūdens – vismaz 30 l/st LCD displejs vai ekvivalents Jāuzrāda sistēmas statuss; Pretestība (kompensēta uz 25 °C un nekompensēta) gan MΩ cm, gan μS/cm; Ūdens temperatūra; Ūdens tanka līmenis; Jāuzrāda padodams ūdens tilpums; Displejā automātiski jāuzrāda brīdinājums: - par nepieciešamību nomainīt kartrīdžu; - par kartrīdža nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu; - par nepieciešamību nomainīt UV lampu; - par UV lampas nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu; - par ūdens esamību rezervuārā pirms skalošanas; - UV lampa. Duālā UV fotooksidācijas lampa (viļņa garums 185 un 254 nm) organiskā piesārņojuma līmeņa samazināšanai. Lampas garantijas darba laiks vismaz 1 gads. Automātiskā ultratīrā ūdens padeve. Programējamā ūdens padeve līdz 9.75 l ar 0.25 l soli Ultratīrā ūdens kvalitāte - Pretestība 18.2 MΩ cm (pie 25° C) - TOC < 5 ppb - mikroorganismi < 1 CFU/ml - Daļiņas (> 0,22µm): < 1 daļiņa/ml - Endotoksīni <0.001 EU/ml - RNāzes < 0.01 ng/ml - DNāzes < 4 pg/µl Tīrā ūdens kvalitāte. - jonu noraidīšana: vismaz 96%; - organisko daļiņu noraidīšana ar Mw>200: vismaz 99% - mikroorganismi un daļiņas: vismaz 99% Vadība un kvalitātes kontrole. No iebūvēta vadības paneļa ar krāsaino LCD monitoru; Sistēma kontrolē saražotu tīro ūdeni. Automātiskā ūdens cirkulācija. Jānodrošina ūdens kvalitātes saglabāšana starp lietošanas reizēm. Programmatūra. - Iekārtu ir iespējams pieslēgt datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai, ar elektronisko datu pierakstīšanu, datu uzglabāšanas (min. 1 gads) un meklēšanas iespējām, kā arī ar uzlabotām apkopes un diagnosticēšanās iespējām. - Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai jāspēj nodrošināt: - - pieslēgšanu ūdens sistēmas panelim caur internēta pārlūku; - - ūdens kvalitātes datu saglabāšanu XML vai ekvivalentā formātā ar iespējām atvērt failus Microsoft Excel vai ekvivalentā pārlūkā; - Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai jāspēj sniegt sekojošu informāciju: - - ūdens sistēmas konfigurācija; - - ūdens kvalitātes atbilstības specifikācijām; - - patērējamo materiālu stāvoklis; - sistēmas brīdinājumi. Komplektācijā. - Ar sistēmu savietojams tālvadības dozators, kas nodrošina spēju padot ultratīro ūdeni līdz pat 2m attālumā no ūdens sistēmas – 1 gab; - Statīvs tālvadības dozatoram – 1 gab; - Rezervuārs – vismaz 30L (tīrā ūdens glabāšanai) – 1 gab; - Rezervuāra pieslēgšanas ierīce – 1 gab; - Hidrofobais ventilācijas filtrs ūdens rezervuārim – 1 gab; - Ūdens rezervuāra automatiskās sanitizācijas modulis (230 V/50 Hz) ar ūdens līmeņa sensoru un solenoīda vārstu – 1 gab; - Ūdens attīrīšanas kartrīdžs, kas sastāv no reversās osmozes moduļa, aktivētās ogles filtra un jonu apmaiņa moduļa – 1 gab; Ultrafiltrācijas kārtridžs – apirogēnās un brīvas no RNāzes ūdens iegūšanai – 1 gab. Iekārtas izmēri, svars - iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 55x30x40 cm un darba svars nedrīkst pārsniegt: 12,5kg - rezervuāra izmēri nedrīkst pārsniegt ØxA: 40x60cm, darba svars nedrīkst pārsniegt: 30kg - tālvadības dozatora darba svars nedrīkst pārsniegt 2,7kg Apkārtējās vides prasības telpai. Temperatūra vismaz no 5°C līdz 40°C. Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80% temperatūrās līdz 31°C, un 50-80% - temperatūrās no 31 līdz 40°C. Sertifikāti. Piedāvājumam jāpievieno ultrafiltrācijas kārtridža kvalitātes sertifikāta kopija. Iekārta izgatavota uzņēmumā, kuram piešķirts ISO 9001 vai ekvivalents kvalitātes sertifikāts iekārtu ražošanas jomā - piedāvājumam jāpievieno sertifikāta kopija. |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati,) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- 3.daļa

Paraugu verifikācijas, sagatavošanas un DNS ekstrakcijas aprīkojums biobankas nodrošinājumam

Iepirkuma mērķis: iegādāties aprīkojumu Biobankas darbības nodrošināšanai.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paraugu trīs dimensiju miksēšanas platforma (4 gabali) | - kapacitāte – min 16 un maksimāli 24 asins stobri; - piemērots darbam 24 stundu režīmā ar jūtīgiem paraugu materiāliem; - platforma piemērota novietošanai uz dažādām virsmām; - piemērota dažādiem asins stobru veidiem, ieskaitot sedimenta; - maksimālais stobru garums 160mm; - ātrums 50Hz 15rpm/6rpm un 60Hz 10rpm/8rpm; - svars nedrīkst pārsniegt 2.5 kg; - iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 395 x 280 x 145 mm. |
| 2. | Automatizēta sistēma nukleīnskābju izdalīšanai (1 gabals) | - parauga daudzums 200-4000µl; - kapacitāte – vismaz 12 paraugi vienlaicīgi un to sagatavošanas laiks 60-180 min; - integrēta svītrkoda nolasīšanas sistēma. - integrēts UV dekontaminācijai. - integrēts dators ar skāriena jūtīgu ekrānu; - MS Windows vai ekvivalents; - pieslēgumi - USB, Ethernet, RS232; - cietais disks vismaz 80GB; - magnētiskais separācijas modulis; - inkubators ar apsildāmu vāku; „drop catcher; - akustiskie brīdinājuma signāli un problemātisko paraugu atzīmēšana; - līdz 1000 µl barometriskā un kapacitatīvā tilpuma līmeņa automātiska noteikšana; - pipetēšanas precizitāte –mazāk par 2% CV pie 20 µl, mazāk par 1% CV pie 100 µl; - paraugu sagatavošanas laiks (60-120 atkarībā no protokola); - automātiskās sistēmas ražotāja nepieciešamie komplekti šādu paraugu apstrādei: o.1. urīns un urogenitālās iztriepes (DNS no patogēniem); o.2. nazofaringeālās iztriepes, o.3. bronhoalveolārā lavāža (kopējās nukleīnskābes no patogēniem – DNS + RNS); o.4. fēces (kopējās nukleīnskābes – DNS +RNS no patogēniem); o.5. fēces (DNS no patogēniem); o.6. genomiskās DNS izdalīšanas no asinīm vai leikocītiem; o.7. ādas, matu un nagu paraugi; o.8. DNS no patogēniem (sēnītēm); o.9. RNS izdalīšanas no cilvēka seruma (plazmas) HCV testēšanai; o.10. genomiskās DNS izdalīšanas no formaldehīda fiksētiem parafīnā ieslēgtiem audiem; - iekārtas svars ne vairāk kā 80 kg; - izmērs nepārsniedz 76 x 80 x 77 cm. |
| 3. | Automatizēts mikroplašu procesors ( 1 gabals) | - kapacitāte vismaz 2 mikroplates, katrā 96 iedobes; - vismaz divas dziļo iedobīšu plates pozīcijas atšķaidījumiem un/vai arhivēšanai; - lasītājs ar vismaz 8 atšķirīgiem filtriem (400nm-700nm), dažādu viļņu nolasīšanu, kinētiska un end-point nolasīšana; - nolasīšanas laiks < 15 sek; - precizitāte 1% CV pie 1.0 OD; - vismaz divas neatkarīgi kontrolējamas inkubatora kameras (līdz 45°C) un kratītāju (20 Hz); - vismaz trīs istabas temperatūras inkubācijas kameras; - augsta procesu drošība ar vismaz trīskāršu pipetēšanas kontroles mehānismu; - pipetētājs min/maksimālo tilpumu 10 µl līdz 300 µl ar 300 µl uzgaļiem un 301 µl līdz 1000 µl ar 1100 µl uzgaļiem; - pipetētāja precizitāte <3% CV pie 20 µl - mazgātāja precizitāte ne sliktāk kā 10% CV pie 300 µl; - atlieku tilpums U-veida platēs<2.5 µl un <4 µl pārējās; - vismaz 3 mazgāšanas buferi ar variablu pumpja ātrumu; - iekārtas izmēri nepārsniedz – 125 cm x 90 cm x 75 cm; - viegli programmējams un savietojams ar LIS bi-direkcionāli reālajā laikā; - lietotāja noteikta testa atkārtojamība. Atbilst in-vitro diagnostikas direktīvai 98/79/EC |
| 4. | Pilnībā automatizēts fēču analizators kvantitatīvai slēpto asins noteikšanai ar imūnķīmijas metodi. (1 gabals) | - paraugu caurlaidība vismaz 88 testi stundā; - princips – lateksa aglutinācija turbidimetrija; - automātiska svītrkoda nolasīšana paraugam; - integrēts svītrkoda nolasītājs; - parauga stobrs ievietojams analizatorā bez papildus atvēršanas un jebkādām personāla manuālām darbībām ar paraugu; - pilnībā nodrošināts higiēnisks un automatizēts process analizatorā; - integrēta paraugu filtrēšanas sistēma; - iespēja pievienot papildus paraugus; - „Prozone phenomenon” automātiska noteikšana. - iebūvēts printeris ar pieslēgumiem: RS-232C, USB; - LCD vai ekvivalents krāsains ekrāns; - piemērots ovālas formas materiāla bufera stobriem ar filtru; - bufera stobra izmērs- garums 8cm; platums 1,8 cm; - bufera tilpums stobrā 2 ml un maksimālā parauga paņemšana 10 mg; - datu atmiņa vismaz 5000 testi - QC vismaz 1000 testi; - vismaz 5 punktu kalibrācija un 3 kalibrāciju līkņu atmiņa iekārtā; - laiks līdz pirmā rezultāta izdrukai – ne vairāk kā 7 minūtes; - rezultāta robežas 50-900 ng/mL; - savietojams ar LIS; - svars nepārsniedz 35 kg. |

| Garantija: | 12 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- 4.daļa

Paraugu saldēšanas un transportēšanas aprīkojums.

Iepirkuma mērķis: iegādāties paraugu saldēšanas un transportēšanas aprīkojumu Biobankas un Translācijas medicīnas bloka darbības nodrošināšanai.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dziļsaldētava -90°C nodrošināšanai, 7 l tilpums (3 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -90/-40°C, iekšējais tilpums 7 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 400x143x310 mm - Iekšējie izmēri 150x143x310 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 4,6 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars ne vairāk kā 55 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - - 100% brīvs no HCFC/CFC |
| 2. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, 106 l tilpums (3 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -40/-86°C, iekšējais tilpums 106 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 950x725x810 mm - Iekšējie izmēri 360x493x600 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 8,1 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - PT100/CO2 pieslēguma vieta; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars 105 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - -ar 2 riteņiem - 100% brīvs no HCFC/CFC - Katra saldētava aprīkota ar nerūsējošā tērauda statīviem: statīvs ar 4 atvilktnēm 12 aukstumkastīšu vietām – 4gb. (kopā saldētavas statīvos var salikt 48 kastītes ar izmēru 133x133x50mm (garums, platums, augstums), - Statīva izmēri 141x434x231 mm |
| 3. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, vertikāla, 680 l tilpums (6 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -40/-86°C, iekšējais tilpums 680 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 1030x885x2089 mm - Iekšējie izmēri 790x608x1415 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 18,5 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - PT100/CO2 pieslēguma vieta; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars ne vairāk kā 255 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - -ar riteņiem - 4 plaukti - 5 iekšējās durvis - 100% brīvs no HCFC/CFC - Katra saldētava aprīkota ar nerūsējošā tērauda statīviem: statīvs ar 4 atvilktnēm 16 aukstumkastīšu vietām (4x4) – 20gb. un statīvs 20 aukstumkastīšu vietām (4x5) – 5 gab. (kopā saldētavas statīvos var salikt 420 kastītes ar izmēru 133x133x50mm (garums, platums, augstums) |
| 4. | Portatīva saldētava -42°C nodrošināšanai, 25 l tilpums (2 gabali) | - Portatīvs zemo temperatūru frīzeris. - Tilpums aptuveni 25 litri. - Temperatūras diapazons vismaz: +10C līdz -42C. - Trīs iepriekšiestatītas temperatūras, ko ieslēdz ar dažādas krāsas pogām. - Lietotājs var iestatīt temperatūras. - Skaņas un gaismas trauksmes signāli. - Mehāniski izturīgs korpuss, metāliska iekšpuse. - Svars- ne lielāks par 17kg (tukšam). - Ērta vāka nostiprināšana un turētāji. - Dubults vāka blīvējums. Elektrobarošana- no automobiļa kontakta 12 V DC vai 240 V, 50/60 Hz. Strāvas patēriņš 24 stundās- ne lielāks kā 1.5 kW. Vienkārša barošana no nepārtrauktas strāvas avota. - Komplektā: Kabelis barošanai no automašīnas. - Komplektā: divi paraugu uzglabāšanas grozi, saderīgi ar saldētavu - Komplektā: Nepārtrauktas elektrobarošanas bloks. Jaudai aptuveni 150W. |
| 5. | Portatīva saldētava -86°C nodrošināšanai, 25 l tilpums (2 gabali) | - Portatīvs zemo temperatūru frīzeris. - Tilpums aptuveni 25 litri. Temperatūras diapazons vismaz: -20° C līdz - 86° C. - Trīs iepriekšiestatītas temperatūras, ko ieslēdz ar dažādas krāsas pogām. - Lietotājs var iestatīt temperatūras. - Skaņas un gaismas trauksmes signāli. - Mehāniski izturīgs korpuss, metāliska iekšpuse. - Svars- ne lielāks par 18kg (tukšam). - Ērta vāka nostiprināšana un turētāji. - Dubults vāka blīvējums. - Elektrobarošana- no automobiļa kontakta 12V, DC vai 240V, 50/60 Hz. - Strāvas patēriņš 24 stundās- ne lielāks kā 3 kW. - Vienkārša barošana no nepārtrauktas strāvas avota. - Komplektā: kabelis barošanai no automašīnas. - Komplektā: divi paraugu uzglabāšanas grozi, saderīgi ar saldētavu - Komplektā: Nepārtrauktas elektrobarošanas bloks. Jaudai aptuveni 150W |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19. |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība trīs (3) pasūtītāja darbiniekiem.

- 5.daļa

Aprīkojums paraugu homogenizācijai biobankas vajadzībām

Iepirkuma mērķis: iegādāties aprīkojumu Biobankas darbības nodrošināšanai.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paraugu homogenizators DNA un RNA izolēšanai (1 gabals) | - vienlaikus vismaz 24 paraugu apstrāde; - paraugu apstrādes laiks 1-120 sek. ar 1 sek. soli; - paraugu apstrādes ātruma kontrole 4-10 m/sek. ar 0.5 m/sek. soli; - ciklu skaits 1-9; - pauze starp apstrādes cikliem 1-300 sek; - kontroles skārienjūtīgs panelis LCD vai ekvivalents ekrāns, ekrāna izmēri ne mazāki kā 150 mm x 85 mm; - USB ports; |

| Garantija: | 12 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- 6.daļa

Iekārtu komplekts proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem.

Iepirkuma mērķis: iegādāties iekārtu komplektu proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem.

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsējošā lauka elektroforēzes sistēma(1 gabals) |  |  |
| 1.1. | Elektroforēzes kamera (1 gabals) |  |  |
|  |  | Elektroforēzes kameras izmēri (Platums x Dziļums x Augstums) | Ne vairāk kā 35 x 47 x 25 cm |
|  |  | Bufera tilpums | Ne vairāk kā 2.5 L |
|  |  | Elektrodu tips | Platīna (vai analogs) |
|  |  | Elektrodu skaits | Ne mazāk par 14 (max. lenķis 160). |
|  |  | Elektrodu rotors | Brīvi rotējošs. |
|  |  | Buferu cirkulācijas sūknis | Integrēts. |
|  |  | Dzesēšanas sistēma | Iekšēja sistēma savienošanai ar ārējo termostatu. |
|  |  | Sensors | Temperatūrai. |
|  |  | Drošības sistēma vākā | Nepieļauj elektroforēzi ar paceltu vāku. |
|  |  | Vāka materiāls | Akrila stikls (vai analogs). |
| 1.2. | Gela paliknis (1 gabals) |  |  |
|  |  | Gela paliknis | Regulējamas „kājas” horizontālai izlīdzināšanas. |
|  |  | Gēla pagatavošanas formāts | Vismaz 20 x 20 cm. |
|  |  | Atdalošais attālums | Vismaz 18 cm. |
|  |  | Agarozes veidošanas forma | Vismaz 20 paraugiem. |
|  |  | Ķemme bedrīšu izveidošanai gelā | 18 bedrīšu ķemme, biezums 2.0 mm. Pēc izvēles arī 40 bedrīšu ķemme. |
|  |  | Rāmis | Paredzēts gela liešanai. |
| 1.3. | Strāvas avots (1 gabals) | Maksimālie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums) | 5.5 x 22.5 x 20.5 cm. |
|  |  | Maksimālais strāvas stiprums | Vismaz 450 mA |
|  |  | Maksimālais spriegums | Vismaz 300 V |
|  |  | Svars | Ne vairāk kā 1.7 kg. |
| 1.4. | Vadības un datu apstrādes sistēma, kas sastāv no specializētas programmas instalētas uz datora (1 gabals) |  |  |
|  |  | Programmas paraugu sadalīšanai | Vismaz 17, programmu izmērs no 100 kb līdz 6 Mb. |
|  |  | Programmu kombinēšana un palaišana | Vismaz 11 programmām jābūt kombinējamām un palaižamām. |
|  |  | Kombinēto programmu saraksti | Vismaz 8, iepriekš uzstādīti. |
|  |  | Maksimālais programmas ilgums | 500 stundas. |
|  |  | Elektroforēzes programmas spriegums | 30 - 225 V (1 – 8,5 V/cm) |
|  |  | Bufera temperatūras kontrole | +5 līdz 22C |
|  |  | Reālā laika gela attēlojums | Katrai programmai tiek attēlots kā arī var tikt ielādēts. |
|  |  | Instrukcijas | Angļu vai vācu valodā. |
|  |  | Lietošanas apraksti | Drukātā veidā. |
|  |  | Prasības datoram | Programatūrai ir jābūt instalētai uz datora, kura veiktspēja un komplektācija atbilst prasībām, kas ir definēti iekārtas ražotāja aktuālajā dokumentācijā |
| 2. | Cirkulārā dihroisma (CD) sistēma (1 kompl) |  |  |
| 2.1. | Spektrometrs |  |  |
|  |  | Iekārtu izmanto | - Savienojumu raksturošanai un salīdzināšanai; - Stabilitātes pētījumiem; - Biofarmācijas pētījumiem; - Klonu atlasei, u.c. |
|  |  | Datu noteikšana | Vienlaicīgi spēj noteikt precīzu cirkulāri polarizētās gaismas absorbciju (CD), absorbciju (Abs) un fluorescenci. |
|  |  | Monohromators | Duālas izkliedes, duālas polarizācijas. |
|  |  | Gaismas avots | 150W ksenona (Xe) lampa, ar gaisa dzesēšanas funkciju. |
|  |  | Viļņa diapazons | Ne mazāks kā 170nm līdz 1150nm, izmantojot vienu detektoru. |
|  |  | Detektors | APD cietās fāzes detektors (vai analogs). |
|  |  | Kivešu karuselis | Vienai kivetei, kā arī jābūt papildus opcija- 4 kivešu automātisks karuselis. |
|  |  | Detekcijas kanāli | Vismaz 5 (pieci). |
|  |  | Detekcijas režīmi | Vienlaicīga: - cirkulāri polarizētās gaismas absorbcijas noteikšana (CD); - absorbcijas noteikšana; - temperatūras noteikšana; - detektora HT un DC mērķa sprieguma noteikšana. |
|  |  | RMS trokšņa specifikācijas (mēra pie 1nm joslas platuma un 2 sekundēm D.I.T.) | Ne vairāk kā: - 0.04 mdeg pie 175 nm - 0.02 mdeg pie 180 nm - 0.02 mdeg pie 200 nm - 0.02 mdeg pie 250 nm - 0.02 mdeg pie 500 nm |
|  |  | Sānu gaisma | Ne lielāka par 3 ppm pie 200 nm |
|  |  | Kvantu efektivitāte diapazonā 200-800 nm | Ne zemāka par 40% |
|  |  | Viļņa garuma izšķirtspēja | Ne lielāka kā 0.1 nm pie visiem viļņa garumiem. |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēma | Integrēta |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēmas prasības visā viļņu garuma diapazonā | Ne mazāk kā 5 l/min. |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēmas prasības tuvā UV viļņa garuma diapozonā (mazākā par 200 nm) | Ne mazāk kā 2 l/min. |
|  |  | Iekārtas izmēri | Ne vairāk kā 152 x 60 x 60 cm (platums x augstums x dziļums) |
|  |  | Iekārtas svars | Ne vairāk kā 63 kg |
|  |  | Programmatūra sistēmas vadībai | Globālās termodinamiskās analīzes programma vai analogs |
|  |  | Datora operētājsistēmas prasības | Windows 7 OS vai analogs, jābūt USB savietojamībai |
| 2.2 | Ātras kinētikas iekārta | Tips | „Stopped flow” |
|  |  | Tilpumu attiecība | Vismaz 25 |
|  |  | Agresīvie šķīdumi | Savietojama |
|  |  | Anaeroba eksperimenta apstākļi | Spēj ģenerēt |
|  |  | Titrators | Iekļauts |
|  |  | Reaģenta padeve | Ar vienu sūkni |
|  |  | Maisījuma ģenerēšanas metode | Divi sūkņi un sajaucējs |
|  |  | Mērījumu režīmi | Vismaz absorbcija un fluorescence |
| 3. | Potenciostats-galvanostats proteīnu pētījumiem (1 gabals) |  |  |
|  |  | Potenciāla sprieguma diapazons uz elektrodiem | Ne mazāk kā +/- 10 V |
|  |  | Sprieguma diapazons strāvas režīmā | Ne mazāk kā +/- 30 V |
|  |  | Maksimālā strāva | Ne mazāk kā +/- 2 A |
|  |  | Maksimālā strāvā uzstādot paplašinājuma moduli | Ne mazāk kā 20 A |
|  |  | Strāvas diapazons | Vismaz 10 nA – 1 A, 9 diapazonos |
|  |  | Sprieguma precizitāte | Ne sliktāka kā +/- 0.2% |
|  |  | Sprieguma izšķiršana | Ne sliktāka kā 0.3 μV |
|  |  | Strāvas precizitāte | Ne sliktāka kā +/- 0.2% |
|  |  | Strāvas izšķiršana | Ne sliktāka kā 0.0003% no strāvas diapazona |
|  |  | Ieejas pretestība | Ne mazāka kā 1 TOhm |
|  |  | Potenciostata joslas platums | Vismaz 1MHz |
|  |  | Iespējams pieslēgt elektrodus | Vismaz līdz 4 |
|  |  | Datora pieslēgums | Vismaz USB |
|  |  | Komplektā modulis īpaši mazām strāvām | Ar vismaz 2 papildus strāvas diapazoniem |
|  |  | Strāvas diapazons ar moduli īpaši mazām strāvām | Vismaz 100 pA – 1 A |
|  |  | Minimālā strāvas izšķiršana ar moduli īpaši mazām strāvām | Ne vairāk kā 300 aA |
|  |  | Komplektā modulis lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu ar lēcienveida sprieguma izmaiņu | Vismaz +/- 5V |
|  |  | Skenēšanas ātruma izmaiņas modulim lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu | Vismaz 10 mV/s – 250 kV/s |
|  |  | Skenēšanas ierakstu skaits modulim lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu | Vismaz 32000 |
|  |  | Komplektā ar ultra ātru mērījumu ieraksta moduli ar ātrumu | Vismaz 1 000 000 ierakstu sekundē |
|  |  | Datu izmērs ultra ātrajam mērījumu ieraksta modulim | Vismaz 1 000 000 punkti uz kanālu |
|  |  | Kanālu skaits ultra ātrajam mērījumu ieraksta modulim | Vismaz 2 |
|  |  | Komplektā ar elektroķīmisko kvarca kristāla mikro svaru modulis ar svārstību frekvenci | Ne mazāku kā 6 MHz |
|  |  | Frekvences izšķiršana | Ne sliktāka par 0.07 Hz |
|  |  | Frekvences relatīvā precizitāte | Ne sliktāka par 1 Hz |
|  |  | Frekvences ieraksta ātrums: | Ne mazāk kā 50 ieraksti sekundē |
|  |  | Frekvences diapazons | Ne mazāk kā 80 Hz |
|  |  | Komplektā ar elektroķīmisko pretestības spektroskopijas moduli ar frekvences diapazonu | Vismaz 10 μHz – 32 MHz |
|  |  | moduļa Frekvences izšķiršana | Ne sliktāka par 0.003% |
|  |  | moduļa Ieejas diapazons | Vismaz +/- 10V |
|  |  | moduļa signālu skaits | Vismaz 1, 5 un 15 sinusoīdas |
|  |  | moduļa maiņstrāvas sprieguma amplitūda potenciostata režīmā | Vismaz 0.2 mV - 0.35 V rms |
|  |  | moduļa maiņstrāvas strāvas amplitūda galvanostata režīmā | Vismaz 0.0002 - 0.35 reizes no strāvas diapazona |
|  |  | moduļa datu prezentācijas metodes | Vismaz Nikvista frekvence (Nyquist), Bode grafiks, vadītspēja (Admittance), izolācija (Dielectric), Mott-Schottky grafiks |
|  |  | moduļa datu analīzes metodes | Vismaz sakritības un simulācijas (Fit and Simulation), Atrast ciklu (Find circle), elementu atņemšana (Element subtraction), Kramera-Kroniga tests (Kramers-Kronig test) |
|  |  | Komplektā ar pH moduli | Vismaz pH un temperatūrai |
|  |  | Programmatūra savietojamība: | Vismaz Windows XP, Vista, 7 (32 un 64 bit) vai ekvivalents |
|  |  | Kontroles un analīzes programmatūra | Iekļauta instrumenta cenā |
|  |  | Programmatūras instalācija | Programmatūru iespējams instalēt uz dažādiem datoriem analīžu veikšanai, kā arī jaunu analīžu veikšanai un paralēlai datu apstrādei analīžu laikā. |
|  |  | Programmatūras analīzes instrumenti | Jābūt kombinētai ar iebūvētu izklājlapu (spreadsheet), lai analizētu datus, veiktu aprēķinus kā arī izveidotu grafikus bez vajadzības eksportēt failus uz citām programmām. |
|  |  | Grafiki | Vismaz 2D un 3D |
|  |  | Pieejamas vismaz šādas analīzes tehnikas: | - Līdzstrāvas voltamperometrija (DC-Voltamperometry) - Tasta polarogrāfija (Tast Polarography) - Cikliska voltamperometrija (Cyclic Voltammetry) - Strāvas funkcijas amperometrija (ChronoAmperometry) - Normāla impulsa amperometrija (Normal Pulse Amperometry) - Normāla impulsa polarogrāfija (Normal Pulse Polarography) - Diferenciāla impulsa polarogrāfija (Differential Pulse Polarography) - Diferenciāla impulsa voltametrija (Differential Pulse Voltammetry) - Kvadrātiska viļņa voltametrija (Square Wave Voltammetry) - Pakāpeniska potenciostatiska un galvanostatiska voltametrija (Staircase Potentiostatic and Galvanostatic Voltammetry) - Stacionāras strāvas voltametrija (Stationary Current Voltammetry) - laikā mainīga kulometrija (ChronoCoulometry) - laikā mainīga potenciometrija (ChronoPotentiometry) - AC voltarometrija (Ac Voltammetry) - AC polarogrāfija (Ac Polarography) |
|  |  | Kopmplektā iekļautie piederumi | Bāzes plate, šūna ar vāku, AG/AGCl refernces elektrods, Pt elektrods, stiklveida oglekļa elektrods, gāzes pievads, magnētiskais maisītājs ar statīvu, Au/TiO2 kristāls (2 gb), Pt/TiO2 kristāls (2 gb), pH elektrods (1 gb), specializēts pH elektrods proteīniem elektrods (1 gb), Pt1000 sensors elektrods (1 gb), kabelis elektrodiem elektrods (1 gb), pH standartšķīdumi (pH 4;7;9; pa 30 maisiņiem katrs). |
|  |  | Iekārtu jāvar papildināt ar sekojošiem moduļiem (šobrīd moduļus neiepērk!): | Bipotenciostata modulis (bipotentiostat), trokšņu mērijumu modulis (noise measurements), Multipleksa modulis (multiplexer), iekšēja filtra un integrācijas modulis kulometriskiem un laikā mainīgiem kulometrieksiem (chrono-coulometric) eksperimentiem, boostera modulis 10 A vai 20 A Moduļu uzstādīšana neprasa iekārtas transportēšanu uz rūpnīcu |
| 4. | Slāpekļa monoksīda analizators (1 gabals) |  |  |
|  |  | Noteikšanas metode | Ozona hemiluminescence |
|  |  | Vakuuma sūknis | Iebūvēts |
|  |  | Paraugu agregatstāvoklis | Šķidrumi, gāzes |
|  |  | Jutība | Ne sliktāk par 0.5 ppb gāzes un ne sliktāk par 10-12 mol/l šķidrumos |
|  |  | Diapazons | Ne šaurāks kā 500 ppm gāzes un ne sliktāk par 10-6 mol/l šķidrumos |
|  |  | Parauga tilpuma diapazons šķidrumiem | Ne mazāk kā 0.001-1 ml, |
|  |  | Parauga padeves ātruma diapazons gāzēm | Ne šaurāk kā 10-200 mL/min |
|  |  | Atkārtojamība | Ne sliktāk par +/- 5% |
|  |  | Atsauces laiks | Iekārtai ne sliktāk par 1 s, elektronikai ne sliktāk par 100 ms (90% izmaiņām) |
|  |  | Datu vākšanas ātrums | Pēc operatora izvēles, vismaz 32, 16, 8, 4, 2,or 1 mērījumu sekundē, un 12, 4, 2, 1, 0.2, 0.1 mērījumu minūtē |
|  |  | Izejas | Vismaz RS-232 un analogais 0-1V un drukas iekārtai |
|  |  | Gāzu ievadīšanas sistēma | Iekļauta |
|  |  | Skalošanas sistēma šķidro paraugu analīzei | Stikla |
|  |  | Spiediena monitors | Iekļauts |
|  |  | Hemiluminescences šūnas monitors | Iekļauts |
|  |  | Analizatora vadības sistēma | Sastāv no programatūras, kas nodrošina iekārtas vadību, datu vākšanu un apstrādi un ļauj strādāt ar šķidriem un gāzveida paraugiem. Programatūrai instalēta uz datora, kura veiktspēja un komplektācija atbilst prasībām, kas ir definēti iekārtas ražotāja aktuālajā dokumentācijā |

| Atbilstība | Piegādātām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. Pretendentam ir jābūt sertificētam saskaņā ar ISO-9001 (vai ekvivalents) iekārtu tirdzniecības un apkalpošanas sferā vai tam jābūt ekvivalentam kvalitātes sertifikātam iekārtu ražošanas sfērā. Iekārtu ražotāja dokumentācija ar informāciju par piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- |
| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- 7.daļa

Mikroskopi

Iepirkuma mērķis: iegādāties mikroskopus Multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (LU Personalizētās medicīnas bloka iekārtas un aprīkojums)

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr | Prece | Pasūtītāja prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaša spektra automātiskais, digitālais slaidu skenējošais optiskais mikroskops (1 gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēts | automatizētai imūhisto- un imūncitoķīmisko preparātu analīzei |
|  |  | Jauda | Vismaz 12-slaidi, automātiskā slaidu ielādēšana |
|  |  | Aplūkojamās metodes | Gaišais redzes lauks iespēja pieslēgt fluorescenci |
|  |  | Priekšmetstikliņa izmēri: | 25x75x1 mm |
|  |  | Iespējamais gaišā redzes lauka palielinājums: | Vismaz 26x,90x |
|  |  | Svītrkodu atbalsts: | Vismaz 1D un 2D |
|  |  | Kamera: | 3CCD iespēja papildināt ar otru kameru |
|  |  | Skenēšanas ātrums (15x15mm laukumam): | Vismaz 1.5min pie 26x palielinājuma |
|  |  | Objektīvi: | 20x/0.8 un 40x/0.95 , motorizēta objektīvu maiņa |
|  |  | Attēla formāts: | Vismaz MRXS, JPG & JPG 2000 |
|  |  | Programmatūra: | Nodrošināta pilna attēla vizualizācija, konferences sadarbība, apmācības iespēja, rediģēšana, sistematizēšana, analīze, automatizācijas un pētījumu standartizācija, izmantojot digitālās patoloģijas programmatūru( HistoQuant, NuclearQuant) |
|  |  | Procesors un Monitors | Fujitsu Celsius M730 darba stacija vai ekvivalents min. 4 GB RAM (16 GB for P250) vismaz 1 TB HDD DVD-RW Windows 7 professional 64-bit (English) vai ekvivalents Monitors: Vismaz 22’ 1920 x 1200 pikseļu izšķirtspēju vai labāks Vismaz 10bit DICOM LUT vai labāks tīrāms |
| 2. | Digitālais mikroskops ar videokameru (1 gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēts | Histoloģisko un citoloģisko preparātu izmeklēšanai diviem ekspertiem vienlaicīgi |
|  |  | Optiskā sistēma: | Brīva no hromatiskām aberācijām bezgalībā koriģēta optiska sistēma ar parfokālo distanci 60mm. |
|  |  | Apgaismojums: | Augstas kvalitātes balta LED vai ekvivalenta apgaismojuma sistēma ( ECO-iluminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V). Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudzlēcu optika. |
|  |  | Fokusēšana: | Precīzā vismaz 0.1mm, makro vismaz 9,3mm un makro vismaz 30mm rotācijas fokusēšana ar nemainīgas pozīcijas kreisās rokas rokturi, izšķirt spēja vismaz 1µm. |
|  |  | Tubuss: | Ergonomisks binokulārs tubuss (100/0 un 50/50 gaismas sadalījums) ar kameras portu. Ergonomiska regulēšana 10-30°, 40mm pie pacelšanas. |
|  |  | Okulāri: | 10X (F.O.W) 22mm |
|  |  | Objektīvi: | Plan Apochromat Lambda 4X N.A. 0.20, W.D. 2.0 mm ekvivalents. Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm vai ekvivalents Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm vai ekvivalents Plan Apochromat Lambda 40X N.A. 0.95, W.D. 0.21 mm vai ekvivalents Segstikliņa korekcija: 0.11-0.23 mm |
|  |  | Objektīvu revolveris: | fiksēts vismaz 6 objektīvu revolveris |
|  |  | Paraugu galdiņš: | Paraugu turētājs vismaz 2 priekšmetstikliem; kustība vismaz pa 78(X)mm asi, vismaz pa 54(Y)mm asi; regulējams ar labo, kreiso roku, augšējās robežas ierobežotāju, kalibrētu palīgdzinēja virsmu. |
|  |  | Kondensors: | Abbe kondensors, apertūras skaitlis (NA) vismaz 0.9, darba attālums vismaz 1.9mm |
|  |  | Kamera (divām personām - viens pretī otram): | DS-Fi2 vai ekvivalenta krāsainā CCD tipa kamera, vismaz 5.2 megapikseļi Izšķirt spēja vismaz 2560x1920, (no 4.4 līdz 21fps) vai labāka Ekspozīcijas korekcija: vismaz 13 līmeņos, gamma, ēnojuma, hromatiskā, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Fire Wire ports Ekspozīcijas laiks: vismaz 130µsek līdz 60sek. Digitāls pastiprinājums vismaz no 10 līdz 1200% 0.7X( C-MOUNT) lēca Interfeiss: IEEE1394b vai ekvivalents Saglabāšana: vismaz BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 Digitālā kameras kontrole ar skārienjūtīgu kontrolētāju: automātiskā/manuālā ekspozīcijas kontrole. LCD vai ekvivalents monitors : vismaz 8.4-in.TFT krāsu LCD vismaz XGA91024x768, 60Hz) vai ekvivalents Ārējā monitora izeja: DVI-I Uzglabāšanas formāts: vismaz BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 |
|  |  | Programmatūra: | Nis-Elements Br Nodrošina kameras un mikroskopa kontroli, dokumentēšanu, attēlu analīzi un mērīšanu, objektīvu kalibrēšanu, (baltās) krāsas korekciju, ēnojuma korekciju un kameras punktu defektu novēršanu, 4D dimensijā ( x,y,z,ƛ ). Datu saglabāšanu, atskaites (report) sagatavošana, histogramma. Failu organzēšana: attēlu albumi, saglabāšana arī vismaz JP2, JPG, BMP,GIF, PNG, ND2, JFF, JTF formātos. Attēla apstrāde: kontrasta, krāsu, gammas korekcija, RGB transformācijas mīkstināšana, uzasināšana, attēla anotācijas, sūtīšana, attēla iezīmēšana, marķēšana. Programmatūra ar kameras kontroli, apstrādi, kas darbojās Microsoft Windows vidē. |
| 3. | Darba mikroskopi (3 gabali) |  |  |
|  |  | Paredzēts: | Histoloģisko un citoloģisko preparātu standarta analīzei |
|  |  | Optiskā sistēma | CFI bezgalībā koriģēta (infinity corrected) ar parfokālo distanci vismaz 60 mm |
|  |  | Palielinājums | vismaz 40 -1000 X |
|  |  | Fokusēšana | Precīza vismaz 0,2 mm/rotācija un makro vismaz 37,7 mm/rotācija fokusēšana |
|  |  | Tubuss | Binokulārs vismaz 30° leņķi, |
|  |  | Okulāri | vismaz 10X ar redzes lauku vismaz 20 mm ar dioptriju uzstādīšanu |
|  |  | Objektīvu “revolveris” | vismaz 4 vietīgs |
|  |  | Objektīvi | Planahromātiski vismaz 4x,10x ,40x un 100X eļļas immersijas |
|  |  | Paraugu galdiņš | Taisnstūra mehānisks galdiņš, paraugu turētājs 1 priekšmetstiklam; kustība pa vismaz 76Xmm asi, pa vismaz 40Ymm asi; regulējams ar kreiso roku; |
|  |  | Apgaismojums | Augstas kvalitātes balta LED vai ekvivalenta apgaismojuma sistēma ( ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V) Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” vienmērīgam attēlam. |
|  |  | Kondensors | Gaišā redzes lauka, Abbes kondensors vismaz NA1,25 |
|  |  | Papildus aprīkojums | putekļu pārklājs. |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- Jānodrošina, ka preču tehnisko servisu veiks ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, kurš veiks šīs preces uztādīšanu un  objektīvu centrēšanu.

- 8.daļa

Laboratorijas iekārtas

Iepirkuma mērķis: iegādāties laboratorijas iekārtas Multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (LU Personalizētās medicīnas bloka iekārtas un aprīkojums)

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reālā laika PCR Sistēma (1 gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēta: | Gēnu ekspresijas analīzei, ģēnu kopiju variāciju analīzei. genotipēšanai, HMR (ang. high resolution melt-epigenetic analysis), polimorfismu, mutāciju, proteinu termāla novirzes, mikroRNS noteikšanai. |
|  |  | Sistēmas nosaukums: | StepOne vai analogs |
|  |  | Platforma: | StepOne vai analogs |
|  |  | Maksimālais reakcijas ilgums: | 2 st. standarta, 40 min ātrā reakcija |
|  |  | Formāts: | Vismaz 48 sloti priekš 0,1 ml paraugiem |
|  |  | Optiska sistēma: | Vismaz 3 emisijas filtri, fotodiodes, LED vai ekvivalents |
|  |  | Izmērs: | Ne vairāk kā 25x44x53 cm |
|  |  | Kalibrācijas krāsojums: | ROX, SIBR GREEN, VIC, FAM, JOE |
|  |  | Detekcija: | Balstīta uz praimēriem, SYBR |
|  |  | Darba temperatūra: | Vismaz 4-100 grādi |
|  |  | Cikliskā sistēma: | Balstīta uz Peltier elementiem |
| 2. | Autosamplers (1 gabals) |  |  |
|  |  | Nodrošina: | Automātisku paraugu ievadīšanu Pasūtītāja rīcībā esošajā PerkinElmer TurboMatrix iekārtā (aparāts strādā naktī bez personāla klātbūtnes) |
|  |  | Saderība ar: | Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer Termo desorbcijas iekārtu TD300. |
|  |  | Vadīšanas sistēma: | Izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo TD300 iebūvētu kontrolleru. |
|  |  | Paraugu padevēja ietilpība: | Vismaz 50 termodesorbcijas caurulītes |
|  |  | Caurulītes kondicionēšana: | Automātiskajam paraugu padevējam jānodrošina nākamās termodesorbcijas caurulītes kondicionēšana iepriekšējā parauga analīzes laikā |
|  |  | Iekārtas darbības kontrole: | PC programmnodrošinājums |
|  |  | Pretendentam jānodrošina: | Automātiskā paraugu padevēja un kondicionēšanas moduļa uzstādīšana, Pasūtītāja rīcībā esošās, visas sistēmas – Clarus 600, masas selektīvā detektors Clarus 600MS, termodesorbcijas iekārtas TD300 ar automātisko paraugu padevēju – sinhronas darbības pārbaude. |
| 3. | Luminiscences detektors + Bloters (1 gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēts: | Lai nodrošinātu „Western Blotting” metodi olbaltumvielu analīzei histoloģiskos paraugos |
|  |  | Gaismas avots | LED vai ekvivalents avots ar vismaz 3 konfigurācijām: epi/UV, epi/gaisma, epi/baltā gaisma |
|  |  | Skenēšanas laukums: | vismaz 105x105 mm |
|  |  | Signāla detekcija: | Spēja uztvert fluorescences signālu >500nm |
|  |  | Aparāta iesilšanas (atdzišanas līdz -25o) laiks | < 5 min |
|  |  | CCD kameras izšķirtspēja | vismaz 8 mpix. |
|  |  | Attēlu saglabāšanas iespēja | USB zibatmiņā |
|  |  | Displejs un vadīšana: | Skārienjutīgs displejs ar vadīšanas iespēju |
| 4. | Desorbcijas cauruļu (hromatogrāfa) kondicionēšanas iekārta (1gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēts: | Termodesorbcijas caurulīšu kondicionēšanai (attīrīšanai) |
|  |  | Moduļa ietilpība | Kondicionēšanas modulis vismaz 6 termodesorbcijas caurulītēm |
|  |  | Temperatūras uzstādīšana: | Individuāla temperatūras uzstādīšana un kontrole katrai caurulītei |
|  |  | Gāzes plūsma: | Individuāla gāzes plūsmas uzstādīšana un kontrole katrai caurulītei |
|  |  | Caurulīšu izmērs | Jānodrošina caurulīšu ar ārējo diametru ¼” un garumu līdz 5” kondicionēšana |
|  |  | Kondicionēšanas režīmi | Kondicionēšanas kontrollerā jābūt iespējai sastādīt līdz vismaz 20 metodēm |
|  |  | Temperatūras kontrole | Ar precizitāti 1oC vai labāku Temperatūras uzstādīšanas solis ne lielāks kā 1oC |
|  |  | Laika uzstādīšanas solis | Ne lielāks kā 6 sekundes |
|  |  | Papildus nosacījumi | Apgādāts ar injekcijas portu iekšējā standarta ievadīšanai caurulītē. |
|  |  | Programmnodrošinājums | Apgādāts ar PC programmnodrošinājumu |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | Līdz 31.08.2015. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

- Pretendenta personālam ir jābūt apmācītam veikt gāzu hromatogrāfa tehnisko servisu (ražotāja apmācības sertifikāta kopija ir jāpievieno piedāvājumam).

- 9.daļa

Vertikālā saldētava

Iepirkuma mērķis: iegādāties vertikālo saldētavu Multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (LU Personalizētās medicīnas bloka iekārtas un aprīkojums)

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemo temperatūru (-40⁰C- -86 ⁰C) vertikālā saldētava (1 gabals) |  |  |
|  |  | Paredzēta: | Bioloģiskā materiāla uzglabāšanai |
|  |  | Efektīvā kapacitāte: | 260-340 litri Temperatūras displejs: digitālais displejs. vismaz 100 krio kastītes. Kastītēm jābūt izturīgām ilgstoši glabājot īpaši zemās temperatūrās, ar iekšējo sadalījumu un jānodrošina vismaz 100 1,5 ml un 2 ml kriostobriņu uzglabāšana |
|  |  | Pašdiagnostikas funkcija: | Skaņas un vizuālā indikācija |
|  |  | Trauksmes tālvadības kontrole: | Jābūt |
|  |  | Durvis: | vienas durvis ar iebūvētu slēdzeni |
|  |  | Iekšējās durvis: | 2-4 izolējošas |
|  |  | Plauktu skaits: | 2-4 plaukti |
|  |  | Temperatūras robežas | līdz: - 86° C |
|  |  | Elektriskais barošanas avots | Spriegums 230-240V; 50 Hz; Fāžu skaits 1 |
|  |  | Mikroprocesora kontrole | jābūt |
|  |  | Filtra trauksme: | filtra kontroles lampiņa |
|  |  | Elektroenerģijas atslēgšanās trauksme | Skaņas un vizuālā indikācija |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Papildus prasības Pretendentam:

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītājam preču lietošanas rokasgrāmatas (ar preces tehniskajiem parametriem, kā arī EK atbilstības deklarācijas norādes u.c. izvērtēšanai nepieciešamie dati) latviešu vai angļu valodā.

- Līdz ar preces nodošanu jāiesniedz pircējam preces tehniskā pase un garantijas talons.

- Jānodrošina preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

4.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- 1.daļa

Centrifūgu aprīkojums

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas galda centrifūga (komplekts) ar dzesēšanu un piederumiem (2 gabali) |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 1.1. | Centrifūga (1 gabals) | - Temperatūras iestatīšanas diapazons vismaz –10°C - +25°C - Stabilas temperatūras uzturēšanas diapazons – vismaz 25°C zem apkārtējās vides temperatūras līdz +25°C - Temperatūras iestatīšanas solis vismaz 1°C - Apgriezienu regulēšanas diapazons vismaz 100–4,200 apgr./min (3,370 × g) - Standarta 96-iedobišu plašu rotora pieļaujamais apgriezienu diapazons vismaz 100–2,000 apgr./min (560 × g) - Rotora disbalansa sensors - Rotora apstāšanās laiks, ne vairāk kā 30 s - Displejs (minimālās prasības) LCD, 2 x 16 simboli - Digitāla laika iestatīšana 1–90 min (solis 1 min) - Darba kameras diametrs vismaz 335 mm - Izmēri nepārsniedz 635x580x335 mm - Svars nepārsniedz 60 kg - Barošana 230 V, 50 Hz - Jauda 990 W (4.3 A) |  |
| 1.2. | Rotors (1 gabals) ar adapteriem | Rotors R-12/10: - 12-vietigais - RCF- 3300xg - ar plastmasas adapteriem (12 gab.) 10-15 ml mēģenēm ar lodveida pamatni - ar papildus plastmasas adapteriem (12. gab.) 4-8 ml stobriņiem - ar papildus plastmasas adapteriem (12 gab.) 16x100 mm asins stobriņiem (8-9 ml) |  |
| 2. | Centrifūga (1 gabals) | - Ar vāku un rotoriem: rotors 12x1.5 ml mēģenēm, rotors 12x0.5 ml+12x0.2 ml mēģenēm - Apgriezienu regulēšanas diapazons - 1000–6000 apgr./min (solis 100 apgr./min) - Maksimālais centrbēdzes spēks - 2350 x g - Centrifugēšanas taimeris - 1 s–30 min. - Maisīšanas intensitāte - maiga, vidēja, stipra - Maisīšanas laiks - 0–20 s (solis 1 s) - SMS-ciklu skaits - 1 - 999 cikli - Displejs (minimālās prasības) LCD vai ekvivalents, 2 x 16 simboli - Drošība - Noslēdzams vāks - Izmēri – ne lielāki par 190x235x125 mm - Svars – nepārsniedz 2.5 kg - Ieejas strāva / jauda - 24 V, 24 W (1 A) - Barošanas bloks - ieeja AC 100–240 V; 50/60 izejas DC 24V | Modelis ________________ Ražotājs________________ |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19. |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 2.daļa

Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (ietilpst Translācijas medicīnas iekārtu un biobankas aprīkojuma komplektā)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (1 gabals) | Ienākošais ūdens. Ūdensvada ūdens. Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas. Sistēmas darbības principam jābalstās uz RO membrānas tehnoloģiju, aktivētās ogles filtrāciju, nepārtrauktu jonu apmaiņu, UV fotooksidāciju, ar depirogenizācijas mezglu Ūdens kvalitāte. Iegūtajam ūdenim jāatbilst prasībām izmantošanai molekulārajā bioloģijā, bioķīmijā, barotņu pagatavošanai bakterioloģijā un šūnu kultūrām, mobilās fāzes pagatavošanai hromatogrāfijā, standarta šķīdumu pagatavošanai spektrofotometrijā, spektroskopijā un citām analītiskajām metodēm, kā arī laboratorijas trauku skalošanai un autoklāvu barošanai. Attīrītais ūdens. Pēc lietotāja izvēles atbilstoši tīrā (Type III) un ultratīrā (Type I) ūdens kvalitātes prasībām Ražība. Tīrais ūdens – vismaz 8 l/st (pie 25° C) Ultratīrais ūdens – vismaz 30 l/st LCD displejs vai ekvivalents Jāuzrāda sistēmas statuss; Pretestība (kompensēta uz 25 °C un nekompensēta) gan MΩ cm, gan μS/cm; Ūdens temperatūra; Ūdens tanka līmenis; Jāuzrāda padodams ūdens tilpums; Displejā automātiski jāuzrāda brīdinājums: - par nepieciešamību nomainīt kartrīdžu; - par kartrīdža nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu; - par nepieciešamību nomainīt UV lampu; - par UV lampas nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu; - par ūdens esamību rezervuārā pirms skalošanas; - UV lampa. Duālā UV fotooksidācijas lampa (viļņa garums 185 un 254 nm) organiskā piesārņojuma līmeņa samazināšanai. Lampas garantijas darba laiks vismaz 1 gads. Automātiskā ultratīrā ūdens padeve. Programējamā ūdens padeve līdz 9.75 l ar 0.25 l soli Ultratīrā ūdens kvalitāte - Pretestība 18.2 MΩ cm (pie 25° C) - TOC < 5 ppb - mikroorganismi < 1 CFU/ml - Daļiņas (> 0,22µm): < 1 daļiņa/ml - Endotoksīni <0.001 EU/ml - RNāzes < 0.01 ng/ml - DNāzes < 4 pg/µl Tīrā ūdens kvalitāte. - jonu noraidīšana: vismaz 96%; - organisko daļiņu noraidīšana ar Mw>200: vismaz 99% - mikroorganismi un daļiņas: vismaz 99% Vadība un kvalitātes kontrole. No iebūvēta vadības paneļa ar krāsaino LCD monitoru; Sistēma kontrolē saražotu tīro ūdeni. Automātiskā ūdens cirkulācija. Jānodrošina ūdens kvalitātes saglabāšana starp lietošanas reizēm. Programmatūra. - Iekārtu ir iespējams pieslēgt datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai, ar elektronisko datu pierakstīšanu, datu uzglabāšanas (min. 1 gads) un meklēšanas iespējām, kā arī ar uzlabotām apkopes un diagnosticēšanās iespējām. - Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai jāspēj nodrošināt: - - pieslēgšanu ūdens sistēmas panelim caur internēta pārlūku; - - ūdens kvalitātes datu saglabāšanu XML vai ekvivalentā formātā ar iespējām atvērt failus Microsoft Excel vai ekvivalentā pārlūkā; - Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai jāspēj sniegt sekojošu informāciju: - - ūdens sistēmas konfigurācija; - - ūdens kvalitātes atbilstības specifikācijām; - - patērējamo materiālu stāvoklis; - sistēmas brīdinājumi. Komplektācijā. - Ar sistēmu savietojams tālvadības dozators, kas nodrošina spēju padot ultratīro ūdeni līdz pat 2m attālumā no ūdens sistēmas – 1 gab; - Statīvs tālvadības dozatoram – 1 gab; - Rezervuārs – vismaz 30L (tīrā ūdens glabāšanai) – 1 gab; - Rezervuāra pieslēgšanas ierīce – 1 gab; - Hidrofobais ventilācijas filtrs ūdens rezervuārim – 1 gab; - Ūdens rezervuāra automatiskās sanitizācijas modulis (230 V/50 Hz) ar ūdens līmeņa sensoru un solenoīda vārstu – 1 gab; - Ūdens attīrīšanas kartrīdžs, kas sastāv no reversās osmozes moduļa, aktivētās ogles filtra un jonu apmaiņa moduļa – 1 gab; Ultrafiltrācijas kārtridžs – apirogēnās un brīvas no RNāzes ūdens iegūšanai – 1 gab. Iekārtas izmēri, svars - iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 55x30x40 cm un darba svars nedrīkst pārsniegt: 12,5kg - rezervuāra izmēri nedrīkst pārsniegt ØxA: 40x60cm, darba svars nedrīkst pārsniegt: 30kg - tālvadības dozatora darba svars nedrīkst pārsniegt 2,7kg Apkārtējās vides prasības telpai. Temperatūra vismaz no 5°C līdz 40°C. Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80% temperatūrās līdz 31°C, un 50-80% - temperatūrās no 31 līdz 40°C. Sertifikāti. Piedāvājumam jāpievieno ultrafiltrācijas kārtridža kvalitātes sertifikāta kopija. Iekārta izgatavota uzņēmumā, kuram piešķirts ISO 9001 vai ekvivalents kvalitātes sertifikāts iekārtu ražošanas jomā - piedāvājumam jāpievieno sertifikāta kopijaa. | Modelis ________________ Ražotājs________________1 |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 3.daļa

Paraugu verifikācijas, sagatavošanas un DNS ekstrakcijas aprīkojums biobankas nodrošinājumam

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paraugu trīs dimensiju miksēšanas platforma (4 gabali) | - kapacitāte – min 16 un maksimāli 24 asins stobri; - piemērots darbam 24 stundu režīmā ar jūtīgiem paraugu materiāliem; - platforma piemērota novietošanai uz dažādām virsmām; - piemērota dažādiem asins stobru veidiem, ieskaitot sedimenta; - maksimālais stobru garums 160mm; - ātrums 50Hz 15rpm/6rpm un 60Hz 10rpm/8rpm; - svars nedrīkst pārsniegt 2.5 kg; - iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 395 x 280 x 145 mm. | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 2. | Automatizēta sistēma nukleīnskābju izdalīšanai (1 gabals) | - parauga daudzums 200-4000µl; - kapacitāte – vismaz 12 paraugi vienlaicīgi un to sagatavošanas laiks 60-180 min; - integrēta svītrkoda nolasīšanas sistēma. - integrēts UV dekontaminācijai. - integrēts dators ar skāriena jūtīgu ekrānu; - MS Windows vai ekvivalents; - pieslēgumi - USB, Ethernet, RS232; - cietais disks vismaz 80GB; - magnētiskais separācijas modulis; - inkubators ar apsildāmu vāku; „drop catcher; - akustiskie brīdinājuma signāli un problemātisko paraugu atzīmēšana; - līdz 1000 µl barometriskā un kapacitatīvā tilpuma līmeņa automātiska noteikšana; - pipetēšanas precizitāte –mazāk par 2% CV pie 20 µl, mazāk par 1% CV pie 100 µl; - paraugu sagatavošanas laiks (60-120 atkarībā no protokola); - automātiskās sistēmas ražotāja nepieciešamie komplekti šādu paraugu apstrādei: o.1. urīns un urogenitālās iztriepes (DNS no patogēniem); o.2. nazofaringeālās iztriepes, o.3. bronhoalveolārā lavāža (kopējās nukleīnskābes no patogēniem – DNS + RNS); o.4. fēces (kopējās nukleīnskābes – DNS +RNS no patogēniem); o.5. fēces (DNS no patogēniem); o.6. genomiskās DNS izdalīšanas no asinīm vai leikocītiem; o.7. ādas, matu un nagu paraugi; o.8. DNS no patogēniem (sēnītēm); o.9. RNS izdalīšanas no cilvēka seruma (plazmas) HCV testēšanai; o.10. genomiskās DNS izdalīšanas no formaldehīda fiksētiem parafīnā ieslēgtiem audiem; - iekārtas svars ne vairāk kā 80 kg; - izmērs nepārsniedz 76 x 80 x 77 cm. | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 3. | Automatizēts mikroplašu procesors ( 1 gabals) | - kapacitāte vismaz 2 mikroplates, katrā 96 iedobes; - vismaz divas dziļo iedobīšu plates pozīcijas atšķaidījumiem un/vai arhivēšanai; - lasītājs ar vismaz 8 atšķirīgiem filtriem (400nm-700nm), dažādu viļņu nolasīšanu, kinētiska un end-point nolasīšana; - nolasīšanas laiks < 15 sek; - precizitāte 1% CV pie 1.0 OD; - vismaz divas neatkarīgi kontrolējamas inkubatora kameras (līdz 45°C) un kratītāju (20 Hz); - vismaz trīs istabas temperatūras inkubācijas kameras; - augsta procesu drošība ar vismaz trīskāršu pipetēšanas kontroles mehānismu; - pipetētājs min/maksimālo tilpumu 10 µl līdz 300 µl ar 300 µl uzgaļiem un 301 µl līdz 1000 µl ar 1100 µl uzgaļiem; - pipetētāja precizitāte <3% CV pie 20 µl - mazgātāja precizitāte ne sliktāk kā 10% CV pie 300 µl; - atlieku tilpums U-veida platēs<2.5 µl un <4 µl pārējās; - vismaz 3 mazgāšanas buferi ar variablu pumpja ātrumu; - iekārtas izmēri nepārsniedz – 125 cm x 90 cm x 75 cm; - viegli programmējams un savietojams ar LIS bi-direkcionāli reālajā laikā; - lietotāja noteikta testa atkārtojamība. Atbilst in-vitro diagnostikas direktīvai 98/79/EC | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 4. | Pilnībā automatizēts fēču analizators kvantitatīvai slēpto asins noteikšanai ar imūnķīmijas metodi. (1 gabals) | - paraugu caurlaidība vismaz 88 testi stundā; - princips – lateksa aglutinācija turbidimetrija; - automātiska svītrkoda nolasīšana paraugam; - integrēts svītrkoda nolasītājs; - parauga stobrs ievietojams analizatorā bez papildus atvēršanas un jebkādām personāla manuālām darbībām ar paraugu; - pilnībā nodrošināts higiēnisks un automatizēts process analizatorā; - integrēta paraugu filtrēšanas sistēma; - iespēja pievienot papildus paraugus; - „Prozone phenomenon” automātiska noteikšana. - iebūvēts printeris ar pieslēgumiem: RS-232C, USB; - LCD vai ekvivalents krāsains ekrāns; - piemērots ovālas formas materiāla bufera stobriem ar filtru; - bufera stobra izmērs- garums 8cm; platums 1,8 cm; - bufera tilpums stobrā 2 ml un maksimālā parauga paņemšana 10 mg; - datu atmiņa vismaz 5000 testi - QC vismaz 1000 testi; - vismaz 5 punktu kalibrācija un 3 kalibrāciju līkņu atmiņa iekārtā; - laiks līdz pirmā rezultāta izdrukai – ne vairāk kā 7 minūtes; - rezultāta robežas 50-900 ng/mL; - savietojams ar LIS; - svars nepārsniedz 35 kg. | Modelis ________________ Ražotājs________________ |

| Garantija: | 12 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 4.daļa

Paraugu saldēšanas un transportēšanas aprīkojums.

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dziļsaldētava -90°C nodrošināšanai, 7 l tilpums (3 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -90/-40°C, iekšējais tilpums 7 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 400x143x310 mm - Iekšējie izmēri 150x143x310 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 4,6 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars ne vairāk kā 55 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - - 100% brīvs no HCFC/CFC | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 2. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, 106 l tilpums (3 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -40/-86°C, iekšējais tilpums 106 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 950x725x810 mm - Iekšējie izmēri 360x493x600 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 8,1 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - PT100/CO2 pieslēguma vieta; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars 105 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - -ar 2 riteņiem - 100% brīvs no HCFC/CFC - Katra saldētava aprīkota ar nerūsējošā tērauda statīviem: statīvs ar 4 atvilktnēm 12 aukstumkastīšu vietām – 4gb. (kopā saldētavas statīvos var salikt 48 kastītes ar izmēru 133x133x50mm (garums, platums, augstums), - Statīva izmēri 141x434x231 mm | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 3. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, vertikāla, 680 l tilpums (6 gabali) | - Nodrošina temperatūru diapazonā -40/-86°C, iekšējais tilpums 680 l; - Izolācija 120 mm - Ārējie izmēri 1030x885x2089 mm - Iekšējie izmēri 790x608x1415 mm - Elektrības padeve 230 V - Strāvas frekvence 50-60 Hz - Enerģijas patēriņš 18,5 KWH 24 stundās - Trokšņa līmenis (DBA) <55 - Vizuāla un akustiska signalizācija - Elektrības padeves zuduma trauksmes signāls; - Pielāgojams paaugstinātas/ pazeminātas temperatūras trauksmes signāls; - Rezerves barošanai jānodrošina 72 stundu trauksmes signālu raidīšanu un temperatūras indikāciju; - digitālais displejs; - PT100/CO2 pieslēguma vieta; - jābūt aprīkotam ar slēdzeni; - svars ne vairāk kā 255 kg; - ārējais krāsojums baltā krāsā; - -ar riteņiem - 4 plaukti - 5 iekšējās durvis - 100% brīvs no HCFC/CFC - Katra saldētava aprīkota ar nerūsējošā tērauda statīviem: statīvs ar 4 atvilktnēm 16 aukstumkastīšu vietām (4x4) – 20gb. un statīvs 20 aukstumkastīšu vietām (4x5) – 5 gab. (kopā saldētavas statīvos var salikt 420 kastītes ar izmēru 133x133x50mm (garums, platums, augstums) | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 4. | Portatīva saldētava -42°C nodrošināšanai, 25 l tilpums (2 gabali) | - Portatīvs zemo temperatūru frīzeris. - Tilpums aptuveni 25 litri. - Temperatūras diapazons vismaz: +10C līdz -42C. - Trīs iepriekšiestatītas temperatūras, ko ieslēdz ar dažādas krāsas pogām. - Lietotājs var iestatīt temperatūras. - Skaņas un gaismas trauksmes signāli. - Mehāniski izturīgs korpuss, metāliska iekšpuse. - Svars- ne lielāks par 17kg (tukšam). - Ērta vāka nostiprināšana un turētāji. - Dubults vāka blīvējums. Elektrobarošana- no automobiļa kontakta 12 V DC vai 240 V, 50/60 Hz. Strāvas patēriņš 24 stundās- ne lielāks kā 1.5 kW. Vienkārša barošana no nepārtrauktas strāvas avota. - Komplektā: Kabelis barošanai no automašīnas. - Komplektā: divi paraugu uzglabāšanas grozi, saderīgi ar saldētavu - Komplektā: Nepārtrauktas elektrobarošanas bloks. Jaudai aptuveni 150W. | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
| 5. | Portatīva saldētava -86°C nodrošināšanai, 25 l tilpums (2 gabali) | - Portatīvs zemo temperatūru frīzeris. - Tilpums aptuveni 25 litri. Temperatūras diapazons vismaz: -20° C līdz - 86° C. - Trīs iepriekšiestatītas temperatūras, ko ieslēdz ar dažādas krāsas pogām. - Lietotājs var iestatīt temperatūras. - Skaņas un gaismas trauksmes signāli. - Mehāniski izturīgs korpuss, metāliska iekšpuse. - Svars- ne lielāks par 18kg (tukšam). - Ērta vāka nostiprināšana un turētāji. - Dubults vāka blīvējums. - Elektrobarošana- no automobiļa kontakta 12V, DC vai 240V, 50/60 Hz. - Strāvas patēriņš 24 stundās- ne lielāks kā 3 kW. - Vienkārša barošana no nepārtrauktas strāvas avota. - Komplektā: kabelis barošanai no automašīnas. - Komplektā: divi paraugu uzglabāšanas grozi, saderīgi ar saldētavu - Komplektā: Nepārtrauktas elektrobarošanas bloks. Jaudai aptuveni 150W | Modelis ________________ Ražotājs________________ |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19. |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību (3) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 5.daļa

Aprīkojums paraugu homogenizācijai biobankas vajadzībām

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paraugu homogenizators DNA un RNA izolēšanai (1 gabals) | - vienlaikus vismaz 24 paraugu apstrāde; - paraugu apstrādes laiks 1-120 sek. ar 1 sek. soli; - paraugu apstrādes ātruma kontrole 4-10 m/sek. ar 0.5 m/sek. soli; - ciklu skaits 1-9; - pauze starp apstrādes cikliem 1-300 sek; - kontroles skārienjūtīgs panelis LCD vai ekvivalents ekrāns, ekrāna izmēri ne mazāki kā 150 mm x 85 mm; - USB ports; | Modelis ________________ Ražotājs________________ |

| Garantija: | 12 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 6.daļa

Iekārtu komplekts proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem.

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsējošā lauka elektroforēzes sistēma(1 gabals) |  |  |  |
| 1.1. | Elektroforēzes kamera (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Elektroforēzes kameras izmēri (Platums x Dziļums x Augstums) | Ne vairāk kā 35 x 47 x 25 cm |  |
|  |  | Bufera tilpums | Ne vairāk kā 2.5 L |  |
|  |  | Elektrodu tips | Platīna (vai analogs) |  |
|  |  | Elektrodu skaits | Ne mazāk par 14 (max. lenķis 160). |  |
|  |  | Elektrodu rotors | Brīvi rotējošs. |  |
|  |  | Buferu cirkulācijas sūknis | Integrēts. |  |
|  |  | Dzesēšanas sistēma | Iekšēja sistēma savienošanai ar ārējo termostatu. |  |
|  |  | Sensors | Temperatūrai. |  |
|  |  | Drošības sistēma vākā | Nepieļauj elektroforēzi ar paceltu vāku. |  |
|  |  | Vāka materiāls | Akrila stikls (vai analogs). |  |
| 1.2. | Gela paliknis (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Gela paliknis | Regulējamas „kājas” horizontālai izlīdzināšanas. |  |
|  |  | Gēla pagatavošanas formāts | Vismaz 20 x 20 cm. |  |
|  |  | Atdalošais attālums | Vismaz 18 cm. |  |
|  |  | Agarozes veidošanas forma | Vismaz 20 paraugiem. |  |
|  |  | Ķemme bedrīšu izveidošanai gelā | 18 bedrīšu ķemme, biezums 2.0 mm. Pēc izvēles arī 40 bedrīšu ķemme. |  |
|  |  | Rāmis | Paredzēts gela liešanai. |  |
| 1.3. | Strāvas avots (1 gabals) | Maksimālie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums) | 5.5 x 22.5 x 20.5 cm. |  |
|  |  | Maksimālais strāvas stiprums | Vismaz 450 mA |  |
|  |  | Maksimālais spriegums | Vismaz 300 V |  |
|  |  | Svars | Ne vairāk kā 1.7 kg. |  |
| 1.4. | Vadības un datu apstrādes sistēma, kas sastāv no specializētas programmas instalētas uz datora (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Programmas paraugu sadalīšanai | Vismaz 17, programmu izmērs no 100 kb līdz 6 Mb. |  |
|  |  | Programmu kombinēšana un palaišana | Vismaz 11 programmām jābūt kombinējamām un palaižamām. |  |
|  |  | Kombinēto programmu saraksti | Vismaz 8, iepriekš uzstādīti. |  |
|  |  | Maksimālais programmas ilgums | 500 stundas. |  |
|  |  | Elektroforēzes programmas spriegums | 30 - 225 V (1 – 8,5 V/cm) |  |
|  |  | Bufera temperatūras kontrole | +5 līdz 22C |  |
|  |  | Reālā laika gela attēlojums | Katrai programmai tiek attēlots kā arī var tikt ielādēts. |  |
|  |  | Instrukcijas | Angļu vai vācu valodā. |  |
|  |  | Lietošanas apraksti | Drukātā veidā. |  |
|  |  | Prasības datoram | Programatūrai ir jābūt instalētai uz datora, kura veiktspēja un komplektācija atbilst prasībām, kas ir definēti iekārtas ražotāja aktuālajā dokumentācijā |  |
| 2. | Cirkulārā dihroisma (CD) sistēma (1 kompl) |  |  |  |
| 2.1. | Spektrometrs |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Iekārtu izmanto | - Savienojumu raksturošanai un salīdzināšanai; - Stabilitātes pētījumiem; - Biofarmācijas pētījumiem; - Klonu atlasei, u.c. |  |
|  |  | Datu noteikšana | Vienlaicīgi spēj noteikt precīzu cirkulāri polarizētās gaismas absorbciju (CD), absorbciju (Abs) un fluorescenci. |  |
|  |  | Monohromators | Duālas izkliedes, duālas polarizācijas. |  |
|  |  | Gaismas avots | 150W ksenona (Xe) lampa, ar gaisa dzesēšanas funkciju. |  |
|  |  | Viļņa diapazons | Ne mazāks kā 170nm līdz 1150nm, izmantojot vienu detektoru. |  |
|  |  | Detektors | APD cietās fāzes detektors (vai analogs). |  |
|  |  | Kivešu karuselis | Vienai kivetei, kā arī jābūt papildus opcija- 4 kivešu automātisks karuselis. |  |
|  |  | Detekcijas kanāli | Vismaz 5 (pieci). |  |
|  |  | Detekcijas režīmi | Vienlaicīga: - cirkulāri polarizētās gaismas absorbcijas noteikšana (CD); - absorbcijas noteikšana; - temperatūras noteikšana; - detektora HT un DC mērķa sprieguma noteikšana. |  |
|  |  | RMS trokšņa specifikācijas (mēra pie 1nm joslas platuma un 2 sekundēm D.I.T.) | Ne vairāk kā: - 0.04 mdeg pie 175 nm - 0.02 mdeg pie 180 nm - 0.02 mdeg pie 200 nm - 0.02 mdeg pie 250 nm - 0.02 mdeg pie 500 nm |  |
|  |  | Sānu gaisma | Ne lielāka par 3 ppm pie 200 nm |  |
|  |  | Kvantu efektivitāte diapazonā 200-800 nm | Ne zemāka par 40% |  |
|  |  | Viļņa garuma izšķirtspēja | Ne lielāka kā 0.1 nm pie visiem viļņa garumiem. |  |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēma | Integrēta |  |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēmas prasības visā viļņu garuma diapazonā | Ne mazāk kā 5 l/min. |  |
|  |  | Slāpekļa caurplūdes sistēmas prasības tuvā UV viļņa garuma diapozonā (mazākā par 200 nm) | Ne mazāk kā 2 l/min. |  |
|  |  | Iekārtas izmēri | Ne vairāk kā 152 x 60 x 60 cm (platums x augstums x dziļums) |  |
|  |  | Iekārtas svars | Ne vairāk kā 63 kg |  |
|  |  | Programmatūra sistēmas vadībai | Globālās termodinamiskās analīzes programma vai analogs |  |
|  |  | Datora operētājsistēmas prasības | Windows 7 OS vai analogs, jābūt USB savietojamībai |  |
| 2.2 | Ātras kinētikas iekārta | Tips | „Stopped flow” |  |
|  |  | Tilpumu attiecība | Vismaz 25 |  |
|  |  | Agresīvie šķīdumi | Savietojama |  |
|  |  | Anaeroba eksperimenta apstākļi | Spēj ģenerēt |  |
|  |  | Titrators | Iekļauts |  |
|  |  | Reaģenta padeve | Ar vienu sūkni |  |
|  |  | Maisījuma ģenerēšanas metode | Divi sūkņi un sajaucējs |  |
|  |  | Mērījumu režīmi | Vismaz absorbcija un fluorescence |  |
| 3. | Potenciostats-galvanostats proteīnu pētījumiem (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Potenciāla sprieguma diapazons uz elektrodiem | Ne mazāk kā +/- 10 V |  |
|  |  | Sprieguma diapazons strāvas režīmā | Ne mazāk kā +/- 30 V |  |
|  |  | Maksimālā strāva | Ne mazāk kā +/- 2 A |  |
|  |  | Maksimālā strāvā uzstādot paplašinājuma moduli | Ne mazāk kā 20 A |  |
|  |  | Strāvas diapazons | Vismaz 10 nA – 1 A, 9 diapazonos |  |
|  |  | Sprieguma precizitāte | Ne sliktāka kā +/- 0.2% |  |
|  |  | Sprieguma izšķiršana | Ne sliktāka kā 0.3 μV |  |
|  |  | Strāvas precizitāte | Ne sliktāka kā +/- 0.2% |  |
|  |  | Strāvas izšķiršana | Ne sliktāka kā 0.0003% no strāvas diapazona |  |
|  |  | Ieejas pretestība | Ne mazāka kā 1 TOhm |  |
|  |  | Potenciostata joslas platums | Vismaz 1MHz |  |
|  |  | Iespējams pieslēgt elektrodus | Vismaz līdz 4 |  |
|  |  | Datora pieslēgums | Vismaz USB |  |
|  |  | Komplektā modulis īpaši mazām strāvām | Ar vismaz 2 papildus strāvas diapazoniem |  |
|  |  | Strāvas diapazons ar moduli īpaši mazām strāvām | Vismaz 100 pA – 1 A |  |
|  |  | Minimālā strāvas izšķiršana ar moduli īpaši mazām strāvām | Ne vairāk kā 300 aA |  |
|  |  | Komplektā modulis lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu ar lēcienveida sprieguma izmaiņu | Vismaz +/- 5V |  |
|  |  | Skenēšanas ātruma izmaiņas modulim lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu | Vismaz 10 mV/s – 250 kV/s |  |
|  |  | Skenēšanas ierakstu skaits modulim lēcienveida sprieguma izmaiņai parauga skenēšanai attiecībā pret izejas spriegumu | Vismaz 32000 |  |
|  |  | Komplektā ar ultra ātru mērījumu ieraksta moduli ar ātrumu | Vismaz 1 000 000 ierakstu sekundē |  |
|  |  | Datu izmērs ultra ātrajam mērījumu ieraksta modulim | Vismaz 1 000 000 punkti uz kanālu |  |
|  |  | Kanālu skaits ultra ātrajam mērījumu ieraksta modulim | Vismaz 2 |  |
|  |  | Komplektā ar elektroķīmisko kvarca kristāla mikro svaru modulis ar svārstību frekvenci | Ne mazāku kā 6 MHz |  |
|  |  | Frekvences izšķiršana | Ne sliktāka par 0.07 Hz |  |
|  |  | Frekvences relatīvā precizitāte | Ne sliktāka par 1 Hz |  |
|  |  | Frekvences ieraksta ātrums: | Ne mazāk kā 50 ieraksti sekundē |  |
|  |  | Frekvences diapazons | Ne mazāk kā 80 Hz |  |
|  |  | Komplektā ar elektroķīmisko pretestības spektroskopijas moduli ar frekvences diapazonu | Vismaz 10 μHz – 32 MHz |  |
|  |  | moduļa Frekvences izšķiršana | Ne sliktāka par 0.003% |  |
|  |  | moduļa Ieejas diapazons | Vismaz +/- 10V |  |
|  |  | moduļa signālu skaits | Vismaz 1, 5 un 15 sinusoīdas |  |
|  |  | moduļa maiņstrāvas sprieguma amplitūda potenciostata režīmā | Vismaz 0.2 mV - 0.35 V rms |  |
|  |  | moduļa maiņstrāvas strāvas amplitūda galvanostata režīmā | Vismaz 0.0002 - 0.35 reizes no strāvas diapazona |  |
|  |  | moduļa datu prezentācijas metodes | Vismaz Nikvista frekvence (Nyquist), Bode grafiks, vadītspēja (Admittance), izolācija (Dielectric), Mott-Schottky grafiks |  |
|  |  | moduļa datu analīzes metodes | Vismaz sakritības un simulācijas (Fit and Simulation), Atrast ciklu (Find circle), elementu atņemšana (Element subtraction), Kramera-Kroniga tests (Kramers-Kronig test) |  |
|  |  | Komplektā ar pH moduli | Vismaz pH un temperatūrai |  |
|  |  | Programmatūra savietojamība: | Vismaz Windows XP, Vista, 7 (32 un 64 bit) vai ekvivalents |  |
|  |  | Kontroles un analīzes programmatūra | Iekļauta instrumenta cenā |  |
|  |  | Programmatūras instalācija | Programmatūru iespējams instalēt uz dažādiem datoriem analīžu veikšanai, kā arī jaunu analīžu veikšanai un paralēlai datu apstrādei analīžu laikā. |  |
|  |  | Programmatūras analīzes instrumenti | Jābūt kombinētai ar iebūvētu izklājlapu (spreadsheet), lai analizētu datus, veiktu aprēķinus kā arī izveidotu grafikus bez vajadzības eksportēt failus uz citām programmām. |  |
|  |  | Grafiki | Vismaz 2D un 3D |  |
|  |  | Pieejamas vismaz šādas analīzes tehnikas: | - Līdzstrāvas voltamperometrija (DC-Voltamperometry) - Tasta polarogrāfija (Tast Polarography) - Cikliska voltamperometrija (Cyclic Voltammetry) - Strāvas funkcijas amperometrija (ChronoAmperometry) - Normāla impulsa amperometrija (Normal Pulse Amperometry) - Normāla impulsa polarogrāfija (Normal Pulse Polarography) - Diferenciāla impulsa polarogrāfija (Differential Pulse Polarography) - Diferenciāla impulsa voltametrija (Differential Pulse Voltammetry) - Kvadrātiska viļņa voltametrija (Square Wave Voltammetry) - Pakāpeniska potenciostatiska un galvanostatiska voltametrija (Staircase Potentiostatic and Galvanostatic Voltammetry) - Stacionāras strāvas voltametrija (Stationary Current Voltammetry) - laikā mainīga kulometrija (ChronoCoulometry) - laikā mainīga potenciometrija (ChronoPotentiometry) - AC voltarometrija (Ac Voltammetry) - AC polarogrāfija (Ac Polarography) |  |
|  |  | Kopmplektā iekļautie piederumi | Bāzes plate, šūna ar vāku, AG/AGCl refernces elektrods, Pt elektrods, stiklveida oglekļa elektrods, gāzes pievads, magnētiskais maisītājs ar statīvu, Au/TiO2 kristāls (2 gb), Pt/TiO2 kristāls (2 gb), pH elektrods (1 gb), specializēts pH elektrods proteīniem elektrods (1 gb), Pt1000 sensors elektrods (1 gb), kabelis elektrodiem elektrods (1 gb), pH standartšķīdumi (pH 4;7;9; pa 30 maisiņiem katrs). |  |
|  |  | Iekārtu jāvar papildināt ar sekojošiem moduļiem (šobrīd moduļus neiepērk!): | Bipotenciostata modulis (bipotentiostat), trokšņu mērijumu modulis (noise measurements), Multipleksa modulis (multiplexer), iekšēja filtra un integrācijas modulis kulometriskiem un laikā mainīgiem kulometrieksiem (chrono-coulometric) eksperimentiem, boostera modulis 10 A vai 20 A Moduļu uzstādīšana neprasa iekārtas transportēšanu uz rūpnīcu |  |
| 4. | Slāpekļa monoksīda analizators (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Noteikšanas metode | Ozona hemiluminescence |  |
|  |  | Vakuuma sūknis | Iebūvēts |  |
|  |  | Paraugu agregatstāvoklis | Šķidrumi, gāzes |  |
|  |  | Jutība | Ne sliktāk par 0.5 ppb gāzes un ne sliktāk par 10-12 mol/l šķidrumos |  |
|  |  | Diapazons | Ne šaurāks kā 500 ppm gāzes un ne sliktāk par 10-6 mol/l šķidrumos |  |
|  |  | Parauga tilpuma diapazons šķidrumiem | Ne mazāk kā 0.001-1 ml, |  |
|  |  | Parauga padeves ātruma diapazons gāzēm | Ne šaurāk kā 10-200 mL/min |  |
|  |  | Atkārtojamība | Ne sliktāk par +/- 5% |  |
|  |  | Atsauces laiks | Iekārtai ne sliktāk par 1 s, elektronikai ne sliktāk par 100 ms (90% izmaiņām) |  |
|  |  | Datu vākšanas ātrums | Pēc operatora izvēles, vismaz 32, 16, 8, 4, 2,or 1 mērījumu sekundē, un 12, 4, 2, 1, 0.2, 0.1 mērījumu minūtē |  |
|  |  | Izejas | Vismaz RS-232 un analogais 0-1V un drukas iekārtai |  |
|  |  | Gāzu ievadīšanas sistēma | Iekļauta |  |
|  |  | Skalošanas sistēma šķidro paraugu analīzei | Stikla |  |
|  |  | Spiediena monitors | Iekļauts |  |
|  |  | Hemiluminescences šūnas monitors | Iekļauts |  |
|  |  | Analizatora vadības sistēma | Sastāv no programatūras, kas nodrošina iekārtas vadību, datu vākšanu un apstrādi un ļauj strādāt ar šķidriem un gāzveida paraugiem. Programatūrai instalēta uz datora, kura veiktspēja un komplektācija atbilst prasībām, kas ir definēti iekārtas ražotāja aktuālajā dokumentācijā |  |

| Atbilstība | Piegādātām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu. Pretendentam ir jābūt sertificētam saskaņā ar ISO-9001 (vai ekvivalents) iekārtu tirdzniecības un apkalpošanas sferā vai tam jābūt ekvivalentam kvalitātes sertifikātam iekārtu ražošanas sfērā. Iekārtu ražotāja dokumentācija ar informāciju par piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- |
| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 7.daļa

Mikroskopi

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaša spektra automātiskais, digitālais slaidu skenējošais optiskais mikroskops (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Paredzēts | automatizētai imūhisto- un imūncitoķīmisko preparātu analīzei |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 12-slaidi, automātiskā slaidu ielādēšana |  |
|  |  | Aplūkojamās metodes | Gaišais redzes lauks iespēja pieslēgt fluorescenci |  |
|  |  | Priekšmetstikliņa izmēri: | 25x75x1 mm |  |
|  |  | Iespējamais gaišā redzes lauka palielinājums: | Vismaz 26x,90x |  |
|  |  | Svītrkodu atbalsts: | Vismaz 1D un 2D |  |
|  |  | Kamera: | 3CCD iespēja papildināt ar otru kameru |  |
|  |  | Skenēšanas ātrums (15x15mm laukumam): | Vismaz 1.5min pie 26x palielinājuma |  |
|  |  | Objektīvi: | 20x/0.8 un 40x/0.95 , motorizēta objektīvu maiņa |  |
|  |  | Attēla formāts: | Vismaz MRXS, JPG & JPG 2000 |  |
|  |  | Programmatūra: | Nodrošināta pilna attēla vizualizācija, konferences sadarbība, apmācības iespēja, rediģēšana, sistematizēšana, analīze, automatizācijas un pētījumu standartizācija, izmantojot digitālās patoloģijas programmatūru( HistoQuant, NuclearQuant) |  |
|  |  | Procesors un Monitors | Fujitsu Celsius M730 darba stacija vai ekvivalents min. 4 GB RAM (16 GB for P250) vismaz 1 TB HDD DVD-RW Windows 7 professional 64-bit (English) vai ekvivalents Monitors: Vismaz 22’ 1920 x 1200 pikseļu izšķirtspēju vai labāks Vismaz 10bit DICOM LUT vai labāks tīrāms |  |
| 2. | Digitālais mikroskops ar videokameru (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Paredzēts | Histoloģisko un citoloģisko preparātu izmeklēšanai diviem ekspertiem vienlaicīgi |  |
|  |  | Optiskā sistēma: | Brīva no hromatiskām aberācijām bezgalībā koriģēta optiska sistēma ar parfokālo distanci 60mm. |  |
|  |  | Apgaismojums: | Augstas kvalitātes balta LED vai ekvivalenta apgaismojuma sistēma ( ECO-iluminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V). Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudzlēcu optika. |  |
|  |  | Fokusēšana: | Precīzā vismaz 0.1mm, makro vismaz 9,3mm un makro vismaz 30mm rotācijas fokusēšana ar nemainīgas pozīcijas kreisās rokas rokturi, izšķirt spēja vismaz 1µm. |  |
|  |  | Tubuss: | Ergonomisks binokulārs tubuss (100/0 un 50/50 gaismas sadalījums) ar kameras portu. Ergonomiska regulēšana 10-30°, 40mm pie pacelšanas. |  |
|  |  | Okulāri: | 10X (F.O.W) 22mm |  |
|  |  | Objektīvi: | Plan Apochromat Lambda 4X N.A. 0.20, W.D. 2.0 mm ekvivalents. Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm vai ekvivalents Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm vai ekvivalents Plan Apochromat Lambda 40X N.A. 0.95, W.D. 0.21 mm vai ekvivalents Segstikliņa korekcija: 0.11-0.23 mm |  |
|  |  | Objektīvu revolveris: | fiksēts vismaz 6 objektīvu revolveris |  |
|  |  | Paraugu galdiņš: | Paraugu turētājs vismaz 2 priekšmetstikliem; kustība vismaz pa 78(X)mm asi, vismaz pa 54(Y)mm asi; regulējams ar labo, kreiso roku, augšējās robežas ierobežotāju, kalibrētu palīgdzinēja virsmu. |  |
|  |  | Kondensors: | Abbe kondensors, apertūras skaitlis (NA) vismaz 0.9, darba attālums vismaz 1.9mm |  |
|  |  | Kamera (divām personām - viens pretī otram): | DS-Fi2 vai ekvivalenta krāsainā CCD tipa kamera, vismaz 5.2 megapikseļi Izšķirt spēja vismaz 2560x1920, (no 4.4 līdz 21fps) vai labāka Ekspozīcijas korekcija: vismaz 13 līmeņos, gamma, ēnojuma, hromatiskā, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Fire Wire ports Ekspozīcijas laiks: vismaz 130µsek līdz 60sek. Digitāls pastiprinājums vismaz no 10 līdz 1200% 0.7X( C-MOUNT) lēca Interfeiss: IEEE1394b vai ekvivalents Saglabāšana: vismaz BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 Digitālā kameras kontrole ar skārienjūtīgu kontrolētāju: automātiskā/manuālā ekspozīcijas kontrole. LCD vai ekvivalents monitors : vismaz 8.4-in.TFT krāsu LCD vismaz XGA91024x768, 60Hz) vai ekvivalents Ārējā monitora izeja: DVI-I Uzglabāšanas formāts: vismaz BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 |  |
|  |  | Programmatūra: | Nis-Elements Br Nodrošina kameras un mikroskopa kontroli, dokumentēšanu, attēlu analīzi un mērīšanu, objektīvu kalibrēšanu, (baltās) krāsas korekciju, ēnojuma korekciju un kameras punktu defektu novēršanu, 4D dimensijā ( x,y,z,ƛ ). Datu saglabāšanu, atskaites (report) sagatavošana, histogramma. Failu organzēšana: attēlu albumi, saglabāšana arī vismaz JP2, JPG, BMP,GIF, PNG, ND2, JFF, JTF formātos. Attēla apstrāde: kontrasta, krāsu, gammas korekcija, RGB transformācijas mīkstināšana, uzasināšana, attēla anotācijas, sūtīšana, attēla iezīmēšana, marķēšana. Programmatūra ar kameras kontroli, apstrādi, kas darbojās Microsoft Windows vidē. |  |
| 3. | Darba mikroskopi (3 gabali) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Paredzēts: | Histoloģisko un citoloģisko preparātu standarta analīzei |  |
|  |  | Optiskā sistēma | CFI bezgalībā koriģēta (infinity corrected) ar parfokālo distanci vismaz 60 mm |  |
|  |  | Palielinājums | vismaz 40 -1000 X |  |
|  |  | Fokusēšana | Precīza vismaz 0,2 mm/rotācija un makro vismaz 37,7 mm/rotācija fokusēšana |  |
|  |  | Tubuss | Binokulārs vismaz 30° leņķi, |  |
|  |  | Okulāri | vismaz 10X ar redzes lauku vismaz 20 mm ar dioptriju uzstādīšanu |  |
|  |  | Objektīvu “revolveris” | vismaz 4 vietīgs |  |
|  |  | Objektīvi | Planahromātiski vismaz 4x,10x ,40x un 100X eļļas immersijas |  |
|  |  | Paraugu galdiņš | Taisnstūra mehānisks galdiņš, paraugu turētājs 1 priekšmetstiklam; kustība pa vismaz 76Xmm asi, pa vismaz 40Ymm asi; regulējams ar kreiso roku; |  |
|  |  | Apgaismojums | Augstas kvalitātes balta LED vai ekvivalenta apgaismojuma sistēma ( ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V) Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” vienmērīgam attēlam. |  |
|  |  | Kondensors | Gaišā redzes lauka, Abbes kondensors vismaz NA1,25 |  |
|  |  | Papildus aprīkojums | putekļu pārklājs. |  |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |
| --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem, kā arī nodrošināt, ka preču tehnisko servisu veiks ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, kurš veiks šīs preces uzstādīšanu un objektīvu centrēšanu.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 8.daļa

Laboratorijas iekārtas

Iepirkuma mērķis: iegādāties laboratorijas iekārtas Multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (LU Personalizētās medicīnas bloka iekārtas un aprīkojums)

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reālā laika PCR Sistēma (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |  |
|  |  | Paredzēta: | Gēnu ekspresijas analīzei, ģēnu kopiju variāciju analīzei. genotipēšanai, HMR (ang. high resolution melt-epigenetic analysis), polimorfismu, mutāciju, proteinu termāla novirzes, mikroRNS noteikšanai. |  |  |
|  |  | Sistēmas nosaukums: | StepOne vai analogs |  |  |
|  |  | Platforma: | StepOne vai analogs |  |  |
|  |  | Maksimālais reakcijas ilgums: | 2 st. standarta, 40 min ātrā reakcija |  |  |
|  |  | Formāts: | Vismaz 48 sloti priekš 0,1 ml paraugiem |  |  |
|  |  | Optiska sistēma: | Vismaz 3 emisijas filtri, fotodiodes, LED vai ekvivalents |  |  |
|  |  | Izmērs: | Ne vairāk kā 25x44x53 cm |  |  |
|  |  | Kalibrācijas krāsojums: | ROX, SIBR GREEN, VIC, FAM, JOE |  |  |
|  |  | Detekcija: | Balstīta uz praimēriem, SYBR |  |  |
|  |  | Darba temperatūra: | Vismaz 4-100 grādi |  |  |
|  |  | Cikliskā sistēma: | Balstīta uz Peltier elementiem |  |  |
| 2. | Autosamplers (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |  |
|  |  | Nodrošina: | Automātisku paraugu ievadīšanu Pasūtītāja rīcībā esošajā PerkinElmer TurboMatrix iekārtā (aparāts strādā naktī bez personāla klātbūtnes) |  |  |
|  |  | Saderība ar: | Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer Termo desorbcijas iekārtu TD300. |  |  |
|  |  | Vadīšanas sistēma: | Izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo TD300 iebūvētu kontrolleru. |  |  |
|  |  | Paraugu padevēja ietilpība: | Vismaz 50 termodesorbcijas caurulītes |  |  |
|  |  | Caurulītes kondicionēšana: | Automātiskajam paraugu padevējam jānodrošina nākamās termodesorbcijas caurulītes kondicionēšana iepriekšējā parauga analīzes laikā |  |  |
|  |  | Iekārtas darbības kontrole: | PC programmnodrošinājums |  |  |
|  |  | Pretendentam jānodrošina: | Automātiskā paraugu padevēja un kondicionēšanas moduļa uzstādīšana, Pasūtītāja rīcībā esošās, visas sistēmas – Clarus 600, masas selektīvā detektors Clarus 600MS, termodesorbcijas iekārtas TD300 ar automātisko paraugu padevēju – sinhronas darbības pārbaude. |  |  |
| 3. | Luminiscences detektors + Bloters (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |  |
|  |  | Paredzēts: | Lai nodrošinātu „Western Blotting” metodi olbaltumvielu analīzei histoloģiskos paraugos |  |  |
|  |  | Gaismas avots | LED vai ekvivalents avots ar vismaz 3 konfigurācijām: epi/UV, epi/gaisma, epi/baltā gaisma |  |  |
|  |  | Skenēšanas laukums: | vismaz 105x105 mm |  |  |
|  |  | Signāla detekcija: | Spēja uztvert fluorescences signālu >500nm |  |  |
|  |  | Aparāta iesilšanas (atdzišanas līdz -25o) laiks | < 5 min |  |  |
|  |  | CCD kameras izšķirtspēja | vismaz 8 mpix. |  |  |
|  |  | Attēlu saglabāšanas iespēja | USB zibatmiņā |  |  |
|  |  | Displejs un vadīšana: | Skārienjutīgs displejs ar vadīšanas iespēju |  |  |
| 4. | Desorbcijas cauruļu (hromatogrāfa) kondicionēšanas iekārta (1gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |  |
|  |  | Paredzēts: | Termodesorbcijas caurulīšu kondicionēšanai (attīrīšanai) |  |  |
|  |  | Moduļa ietilpība | Kondicionēšanas modulis vismaz 6 termodesorbcijas caurulītēm |  |  |
|  |  | Temperatūras uzstādīšana: | Individuāla temperatūras uzstādīšana un kontrole katrai caurulītei |  |  |
|  |  | Gāzes plūsma: | Individuāla gāzes plūsmas uzstādīšana un kontrole katrai caurulītei |  |  |
|  |  | Caurulīšu izmērs | Jānodrošina caurulīšu ar ārējo diametru ¼” un garumu līdz 5” kondicionēšana |  |  |
|  |  | Kondicionēšanas režīmi | Kondicionēšanas kontrollerā jābūt iespējai sastādīt līdz vismaz 20 metodēm |  |  |
|  |  | Temperatūras kontrole | Ar precizitāti 1oC vai labāku Temperatūras uzstādīšanas solis ne lielāks kā 1oC |  |  |
|  |  | Laika uzstādīšanas solis | Ne lielāks kā 6 sekundes |  |  |
|  |  | Papildus nosacījumi | Apgādāts ar injekcijas portu iekšējā standarta ievadīšanai caurulītē. |  |  |
|  |  | Programmnodrošinājums | Apgādāts ar PC programmnodrošinājumu |  |  |
| Garantija: |  |  | 24 mēneši, on site |  |  |
| Līguma izpildes termiņš: |  |  | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |  |
| Piegādes vieta: |  |  | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |  |  |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem).

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

- 9.daļa

Vertikālā saldētava

CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemo temperatūru vertikālā saldētava (1 gabals) |  |  | Modelis ________________ Ražotājs________________ |
|  |  | Paredzēta: | Bioloģiskā materiāla uzglabāšanai |  |
|  |  | Efektīvā kapacitāte: | 260-340 litri Temperatūras displejs: digitālais displejs. vismaz 100 krio kastītes. Kastītēm jābūt izturīgām ilgstoši glabājot īpaši zemās temperatūrās, ar iekšējo sadalījumu un jānodrošina vismaz 100 1,5 ml un 2 ml kriostobriņu uzglabāšana |  |
|  |  | Pašdiagnostikas funkcija: | Skaņas un vizuālā indikācija |  |
|  |  | Trauksmes tālvadības kontrole: | Jābūt |  |
|  |  | Durvis: | vienas durvis ar iebūvētu slēdzeni |  |
|  |  | Iekšējās durvis: | 2-4 izolējošas |  |
|  |  | Plauktu skaits: | 2-4 plaukti |  |
|  |  | Temperatūras robežas | līdz: - 86° C |  |
|  |  | Elektriskais barošanas avots | Spriegums 230-240V; 50 Hz; Fāžu skaits 1 |  |
|  |  | Mikroprocesora kontrole | jābūt |  |
|  |  | Filtra trauksme: | filtra kontroles lampiņa |  |
|  |  | Elektroenerģijas atslēgšanās trauksme | Skaņas un vizuālā indikācija |  |

| Garantija: | 24 mēneši, on site |  |
| --- | --- | --- |
| Līguma izpildes termiņš: | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |
| Piegādes vieta: | Rīga, Raiņa bulvāris 19 |  |

Apņemamaies nodrošināt arī preču piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību 3 (trīs) pasūtītāja darbiniekiem.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

AIZPILDA PRETENDENTs

5.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 5.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

1.daļa

Centrifūgu aprīkojums

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu un piederumiem | 2 |  |  |
| 2. | Centrifūga | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

2.daļa

Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta (ietilpst Translācijas medicīnas iekārtu un biobankas aprīkojuma komplektā)

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārta | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

3.daļa

Paraugu verifikācijas, sagatavošanas un DNS ekstrakcijas aprīkojums biobankas nodrošinājumam

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Paraugu trīs dimensiju miksēšanas platforma | 4 |  |  |
| 2. | Automatizēta sistēma nukleīnskābju izdalīšanai | 1 |  |  |
| 3. | Automatizēts mikroplašu procesors | 1 |  |  |
| 4. | Pilnībā automatizēts fēču analizators kvantitatīvai slēpto asins noteikšanai ar imūnķīmijas metodi | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

4.daļa

Paraugu saldēšanas un transportēšanas aprīkojums.

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Dziļsaldētava -90°C nodrošināšanai, 7 l tilpums | 3 |  |  |
| 2. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, 106 l tilpums | 3 |  |  |
| 3. | Dziļsaldētava -86°C nodrošināšanai, vertikāla, 680 l tilpums | 6 |  |  |
| 4. | Portatīva saldētava -42°C nodrošināšanai, 25 l tilpums | 2 |  |  |
| 5. | Portatīva saldētava -86°C nodrošināšanai, 25 l tilpums | 2 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

5.daļa

Aprīkojums paraugu homogenizācijai biobankas vajadzībām

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Paraugu homogenizators DNA un RNA izolēšanai | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

6.daļa

Iekārtu komplekts proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem.

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Pulsējošā lauka elektroforēzes sistēma | 1 |  |  |
| 2. | Cirkulārā dihroisma (CD) sistēma | 1 |  |  |
| 3. | Potenciostats-galvanostats proteīnu pētījumiem | 1 |  |  |
| 4. | Slāpekļa monoksīda analizators | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

7.daļa

Mikroskopi

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Plaša spektra automātiskais, digitālais slaidu skenējošais optiskais mikroskops | 1 |  |  |
| 2. | Digitālais mikroskops ar videokameru | 1 |  |  |
| 3. | Darba mikroskopi | 3 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

8.daļa

Laboratorijas iekārtas

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Reālā laika PCR Sistēma | 1 |  |  |
| 2. | Autosamplers | 1 |  |  |
| 3. | Luminiscences detektors + Bloters | 1 |  |  |
| 4. | Desorbcijas cauruļu (hromatogrāfa) kondicionēšanas iekārta | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id. Nr. LU 2015/16_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

9.daļa

Vertikālā saldētava

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | b x c |
| 1. | Zemo temperatūru vertikālā saldētava | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

6.pielikums

LU iepirkuma

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

(id. Nr. LU 2015/16_ERAF)

Nolikumam

- 6.pielikums – Līguma projekts

Projekts

LĪGUMA PROJEKTS

Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

Rīgā,	20__.gada ____.________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. 52 ____/____ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/16_ERAF | Uzņēmēja līgumu uzskaites Nr. ________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās _________ ________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi, no vienas puses, un

_________________________, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā _____.gada ___._________ ar vienoto reģistrācijas numuru ____________, ________________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz 20__.gada ____._________ iepirkuma komisijas (izveidota ar LU 2015.gada 12.februāra rīkojumu Nr.1/50) lēmumu sēdes protokolā Nr. LU 2015/16_ERAF - ____ un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS pasūta un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā, uzstāda preci un veic pasūtītāja personāla apmācību (turpmāk - Prece) (šeit un turpmāk - Līgumā tiks iekļautas tikai tās Preces, par kurām tiks slēgts līgums):

    - Centrifūgu aprīkojumu (turpmāk – Prece Nr.1).

    - Tīrā un ultratīrā ūdens iegūšanas iekārtu (turpmāk – Prece Nr.2).

    - Paraugu verifikācijas, sagatavošanas un DNS ekstrakcijas aprīkojumu biobankas nodrošinājumam (turpmāk – Prece Nr.3).

    - Paraugu saldēšanas un transporta aprīkojumu (turpmāk – Prece Nr.4).

    - Aprīkojumu paraugu homogenizācijai biobankas vajadzībām (turpmāk – Prece Nr.5).

    - Iekārtu kompleksu proteīnu mijiedarbību un proteomikas pētījumiem (turpmāk – Prece Nr.6).

    - Mikroskopus multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.7).

    - Laboratorijas iekārtas multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.8).

    - Vertikālo saldētavu multifunkcionālās mikroskopijas kompleksam biopsiju paraugu analīzei (turpmāk – Prece Nr.9).

  - Preci piegādā saskaņā ar Līgumu, Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumu “Piegādātāja tehniskais piedāvājums” (turpmāk –Tehniskais piedāvājums), Līguma 3.pielikumu “Piegādātāja finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, PASŪTĪTĀJA norādījumiem, kā arī PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam atklātā konkursā (turpmāk – Piedāvājums).

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko PIEGĀDĀTĀJAS var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, PIEGĀDĀTĀJS piedāvā PASŪTĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJS var piekrist, ka PIEGĀDĀTĀJS piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. PIEGĀDĀTĀJS piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām PASŪTĪTĀJA iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā PASŪTĪTĀJA prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgums ir reģistrēts pie PASŪTĪTĀJA. Iepriekš Līgumu ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

  - Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Līguma izpildes termiņš ir:

    - Precei Nr.1 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.2 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.3 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.4 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.5 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.6 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.7 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.8 līdz ____.gada ____. ________.

    - Precei Nr.9 līdz ____.gada ____. ________.

  - Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Līguma 3.2.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

  - Līguma izpildes termiņš tiek fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā saskaņā ar Līguma 4.10.punktu. Pavadzīmē norādītais datums apliecina Preces saņemšanu (piegādi).

- Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) Eiropas Savienības valūtā (turpmāk – euro vai EUR) ir ________ EUR (________ euro ____ centi), kuru veido:

    - Līgumcena (summa bez PVN) ________ EUR (________ euro ____ centi).

    - PVN 21% ________ EUR (________ euro ____ centi).

  - Finansējuma avots: no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” (vienošanās Nr. Nr.2011/0043/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003) finanšu līdzekļiem.

  - Līguma kopējā summā ir iekļautas šādas izmaksas:

    - Preces vērtība (ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumus).

    - Preces transportēšanas, piegādes izmaksas līdz Līguma 4.3.punktā norādītajai Preces piegādes adresei.

    - Preces uzstādīšanas izmaksas.

    - Apmācības izmaksas.

    - Visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.

  - Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa var mainīties saskaņā ar PVN nodokļu likmes izmaiņām, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

- Preces piegādes un pieņemšanas kārtība

  - PIEGĀDĀTĀJS piegādā, uzstāda  Preci un veic pasūtītāja personāla apmācību Līguma 2.3.punktā norādītajā termiņā.

  - PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces piegādes rakstiski (pa e-pastu vai faksu) vai telefoniski saskaņo ar Līguma 11.1.punktā norādīto PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu Preces piegādes laiku (Precei Nr.3 arī piegādes adresi).

  - PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā:

    - Preci Nr.1 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.2 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.3 uz ________, Rīgā (un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.4 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.5 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.6 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.7 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.8 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.9 uz ________, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

  - PIEGĀDĀTĀJS piegādā jaunu, iepriekš nelietotu Preci, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - PIEGĀDĀTĀJS kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju (rokasgrāmatu) un citu dokumentāciju (t.sk. Preces tehnisko pasi un garantijas talonus) latviešu un/vai angļu valodā.

  - PIEGĀDĀTĀJS iepazīstina PASŪTĪTĀJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem.

  - PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces drošību, nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz brīdim (datums, laiks), kad Pavadzīmi ir parakstījis PASŪTĪTĀJS.

  - PIEGĀDĀTĀJS Pavadzīmē un pieņemšanas – nodošanas aktā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda Līguma numuru un datumu, Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, Preces piegādes adresi, projekta nosaukumu, vienošanās Nr. par projekta īstenošanu (minēts Līguma 3.2.punktā) iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/16_ERAF un iepirkuma attiecīgās daļas CPV (Common Procurement Vocabulary) saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus. Pavadzīmē papildus norāda arī Pavadzīmes apmaksas termiņu: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Ja iepriekšminētās noformējuma prasības nav izpildītas, PASŪTĪTĀJS šos dokumentus neparaksta.

  - Prece ir piegādāta ar brīdi (datums), kad Pavadzīmi ir parakstījis PASŪTĪTĀJS.

  - Pēc Preces uzstādīšanas un apmācības PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, norādot izpildes datumu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem (tajā skaitā nav veikta vispār vai veikta nekvalitatīvi uzstādīšana vai apmācība), pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM aktu par konstatētajiem trūkumiem (turpmāk tekstā – Pretenzija). Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums novērst Pretenzijā minētās neatbilstības un trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu, kā arī pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 2.3.punktā minētais termiņš ir nokavēts.

- Norēķinu kārtība, īpašumtiesību pāreja

  - PASŪTĪTĀJS samaksā par Preci:

    - Priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (summa ar PVN) 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA atzīme).

    - Atlikušo maksājumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pavadzīmes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (PASŪTĪTĀJA atzīme).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA rakstiski Pavadzīmē norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Izrakstot Pavadzīmi, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Īpašumtiesības uz Preci pāriet PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad PASŪTĪTĀJA kredītiestāde (banka) ir apstiprinājusi maksājuma uzdevumu par Preces apmaksu.

- Preces kvalitāte

  - Kvalitatīva un Līguma noteikumiem atbilstoša Prece atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

  - Domstarpību gadījumā, kas rodas novērtējot Preces kvalitāti, un to atbilstību Līguma noteikumiem, katrai Pusei ir tiesības pieaicināt Pušu akceptētu sertificētu speciālistu.

  - Sertificēta speciālista pakalpojumus apmaksā PIEGĀDĀTĀJS, izņemot gadījumus, kad speciālists ir pieaicināts pēc PASŪTĪTĀJA ierosinājuma un Preces kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām prasībām.

- Garantijas saistības

  - PIEGĀDĀTĀJS uzņemas garantijas saistības Precei ____ (________) kalendāros mēnešus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk tekstā – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības (turpmāk – defekti), tad PASŪTĪTĀJS paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina PIEGĀDĀTĀJU sastādīt aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sastādīt Defektu aktu bez PIEGĀDĀTĀJA piedalīšanās.

  - Garantijas termiņā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos defektus (turpmāk arī – Garantijas remonts):

    - Precei Nr.1 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.2 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.3 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.4 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.5 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.6 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.7 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.8 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.9 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

  - Ja ir tehniski iespējams, PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums veikt Garantijas remontu Preces atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJS uz Preces remonta laiku nodrošina PASŪTĪTĀJU ar tādas pašas vai labākas kvalitātes Preci.

  - PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos defektus, ja PASŪTĪTĀJS, lietojot Preci, ir pārkāpis Līguma 4.5.punktā PASŪTĪTĀJAM izsniegto lietošanas instrukciju (rokasgrāmatu) vai citu dokumentāciju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja PIEGADĀTĀJS atsakās no Līguma izpildes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par attiekšanos no Līguma izpildes tiek uzskatīta PIEGĀDĀTĀJA rakstveida atteikšanās no Līguma izpildes.

  - Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda pienākumus Līguma 2.3. vai 7.3.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par Preci Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piemērot PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma PIEGĀDĀTĀJS papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros PIEGĀDĀTĀJM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nav piemērojis Līguma 8.5.punktu, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu un/vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot 8.1.punktā noteikto gadījumu, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji ir atkāpies no Līguma.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ (nepārvarama vara). Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības ārkārtas lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Par nepārvaramu varu nav uzskatāmi apstākļi, kas saistīti ar tirgus konjunktūras izmaiņām.

  - Nepārvaramas varas gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā rakstiski informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par PIEGĀDĀTĀJA kvalitatīvi piegādāto Preci un PASŪTĪTĀJA priekšapmaksā izmaksātajām summām (ja tādas ir izmaksātas).

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas Līgumā netiek noregulēti, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIEGĀDĀTĀJA piekrišanas, ja:

    - PIEGĀDĀTĀJS kavē Līguma 2.3.punktā noteikto termiņu par 20 (divdesmit) vai vairāk kalendārajām dienām.

    - PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti kavē Līguma 7.3.punktā noteiktos termiņus vai vispār nepilda garantijas saistības.

    - PIEGĀDĀTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

    - PIEGĀDĀTĀJS pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti.

    - PIEGĀDĀTĀJS pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja vai pret PIEGĀDĀTĀJU tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

  - Līguma 10.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Izbeidzot Līgumu 10.4.punktā noteiktajos gadījumos, PIEGĀDĀTĀJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

  - PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas šādos gadījumos:

    - Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par sniegto Pakalpojumu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa.

    - Ja PASŪTĪTĀJAM piemērotā Līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas.

  - Līguma 10.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc PIEGĀDĀTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

- Kontaktpersonas

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona – ________ ________, tālruņa Nr.: ________; faksa Nr.: ________; e-pasts: ________.

  - PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona – ________ ________ ________, tālruņa Nr.: ________; e-pasts: ________.

- Citi noteikumi

  - Līguma grozījumus atļauts veikt ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir jāsagatavo rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā ar visu eksemplāru parakstīšanas un reģistrēšanas dienu pie PASŪTĪTĀJA.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 12.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. PASŪTĪTĀJS patur tiesības, noslēdzot Līgumu mainīt pielikumā esošo dokumentu paraugus.

  - PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi, spēkā neesoši, noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par adreses, kontaktpersonu, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (________) lapām, no kurām __ (________) lapas ir Līguma pamata teksts ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz __ (________) lapām.

    - 2.pielikums - Piegādātāja tehniskais piedāvājums uz __ (________) lapām.

    - 3.pielikums – Piegādātāja finanšu piegādājums uz __ (________) lapām.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens līguma eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens – pie PIEGĀDĀTĀJA.

- Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | PIEGĀDĀTĀJS |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: | Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: |
| Amats z.v. | Amats z.v. |
| /V.Uzvārds/ | /V.Uzvārds/ |

1.pielikums

Pie 2015.gada ___._________

līguma Nr. ________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.pielikums

Pie 2015.gada ___._________

līguma Nr. ________

PIEGĀDĀTĀJA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums

Pie 2015.gada ___._________

līguma Nr. ________

PIEGĀDĀTĀJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.

„On – site” nozīmē, ka preces garantijas remonta veikšana notiek preces atrašanās vietā, ja preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku.

Pretendetns var piedāvāt īsākus līguma izpildes termiņus. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu vēl par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, ja tiek pagarināts Nolikuma 1.7.punktā minētā projekta realizācijas termiņš.