### APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2015.gada 16.jūnija sēdē

Protokols Nr. 1

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs LU 2015/23_ERAF

2015

VispārīgA informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/23_ERAF

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs)

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija,

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.

Tālruņa Nr.: +371 67034666

Faksa Nr.: +371 67034676

Mājas lapa: www.lu.lv

Kontaktpersona: LU Attīstības un plānošanas departamenta projekta koordinators Harijs Strods, harijs.strods@lu.lv, tālrunis: 28348804.

- Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.1/365 izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija).

- Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

- Projekts, kura ietvaros tiek organizēta iepirkuma procedūra

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekts „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai”, vienošanās Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 (turpmāk – Projekts).

- Iepirkuma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde Projekta ietvaros atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajam apjomam un prasībām (turpmāk – Preces). CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas), 30000000-9 (Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru.) .

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteikto Iepirkuma priekšmeta apjomu kopā. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretendenti, kuru piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš - 60 dienas pēc iepirkuma līguma stāšanās spēkā.

  - Tehniskajā specifikācijā noteiktajos gadījumos, Pretendentam Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana, testēšana, konfigurešana un Pasūtītāja  personāla apmācība par piegādātās Preces ekspluatāciju funkciju izmantošanu un profilaktiskās apkopes veikšanu.

  - Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Latvijas Universitātes jaunbūvētā ēkā “Dabaszinātņu akadēmiskais centrs”, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Ēka atrodas būvniecības stadijā.

  - Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un Nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

  - Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā: www.lu.lv.

  - Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas Nolikuma 2.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu.

  - Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā triju darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā www.lu.lv. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja vai nav piedalījies objekta apskates sanāksmē.

  - Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Jelgavas ielā 1, Rīgā 2015.gada 17.jūlijā plkst. 10:00. Piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties objekta apskates sanāksmē līdz 2015.gada 15.jūlija plkst.17:00 Nolikuma 2.punktā noteiktajai kontaktpersonai jāiesniedz Iepirkuma komisijai adresēts attiecīgs iesniegums, kurā jānorāda piegādātāja nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds un personas kods.

- Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

  - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu (kas norādīti Nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu.

  - Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

  - Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2015.gada 30.jūlijs, plkst. 11.00, Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, 1.stāvā Torņakalna projekta birojā (ieeja pie automašīnu barjeras), darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi piedāvājumu iesniegšanas vietā līdz Nolikuma 9.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikuma 9.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja pretendents tos atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu, fiksējot piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku.

  - Jebkuri piedāvājumi, kurus pretendents atsauc līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Pasūtītājs saņems pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

- Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, 1.stāvā Torņakalna projekta birojā (ieeja pie automašīnu barjeras) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 2015.gada 30.jūlijs, plkst. 11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

DALĪBAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 11.punkta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

  - Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5. vai 11.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5. vai 11.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai Nolikuma 11.3.,vai 11.4. punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 11.1.4.punkta nepiemērošanu.

  - Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 11.1.1.punktā un 11.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 11.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 11.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 11.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 11.8.punktu par Nolikuma 11.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 11.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 11.1.4. un 11.1.5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 11.1.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 11.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 11.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 11.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 11.8.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī šā Nolikuma 11.3. un 11.4. punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai šā Nolikuma 11.3. un 11.4.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā Nolikuma 11.3. un 11.4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 11.1.punktu, Pasūtītājs, izņemot Nolikuma 11.11.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 11.10.punktu nepiemēro tām Nolikuma 11.3., un 11.4. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 11.8.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 11.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (izņemot fiziskas personas).

  - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.- līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir jābūt ieguvušam Iepirkuma priekšmeta saturam vai apjomam līdzvērtīgu pieredzi vismaz šādā apjomā:

    - Pretendents noteiktajā laika periodā ir veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam satura vai apjoma ziņā līdzvērtīgu audio vizuālās tehnikas piegādi. Ar līdzvērtīgu satura ziņā saprotot audiovizuālās tehnikas piegādes, kuru ietvaros pretendents ir piegādājis vismaz 50% (dažādības un tehnisko parametru ziņā) no Tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītājam piegādājamām precēm un nodrošinājis piegādāto preču garantijas apkopi vismaz 12 mēnešu periodā. Ar līdzvērtīgu apjoma ziņā saprotot audiovizuālās tehnikas piegādes, kuru ietvaros pretendents ir piegādājis vismaz 30% apjoma (no pretendenta piedāvājumā norādītās līgumcenas) no Tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītājam piegādājamām precēm un nodrošinājis piegādāto preču garantijas apkopi vismaz 12 mēnešu periodā. Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā atsauksme, kurā norādīts piegādāto preču apjoms un norāde par garantijas saistībām;

    - Pretendents noteiktajā laika periodā ir veicis vismaz 1 (viena) projektu realizāciju, kura ietvaros ir veikta projektoru piegāde un uzstādīšana un nodrošinātas apmācības par piegādāto un uzstādīto tehniku. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi, pretendentam jāiekļauj piedāvājumā atsauksmes, kurās norādīts piegādātās un uzstādītās tehnikas apjoms, un apliecinājums par apmācību sniegšanu;

    - Pretendents noteiktajā laika periodā ir veicis vismaz 1 (viena) projekta realizāciju, kuru ietvaros ir veikta ekrānu piegāde un uzstādīšana un nodrošinātas apmācības par piegādāto un uzstādīto tehniku. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi, pretendentam jāiekļauj piedāvājumā atsauksmes, kurās norādīts piegādātās un uzstādītās tehnikas apjoms, un apliecinājums par apmācību sniegšanu;

    - Pretendents noteiktajā laika periodā ir veicis vismaz 1 (viena) projekta realizāciju, kuru ietvaros ir veikta akustisko sistēmu piegāde un uzstādīšana (projektorā iebūvētie skaļruņi netiks uzskatīti par akustisko sistēmu) un nodrošinātas apmācības par piegādāto un uzstādīto tehniku. Lai apliecinātu šīs prasības izpildi, pretendentam jāiekļauj piedāvājumā atsauksmes, kurās norādīts piegādātās un uzstādītās tehnikas apjoms, un apliecinājums par apmācību sniegšanu;

    - Pretendents noteiktajā laika periodā ir veicis ne mazāk kā 3 (trīs) digitālo prezentācijas sistēmu piegādi, uzstādīšanu un apkalpošanu.

  - Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt atbilstoši kvalificētam, lai nodrošinātu Iepirkuma priekšmeta izpildi. Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam jāiekļauj piedāvājumā piedāvāto preču ražotāju vai  ražotāja pilnvarotu pārstāvju sertifikāti vai apliecinājumi, ka pretendenta piesaistītie speciālisti ir kvalificēti veikt piedāvāto un Tehniskajai specifikācijai atbilstošo multimediju sistēmu projektu uzstādīšanu, konfigurēšanu, un iekārtas nezaudēs garantiju pretendenta piesaistīto speciālistu rīcības dēļ.

  - Pretendentam digitālo prezentācijas sistēmu piegādes jomā jānodrošina piedāvāto preču ražotāja vai ražotāja pilnvarotu pārstāvju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir vismaz 2 (divi) vadības sistēmu programmēšanu pārvaldoši speciālisti, kam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā ir pieredze vadības sistēmu programmēšanā;

  - Pretendentam ir šādi darbinieki:

    - Vismaz 1 (viens) projektu vadītājs:

      - kuram ir akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  kādā no šādām jomām: informācijas tehnoloģijas; elektrozinības; inženierzinātne;

      - kuram ir būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.

    - Vismaz 1 (viens) darbu vadītājs:

      - kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ;

      - kuram ir pieredze, kā darba vadītājam vismaz 1 (viena) līdzvērtīga projekta realizācijā, kura ietvaros ir nodrošināta Tehniskajā specifikācijā noteiktā satura vai apjoma ziņā līdzvērtīga (atbilstoši 12.2.1.punktā definētajam) aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana.

  - Katru konkrētu darbinieku (fizisku personu) var kvalificēt ne vairāk kā 1 (vienam) no noteikumu punkta 12.5. apakšpunktos noteiktajiem darbinieku statusiem.

- Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajām specifikācijām. Pretendents ir spējīgs veikt Preces garantijas nodrošināšanu.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI

- Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

  - Pretendenta piedāvājumam ir jāatbilst normatīvo aktu un Nolikuma prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija, dokumentus kārtojot tādā secībā kā noteikti Nolikuma sadaļā „Pretendenta piedāvājumā iesniedzamie dokumenti”, klāt pievienojot satura rādītāju.

  - Piedāvājums jāievieto aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese:

„Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde

Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija”;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona) un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru;

- atzīmi „Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde” (id.Nr. LU 2015/23_ERAF);

- Neatvērt līdz 2015.gada 30.jūlija, plkst.11.00.

  - Piedāvājuma dokumenti jāiesien, jāsanumurē un jāapliecina caurauklojums. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt iesietiem kopā tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, izņemot Nolikuma 16.2.2.punktā prasīto. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot „Grozījumi” vai „Atsaukums”.

  - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

  - Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. Informāciju, kas apliecina Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) reģistrācijas komercreģistrā faktu, Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā.

  - Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izpildīto piegāžu un projektu realizācijas līgumu saraksts, kas apliecina nolikuma 12.2.apakšpunktā minētās prasības. Piegāžu un projektu realizācijas līgumu saraksts noformējams atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, norādot tajā preču piegādes un projektu saturu, preču piegādes un projektu summu, piegādes saņēmēja nosaukumu, valsti, piegādes un projektu realizācijas izpildes laiku un vietu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

  - Par katru piegādi un projektu, kas norādīta piegāžu un projektu realizācijas līgumu sarakstā atbilstoši nolikuma 12.2.apakšpunktam pretendents pievieno klientu/pasūtītāju atsauksmi. Atsauksmes vēstulēs jābūt norādītam piegādes vai projekta nosaukumam, piegādes vai projekta īsam aprakstam, cenai un nodošanas datumam.

  - Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 12.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

  - Pretendenta piesaistīto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi apliecinoši dokumenti vai dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 12.4. un 12.5.punktam.

  - Ja līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pretendentam papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām un atbilstoši 3.pielikumā dotajai veidnei.

  - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj:

    - informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces ražotāja un modeļa nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām;

    - ražotāja izdota tehniskā dokumentācija (ražotāja brošūras, tehnisko datu lapas u.c.) piedāvātajai precei, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību Tehniskās specifikācijasprasībām. Tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešuvai angļu, valodā. Gadījumā, ja tā ir citā valodā, jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

    - lapaspuses numuru pievienotajā ražotāja izdotajā tehniskajā dokumentācijā, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijās iekļautajām prasībām. Ražotāja izdotajā tehniskajā dokumentācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

  - Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt Pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas Tehniskajās specifikācijās.

  - Visām Tehniskajās specifikācijās minētajām konkrētas izcelsmes iekārtām, ierīcēm, aprīkojumam, piederumiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskajās specifikācijāsiekļautie tehniskie rādītāji, funkcionālās un kvalitātes prasības.

  - Papildus 3.pielikumā dotajai Tehniskā piedāvājuma veidnei Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Iepirkuma priekšmetā iekļauto darbu izpildes grafiks;

    - Papildus tehniskajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām detalizēti  aprakstīta iekārtu  montāža, savstarpējā iekārtu saderība un kopējā piedāvātā risinājuma vai komplektējošo iekārtu funkcionalitāte, atbilstoši apjoma tabulā norādītajai komponenšu komplektācijai, un skaitam par katru apjoma tabulā norādīto telpu.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā „Finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

  - Sagatavojot finanšu piedāvājumu, piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar Preču piegādi, instalāciju, programmēšanu, konfigurēšanu un regulēšanu, kā arī projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitīti tehniskajā specifikācijā

  - Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU atbilstības

pārbaude un izvēle

- Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

  - Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. 1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

LĪGUMA SLĒGŠANA

- Līguma slēgšana

  - Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 6.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma noteikumi, slēdzot līgumu, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta noteikumiem.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par Nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti. Pasūtītājs iepirkuma līgumu pirms tā noslēgšanas precizē atbilstoši tehniskajai specifikācija un attiecīgā pretendenta piedāvājumam.

  - Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tā slēdz līgumu kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību vai līdz līguma noslēgšanai reģistrējas LR Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgās ārvalsts reģistrā.

  - Izraudzītais pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums stājas spēkā pēc Nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas.

- pielikumi

Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

| 1.pielikums | Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta veikto piegāžu un projektu realizācijas līgumu saraksts |
| 3.pielikums | Tehniskā specifikācija ar pielikumiem |
| 4.pielikums | Finanšu piedāvājums |
| 5.pielikums | Garantijas noteikumi |
| 6.pielikums | Iepirkuma līguma projekts |

1.pielikums

Atklātā konkursa ar id.Nr. LU 2015/23_ERAF nolikumam

PIETEIKUMSDALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde”

(id.Nr.LU 2015/23_ERAF)

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |  |  |
| Kredītiestādes kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde”, (id.Nr.LU 2015/23_ERAF).

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

- ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma noteikumus;

- mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;

- mēs esam spējīgi veikt Iepirkuma priekšmeta garantijas nodrošināšanu;

- visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums/ vieta: | ________________________________ |

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

2.pielikums

- Atklātā konkursa ar id.Nr.Nr. LU 2015/23_ERAF  nolikumam

Pretendenta Veikto piegāžu UN

PROJEKTU REALIZĀCIJAS LĪGUMU saraksts

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums: | ________________________________ |
|  | . |

| Nr. p. k. | Preču piegādes un/vai projekta saturs | Preču saņēmējs, valsts (kontaktinformācija) | Preču funkcionalitātes apraksts | Piegādes un/vai projekta summa summa, EUR bez PVN | Piegādes un/ vai projekta izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.pielikums

- Atklātā konkursa ar  id.Nr.Nr. LU 2015/23_ERAF nolikumam

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja Tehniskajā specifikācijā (turpmāk tekstā - TS) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst TS tehniskajām prasībām un parametriem, kas nodrošina TS prasīto darbību un funkcionalitāti.

  - TS nosaka vispārējas un detalizētas prasības LU telpu aprīkošanā ar audio vizuālo un informatīvo  aprīkojumu un to savstarpējo integrāciju, kas ietver un nodrošina:

    - Auditoriju vienotu audiovizuālo iekārtu (mikrofoni, lekciju ieraksts, audio pastiprināšana, utt.), apgaismojumu telpās un prezentācijas perifērijas iekārtu vadību.

    - Ēkas vienotu informācijas multipleksēšanu starp plānotajām ekrānu sistēmām, tai skaitā iekļaujot vienotā sistēmā audiovizuālās iekārtas , rindu vadības un TV apraides sistēmu.

  - TS minēti un norādīti darbi ēkā jau iepriekš sagatavoto inženierkomunikāciju, kabeļu, iekārtu un stiprinājumu izmantošanai, instalācijai  un papildināšanai.

  - Preču piegāde un uzstādīšana un visi ar to saistītie darbi veicami jaunajā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā, kas atradīsies Jelgavas ielā 1, Rīgā.

  - Preču piegāde un uzstādīšana veicama 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, preču testēšana integrēšana, konfigurēšana un pasūtītāja darbinieku apmācība veicama 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Darbu veikšanas projektu aprakstiem, piedāvātajiem risinājumiem un darbiem jābūt sagatavotiem saskaņā ar šīs TS noteiktajām prasībām, piedāvātā ražotāja preču un risinājuma instrukcijām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piedāvāto preču ražotāju noteiktām un citām rekomendācijām un norādījumiem, kas regulē elektriskās inženierijas, signalizācijas un komunikācijas sistēmu projektēšanu, ieviešanu un drošību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Visām Precēm ir jānodrošina 3 (trīs) gadu garantija. Atsevišķām iekārtām, prasībām noteikti citi garantijas termiņi, kuri norādīti TS.

  - Garantijas perioda laikā Pretendentam jānodrošina lietotāju bezmaksas konsultācijas piegādātāja telpās, pa telefonu, e-pastu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus.

- Papildus prasības

  - Pretendentam ir jāveic telpu aprīkošanu atbilstoši “Telpu aprīkojuma izvietojuma stāvu plāniem”, kas ir pievienoti Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā, un  „Telpu aprīkojuma komplektācijas sadalījuma tabulai”, kas ir pievienota Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā (pievienots atsevišķs Excel formāta dokuments), un tur norādītajai komplektācijai, apjomiem un esošajai kabeļu instalācijai.

  - Piegādātājam ir jāveic visu iekārtu instalācija Pasūtītāja telpās un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, konvertorus, pārveidotājus, vadu pagarinātājus, dalītājus, matricas, speciālus montāžas elementus u.tml.).

  - Pretendentam ir jāveic informatīvo displeju izvietojumiem paredzēto un rezervēto vietu pārbaudi, kā arī montāžas un izvietojuma saskaņošanu ar Pasūtītāju. Papildus Jāuzstāda un jāpiedāvā specializēts programmu nodrošinājums, visiem piedāvātiem profesionāla pielietojuma informatīviem ekrāniem, kas ir profesionāls risinājums satura pārvaldīšanai, satura izveidei, plānošanai, atskaņošanas pārvaldībai, atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

  - Pretendentam pirms veikt uzstādīšanu ir jāizstrādā un jāsaskaņo tehniskais skiču projekts ar piedāvājumā piedāvātām iekārtām, to izvietojumiem, slēgumiem.

  - Pasūtītājam ir jāveic papildus darbā izmantoto un iepriekš neparedzēto materiālu saskaņošana ar Pasūtītāju vai to pārstāvjiem.

  - Piegādātājam pirms darbu uzsākšanas ir jāveic darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājam jāveic apdares un materiālu atjaunošanu tās sākotnējā izskatā un šo darbu nodošanu Pasūtītajam, ja darba rezultātā tiek bojāta esošās apdare, inženierkomunikācijas vai citi materiāli.

  - Piegādātajam jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu un/vai angļu valodā, vismaz 5 lietotāju apmācība darbam ar katru no piedāvātajiem un uzstādītajiem unikālajiem komplektiem un programmatūru vismaz divu astronomisko stundu apjomā.

- Tehniskajai specifikācijai, kā atsevišķi dokumenti,  ir pievienoti šādi pielikumi:

  - 1.pielikums - Telpu aprīkojuma komplektācijas sadalījuma tabula.xls;

  - 2.pielikums - Telpu aprīkojuma izvietojuma stāvu plāni:

    - „2015_LU_AV_0.pdf”

    - „2015_LU_AV_1.pdf”

    - „2015_LU_AV_2.pdf”

    - „2015_LU_AV_3.pdf”

    - „2015_LU_AV_4.pdf”

    - „2015_LU_AV_5.pdf”

    - „2015_LU_AV_6.pdf”

    - „2015_LU_AV_7.pdf”

    - “DT 0. stavs.pdf”

    - “DT 1.5. stavs.pdf”

    - “DT 1. stavs.pdf”

    - “DT 2. stavs.pdf”

    - “DT 3. stavs.pdf”

    - “DT 4. stavs.pdf”

    - “DT 5. stavs.pdf”

    - “DT 6. stavs.pdf”

    - “DT7. stavs.pdf”

- Telpu audio vizuālo aprīkojuma, tā uzstādīšanas un konfigurēšanas  sastāvdaļu minimālas prasības:

## Aprīkojuma komplekts vadības panelis – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_VPan_Touch”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Skārienjutīgs sistēmas vadības panelis | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Vismaz 7-collu aktīvs matricas krāsains, 800 uz 480 WVGA izsķirtspējas LCD pieskārienjūtīgs kapacitatīvās projekcijas panelis - 18-bitu 262K krāsu, vizmaz 2 logu HD video, HDRV, augstas izšķirtspējas RGB plūsmu multimēdija. - Dinamiskās grafika un teksta iespējas. Atļauj personīgu vadības ekrāna programmēšanu, "drag and drop" funkcionalitāti. - Papildus patstāvīgas 5 spiedpogas ātrai piekļuvei, piemēram, skaņas līmeņa, vai apgaismojuma vadībai Komunikācijas: - Divvirzienu 10/100 Mbps komunikācijas izmantojot datu tīkla interfeisu (turpmāk tekstā un sadaļās – Ethernet) Tiešsaistes video: - H.264 - MJPEG - Audio - Iebūvēts mikrofons un skaļrunis - Intercom: savietojams ar SIP iekārtām no tā paša ražotāja Iekārtas barošana jānodrošina: - IEEE 802.3af Class 3 PoE (power over ethernet), barošana tikai no datu tīkla, neizmantojot papildus barošanas bloku) - Vadības paneļa dizains: melns, "edge to edge" stikls - Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir vadības sistēmu programmēšanas pārvaldošs speciālists - Vadības panelim jābūt no tā paša video prezentācijas sistēmas ražotāja - Vadības panelim jābūt uz pasniedzēja galda novietojamam (piedāvājumā jāiekļauj galda statīvs), kā arī ar iespēju to iebūvēt mēbelē. |  |

## Aprīkojuma komplekts kontrolieris – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_G_Raid”

| Galda pieslēguma vietas vīta pāra raidītājs | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| Jānodrošina, digitālā audio, video signāla ieeja, ar HDbaseT izeju, kam pilnīgi jābūt savietojamam ar digitālo prezentāciju sistēmu: - HDMI ieeja un izeja - Analogā video ieeja, atbalsta: VGA, YUV, S-VIDEO, CVS - Analogā audio ieeja - Pieslēgumam jāatbalsta automātiska pārslēgšaanās starp aktīvām ieejām un signāla atpazīšana. - Iekārtai jābarojas no digitālās prezentācijas sistēmas caur to pašu HDbaseT kabeli, kas tiek izmantots vītā pāra video, audio un vadības datu transmisijai. Iekārtai jāatbalsta un jābūt portiem iekārtu vadībai: - Vismaz viens infrasarkanais/ vienvirzienu seriālais ports - Vismaz viens divpusējais RS-322 ports - Jāatbalsta iekārtu vadīt caur HDMI CEC protokolu. - Viens TCP/IP ports iekārtu vadībai - Iekārtām jāatbalsta HDBase-T standarta pārvade caur vīto pāri 100 metri |  |
| - Nepieciešamie piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai Papildus prasība - Paredzēt galdā iestrādājamas HDMI, Audio rozetes/izvadus iekārtu kontrolēšanai un vadībai, piemēram, datortehnikas vai citu iekārtu pieslēgšanai - Rozetēm, izvadiem paredzēt nosegvirsmu, dekoratīvu kārbu vai stiprinājumu, kas iestrādāta un iederas galda virsmā. |  |

## Aprīkojuma komplekts kontrolieris – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_P_HDMI”

| Projektora, priekšskatījuma, displeja pieslēguma vietas vīta pāra uztvērējs | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| Jānodrošina, digitālā video signāla izeja: - HDMI - Iekārtai jābarojas no digitālās prezentācijas sistēmas caur to pašu HDBaseT kabeli, kas tiek izmantots vītā pāra video, audio un vadības datu transmisijai. - Iekārtai jāatbalsta iekārtu vadīt caur HDMI CEC protokolu. - Iekārtām jāatbalsta HDBaseT standarta pārvade caur vīto pāri 100 metri. |  |
| - Nepieciešamie piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai |  |

## Aprīkojuma komplekts kontrolieris, pagarinātājs – specifiskais saīsinātais apzīmējums “LU_P_HDMI_A”

| Projektora vītā pāra raidītājs - uztvērējs standartā HDBaseT, | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| Iekārtai jābarojas no digitālās prezentācijas sistēmas caur to pašu HDBaseT kabeli, kas tiek izmantots vītā pāra video, audio un vadības datu transmisijai. - Vismaz viens infrasarkanais vai vienvirzienu seriālais ports - Vismaz viens divpusējais RS-322 ports - Jāatbalsta iekārtu vadīt caur HDMI CEC protokolu. - Viens TCP/IP ports iekārtu vadībai - Iekārtām jāatbalsta HDBase-T standarta pārvade caur vīto pāri 100 metri. |  |
| - Nepieciešamie piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai Papildus prasība - Paredzēt galdā iestrādājamas HDMI, Audio rozetes/izvadus iekārtu kontrolēšanai un vadībai, piemēram, datortehnikas vai citu iekārtu pieslēgšanai - Rozetēm, izvadiem paredzēt nosegvirsmu, dekoratīvu kārbu vai stiprinājumu, kas iestrādāta un iederas galda virsmā |  |

## Aprīkojuma komplekts kontrolieris, pagarinātājs – specifiskais saīsinātais apzīmējums “LU_P_USB”

| Interaktīvās tāfeles vītā pāra USB signāla raidītājs - uztvērējs standartā HDBaseT | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| Iekārtai jābarojas no digitālās prezentācijas sistēmas caur to pašu HDBaseT kabeli, kas tiek izmantots vītā pāra video, audio un vadības datu transmisijai. - Vismaz viens infrasarkanais vai vienvirzienu seriālais ports - Vismaz viens divpusējais RS-322 ports - Jāatbalsta iekārtu vadīt caur HDMI CEC protokolu. - Viens TCP/IP ports iekārtu vadībai - Iekārtām jāatbalsta HDBase-T standarta pārvade caur vīto pāri 100 metri. - USB vītā pāra pagarinātājs standartos USB 1.1 un USB 2.0 |  |
| - Nepieciešami piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai Papildus prasība - Paredzēt galdā iestrādājamas HDMI, Audio rozetes/izvadus iekārtu kontrolēšanai un vadībai, piemēram, datortehnikas vai citu iekārtu pieslēgšanai - Rozetēm, izvadiem paredzēt nosegvirsmu, dekoratīvu kārbu vai stiprinājumu, kas iestrādāta un iederas galda virsmā |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Audio_sist”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Digitālais audio apstrādes procesors atskaņošanas un lekciju ieraksta vajadzībām | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| ● Gaismas diožu indikācijas par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem ● GPIO signālu pieslēgvieta, realizēta ar vismaz divām vismaz 12 vietīgām Combicon standarta ligzdām ● Vismaz viena RS232 standarta pieslēgvieta ● Vismaz viena RJ-45 standarta ligzda tīkla pieslēgumam un vai attālinātai parametru iestatīšanai ar datoru, kas aprīkots ar šim mērķim nepieciešamo programmatūru ● Vismaz divas RJ-45 standarta ligzdas audio signālu saites nodrošināšanai ar citām saderīgām ierīcēm ● Analogās mikrofona/līnijas signāla ieejas pretestība vismaz 3.5 Ω ● Maksimālais ieejas līmenis ne mazāk par +20 dBu pie 0 dB ieejas jutības un ne mazāks par +8 dBu pie +12 dB ieejas jutības ● Maksimālais ieejas trokšņu līmenis ne vairāk par -128 dBu pie 150 Ω slodzes avota ● Analogās ieejas aizture ne lielāka par 0.000385 sekundēm pie 96 kHz ● Vismaz 12 ar Combicon standarta savienotājiem realizētas analogās skaņas ieejas ● Vismaz 8 ar Combicon standarta savienotājiem realizētas analogās skaņas izejas ● Analogās līnijas izejas atskaņojamo frekvenču diapazons ar +0.5 dB/-1 dB pielaidi vismaz no 20 Hz līdz 20 kHz ● Analogo līnijas izeju kopējie harmoniskie kropļojumi atskaņojamajā frekvenču diapazonā no 20 Hz līdz 20 kHz ne lielāki par 0.01% pie +10 dBu izejas līmeņa ● PCM standarta ciparu audio signāla diskretizācijas frekvences – vismaz 48 un 96 kHz ● PCM standarta ciparu audio signāla dinamiskā diapazona izšķirtspēja – vismaz 24 biti ● Ienākošo skaņas signālu aiztures koriģēšana katram kanālam atsevišķi ● Montējams 19” statnē |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Video_Sist”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Digitālā lekciju ierakstu sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| ● Ierakstu sistēmai jāspēj rakstīt vienlaicīgi no pasniedzēja datora, vai cita signāla avota, piemēram dokumentu kameras, blu-ray atskaņotāja (ne HDCP materiāls) caur pieslēgumiem HDMI vai VGA, vienlaicīgi ierakstot video no HD PTZ videokameras caur HD-SDI signālu ● Ierakstu sistēmas audio signāls tiek rakstīts no pieslēgtajām iekārtām caur HDMI vai analogo audio ieeju, kā arī no pasniedzēja un, vai griestu mikrofoniem. ● Ierakstu sistēmai jābūt pilnīgi iekārtas bāzētai (hardware), vienkāršai (stand alone) lietošanā. ● Iekārtai jāstrādā arī ja nav pieejams LAN pieslēgums ● Iekārtā jabūt iebūvētai video un audio monitorēšanas funkcijai. ● Iekārtā jābūt iebūvētam video mērogošanas procesooram. ● Iekārtā jābūt iebūvētam audio signālu mikserim. ● Ierakstu iekārtas parametru ieeju, izeju prasības: Audio ieejas vismaz: ● No prezentācijas: HDMI, balancētā audio ieeja, ne-balancētā audio ieeja ● No mikrofoniem: audio ieeja, unbalancētā audio ieeja Video ieejas vismaz: ● HDMI ● VGA ● HD-SDI ● Video izejas: HDMI ● Audio izejas: HDMI, audio izeja, unbalancētā audio izeja ● Video apstrāde: Video ieejas mērogošana, PIP. ● Audio apstrāde: Audio ieeju miksēšana ● Ieraksta metode: Video: H.264 high profile @ 720p24, 720p30, 720p60, un 1080p24Audio: AAC stereo Bitreits: 2000 līdz 6000 kbps ● Failu konteiners: ● MPEG-2 transport stream (.ts) ● XML (.xml) ● Failu glabātuve ● Iebūvētie ārējo datu nesēju porti: ● Aizmugurējais panelis: ● MMC flash memory card slot ● USB flash memory device slot ● Priekšējais panelis: ● USB flash memory device slot ● TCP/IP tīkls– Iespēja ierakstu veikt uz tīkla serveriem, kā arī veikt automātisko ierakstu pēc grafika Failu piegāde (Delivery) ● FTP augšuplāde uz tīkla serveri ● Fiziska kopija uz ārejiem datu nesējiem ● Tiešraide tīklā (Live Streaming) ● Real Time Streaming Protocol (RTSP) ● Formāts: H.264 HP ar 720p10, 720p15, 720p30, 720p60, 1080p10, 1080p15, 1080p30, ● Iekārtai jābūt aprīkotai ar LCD displeju, sistēmu ērtai iestatījumu veikšanai, kā arī ar ērtām pogām ieraksta vadībai. Jābūt skaļuma līmeņa indikatoram. ● Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir ierakstu sistēmas programmēšanas pārvaldošs speciālists ● Montējams 19” statnē, augstums 1 U |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_CAM_Lekcija”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Augstas izšķirtspējas grozāma (PTZ) 2.1 Mpix (1080p30) kamera | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Kameras matrica : ne mazāk kā ½.5” CMOS (16:9) - Iekārtas optiskā tuvināšana (Zoom) ne mazāka kā 10x optiskā tuvināšana (6.3 to 63 mm), (F1.8/F2.5), 16x Digitāla tuvināšana - Gaismas jūtība ne mazāka : - Lietojama bilde (30 IRE) - Krāsaini : 0.038 lux - Melnbalti : 0.0018 lux - Iekārtas kodēšanas formāti H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG - Izejas/Ieejas - 10-Base T/100 Base-TX, auto-sensing, half/full duplex, RJ45 - Ieejas : 2.gab NC/NO kontakti - Izejas : Open collector NPN 32 VDC @ 150 mA max - Audio ieeja viena ne mazāka kā 5.5 Vp-p ; 9 Kohm - Iekārta nodrošina audio kodēšanu ne sliktāku kā G.711 (8 bits @ 8KHz); L16 (16 bits @ 16 kHz PCM) - Iekārtas grozīšanas mehānisms ir ne sliktāks kā : - Pan : 0–360° (nepārtruakti) ; Tilt : 0–93.6° ; - Ātrums Pan: 1°/s līdz 120°/s ; Tilt: 1°/s līdz 100°/s - PRE-pozīciju ātrums Pan:360°/s ; Tilt: 100°/s - PRESET precizitāte ± 0.1° - Iekārta nodrošina slēdža režīmu 1x līdz 64x; 1/50 (1/60) līdz 1/10000 - Ieraksta un skata režīmi, ne mazāki kā: - 2 neatkarīgas plūsmas H.264 un M-JPEG, atsevišķi konfigurējamas (kadru skaits, datu plūsma). - 1080p30: Viena (1) H.264 1080p30 plūsma, Viena (1) M-JPEG un viena (1) I-frame plūsma - 720p30: (2) neatkarīgas H.264 plūsmas: Viena (1) H.264 720p30; Viena (1) H.264 BP+ vai H.264 MP SD plūsma; Viena (1) M-JPEG un viena (1) I-frame plūsma. - Nodrošina tādus tīkla protokolus, kā RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, http, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UpnP - Kamerās ir pieejama funkcionalitāte, ne sliktāka kā Baltās krāsas balans : ATW, iekštelpas, ārtelpas, AWB Hold, Extended ATW, Rokas režīms (regulējami R un B signāli rokas režīmā); Bildes analīzes funkcijas : IVA (VCA) ; ONVIF Profile S atbalsts ; iebūvēts iSCSI atbalsts. Vadāmība ariekšējo Web, BCM un BVMS programmartūrām. - Signāla apstrāde, ne sliktāka kā WDR 50 dB, SNR > 50dB (AGC izslēgts) - Iekārtas darbības vide no -10 līdz +40 grādi, 0% līdz 90% RH, IP54 - Barošanas spriegums no RJ-45 100 Base-TX PoE (power over ethernet), barošana tikai no datu tīkla, neizmantojot papildus barošanas bloku - IEEE 802.3at Class 4 vai 24 VAC, 50/60 Hz - Atbilstība standartiem NE un starptautiskiem citiem standartiem, kā CE, FCC Part 15, ICES-003, UL, CSA, NE un IEC Standartiem |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_MIC_Griestu”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Griestu mikrofoni ierakstam | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| Jāparedz iekārti miniatūri griestu mikrofoni - Omni-direkcionālā kapsula - Iebūvēta 48V phantom barošana - Frekvenču josla, ne mazāk 20 to 20000 Hz - Jūtība: 7 mV/Pa - Ekvivalents trokšņa līmenis: 34 dB-A - S/N :60 dB-A - Elektriskā pretestība: 200 Omi - Pieslēgums: XLR - Svars nepārsniedz 100 g. |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_MIC_Radio”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Auditorijas mūzikas sistēmas radio mikrofonu uztveršanas un kanālu stacija ar 2 antenām | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Iekārtas izejas, kas nodrošina, ne mazāk kā divas XLR-3 „male” konektors, balansēts : Izejas līmenis -12 dBV (max) ; Izejas pretestība 600 ohm ; Konektors 6.3 mm-(jack), nebalansēts ; Izejas līmenis 0 dBV (max) ; Izejas pretestība 2.2 kohm ; Apslāpētājs (Squelch): Pilot tonis un trokšņa klusums - Iekārtas veiktspēja : - FM Modulācija - Frekvenču izvelēt PLL sinhronizēta kontrole - Frekvenču josla : 790 to 814 MHz (852 to 876 MHz) - Kanālu skaits : 193 ch ar 125 kHz soli (Stabilitāte ±0.005%) - S/N ratio >100 dB - Nodrošina antenas izejas, ne mazāk kā divas BNC, HF impendance 50 ohm - Montāža jāveic atsevišķi stāvošā iekārtu statnē 19” - Iekārta spēj darboties no -25 līdz +55 grādi, 0% līdz 95% RH - Barošanas spriegums no 12-18 VDC, 500 mSa - Atbilstība standartiem NE un Starptautiskiem standartiem CE : R & TTE 1999/5/EC ; ETSI NE 301489-1 ; ETSI NE 301489-9 ; ETSI NE 300422-2 |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_MIC_Josta”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Auditorijas mūzikas sistēmas pārnēsājams jostas mikrofons ar raidītāju un piespraužamu mikrofonu | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Mikrofona daļa ne mazāk kā vien konektors : Mini XLR (tiny QG) ; Frekvenču josla : 100 Hz to 12 kHz ; Polar pattern : Cardioid : Jūtīgums (1 kHz) -70 dB ± 3 dB ; Pretestība : 2.2 kohm ±30% ; Max SPL priekš 1% THD 130 dB(SPL) - Radītāja veiktspēja : - FM Modulācija - Frekvenču izvelēt PLL sinhronizēta kontrole - Frekvenču josla : 790 to 814 MHz (852 to 876 MHz) - Kanālu skaits : 193 ch ar 125 kHz soli (Stabilitāte ±0.005%) - S/N ratio >102 dB - Frekvences deviacija : ±48 kHz ; RF izeja : 10 mW ; Spurious rejection >60 dBc ; Dynamic range >110 dB ; Response 50 Hz līdz 15 kHz - Montāža jāveic atsevišķi stāvošā iekārtu statnē 19” - Iekārta spēj darboties no -25 līdz +55 grādi, 0% līdz 95% RH - Barošanas spriegums no 2 x LR6/AA/UM3 1.5 V (~15 stundu darbam) - Atbilstība standartiem EN un Starptautiskiem standartiem CE : R & TTE 1999/5/EC ; ETSI EN 301489-1 ; ETSI EN 301489-9 ; ETSI EN 300422-2 - Jāparedz vismaz 1 pārnēsājamie radio mikrofons, kas saderīgs augstāk minēto uztvērēju - Jāparedz vismaz 1 jostas karināmie mikrofoni, kas saderīgs augstāk minēto uztvērēju |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_VA_Skalrunis”

| Auditorijas mūzikas sistēmas skaļrunis (uzstādāms uz sienas) | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| - PREMIUM klases mūzikas un runas 30W skaļrunis - Skaļruņa max. Jauda ne mazāka kā 30W (PHC) ; 45W (max) ar iekšēju pārslēdzi uz : 30/15/7.5/3.75 W - Skaļruņu elektriskie rādītāji - Skaņas sviediena līmenis pie nominālas jaudas / 1 W (1 kHz, 1 m) : 105/90 dB (SPL) - Efektīvā frekvenču josla (-10 dB) : 100 Hz līdz 18.5 kHz - Skaņas leņķis pie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) : 160° / 81° (hor.) ; 150° / 90° (ver.) - Izejas voltāža : 15.5/70/100 V - Pretestība : 8/163/333 ohm - Devēji : 127 mm (5”) un 13 mm (0.51 “) - Konektors : 2m, 2-vadu kabelis - Iekārta spēj darboties no -10 līdz +45 grādi, 0% līdz 95% RH, IP65 - Atbilstība standartiem EN un Starptautiskiem standartiem CE, EN 60065, EN 60529 IP 65, UL94 V 0, IEC60068-2-42, IEC60068-2-52, IEC60068-2-11 |  |

## Aprīkojuma komplekts ierakstu sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_ZA_Skalrunis”

| Auditorijas mūzikas sistēmas skaļrunis (uzstādāms, iebūvējams griestos) | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| - PREMIUM klases mūzikas un runas 30W skaļrunis - Skaļruņa max. Jauda ne mazāka kā 30W; 45W (max) ar iekšēju pārslēdzi uz : 30/15/7.5/3.75W - Skaļruņu elektriskie rādītāji - Skaņas sviediena līmenis pie nominālas jaudas / 1 W (1 kHz, 1 m) : 106/91 dB (SPL) - Efektīvā frekvenču josla (-10 dB) : 50 Hz to 20 kHz - Skaņas leņķis pie 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) : 160° / 81° (hor.) ; 150° / 90° (ver.) - Izejas voltāža : 70/100 V - Pretestība : 8/163/333 ohm - Devēji : LF 200 mm (8”), HF 25 mm (1“) - Konektors : 3-vadu konektors, skrūvējams - Montāža jāveic atsevišķi stāvošā iekārtu statnē 19” - Iekārta spēj darboties no -25 līdz +55 grādi, līdz 95% RH, - Atbilstība standartiem EN un Starptautiskiem standartiem CE, EN 60065, BS5839-8 / EN60849 |  |

  - Aprīkojuma komplekts centrālā vadības sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Vad_sist”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Digitālā prezentāciju sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| ● Sistēmai jābūt vienā korpusā (Audio, video matrica, sistēmas vadības procesoors, audio pastiprinātājs, digitālais skaņas procesors (DSP)). ● Iekārtai jābūt vismaz 5 lokālās HDMI ieejas ● Iekārtai jābūt vismaz 3 lokālās VGA ieejas ● Iekārtai jābūt vismaz 2 HDBase-T ieejas ● Iekārtai jābūt vismaz 2 HDMI lokalās izejas ● Iekārtai jābūt vismaz 2 HDBase-T izejas ● Iekārtai jābūt vismaz 6 mikrofonu ieejas ● Iekārtai jābūt vismaz 5 anologās audio ieejas ● Digitālajai prezentāciju sistēmai jābūt integrētām sekojošām funkcijām: Audio signālu matrica. Jebkuru stereo ieejas signālu var novirzīt uz: ● Stereo analogo izeju ● Uz vairākām Stereo izejām vienlaicīgi ● Uz integrēto pastiprinātāju ● Digitālajām izejām: ● HDMI izeju ● Ārējiem signālu pārraides uztveršanas iekārtām, kas savietojama ar HDBaseT ● Analogām balansētām (balanced) un ne-balansētām (unbalanced) audio izejām ● Mikrofonu priekšpaštiprināšana ● Jānodrošina vismaz 6 Mic/Line analogās ieejas ● Jānodrošina ar ieslēdzamu, izslēdzamu phantom 48V līdzstrāvas barošanu mikrofoniem ● Mikrofonu un programmu audio matricēšana ● Visām stereo audio izejām jānodrošina neatkarīgu mikrofonu un programmas audio matricēšana ● Visiem stereo avotiem un mikrofoniem jābūt pieejamiem vienlaicīgi. ● Visiem stereo avotiem un mikrofoniem jābūt vadāmiem signāla līmeņiem uz mix izejas signālu ● Video dekodēšana no analogā uz digitālo ● Jākonvertē visi analogie video signāli uz digitālo ● Video signāla matricēšana ● Jebkuru ieejas video signālu jāvar nomaršrutēt uz jebkuru video izeju uz vairākām video izejām vienlaicīgi ● Audio signāla pastiprinātājs ● Stereo izeja: 20 W RMS uz kanālu pie 8 vai 4 Omiem ● 70/100V izeja, 40W RMS jauda ● "Frekvenču josla: 20 Hz līdz 20 kHz ±1 dB @ 20 W uz 8 Omiem; 100 Hz to 20 kHz ±2.5 dB @ 70 vai 100 Voltiem" ● HDBaseT jāatbalsta: ● Nekompresēts video un audio signāls ● HDMI ar HDCP ● 100Mbps Ethernet ● USB HID ● Iekārtu barošanu caur HDBaseT (PoH) ● Divvirzienu iekārtu vadības signāli ● Vadības procesors ● Digitālajā prezentāciju sistēmā ir iekļauts integrētais uz mikroprocesora bāzes vadības procesors - Minimālas specifikācijas iebūvētam vadības procesoram: ● Reāla laika saglabāšana, prioritāra, multi-uzdevumu atmiņa, paplašināta failu sistēma (atbalsta līdz 10 programmām vienlaicīgi). ● Procesors komunicē ar Ethernet, vadības portiem un primāro vadības tīklu ● Vadības procesoram jāizmanto droša paplašināta FAT failu sistēma ● Vadības procesoram jāatbalsta sekojošas funkcijas: ● 10/ 100/ 1000 Mbps ● Auto-switching ● Auto-negotiating ● Auto-discowery ● Full/half duplex ● Industrijas standarta TCP/ IP stack ● UDP/IP ● CIP ● DHCP ● Private network mode ● SSL ● IEEE 802.1X ● SNMP ● BACnet/IP ● IPv4 or IPv6 ● Attive Directory authentication ● RSTP ● SMPT e-mail client ● IIS v.6.0 web serveris ● Instalāciju uzstādīšana vai ražotāja programmnodrošinājumu vai MSIE ● Jāatbalsta iekārtu vadīt caur HDMI CEC protokolu uz visiem HDMI portiem - Ārējie porti: ● Vadības sistēmai jābūt aprīkotai ar sekojošiem ārējiem savienojuma pieslēgumiem: ● Vismaz 4 infrasarkanās/ vienvirziena seriālās izejas ● Vismaz 1 infrasarkanā signāla ieeja ● Vismaz 4 digitālas ieejas, izejas I/O ● Vismaz 4 normāli atvērti releji (1A, 30V AC/DC) ● Vismaz 2 DB9 seriālie porti 115.2k baud ● Iespēja vadīt iekārtas no planšetdatora, viedtelefona, kā arī no PC vai MAC ● Iebūvēts barošanas bloks ● Iekārtai jānodrošona ārējo vītā pāra iekārtu barošana (PoH) Power over HDbaseT ● Iekārta instalējama 19" statnē ● Iekārtā jābūt integrētam LCD displejam un vadības pogām pamatfunkciju pārslēgšanai, matricēšanai, skaļuma līmeņa iestatīšanai. ● Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir vadības sistēmu programmēšanas pārvaldošs speciālists |  |

## Aprīkojuma komplekts aprīkojuma skapis – specifiskais saīsinātais apzīmējums „LU_Gaisma”

| Digitālā prezentāciju sistēmas telpas vadības kontrolieris/sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| --- | --- |
| - Ēkas vadības kontrolieris - Iekārtai ir kā minimums zemāk uzskaitītās Ieejas/izejas: - 2.gab Ethernet ports 10/100 MB, RJ-45 savienojumi - 1.gab RS232 port 9-pin D-konektors - 1.gab RS485 port 3-way, di-daļu konektors - Nodrošina programmatūras protokolu atbalsts: - BACnet : IP, MSTP - LonWorks : LONWORKS tīkla kartes palīdzību - EIB / KNX : IP - M-Bus : via RS232 un M-Bus Master - Modbus : Async, Slave, TCP, TCP Slave - oBIX : Open Building Information Xchange - SNMP : Simple Network Management Tool - Sistēmai pievienots I/O Modulis ar: - 8.gab universālās ieejas (UI), 4.gab Releju izejas (DO) ; 4.gab ieejas (AO) - Iekārtas darbības programmatūra atbilst: - iQNX Real-time Operating System ;”IBM J9 Java Virtual Machine” vai „Oracle Hotspot Java 5 VM” priekš „HAWK”; „NiagaraAX Framework” - Iespējamā pārvaldības programmatūra: - „HoneyWehll Anrena AX” - Montāža veicama uz : - DIN Sliedes - Iekārtai jāspēj darboties: - 0 līdz +50 grādi, 0% līdz 95% RH - Barošanas spriegums: - 100 - 240 Vac, 50/60 Hz - Iekārtai jāatbilst Eiropas un starptautiskiem standartiem: - CE ; BTL ; UL 916 ; RoHS Compliant ; FCC part 15 Class A2; C-UL; (CSA) C22.2 No. 205-M1983 "Signal Equipment" |  |

## Aprīkojuma komplekts aprīkojuma skapis – specifiskais saīsinātais apzīmējums „LU_Skap”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Iekārtu skapis audio vizuālajam aprīkojumam un to izvietojumam | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Uzstādīt vienu 27U 600x800 iekārtu skapi ar slēdzamām stikla durvīm - Skapja svara noturība vismaz 500Kg - Skapi aprīkot ar : - Vienu komplektu ventilatora bloku un termostatu - Vienu Komutācijas paneli 4x2x0.5 Cat5e esošo kabeļu apstrādei - Vienu kabeļu organizatoru - Atbilstoši izvietotajam aparatūras skaitam skapja iekārtu skrūvju M6 - Vienu skapja zemējuma komplektu - Vienu komplektu ar kabeļu ievada birstēm - Četriem plauktiem iekārtu izvietošanai - Diviem rozešu blokiem ar vismaz 7 rozetēm - Skapim jābūt paredzētam datu tīkla un audio vizuālā aprīkojuma izvietošanai - Skapim jānodrošina iekārtu nepārtrauktu un klusu darbību, paredzot piedāvāto iekārtu radīto trokšņu slāpēšanu - Jānodrošina pelēka vai tumši pelēka krāsa atbilstoši esošo telpu dizainam. - Skapja uzstādīšanai jānodrošina nepieciešamie piederumi un materiāli skapja uzstādīšanai auditoriju telpās |  |

## Aprīkojuma komplekts datu komutators – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Dkomut”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Datu komutators ar 24 portiem | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| Fiziskās prasības : - Iekārtai jābūt montējamai standarta 19’’ komunikāciju statnē, nepārsniedzot 1U izmēru. Elektrobarošana : - Iekārtai jābūt darbināmai izmantojot 230V maiņstrāvas pievadu. Pieslēgumvietas: - Iekārtai nepieciešams nodrošināt sekojošu skaita, tipa un caurlaides spēju pieslēgumvietas: - 2x 1Gbps BASE-TX, RJ-45 tipa pieslēgvietas. - 24x 10/100 BASE-TX, RJ-45 tipa pieslēgvietas. Veikstpēja: - Iekārtai jāspēj veikt datu plūsmu komutāciju ar wirespeed caurlaides spēju paketēm, kuru izmērs nav lielāks par 80 baitiem (pie visiem ieslēgtiem servisiem duplex režīmā). Uzraudzība un pārvaldība: - Iekārtai jāatbalsta attālinātais uzraudzības un pārvaldības protokols SNMP v3, jābūt iespējai veikt iekārtas konfigurācijas darbus centralizēti vai individuāli uz katras iekārtas atsevišķi. Jānodrošina iespēja izmantot centralizētus lietotāju autorizācijas risinājumus – Radius, Tacacs+. - Jānodrošina iespēja veikt pārvaldības darbus pieslēdzoties iekārtai, izmantojot specializētu pārvaldības pieslēgumvietu – console port. Programmatūra: - Iekārtai jābūt specializētai programmatūrai, kura nodrošina iekārtas pārvaldību un darbību. Pie katras programmatūras ielādes (iekārtas ieslēgšanas vai pārstartēšanas) tai ir jāpārliecinās par iekārtas fizisko resursu (procesoru, pieslēgumvietu, dzesēšanas un elektrobarošanas sistēmu) darboties spēja. OSI modeļa 2. līmeņa tīkla servisi: - VLAN (802.1Q) atbalsts, vismaz 250 vienlaicīgu VLAN ID uzturēšana. - OSI Layer 2 protokolu atbalsts: 802.1d, 802.1s,802.1w, 802.3ad, - Komutācija datu kadriem līdz 9000 baitu lielumam „jumbo frames” OSI modeļa 3. līmeņa tīkla servisi: - IPv4, IPv6 atbalsts Datu plūsmu apstrādes mehānisms: - Jānodrošina 2. un 3. līmeņa QoS servisu marķēšana un rindu veidošana. - Protokola 802.1p atbalsts, ToS, DSCP, IPv4 QoS, vismaz 4 QoS rindu apstrāde uz katru pieslēgumietu, iespēja veidot QoS rindas pamatojoties uz Layer4 infromāciju, datu plūsmu apstrāde pamatojoties uz CoS, Vlan ID, DSCP informāciju. Drošības prasības: - Pārvaldības savienojums izmantojot SSH vai SNMPv3 protokolu, - Pieejas sarakstu veidošana gan Layer2 gan Layer3, - MAC adrešu skaita un specifiksu adrešu ierobežošanas iespējas, - Aizsardzība pret unicast, multicast un broadcast pīķveida datu plūsmu, - Centralizēto autorizācijas risinājumu Radius un Tacacs+ protokolu atbalsts - Žurnalēšanas ierakstu sūtīšana uz attālinātu Syslog serveri, - Automātiska un pieprasījuma konfigurācijas saglabāšana uz attālināt servera, izmantojot drošu protkolu (SFTP, SCP) Uzstādīšanas prasības: - Montējams 19” statnē - Jānodrošina nepieciešami piederumi un materiāli skapju uzstādīšanai auditoriju telpās |  |

## Aprīkojuma komplekts interaktīvā tāfele – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Int

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Interaktīvā tāfele ar sienas stiprinājumu | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| Tehnoloģija: - IRDA un Fotosegmenti, darbojas ar pirkstu vai rīku. Virsmas izmērs: - Min. 89”, 16:10/ saderīgs ar 4:3 un 16:9 Izšķirtspēja: - Min. 12800x9600 Darbības vide: - no -30 līdz 80C, 30-95%, kondensāts neveidojas Savienojums: - USB 2.0 Barošana: - No USB interfeisa, nav nepieciešama strāvas padeve no atsevišķa barošanas bloka. Ātrie taustiņi: - Vismaz 10 noņemami un konfigurējami biežāk lietoto funkciju taustiņi tāfeles abās malās Tāfeles virsma: - Cieta un triecienu droša tāfeles virsma. Izgatavota no 800° karsētas matētas keramikas (e3 virsma, jāpievieno ražotāja sertifikāts – Cradle to Cradle un e3 izcelsmes sertifikāts). Tāfeles virsmai ir jābūt izturīgai, piemēram, pret triecieniem ar pildspalvu, šķērēm u.c. asiem priekšmetiem. Tāfeles virsma paredzēta video/datu projekcijas attēlošanai. Tāfeles virsma ir paredzēta izmantošanai arī ar standarta baltās tāfeles marķieriem. Iespēja ērti un vienkārši notīrīt nejaušības pēc radītos zīmējumus ar permanento marķieri. Jābūt iespējai ērti atslēgt interaktīvo funkcionalitāti (neizraujot vadu), lai izmantotu tāfeli kā ierastu marķieru vai prezentācijas tāfeli. Tāfeles ārējie izmēri nedrīkst pārsniegt 2060 x1245 x 31mm ar +- 1 mm nobīdi. Savukārt aktīvai virsma ne lielāka par 1802 x1126mm ar +-1 mm nobīdi saglabājot dabisku 16:10 mēroga attiecību aptverot visu tāfeles ekrāna virsmu. Citas īpašības: - Tāfelei ir Multitouch (vienlaicīgu pieskārienu) tehnoloģija un HID (Human Input Device) atbalsts, kas automātiski tāfeli pieslēdzot aktivizē „Windows Tablet PC” integrētos rīkus. Nodrošina vienlaicīgu vismaz četru lietotāju darbu uz tāfeles virsmas „Windows” vidē. - Kalibrācijai nav nepieciešams noteikt ekrāna izmēru/ attiecību. Mainot datorus, nav nepieciešama jauna aktīvās virsmas kalibrācija. - Programmatūra nodrošina teksta, grafiskās informācijas ievadi un dzēšanu. - Komplektā programmatūras risinājums, kas sniedz iespēju darboties uz mākoņiem bāzēta servisa neinstalējot fiziski programmatūru uz datora. - Rakstāmrīki un dzēsējs ir bezvadu, bez baterijām. - Interaktīvais rīks nodrošina peles labā un kreisā taustiņa funkcijas. - Precizitāte vismaz +-1.0 mm, reakcijas laiks ne lielāks par < 6ms - Komplektā ir iekļauta lietotāja rokasgrāmata angļu un latviešu valodā. - Saderīga ar „Win X”, „Mac OS”, „Linux” Audio: - Tāfelē iebūvēti vai vienoti integrēti stereo skaļruņi ar vismaz 40W kopējo jaudu. Skaļruņu regulēšana iespējama neatkarīgi no datora. Lai izvairītos no fona traucējumiem audio signāla padeve no datora tiek nodrošināta caur USB vadu. Ražotāja garantija: - 5 gadi elektronikai, 30 gadi tāfeles virsmai; - Pretendentam jānodrošina ražotāja garantijas pēctecība gadījumā, ja Pretendenta rīcībspēja kļūst ierobežota. Lai to apliecinātu, piedāvājumā jāiekļauj ražotāja vēstule, kura apliecina, ka Pretendenta rīcībnespējas gadījumā ražotājs pārņems garantijas saistības uz piegādāto tehniku. |  |
| Programmnodrošinājums | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Bezmaksas, mācību iestādēm un prezentācijām paredzēta, programmatūra ar MultiSite licenci (lietošanai uz neierobežota skaita datoru). - Programmatūrai visu garantijas laiku ir pieejami bezmaksas jauninājumi, uzlabojumi un labojumi, programmatūras darbības kļūdu gadījumā. - Programmatūra nodrošina lekciju/stundu materiālu datorizētu sagatavošanu bez tiešas pieslēgšanās pie interaktīvās tāfeles, nodrošinot visas tās pašas funkcionālās iespējas kā darbā ar tāfeles pieslēgumu. - Programmatūrai jāļauj izmantot standarta „Windows” vides aplikācijas – „Word”, „Excel”, „PowerPoint” un citas. - Programmatūrai jānodrošina iespēju lietot vairākas darba lapas; rakstīt, dzēst un izcelt tekstu; variēt ar līniju biezumu un krāsām; iespēju pievienot un noņemt komentārus; iespēju izmantot ekrāna klaviatūru; iespēju veikt ekrānu/objektu apstrādi (izmēru, novietojuma, orientācijas maiņu) un saglabāšanu dažādos formātos; attēlu bibliotēkas lietošanu. - Programmatūrai jānodrošina līdz pat 9 lietotāju darbu vienā darba lapā, piemēram, 2 lietotājiem pie tāfeles un 3 lietotājiem ar bezvadu mazajām tāfelītēm vai planšetēm. Rokraksta atpazīšana. Iespējams papildus bezvadu modulis. Ģeometrisko un matemātisko elementu automātiska atpazīšana un vienādojuma rezultāta aprēķināšana. Programmatūra nodrošina materiāla datorizētu sagatavošanu bez tiešas pieslēgšanās pie interaktīvās tāfeles. Iespēja darboties uz mākoņiem bāzēta servisa neinstalējot fiziski programmatūru uz datora. - Programmatūra nodrošina iespēju, nepārkāpjot tiesību aktus par autortiesībām , lietot to lasīšanas režīmā arī uz citu ražotāju interaktīvajām tāfelēm. - Nodrošina iespēju darblapā ievietot rūtiņu, milimetrpapīra, horizontālu, vertikālu, 30, 45, 60 grādu leņķī novietotu nepārtrauktu vai punktētu līniju režģi, kuram var mainīt izmēru, līniju krāsu un veidu, ar ieslēdzamu/izslēdzamu pielipšanas funkciju ātrai un ērtai teksta un citu objektu sakārtošanai darba lapā; - Iespēju mērogot darblapu un paslēpt dažādus objektus lapas neredzamajā daļā, lai mācību procesā tos izvilktu redzamajā daļā; - Rīku transformējamu līniju un figūru - taisnas horizontālas, vertikālas līnijas, riņķa līnijas, elipses, kvadrāta, taisnstūra, trīsstūra, romba, piecstūra, sešstūra, oktaedra, brīva daudzstūra, sektora, vektora, loka, lauztas līnijas, brīvas līknes, nogriežņu un staru zīmēšanai; - Vadības paneli ātrai pieejai pie biežāk lietojamām programmatūras iespējām, iekārtu konfigurācijas, tiešsaistei pie interneta vietnēm resursu lejupielādei, tehniskam atbalstam, labas lietošanas prakses aprakstiem; - Vismaz divus darba režīmus -sagatavošanas režīmu, kurā ir definējami darblapā izvietoto elementu ierobežojumu neievērošanas nosacījumi, atzīmēti aktīvie objekti, un prezentācijas režīmu, kurā darblapa darbojas pilna ekrāna režīmā ar vai bez komandkartēm un liekiem sagatavošanai nepieciešamajiem rīkiem; - Definējamus lietotāja profilus, kuros fiksējas programmatūras vadības elementu, rīkjoslu, ekrāna uzstādījumi, darblapu pārlūku ar iespēju pārvietot un dzēst darba lapas, ātri pāriet uz citu darba lapu, iespēju darblapai pievienot laika un datuma zīmogu, iespēju katru darblapu identificēt un pievienot tai metadatus ātrai to meklēšanai pēc atslēgas vārdiem; Resursiem ir piešķirami metadati, kas var tikt izmantoti bibliotēkas meklēšanas funkcijā. Resursus var izvietot koplietošanas un individuālā lietotāja mapēs; Programmatūras instalācijas disks iekļauts komplektā. - “Microsoft Office” programmu (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher) pamatiespējas darbā ar tekstu, grafiskiem attēliem, krāsām un tml.; - programmatūras izvēlne latviešu valodā; - iespēju pievienot un noņemt komentārus; - rokraksta atpazīšanas funkcija ciparu un matemātisko darbību pārvēršanai drukātajā formātā; - matemātikas mācību priekšmetam atbilstošu objektu konstruēšanu un darbības ar tiem; - ekrāna klaviatūru un peles labā taustiņa funkciju; - funkcijas „drag and drop”, „copy and paste”, hipersaišu lietošanu; - vairāku darba lapu lietošanu; - iespēju veikt piezīmes pa virsu atskaņotajam video failam, neapturot tā atskaņošanu; - iespēju veikt ekrānu/ objektu apstrādi un saglabāšanu; - standarta grafisko un multimediju formātu (piemēram, „.jpg„ un „.gif„, „swf”) attēlu importēšanu esošajās attēlu galerijās. - Ātrā meklēšanas izvēlne, kas ļauj meklēt multimediju failus tiešsaistē no interneta, kā arī elementāri ar „drag” un „drop” palīdzību tos ievietot darba lapā; - Iespēja katrai sagatavotai mācību stundai izveidot darba uzdevumu, stundas aprakstu, metodiku; - Iespēja publicēt izveidotos materiālus tiešsaistē. - grafisks matemātisko funkciju ģenerātors (piem. x un y ass vienādojumi) |  |

## Aprīkojuma komplekts projektors – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „ LU_WXGA_Int”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Tuva attāluma platleņķa projektors ar sienas stiprinājumu | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Interaktīvajām tāfelēm paredzēts projektors, kura projekcijas stara leņķis uz tāfeles virsmas rada minimālu lektora ēnu. - Platleņķa optiskā sistēma (ultra short throw), kas spēj nodrošināt ne mazāka kā 215 cm pa diagonāli attēla (pie malu attiecības 16:9 vai 16:10) projicēšanu uz interaktīvās tāfeles, projektora objektīvam esot ne vairāk kā 21,2cm attālumā tāfeles no virsmas plaknes, rēķinot no projektora tuvākās malas. Ja projektora konstrukcijā tiek izmantota spoguļsistēma, tā nedrīkst būt kustīga vai brīvi aizskarama. - Spilgtuma līmenis: ne mazāks kā 2700 ANSI lumeni augsta spilgtuma režīmā un vienāds pēc ICDM (Starptautiskā displeju metroloģijas komisija) noteiktā CLO (Colour light output) standarta. Iespēja samazināt spilgtumu līdz līmenim, kas nav mazāks par 1500 ANSI lumenus un augstāks par 1550 ANSI lumensiem pēc augstāk norādītā standarta. - Projekcijas tehnoloģija: DLP, 3xLCD, LCoS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana (CLO – Color Light Output) uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles. - Dabiskā izšķirtspēja: WXGA (1280x800) - Projicētā attēla malu proporcijas: 16:10 - Kontrasts: ne mazāks kā 10 000:1 - Trapeces korekcija: vismaz +- 3° vertikāli un horizontāli, stūru ģeometriskā korekcija. - Palielinājums: ne mazāks kā x1.35, ne lielāks kā 0.27:1 distances koeficients. - Iebūvēts skaļrunis ar jaudu ne mazāku kā 15W - Video signālu ieejas: Ne mazāk kā divas VGA 15pin D-sub ieejas, viena kompozītvideo ieeja, viena Svideo ieeja; 2x HDMI ieeja (vismaz viena ar MHL atbalstu), 1x mikrofona ieeja; - Video signālu izejas: Ne mazāk kā viena VGA 15pin D-sub izeja - Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā trīs stereo audio ieejas (stereo minijack vai 2xRCA), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām - Audio signālu izeja: Viena audio izeja (stereo minijack vai 2xRCA) - Vadības ieeja: vismaz viens divvirzienu RS232 ports, 1xRJ45 LAN (atbalsta PJLink protokolu) - Citas ieejas/izejas: vismaz viens USB pieslēgums attēla parādīšanai no atmiņas flash tipa moduļa, savietojamas ar dokumenta kameru vai datoru,1x USB A un 1x USB B - Atbalstītās signāla izšķirtspējas vismaz UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, 480p, 576p, 720p, 1080i - Iespēja papildus pieslēgt Wireless moduli un pārraidīt attēlu arī no tādām mobilām platformām, kā iOS un Android. Iespēja bezvadu tiklā savienoties ar datoru, planšeti un projicēt noteiktās iekārtas audio/video signālu. Vienlaicīgi parādīt līdz pat četriem atšķirīgiem avotiem. Iespēja vienā bezvadu sesijā pieslēgt vismaz 49 studentus. - Ražotāja norādītais spuldzes darba mūžs un tehnoloģija: LED vai līdzvērtīgs gaismas avots ar vismaz 10 000h ražotāja norādīto resursu. Ja pretendents piedāvās vairākas spuldzes, lai izpildītu šo prasību, pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs. - Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 28dB ekonomiskajā režīmā (kā pierādījumu minētās prasības izpildei pretendentam piedāvājumā jāpievieno neatkarīgas akreditētās laboratorijas mērījumu protokols un laboratorijas akreditācijas apliecība). - Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma. - Projektoram nevar būt kustīgas daļas vai ārpus korpusa esoši elementi (spoguļi u.tml.) - Iespēja projektorā ievietot papildus WLAN pieslēguma moduli (802.11 a/b/g/n standarts) - Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus - Maksimālais izmērs ne lielāks kā 370mm (platums) x 380mm (garums) x 165mm (augstums) - Projektora svars ne lielāks kā 5.4kg - Drošības normām atbilstošs sienas stiprinājums ar projektora regulēšanas iespējām, visus signāla un elektriskās barošanas vadus var ievietot stiprinājuma kājas iekšpusē, tos pilnībā nosedzot. - Kensington tipa drošības stiprinājums ar trosi. |  |

## Aprīkojuma komplekts projektors – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_P_WUXGA1”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| WUXGA projektors paredzēts stiprināšanai pie griestiem | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - WUXGA izšķirtspējas projektors ar iebūvētu WiDi, Miracast un Airplay atbalstu. Projektora programmnodrošinājums nodrošina vairāku lietotāju (vismaz 50) satura atskaņošana un konferenču dalību vienā sesijā. - Spilgtuma līmenis: ne mazāks kā 4750 ANSI lumeni augsta spilgtuma režīmā un vienāds pēc ICDM (Starptautiskā displeju metroloģijas komisija) noteiktā CLO (Colour light output) standarta. Iespēja samazināt spilgtumu līdz līmenim, kas nav mazāks par 3400 ANSI lumenus un augstāks par 3500 ANSI lumensiem pēc augstāk norādītā standarta. - Projekcijas tehnoloģija: DLP, 3xLCD, LCoS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana (CLO – Color Light Output) uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles. - Dabiskā izšķirtspēja: WUXGA (1920x1200) - Projicētā attēla malu proporcijas: 16:10 - Kontrasts: ne mazāks kā 10 000:1 - Iebūvēts skaļrunis ar jaudu ne mazāku kā 16W - Trapeces korekcija: ne mazāk kā +-30° horizontāli un vertikāli, stūru ģeometriskā korekcija, automātiska attēla ģeometriskā pielāgošana pēc projicētā attēla (screen fit). - Fokuss: manuāls un digitālais palīgs precīzai fokusa noteikšanai. - Palielinājums: vismaz x1.6 optiskais. - Distances koeficients: iespēja variēt robežās vismaz no 1.38- 2.27:1. - Strāvas patēriņš: ne lielāks kā 410W +- 2W pilnas jaudas režīmā. - Video signālu ieejas: Ne mazāk kā divas VGA 15pin D-sub ieejas, viena kompozītvideo un komponentā video ieeja, viena S-video ieeja; 2x HDMI ieejas (vismaz viena ar MHL atbalstu), 1x mikrofona ieeja; - Video signālu izejas: Ne mazāk kā viena VGA 15pin D-sub izeja - Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā trīs stereo audio ieejas (stereo minijack vai 2xRCA), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām, kā arī iespēja piesaistīt citām ieejām pēc matrix principa. - Audio signālu izeja: Viena audio izeja (stereo minijack vai 2xRCA) - Vadības ieeja: vismaz viens div-virzienu RS232 ports, 1xRJ45 LAN (atbalsta PJLink protokolu) - Citas ieejas/izejas: vismaz viens USB pieslēgums attēla parādīšanai no atmiņas flash tipa moduļa, savietojamas ar dokumenta kameru vai datoru,1x USB A un 1x USB B - Atbalstītās signāla izšķirtspējas vismaz WUXGA, UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, 480p, 576p, 720p, 1080i - Iespēja papildus pieslēgt Wireless moduli un pārraidīt attēlu arī no tādām mobilām platformām, kā iOS un Android. Iespēja bezvadu tiklā savienoties ar datoru, planšeti un projicēt noteiktās iekārtas audio/video signālu. Vienlaicīgi parādīt līdz pat četriem atšķirīgiem avotiem. Iespēja vienā bezvadu sesijā pieslēgt vismaz 49 studentus. - Ražotāja norādītais spuldzes darba mūžs un tehnoloģija: Vismaz 4000h ražotāja norādītais gaismas avota resurss. Ja pretendents piedāvās vairākas spuldzes, lai izpildītu šo prasību, pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs. - Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 32dB ekonomiskajā režīmā (kā pierādījumu minētās prasības izpildei pretendentam piedāvājumā jāpievieno neatkarīgas akreditētās laboratorijas mērījumu protokols un laboratorijas akreditācijas apliecība). - Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma. - Iespēja projektorā ievietot papildus WLAN pieslēguma moduli (802.11 a/b/g/n standarts) (iekļaut komplektā). - DICOM simulācijas režīms. - Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus. - Maksimālais izmērs ne lielāks kā 293mm (platums) x 377mm (garums) x 126mm (augstums) - Projektora svars ne lielāks kā 4.5kg - Kensington tipa drošības stiprinājums ar trosi. |  |

## Aprīkojuma komplekts projektors – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_P_WUXGA2”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| WUXGA projektors paredzēts stiprināšanai pie griestiem | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - WUXGA izšķirtspējas projektors ar programmatūru, kas nodrošina vairāku lietotāju (vismaz 50) satura atskaņošana un konferenču dalību vienā sesijā. - Spilgtuma līmenis: ne mazāks kā 4400 ANSI lumeni augsta spilgtuma režīmā un vienāds pēc ICDM (Starptautiskā displeju metroloģijas komisija) noteiktā CLO (Colour light output) standarta. Iespēja samazināt spilgtumu līdz līmenim, kas nav mazāks par 3400 ANSI lumenus un augstāks par 3500 ANSI lumensiem pēc augstāk norādītā standarta. - Projekcijas tehnoloģija: DLP, 3xLCD, LCoS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana (CLO – Color Light Output) uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles. - Dabiskā izšķirtspēja: WUXGA (1920x1200) - Projicētā attēla malu proporcijas: 16:10 - Kontrasts: ne mazāks kā 10 000:1 - Iebūvēts skaļrunis ar jaudu ne mazāku kā 16W - Trapeces korekcija: ne mazāk kā +-30° horizontāli un vertikāli, stūru ģeometriskā korekcija, automātiska attēla ģeometriskā pielāgošana pēc projicētā attēla (screen fit). - Fokuss: manuāls un digitālais palīgs precīzai fokusa noteikšanai. - Palielinājums: vismaz x1.6 optiskais. - Distances koeficients: iespēja variēt robežās vismaz no 1.38- 2.27:1. - Strāvas patēriņš: ne lielāks kā 386W +- 2W pilnas jaudas režīmā. - Video signālu ieejas: Ne mazāk kā divas VGA 15pin D-sub ieejas, viena kompozītvideo un komponentā video ieeja, viena S-video ieeja; 2x HDMI ieejas (vismaz viena ar MHL atbalstu), 1x mikrofona ieeja; - Video signālu izejas: Ne mazāk kā viena VGA 15pin D-sub izeja - Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā trīs stereo audio ieejas (stereo minijack vai 2xRCA), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām, kā arī iespēja piesaistīt citām ieejām pēc matrix principa. - Audio signālu izeja: Viena audio izeja (stereo minijack vai 2xRCA) - Vadības ieeja: vismaz viens div-virzienu RS232 ports, 1xRJ45 LAN (atbalsta PJLink protokolu) - Citas ieejas/izejas: vismaz viens USB pieslēgums attēla parādīšanai no atmiņas flash tipa moduļa, savietojamas ar dokumenta kameru vai datoru,1x USB A un 1x USB B - Atbalstītās signāla izšķirtspējas vismaz WUXGA, UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, 480p, 576p, 720p, 1080i - Iespēja papildus pieslēgt Wireless moduli un pārraidīt attēlu arī no tādām mobilām platformām, kā iOS un Android. Iespēja bezvadu tiklā savienoties ar datoru, planšeti un projicēt noteiktās iekārtas audio/video signālu. Vienlaicīgi parādīt līdz pat četriem atšķirīgiem avotiem. Iespēja vienā bezvadu sesijā pieslēgt vismaz 49 studentus. - Ražotāja norādītais spuldzes darba mūžs un tehnoloģija: Vismaz 4000h ražotāja norādītais gaismas avota resurss. Ja pretendents piedāvās vairākas spuldzes, lai izpildītu šo prasību, pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs. - Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 32dB ekonomiskajā režīmā (kā pierādījumu minētās prasības izpildei pretendentam piedāvājumā jāpievieno neatkarīgas akreditētās laboratorijas mērījumu protokols un laboratorijas akreditācijas apliecība). - Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma. - Iespēja projektorā ievietot papildus WLAN pieslēguma moduli (802.11 a/b/g/n standarts). - DICOM simulācijas režīms. - Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus. - Maksimālais izmērs ne lielāks kā 293mm (platums) x 377mm (garums) x 126mm (augstums) - Projektora svars ne lielāks kā 4.5kg - Kensington tipa drošības stiprinājums ar trosi. |  |

## Aprīkojuma komplekts projektors – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_WXGA_UltraS”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| WXGA projektors paredzēts stiprināšanai pie griestiem | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Tuvām distancēm paredzēts projektors (ultra short throw), kas spēj nodrošināt ne mazāka kā 215 cm pa diagonāli attēla (pie malu attiecības 16:9 vai 16:10) projicēšanu uz ekrāna, projektora objektīvam esot 75 – 200 cm attālumā tāfeles no virsmas plaknes, rēķinot no projektora tuvākās malas. Ja projektora konstrukcijā tiek izmantota spoguļsistēma, tā nedrīkst būt kustīga vai brīvi aizskarama. - Spilgtuma līmenis: ne mazāks kā 2700 ANSI lumeni augsta spilgtuma režīmā un vienāds pēc ICDM (Starptautiskā displeju metroloģijas komisija) noteiktā CLO (Colour light output) standarta. Iespēja samazināt spilgtumu līdz līmenim, kas nav mazāks par 1500 ANSI lumenus un augstāks par 1550 ANSI lumensiem pēc augstāk norādītā standarta. - Projekcijas tehnoloģija: DLP, 3xLCD, LCoS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana (CLO – Color Light Output) uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles. - Dabiskā izšķirtspēja: WXGA (1280x800) - Projicētā attēla malu proporcijas: 16:10 - Kontrasts: ne mazāks kā 10 000:1 - Trapeces korekcija: vismaz +- 3° vertikāli un horizontāli, stūru ģeometriskā korekcija. - Palielinājums: ne mazāks kā x1.35, ne lielāks kā 0.27:1 distances koeficients. - Iebūvēts skaļrunis ar jaudu ne mazāku kā 15W - Video signālu ieejas: Ne mazāk kā divas VGA 15pin D-sub ieejas, viena kompozītvideo ieeja, viena Svideo ieeja; 2x HDMI ieeja (vismaz viena ar MHL atbalstu), 1x mikrofona ieeja; - Video signālu izejas: Ne mazāk kā viena VGA 15pin D-sub izeja - Audio signālu ieejas: Ne mazāk kā trīs stereo audio ieejas (stereo minijack vai 2xRCA), attiecīgi piesaistītas atbilstošajām VGA un video ieejām - Audio signālu izeja: Viena audio izeja (stereo minijack vai 2xRCA) - Vadības ieeja: vismaz viens divvirzienu RS232 ports, 1xRJ45 LAN (atbalsta PJLink protokolu) - Citas ieejas/izejas: vismaz viens USB pieslēgums attēla parādīšanai no atmiņas flash tipa moduļa, savietojamas ar dokumenta kameru vai datoru,1x USB A un 1x USB B - Atbalstītās signāla izšķirtspējas vismaz UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, 480p, 576p, 720p, 1080i - Iespēja papildus pieslēgt Wireless moduli un pārraidīt attēlu arī no tādām mobilām platformām, kā iOS un Android. Iespēja bezvadu tiklā savienoties ar datoru, planšeti un projicēt noteiktās iekārtas audio/video signālu. Vienlaicīgi parādīt līdz pat četriem atšķirīgiem avotiem. Iespēja vienā bezvadu sesijā pieslēgt vismaz 49 studentus. - Ražotāja norādītais spuldzes darba mūžs un tehnoloģija: LED vai līdzvērtīgs gaismas avots ar vismaz 10 000h ražotāja norādīto resursu. Ja pretendents piedāvās vairākas spuldzes, lai izpildītu šo prasību, pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs. - Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 28dB ekonomiskajā režīmā (kā pierādījumu minētās prasības izpildei pretendentam piedāvājumā jāpievieno neatkarīgas akreditētās laboratorijas mērījumu protokols un laboratorijas akreditācijas apliecība). - Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma. - Projektoram nevar būt kustīgas daļas vai ārpus korpusa esoši elementi (spoguļi u.tml.) - Iespēja projektorā ievietot papildus WLAN pieslēguma moduli (802.11 a/b/g/n standarts) - Iespēja bloķēt projektora vadības taustiņus - Maksimālais izmērs ne lielāks kā 370mm (platums) x 380mm (garums) x 165mm (augstums) - Projektora svars ne lielāks kā 5.4kg - Kensington tipa drošības stiprinājums ar trosi. |  |

## Aprīkojuma komplekts ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_E_2m”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Motorizēts projekcijas ekrāns ar paaugstinātas izturības motoru | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Motorizēts ekrāns stiprināms pie sienas vai griestiem ar 12V, 230V, RS485 vai līdzvērtīgu vadības bloku savietošanai ar vadības sistēmu. - Korpuss: Izgatavots no alumīnija, baltā krāsā, korpusa šķērsgriezuma izmēri nepārsniedz 95x90 mm. Pie sienas vai griestiem tiek pieskrūvēti stiprinājumi. Ekrāna korpusa augšējā daļā visā garumā ir sliede. Šī sliede ar ekrānu tiek ieāķēta stiprinājumos. Šis stiprinājuma veids ļauj ekrānu ieregulēt nepieciešamajā vietā – pabīdot to pa labi vai kresi un nofiksējot. - Ekrāna materiāls: trīs kārtu PVC materiāls, matt white ar 1.0 atspīduma koeficientu, vismaz 4mm biezs, skata leņķis vismaz 120°, melna aizmugure. - Cits: ekrāns ar 27mm +- 2mm melnām malām un vismaz 30cm platu augšējo malu. Melnās malas nedrīkst būt krāsotas vai līmētas. - Aktīvās virsmas izmēri: 2200x1375 mm +- 20mm, 16:10 - Svars: ne vairāk kā 25 kg - Ražotāja garantija 5 gadi iekārtai; |  |

## Aprīkojuma komplekts ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_E_3m”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Motorizēts projekcijas ekrāns ar paaugstinātas izturības motoru | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Motorizēts ekrāns stiprināms pie sienas vai griestiem ar 12V, 230V, RS485 vai līdzvērtīgu vadības bloku savietošanai ar vadības sistēmu. - Korpuss: Izgatavots no alumīnija vai cita vieglmetāla, baltā krāsā, korpusa šķērsgriezuma izmēri nepārsniedz 85x93 mm. Pie sienas vai griestiem tiek pieskrūvēti stiprinājumi. Ekrāna korpusa aizmugurē visā garumā ir sliede. Šī sliede ar ekrānu tiek ieāķēta stiprinājumos. Šis stiprinājuma veids ļauj ekrānu ieregulēt nepieciešamajā vietā – pabīdot to pa labi vai kreisi un nofiksējot. - Ekrāna materiāls: trīs kārtu PVC materiāls, matt white ar 1.1 atspīduma koeficientu, vismaz 4mm biezs, skata leņķis vismaz 160°, melna aizmugure. - Cits: ekrāns ar 50mm +- 2mm melnām malām un vismaz 40cm platu augšējo malu. Melnās malas nedrīkst būt līmētas. - Aktīvās virsmas izmēri: 2900x1820 mm +- 20mm, 16:10 - Svars: ne vairāk kā 25 kg - Ražotāja garantija 5 gadi iekārtai; |  |

## Aprīkojuma komplekts akustiskā sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Akust_1”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Aktīva akustiskā sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Akustiskā sistēmai jāsastāv no vismaz diviem skaļruņiem ar kopējo skaļruņa jaudu vismaz 60W. - Gaiša krāsa, saskaņota ar citu iekārtu krāsu. - Iebūvēts stereo pastiprinātājs ar vismaz 2x30W RMS jaudu. Tālvadības pults. - Vismaz divas stereo audio ieejas (3.5mm mini jack vai RCA). - Sienas vai griestu stiprinājumi, kas ļauj regulēt skaļruņus vismaz uz augšu un leju. - Iepriekšējās ieejas atmiņa un iebūvēts vai ārēja signāla atpazīšanas funkcija, kas nodrošina akustiskās sistēmas pāreju gaidīšanas režīmā. Skaļuma regulēšanas poga, ar kuru iespējams pārslēgt arī ieejas. |  |
| - Nepieciešamie piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai |  |

## Aprīkojuma komplekts akustiskā sistēma – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Akust_2”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Digitālais audio signāla pastiprinātājs | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Digitālais audio signāla pastiprinātājs, komutators - Jauda ne mazāka kā 2x20W pie 4 Omiem - Iespēja slēgt pastiprinātāju tilta slēgumā - vismaz 2 stereo audio ieejas - Vismaz viena mikrofona ieeja ar 48V phantom barošanu - Iekārtas pārslēgšanai un skaļuma līmeņa vadībai jāizmanto RS-232 vai LAN ports - Frekvenču josla vismaz 20 Hz - 20 KHz - Harmoniskie kropļojumi, ne vairāk kā 1%@1KHz, 0.3%@20KHz - Pastiprinātājam jābūt aprīkotam ar tembra regulāciju - Pastiprinātājam jābūt pieejamām regulācijas pogām uz pašas iekārtas - Pastiprinātāja izmērs nepārsniedz 150mm x150mm x 50mm |  |
| - Nepieciešamie piederumi un materiāli iekārtas uzstādīšanai (piem. HDMI vadi, RCA vadi, konektori, utt.) |  |

## Aprīkojuma komplekts dokumentu kamera – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Dkamera”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| 1.3.1. Dokumentu kamera ar lokāmu gooseneck tipa statīvu | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Attēla sensors: ne mazāks kā ¼” CMOS. - Matricas pikseļu skaits: ne mazāks kā 5Mpix ar vismaz 1000TV līnijām. - Fokuss: automātisks un manuāls. - Kadri sekundē: vismaz 30fps visos kameras režīmos (statisks attēls, video). - Palielinājums: vismaz 2x optiskais un 15x digitālais. - Izejas izšķirtspēja: vismaz Full HD (1920x1080), maksimālais vertikālais punktu skaits ne mazāks par 1200. - Uzņemšanas laukums: ne mazāks kā 500x372 mm +- 3mm. - Attēla rotācija: 90/180/270/360°. - Tālvadības pults. - Atmiņa: iebūvēti vismaz 128MB ar ne mazāk kā 240 attēlu saglabāšanas iespēju. - Kameras funkcijas: attēls attēlā, melnbalts, negatīvs, video/audio ieraksts uz ārējā datu nesēja, kā arī iekšējā, baltā balanss, mikroskopa režīms, spoguļattēls, iebūvēta anotācijas funkcija (prožektors, izcelšana), vismaz 3 lietotāju definējami neatkarīgi profili atšķirīgiem kameras iestatījumiem. Tūlītēja/ ilgstoša (single/continuous) uzņemšanas režīms, taimeris, attēla sadalīšana u.c. - Ieejas/izejas: vismaz 1x HDMI ieeja, 1x HDMI izeja, iebūvēts mikrofons, vismaz 1x VGA ieeja, 1x VGA izeja, USB 2.0, TV out (kompozītais vai arī komponentais), SD atmiņas kartes slots (līdz 32GB), USB datu nesēja pievienošanas iespēja. - Apgaismojums: iebūvēts LED apgaismojums. - Iespēja pievienot papildus tā paša ražotāja gaismas kasti, caurspīdīgo prezentācijas plēvju apskatei. - Programmatūra: Latviešu valodā ar MS Office vidē, kā arī piedāvātās interaktīvās tāfeles programmatūrā integrējamiem moduļiem. - Izmēri: saliktā veidā nepārsniedz 305x245x75 mm +-2mm - Kensington tipa drošības stiprinājums ar trosi. |  |

## Aprīkojuma komplekts vadības panelis – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_VPan”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Galdā vai pie sienas montējams kontroles vadības panelis | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Kontroles un vadības panelis ar vismaz 6 apgaismotām vadības pogām. Atbilstoši plānotajai telpas specifikai un tur paredzētajam tehniskajam nodrošinājumam jābūt iespējai projektora, elektriskā ekrāna, interaktīvās tāfeles, akustiskās sistēmas un citu nepieciešamo iekārtu vai palīgierīču kontrolei un vadībai. - Vadības bloks ir aprīkots ar LED indikatoru ekrānu komandu un iekārtu statusa noteikšanai. Maināmi apzīmējumi vadības pogām. - Iespējama komandu izpildes laika plānošana un programmēšana, nodrošinot noteiktās vadības komandas izpildi iepriekš paredzētā laikā. - Iekārtu izslēgšanā pēc to ilgstošas dīkstāves. - Vadības panelis montējams standarta EU 45mm virs apmetuma kārbā un/vai galdā jeb citā virsmā. Komplektā iekļauti visi nepieciešamie aksesuāri. - Kontroles porti: vismaz 3x IR (vismaz viens no tiem integrēts vadības panelī un lietojams bez papildus IR emitera pieslēgšanas), 1x RS232, 1x RS485, 1x 12V. |  |

## Telpu informatīvā risinājuma uzstādīšanas, integrēšanas un aprīkojuma sastāvdaļu minimālas prasības:

## Aprīkojuma komplekts informatīvais ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_TV_40”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla pielietojuma lielformāta informatīvais ekrāns | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - 40” - Ekrāna pamata (native) izšķirtspēja - vismaz 1920x1080 punkti - Ekrāna matricas aizmugures izgaismojuma tehnoloģija - LED, kur LED elementiem ir jābūt izvietotiem vienmērīgi tieši aiz ekrāna matricas. - Nav pieļaujama LED elementu atrašanās tikai matricas izgaismojošā mezgla malās (displeja malās). - Ekrāna spilgtums - Ne mazāks kā 450 nit - Ekrāna kontrasts - Ne mazāk kā 5000:1 - Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks - Ne lielāks kā 8ms (Grey-To-Grey) - Ražotāja specificētais ekrāna skata leņķis - Ne mazāks kā 178 grādi pa horizontāli un 178 grādi vertikāli. - Ražotāja specificētais displeja noslodzes cikls - Ne mazāk kā 24 stundas diennaktī. - Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Pasūtītājam adresētu displeja ražotāja vai atbilstoši pilnvarota ražotāja pārstāvja vēstuli, kas apliecina minētā parametra izpildi. - Video ieeju porti - Ne mazāk kā viens D-SUB un DVI-D un Display Port 1.2 - Video ieeju atbalstītā izšķirtspēja - Visiem portiem ne mazākā kā 1920x1080 punkti. - Video attēlošanas papildus iespējas - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs. - Satura atskaņošanas iespējas - Iekārtas attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura, interneta lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus. - Iebūvēts procesors - Ne mazāk kā divi kodoli un 1GHz - Iebūvēta atmiņa - Ne mazāk kā 5Gb pieejama - Kontroles un pārvaldības pieslēguma ports - Ne mazāk kā LAN RJ-45 - Iekārtas vadība un uzraudzība - Iekārtas attālināta vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45 (skaļuma regulēšana, paneļa izslēgšana, iekārtas pārstartēšana). - Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem - Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu. - Atbilstoši „ Telpu aprīkojuma komplektācijas sadalījuma tabulai” Ekrānu uzstādīšanai jāizmanto jau esošais vai jānodrošina: - Specializēts ekrāna stiprinājums (kronšteins), kas paredzēt piedāvātā ekrāna turēšanai - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai uz sienas/no griestiem - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai |  |

## Aprīkojuma komplekts informatīvais ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_TV_55”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla pielietojuma lielformāta informatīvais ekrāns | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - 55” - Ekrāna pamata (native) izšķirtspēja - vismaz 1920x1080 punkti - Ekrāna matricas aizmugures izgaismojuma tehnoloģija - LED, kur LED elementiem ir jābūt izvietotiem vienmērīgi tieši aiz ekrāna matricas. - Nav pieļaujama LED elementu atrašanās tikai matricas izgaismojošā mezgla malās (displeja malās). - Ekrāna spilgtums - Ne mazāks kā 450 nit - Ekrāna kontrasts - Ne mazāk kā 5000:1 - Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks - Ne lielāks kā 6ms (Grey-To-Grey) - Ražotāja specificētais ekrāna skata leņķis - Ne mazāks kā 178 grādi pa horizontāli un 178 grādi vertikāli. - Ražotāja specificētais displeja noslodzes cikls - Ne mazāk kā 24 stundas diennaktī. - Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Pasūtītājam adresētu displeja ražotāja vai atbilstoši pilnvarota ražotāja pārstāvja vēstuli, kas apliecina minētā parametra izpildi. - Video ieeju porti - Ne mazāk kā viens D-SUB un DVI-D un Display Port 1.2 - Video ieeju atbalstītā izšķirtspēja - Visiem portiem ne mazākā kā 1920x1080 punkti. - Video attēlošanas papildus iespējas - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs. - Satura atskaņošanas iespējas - Iekārtas attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura, interneta lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus. - Iebūvēts procesors - Ne mazāk kā divi kodoli un 1GHz - Iebūvēta atmiņa - Ne mazāk kā 5Gb pieejama - Kontroles un pārvaldības pieslēguma ports - Ne mazāk kā LAN RJ-45 - Iekārtas vadība un uzraudzība - Iekārtas attālināta vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45 (skaļuma regulēšana, paneļa izslēgšana, iekārtas pārstartēšana). - Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem - Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu. |  |
| - Atbilstoši „ Telpu aprīkojuma komplektācijas sadalījuma tabulai” Ekrānu uzstādīšanai jāizmanto jau esošais vai jānodrošina: - Specializēts ekrāna stiprinājums (kronšteins), kas paredzēt piedāvātā ekrāna turēšanai - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai uz sienas/no griestiem - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai |  |

## Aprīkojuma komplekts informatīvais-skārienjūtīgs ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_TV_T75”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla pielietojuma multifunkcionāls skārienjūtīgs TV ekrānas | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - 75” - Ekrāna pamata (native) izšķirtspēja - 1920x1080 punkti - Ekrāna matricas aizmugures izgaismojuma tehnoloģija - LED, kur LED elementiem ir jābūt izvietotiem vienmērīgi tieši aiz ekrāna matricas. Nav pieļaujama LED elementu atrašanās tikai matricas izgaismojošā mezgla malās (displeja malās). - Ekrāna spilgtums - Ne mazāks kā 450 nit - Ekrāna kontrasts - Ne mazāk kā 5000:1 - Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks - Ne lielāks kā 8ms (Grey-To-Grey) - Ražotāja specificētais ekrāna skata leņķis - Ne mazāks kā 178 grādi pa horizontāli un 178 grādi vertikāli. - Ražotāja specificētais displeja noslodzes cikls - Ne mazāk kā 24 stundas diennaktī.Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Pasūtītājam adresētu displeja ražotāja vai atbilstoši pilnvarota ražotāja pārstāvja vēstuli, kas apliecina minētā parametra izpildi. - Video ieeju porti - Ne mazāk kā viens HDMI, ne mazāk kā viens DisplayPort 1.2, ne mazāk kā viens DVI-D, ne mazāk kā viens analogā (D-sub 15-pin vai BNC konektori). - Video ieeju atbalstītā izšķirtspēja - Visiem portiem ne mazākā kā 1920x1080 punkti. - Video izeju porti - Ne mazāk kā viens DVI-D Dual Link vai DisplayPort 1.2 - Video attēlošanas papildus iespējas - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs. - Satura atskaņošanas iespējas - Iekārtas attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura, interneta lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus. - Iebūvēts procesors - Ne mazāk kā četri kodoli un 1GHz - Iebūvēta atmiņa - Ne mazāk kā 2Gb pieejama - Kontroles un pārvaldības pieslēguma ports - Ne mazāk kā viens RS232, ne mazāk kā viens LAN RJ-45, iebūvēts WiFi (bezvadu tīkla) uztvērējs - Iekārtas vadība un uzraudzība - Iekārtas attālināta vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45 (skaļuma regulēšana, paneļa izslēgšana, iekārtas pārstartēšana). - Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem - Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu. - Papildus iespējas - Daudzpunktu skārienjūtīga virsma (Multi-Touch), ne mazāk kā 4 vienlaicīgi pieskārieni. - Displeja biezums - Ne lielāks kā 58 mm. - Displeja svars - Ne lielāks kā 35 kg. - Displeja energopatēriņš - Ne vairāk kā 235W tipiskā darba režīmā. - Ne vairāk kā 310W maksimālais patēriņš. - Ne vairāk kā 0.5W izslēgtā gaidstāves (standby) režīmā. |  |
| - Ekrānu uzstādīšanai jānodrošina - Specializēts ekrāna stiprinājums (kronšteins), kas paredzēt piedāvātā ekrāna turēšanai - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai uz sienas/no griestiem - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai Papildus prasība - Paredzēt galdā iestrādājamas HDMI, Audio rozetes/izvadus iekārtu kontrolēšanai un vadībai, piemēram, datortehnikas vai citu iekārtu pieslēgšanai - Rozetēm, izvadiem paredzēt nosegvirsmu, dekoratīvu kārbu vai stiprinājumu, kas iestrādāta un iederas galda virsmā |  |

## Aprīkojuma komplekts informatīvais ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_TV_T10”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla pielietojuma mazformāta informatīvais ekrāns auditorijām | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - ne mazāks kā 10.1” un ne lielāks kā 12’’ - Ekrāna pamata (native) izšķirtspēja - 1280x800 punkti - Ekrāna spilgtums - Ne mazāks kā 450 nit - Ekrāna kontrasts - Ne mazāk kā 900:1 - Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks - Ne lielāks kā 30ms (Grey-To-Grey) - Ražotāja specificētais ekrāna skata leņķis - Ne mazāks kā 178 grādi pa horizontāli un 178 grādi vertikāli - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs - Displeja barošanas veids - PoE (power over ethernet), barošana tikai no datu tīkla, neizmantojot papildus barošanas bloku - Kontroles un pārvaldības pieslēguma porti - Ne mazāk kā viens LAN RJ-45 - Video ieeju porti - Ne mazāk kā viens HDMI - Ne mazāk kā viens USB 2.0 - Iebūvēta atmiņa - Ne mazāk kā 4Gb pieejama - Video attēlošanas papildus iespējas - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs. - Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem - Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. - Displeja svars - Ne lielāks kā 1 kg. - Displeja energopatēriņš - Ne vairāk kā 19W tipiskā darba režīmā - Ne vairāk kā 21W maksimālais patēriņš |  |
| - Ekrānu uzstādīšanai jānodrošina - Specializēts ekrāna stiprinājums (kronšteins), kas paredzēt piedāvātā ekrāna stiprināšanai pie sienas - Specializēts drošības risinājums/stiprinājums, lai pasargātu to pret zādzību - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai |  |

## Aprīkojuma komplekts informatīvais ekrāns – specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_TV_82”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla pielietojuma lielformāta informatīvais ekrāns | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - 82” - Ekrāna pamata (native) izšķirtspēja - 1920x1080 punkti - Ekrāna matricas aizmugures izgaismojuma tehnoloģija - LED, kur LED elementiem ir jābūt izvietotiem vienmērīgi tieši aiz ekrāna matricas. Nav pieļaujama LED elementu atrašanās tikai matricas izgaismojošā mezgla malās (displeja malās). - Ekrāna spilgtums - Ne mazāks kā 500 nit - Ekrāna kontrasts - Ne mazāk kā 5000:1 - Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks - Ne lielāks kā 8ms (Grey-To-Grey) - Ražotāja specificētais ekrāna skata leņķis - Ne mazāks kā 178 grādi pa horizontāli un 178 grādi vertikāli. - Ražotāja specificētais displeja noslodzes cikls - Ne mazāk kā 24 stundas diennaktī.Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Pasūtītājam adresētu displeja ražotāja vai atbilstoši pilnvarota ražotāja pārstāvja vēstuli, kas apliecina minētā parametra izpildi. - Video ieeju porti - Ne mazāk kā viens HDMI, - Ne mazāk kā viens DisplayPort 1.2, - Ne mazāk kā viens DVI-D, - Ne mazāk kā viens analogā (D-sub 15-pin vai BNC konektori). - Video ieeju atbalstītā izšķirtspēja - Visiem portiem ne mazākā kā 1920x1080 punkti. - Video izeju porti - Ne mazāk kā viens DVI-D Dual Link vai DisplayPort 1.2 - Video attēlošanas papildus iespējas - Displejā iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs. - Satura atskaņošanas iespējas - Iekārtas attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura, interneta lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus. - Iebūvēts procesors - Ne mazāk kā četri kodoli un 1GHz - Iebūvēta atmiņa - Ne mazāk kā 2Gb pieejama - Kontroles un pārvaldības pieslēguma ports - Ne mazāk kā viens RS232, - Ne mazāk kā viens LAN RJ-45, - Iebūvēts WiFi (bezvadu tīkla) uztvērējs - Iekārtas vadība un uzraudzība - Iekārtas attālināta vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45 (skaļuma regulēšana, paneļa izslēgšana, iekārtas pārstartēšana). - Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem - Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu. - Displeja biezums - Ne lielāks kā 90 mm. - Displeja svars - Ne lielāks kā 49 kg. - Displeja energopatēriņš - Ne vairāk kā 170W tipiskā darba režīmā. - Ne vairāk kā 420W maksimālais patēriņš. - Ne vairāk kā 0.5W izslēgtā gaidstāves (standby) režīmā. |  |
| - Ekrānu uzstādīšanai jānodrošina - Specializēts ekrāna stiprinājums (kronšteins), kas paredzēt piedāvāt ekrāna turēšanai - Nepieciešami piederumi un materiāli ekrāna uzstādīšanai uz sienas |  |

## Profesionāla pielietojuma informatīvo ekrānu satura vadības risinājums - specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_IE_vadiba”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Profesionāla satura vadības sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| Visiem piedāvātajiem profesionāla pielietojuma ekrāniem, jānodrošina profesionāls risinājums satura pārvaldīšanai, satura izveidei, plānošanai, atskaņošanas pārvaldībai un kas nodrošina šādu zemāk minēto funkcionalitāti: - Ekrānu vadību caur centralizētu vadības serveri. - Pilnu satura vadību un nosūtīšanu uz izvēlētiem TV ekrāniem. - Piekļuvi saturam nepieciešamajā brīdī. - Servera attālināta piekļuve izmantojot interneta pārlūkprogrammu ar iespēju attālināti pārvaldīt ierīces, lietotājus un saturu. - Specializēts programmu nodrošinājums, kas palīdz izstrādāt saturu, lai efektīvi uzrunātu mērķauditoriju. - Programmatūra, kas piedāvā lietotājam vienkāršu un saprotamu veidu kā izveidot elegantu saturu ar nodrošinātiem un pieejamiem paraugiem un formām (template). - Efektīva ekrāna un interaktīvā satura izveidi apkopojot plašu iebūvēto elementu klāstu (shape, flash, input source, sound, video). - Efektīvu multivides satura attēlošanu, vadīšanu, atskaņošanas sarakstu un grafiku veidošanu. Informatīvos ekrānos integrētajai vai uzinstalētajai un centralizētajai vadības sistēmas atbalstītajai programmatūras jānodrošina zemāk minētā funkcionalitāte: Atskaņošana - Image/Slide - Video/Flash/PPT - Word Art - RSS - Web Page - Multiple Video - Interactive Touch Content Satura effekti - Image Effect - Video Effect - Text Scrolling/Crawling - Graphics Scrolling/Crawling - Schedule Tīkla laika grafiki - Lokālais laika grafiks - Multiframe (MF) & MF laika grafiks - Embeded Authoring Tool - Authoring Tool - Embeded Authoring Tool - PC-Based Authoring Tool - Template Papildus bildes apstrādes iespējas - Video sienas (Video Wall) savienojums - Auto-Rotate/Resize/Crop Centralizētajai vadības sistēmas programmatūrai jānodrošina zemāk minētā funkcionalitāte : - Centazlizēts vadības serveris ar Web-Based vadību - VNC (Remote Management) - Control - Multiple Users/Permission Levels - Delivery to Multiple Screen Groups/Attributes - Device Control - Error Detection Logic - Direct Emergency Messaging - Device Info - N/W Info Atskaišu sistēma - Proof-of-Play Reporting - Remote Diagnostics (including H/W) - Log Gathering & Sending Programmatūras papildus iespējas, kas nodrošina: - Integration with POS Data (DataLink) - Support Mobile Management Atskaņojamo formātu nodrošinājums: - Video kodēšanas atbalsts - DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x - MPEG4 SP/ASP - H.264 BP/MP/HP - Motion JPEG - „Windows Media Video” - MPEG 1/2 - VP6 - Atbalsta citus lietotāja lejupielādētos formātus (codecs) - Audio kodēšanas atbalsts - MP3 - AC3 - LPCM - ADPCM (IMA, MS) - AAC - HE-AAC - WMA - DD+ - DTS Core - G.711(A-Law, μ-Law) - Atbalsta citus lietotāja lejupielādētos formātus (codecs) Papaildus prasības - Nodrošināt centrālās vadības sistēmas integrāciju ar ēkā izveidoto TV apraides sistēmu - Izmantojot programmatūras, aplikāciju vai citas integrācijas iespējas jānodrošina ne mazāk kā 6 TV pārraides kanālu apraide, translēšana uz ēkā paredzētajiem Interaktīvajiem displejiem - Nepieciešamības gadījuma jāveic aplikācijas, vai izvēlnes izstrāde TV kanālu izvēlnei un pārslēgšanai - Ēkā tiek izmantota „WISI tangram” TV video platforma Centralizētās vadības sistēmas fizisko virtuālo serveri vai specializētu datortehniku informatīvo ekrānu satura vadības programmnodrošinājuma vai TV apraides sistēmas integrācijas instalācijai nodrošina Pasūtītājs. |  |

## Lielformāta informatīvais stends - specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Info_K”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Lielformāta informatīvā satura stends kiosks | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - Displeja ekrāna diagonāles izmērs - ne mazāks kā 55" - Ekrāna pamata izšķirtspēja - FullHD panelis - Ne mazāk 1920 x 1080 - Skārienjūtīga virsma - Daudzpunktu skārienjūtīga virsma (Multi-Touch), ne mazāk kā 4 vienlaicīgi pieskārieni - Rūdīts, vai drošs stikls pret mehāniskajiem bojājumiem - Platformas tehniskais nodrošinājums - Iestrādāts augstas izturības un veiktspējas dators ar korpusa ventilāciju „Silent” tipa, - Procesors ne mazāk kā četri fiziskie kodoli (+4 virtuālie) procesori - Operatīva atmiņa ne mazāk kā 16GB DDR3 - Operētājsistēma ne zemāk kā „Windows 8” - SSD ietilpība ne mazāk kā 240GB - Pieslēgumi - Datu tīkla interfeiss Ethernet, RJ45 - WLAN tīkla interfeiss - Korpuss - Uz grīdas stāvoša virsma - Metāla apvalks, vai alumīnija apvalks |  |
| - Programmnodrošinājums, aplikācijas: - Ēkas stāvu, koplietošanas telpu 360 grādu vizualizācija - Ēkas stāvu plāna, kartes atspoguļošana ar informatīviem aprakstiem - Ēkas gida izstrāde, ēkas stāvos atspoguļojot ne mazāk kā 20 interaktīvus pietur punktus - Papildus jāuzstāda programmatūra/aplikācija, kioska attālinātai un lokālai satura rediģēšanai, izvietošanai un papildināšanai. - Papildus jāsveic kioska galvenās aplikācijas/izvēlnes/ izstrāde - Detalizēta informācija, informatīvie apraksti, izvēlnes izkārtojumus un vizuālais izskats, tiek saskaņots ar Pasūtītāju |  |
| - Uzstādīšanas vieta- brīvi pārvietojams - Nepieciešamie piederumi un materiāli kioska nostiprināšanai, fiksēšanai uz grīdas |  |

## Rindu sistēmas aprīkojums ar integrāciju profesionāla pielietojuma informatīvo ekrānu satura vadības risinājumā– specifiskais saīsinātais apzīmējums  „LU_Rindas_S”

| Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt iekārtas parametrus; nedrīkst ierakstīt tikai atbilst/neatbilst) |
| --- | --- |
| Integrēta rindu vadības sistēma | Piedāvātais iekārtas ražotājs/modelis: |
| - 1 (vienu) biļešu izdrukas iekārtu ar integrētu interaktīvu biļešu izdrukas vadības moduli: - nodrošina 17” monitora (touch ar Stylus vai pirkstiem) virsmu (1280x1024 pix), gaišums ne mazāk kā 350 cd/m2, kontrasts ne mazāk 1000:1. - Uz zemes stāvošu statīvu kurā iestrādāts biļešu izdrukas iekārta (thermal 80mm plats), drukāšanas ātrums ne mazāk kā 200 mm/sec, maksimālie punkti/līnijā 640 - Iebūvēts rindu vadības serveris - Datu tīkla pieslēgums Ethernet, RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s - Grīdas fiksācijas skrūve - Iekšējais disks vismaz 160Gb - Operētājsistēma ne zemāk kā „Windows 8” - Krievu CP1251 atbalsts, Latviešu un Angļu valodas atbalsts - 4 (četrus) 3 pogu operatoru terminālis, kas nodrošina: - Rindas apstrādi atbilstoši programmatūras iespējām - Spraudnis un Interfeiss - RJ45, RS485 interfeiss - Darbības temperatūra - 10 līdz 35 gradi, - Maksimālais strāvas patēriņš - Ne vairāk kā 120 mA - Pogas - 3 simboli - Segmentēts LED - Krāsa sarkanā - 5 (piecus) virtuālos sistēmas operatora terminālis, kas nodrošina: - Rindas apstrādi atbilstoši programmatūras iespējām - Uzstādāma uz „Windows” programmatūras bāzētiem datoriem - Sistēmas programmu nodrošinājumam jānodrošina sekojoša minimālā funkcionalitāte: - Rindas informācijas attēlošana uz ēkas koridoros un telpās izvietotiem ekrāniem - Informācijas saturu glabāt un vadīt, izmantojot profesionāla pielietojuma ekrānu satura vadības risinājuma centralizēto pārvaldības sistēmu - Iekšējais WEB serveris ar datu apstrādes un vadības funkcionalitāti - Līdz 100 darba vietu pieslēgšana vienā sistēmā - Skaņas paziņojums - Balss ielūgumi dažādās valodās - Iespēja lietot vairākus audio kanālus ar iespējām tos saistīti ar operatora darba vietām - Biļešu numerācijas prefiksu iespējas (līdz 5 simboliem biļešu numerācijai) - Augstas izšķirtspējas RTF biļešu paraugi (templates) - Datu bāžu atbalsts RDBMS (MS SQL Server, Firebird server) - Lietotāju autorizācija - Vairāki piekļuves līmeņi - Atskaišu sistēmas modulis ar iespējām veidot raportu paraugus (tempaltes) - Iespējas veidot rindas piesaistes operatora darba vietām, veikt rindas maršrutizēšanu, veidot speciālas grupas rindas atbilstoši autorizācijai (VIP) - Iespējas aizturēt klientu uz nenoteiktu laiku (called from list) vai uzadītu laiku. - Iespēja reģistrēt numuru tieši pie operatora darba vietas - Redzēt ilgāk gaidošos rindas numurus, ar iespēju izsaukt numuru no ilgāk gaidošo numuru saraksta. - Informācijas saturs tiek piegādāts un attēlots uz ēkas informatīvajiem displejiem izmantojot ethernet. |  |
| - Sistēmas uzstādīšanai paredzēt nepieciešamos materiālus, kabeļus un piederumus. |  |

4.pielikums

- Atklātā konkursa id.Nr.LU 2015/23_ERAF nolikumam

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: 	_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:	_______________________________________

Juridiskā adrese:	_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši atklātā konkursa „Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde” id.Nr.LU 2015/23_ERAF nolikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

| Nr. | Preces/pakalpojuma nosaukums* | Daudzums un vienība | Garantija mēnešos | Cena EUR bez PVN 21% (vienai vienībai) | Kopējā cena EUR bez PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā līgumcena bez PVN |  |
|  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  | Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos bez PVN:	_____________________________________________

vārdos PVN 21% apmērā:	_____________________________________________

Kopā summa vārdos ar PVN 21% apmērā: 	_____________________________________________

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, instalāciju, programmēšanu, konfigurēšanu un regulēšanu, kā arī izmaksas, kas nepieciešamas projekta realizācijai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un iekārtām, kas nav detalizēti uzskaitīti tehniskajā specifikācijā (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām.Paraksttiesīgās personas paraksts:	_____________________________________________

Vārds, uzvārds:	_____________________________________________

Ieņemamais amats:	_____________________________________________

Datums/ vieta:	_____________________________________________

* Aizpilda atbilstoši Tehnsikās specifikācijas 1.pielikuma” Telpu aprīkojuma komplektācijas sadalījuma tabula” uzskaitītajam komplektu apjomam,  ietverot tehniskajā specifikācijā uzskaitītās un numurētās sadaļas, kā arī papildus pozīciju apjomus vai vienības.

5.pielikums

Atklātā konkursa ar id.Nr.LU 2015/23_ERAF nolikumam

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Līguma izpildes garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav izpildījis noslēgtā iepirkuma līguma saistības;

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms garantijas termiņa beigām nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

  - garantija ir spēkā 10 (desmit) dienas pēc līgumā paredzētopreču piegādes.

  - garantijas summa ir 5% (piecu procentu)  apmērā no līgumcenas bez PVN;

  - garantija ir neatsaucama;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

  - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

  - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

  - garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

  - garantija ir neatsaucama;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Garantijas laika garantija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu par preču pieņemšanu un tai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

  - garantijas summa ir 5 (pieci)% apmērā no līgumcenas bez PVN;

  - garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

  - garantija ir neatsaucama;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- 6.pielikums

- Atklātā konkursa ar id.LU 2015/23_ERAF nolikumam

(IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS)

# Iepirkuma līgums Nr. _______

Rīgā, 2015.gada _____________.

<Pasūtītāja nosaukums>, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras “Audiovizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde” (id.Nr LU 2015/23_ERAF) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu, par turpmāk minēto:

Definīcijas

Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde ”, iepirkumu identifikācijas Nr. LU 2015/23_ERAF.

Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskā specifikācija.

Pārstāvis - Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

Prece – audio vizuālās prezentācijas aprīkojums un informatīvais risinājums, par kuru piegādi, uzstādīšanu, testēšanu, konfigurešanu un Pasūtītāja  personāla apmācību par piegādātās Preces ekspluatāciju funkciju izmantošanu un profilaktiskās apkopes veikšanu saskaņā ar Nolikumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

Piegāde - Preces piegāde, uzstādīšana, testēšana, konfigurēšana un citi darbi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Vienošanās – 2010.gada 17.maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” īstenošanu Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Nolikumam (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un Finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez PVN ir EUR ___________ (summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nav maināma.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN, kas ir EUR _______ (summa vārdiem) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā PVN (norādīt procentu).

  - Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski Piegādāto Preci.

  - Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, t.i., EUR __________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un bankas garantijas par avansa summu saņemšanas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 4.pielikuma prasībām, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. Avansu atmaksā proporcionāli veiktajām Piegādēm vai ātrāk.

  - Samaksu par veiktajām Piegādēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces Piegādes rēķina saņemšanas,  Akta abpusējas parakstīšanas un pēc Preces garantijas laika nodrošinājuma apliecinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma 4.pielikuma noteikumiem, saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas kontā. Ja Piegāde tiek veikta pa daļām, garantijas laika nodrošinājums iesniedzams pie pirmās Piegādes daļas, attiecīgi nodrošinot garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Preces garantijas laikā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Izpildītājs, sagatavojot Aktu un rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru (norādīts Līguma preambulā), iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Aktā un rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam pienākošos summu. Šajā punktā paredzēto tiesību izmantošana neapmaksāt Izpildītāja rēķinu nav uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas dod Izpildītājam tiesības saņemt līgumsodu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Pirms Preču piegādes Izpildītājs izstrādā  un saskaņo ar Pasūtītāju tehnisko skiču projektu par Piegādājamām Precēm.

  - Izpildītājs Preces Piegādi veic pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Preču piegāde jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Preču Piegāde var tikt veikta pa daļām.

  - Preces Piegādes adrese ir <adrese, telpa>.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgās Preces Piegādes, Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Preces Piegādes. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbu izpildes un Preču  piegāžu grafiku.

  - Jebkādas izmaksas, kas saistītas ar Preču Piegādi, ir ietvertas līguma cenā un Pasūtītājam tās nav atsevišķi jāatlīdzina Izpildītājam.

  - Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz <datums> (ieskaitot) vai līdz abpusējai saistību izpildei.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – Instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu valodā. Preces atbilstību rēķinā norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz rēķina. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar rēķinu, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu (Līguma 6.pielikums) par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Ja Pasūtītājs, pārbaudot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, vai Izpildītājs Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā piegādājis Preces daļu no Preču kopējā apjoma, tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Jebkādu Defektu aktā minēto Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkādus tā izdevumus, kas radušies saistībā ar Defektu novēršanu.

  - Ja Pasūtītājs ir konstatējis Defektus, kurus Izpildītājs neatzīst par Defektiem un Defektu konstatēšanai var būt nepieciešamas īpašas zināšanas, Pasūtītājus Preču Defektu novērtēšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Eksperta vērtējums ir saistošs gan Izpildītājam, gan Pasūtītājam.

  - Ja pieaicinātais eksperts konstatē, ka Preču  vai Piegādes Defekti radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs novērš Defektus par saviem līdzekļiem, kā arī atlīdzina ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus Pušu saskaņotā termiņā. Ja Puses nespēj vienoties par izdevumu, kas saistīti ar eksperta pieaicināšanu, atlīdzināšanas termiņu vai arī Izpildītājs neatlīdzina izdevumus noteiktajā termiņā, Puses vienojas, ka šos izdevumus Pasūtītājs noraksta no Izpildītajam izmaksājamajām summām.

  - Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar Akta abpusējas parakstīšanas brīdi. Līdz Akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses Izpildītājs atbild par Preču drošību, to fizisko un tehnisko stāvokli.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir pienākums pirms Līguma izpildes uzsākšanas iepazīstināt Izpildītāju ar Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumiem Pasūtītāja teritorijā un telpās.

- Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikumu (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs, veicot Piegādi, apņemas ievērot ražotāja un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.

  - Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas savākt no Pasūtītāja un nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā iekļautajā Tehniskajā specifikācijā un 2.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” noteiktajam.

  - Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku instruktāžai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).

  - Izpildītājs pēc instruktāžas veikšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu.

  - Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādāto Preču uzstādīšanas uzsākšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā personāls, piesaistītie apakšuzņēmēji vai jebkādas citas trešās personas, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, ievēro darba drošības prasības un citus Pasūtītāja norādījumus. Ne pie kādiem apstākļiem Pasūtītājs nav atbildīgs par sekām un zaudējumiem, kas Izpildītājam, tā personālam, piesaistītajiem apakšuzņēmējiem vai jebkādām citām trešajām personām, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, vai trešajām personām rodas no tā, ka Izpildītāja personāls, piesaistītie apakšuzņēmēji vai jebkādas citas trešās personas, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, pārkāpj vai neievēro darba drošības prasības vai Pasūtītāja norādījumus.

  - Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam Vienošanās ietvaros tiek piemērota finanšu korekcija, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā. Finananšu korekcijas summu Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ieturēt no saskaņā ar Līgumu Izpildītājam izmaksājamām summām.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) un Finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums), Līgumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz garantijas nodrošināšanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ (___) gadi no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas, nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni ___________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes vai Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda. Šis noteikums nav maksājuma neveikšanai saskaņā ar Līguma 2.7.punktu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī izbeigt šo Līgumu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa aizstāšanu.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju Līgumā noteiktajā termiņā (t.sk., ja iesniegtā līguma izpildes garantija ir zaudējusi spēku, atcelta un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem);

    - ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;

    - ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

    - pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;

    - ja līgumsods par Preces Piegādi vai Defektu novēršanas kavējumu ir sasniedzis 10% (desmit procentus) un Izpildītājs turpina bez objektīva attaisnojuma nepildīt savas Līgumā noteiktās saistības.

  - Līguma izbeigšana Līguma 11.7.apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

  - Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, izņemot saistības, kas noteiktas Līguma 9.1.punktā, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses piemēro spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

    - Nolikuma, tajā skaitā tehniskās specifikācijas kopija		– 1.pielikums;

    - Tehniskā piedāvājuma kopija					– 2.pielikums;

    - Finanšu piedāvājuma kopija					– 3.pielikums;

    - Garantijas noteikumi						– 4.pielikums;

    - Iepirkuma sarakste						– 5.pielikums;

    - Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa		– 6.pielikums.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

  - No Izpildītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |