Iepirkuma

## „LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas

## mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza

tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā”

iepirkumu komisijas

2013. gada 7.novembra sēdē

protokols Nr. LU 2013/49_I

## „LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas

## mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza

tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/49_I

Rīga, 2013. gads

Saturs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA___________________________________3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS,

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA______________________________________3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU____________________ 4

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI__________________________________5

V PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_____________________________________________________ 7

VI  PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA	_________________ 8

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_______________________9

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI __________________ 10

1. pielikums________________________________________________________11

2. pielikums________________________________________________________16

3. pielikums________________________________________________________18

4. pielikums________________________________________________________19

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/49_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

## 1.3. Iepirkuma priekšmets dalīts divās lotēs:

## 1. lote LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija;

## 2. lote Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā.

1.4. Paredzamā iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.

1.5. Iepirkuma „LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā”, (turpmāk – Objekts) apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013.gada.11.novembrī plkst.10:00, adrese Kandavas ielā 2, Rīgā

1.6. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

1.6.1. Par tehniskajiem jautājumiem: LU tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs, tālr. +371 29480460, fax + 371 67034689, e-pasts - aleks@lanet.lv

1.6.2. Par juridiskajiem jautājumiem: Jānis Padēls LU jurists, tālr. +371 67034456, fax + 371 67034676, e-pasts- janis.padels@lu.lv

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

1.8. Iepirkums izsludināts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8¹. pantu.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, iepirkuma nosaukumu;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- iesniedzamie dokumenti (sk. šā nolikuma IV nodaļu);

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

2.6. Šā nolikuma 2.3. punktā piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai

tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.

2.7. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

## 2) atzīme: Iepirkums „LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā” LU 2013/49_I;

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

2.9.1. piedāvājumu iesniedz LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā;

2.9.2. piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 19. novembrim, plkst. 11:00;

2.9.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai atsevišķām lotēm.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2.

3.2. Darbu izpildes termiņi: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas..

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 1.pielikumu.

# IV  iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda Likuma 81.panta 5.daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību Likuma 81.panta 51.daļā noteiktajā kārtībā. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikumā tehniskā projektā noteikto darbu veikšanai;

4.1.5. Apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 50000 LVL;

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos piecos gados veiktajiem un uzsāktajiem remontdarbiem un, kas apliecina, ka Pretendentam pēdējo piecu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) gadu laikā ir pieredze vismaz divu publisku ēku līdzīga apjoma remontdarbos, norādot:

4.1.6.1. objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

4.1.6.2. veikto/nepabeigto darbu apjomus (naudas izteiksmē);

4.1.6.3. paveikto darbu izpildes termiņus;

4.1.6.4. nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņus;

4.1.7. pozitīvas atsauksmes par vismaz diviem Nolikuma 4.1.6. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem remontdarbiem pēdējo piecu gadu laikā;

4.1.8. apliecinājumu, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (Pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību ir pieredze vismaz trīs līdzīga apjoma būvniecībā), pievienojot attiecīgu informāciju;

4.1.9. Pretendentam jāiesniedz attiecīgu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikuma 1. pielikumā norādīto darbu veikšanai un pieejamības apliecinājumu kopijas. Ja kādus darbus paredzēts veikt ar apakšuzņēmēja piesaistīšanu, tad jāiesniedz apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana, darba vadītāja sertifikāta un pieejamības apliecinājuma kopijas;

4.1.10. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti. Apakšuzņēmējiem ir jānorāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju piedāvājuma iesniedzēju minēto remontdarbu izpildē;

4.1.11. Detalizēts darbu izpildes laika plāns, (iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu) ņemot vērā nolikuma 3.3., un 4.2. punktos paredzētos ierobežojumus.

4.1.12. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 1.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju veidā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un 1.pielikumā minētajiem darbu apjomiem.  Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: būvobjekta sagatavošanai, būvgružu izvešanai, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, pacēlāji.  Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas telpas materiālu glabāšanai, kā arī strādnieku sadzīves un sanitārajām vajadzībām. Remonta darbi notiks ierobežotā platībā, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

4.2.2. Nolikuma 4.2.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

4.3.1.1. aizpildītu 3. pielikumu pēc šī nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums)

# V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

5.2. Piedāvājumiem, kurus iesniegušas līgumsabiedrības (personālsabiedrības), kurās kā dalībnieki ir apvienojušās divas vai vairākas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), ir jāatbilst šādām prasībām:

5.2.1. piedāvājumā ir jābūt ietvertai visai informācijai, kas uzskaitīta šā nolikuma 4.1. punktā, attiecībā uz katru no līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.2.2. piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.3. finanšu dati par līgumsabiedrības dalībniekiem jāsummē, lai noteiktu, vai Pretendents atbilst 4.1.punkta un tā apakšpunkta nosacījumiem;

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

5.4.1.piedāvājumu noformējuma pārbaude:

5.4.1.1. tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase:

5.4.2.1. tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma (Lokālās tāmes) atbilstību nolikumā noteiktajiem Darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums)

5.4.3.2. finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus katrā lotē atsevišķi ar punktu sistēmu:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (P) par vienkāršotas renovācijas projekta izstrādi un remontu | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 3. pielikums norādītajai informācijai | 70 |
| 2. | Darbu izpildes termiņš Kp | Kopējais darbu izpildes termiņš: vienkāršotas renovācijas projekta izstrāde, saskaņošana un remonts, informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā Norādīt dienu skaitu___ (dienu laikā no līguma noslēgšanas) Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem. (īsāks laiks –vairāk punktu). | 20 |
| 3. | Kvalitāte: Garantijas termiņš remontdarbiem (Kg) Garantijas laiku pēc darbu nodošanas (ne mazāks par 24 mēnešiem, bet ne vairāk par 48 mēnešiem) | Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (garāks termiņš –vairāk punktu) informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā. | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K) |  | 100 |

5.4.4.1.1. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

Zemākā līgumcena - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – lētākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 70.

5.4.4.1.2. Darbu izpildes termiņš – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Ky – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits darbu izpildes termiņam.

5.4.4.1.3. Kvalitāte (piedāvātais darbu garantijas termiņš) – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kg = Kx/Ky x N, kur Kg – iegūto punktu skaits, Kx – vērtējamā piedāvājuma garantijas termiņš, Ky – maksimālais piedāvātais garantijas termiņš, N – maksimālais punktu skaits kvalitātei.

5.4.4.1.4. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+D+G.

# VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma II nodaļas prasībām.

6.3. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst šā nolikuma II nodaļas izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.4. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

6.7. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma atbilstības prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.8. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.

6.9. Pretendentiem jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.4.4. punktā noteikto informāciju un iepirkumu komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkumu komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus.

6.10. Ja vairāki pretendenti, saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko cenu.

# VII  KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija.

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot Pretendenta piedāvājumā norādīto būvdarbu izpildei izmantojamo materiālu paraugu pārbaudi.

7.9. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.10.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.11. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

7.11.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.11.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.12. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī savā mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā Iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 81.panta 53.daļā minētajam lēmumam.

# VIII  PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības par Publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

## 1.pielikums

Iepirkuma

“LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”

(LU 2013/49_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

1.lote LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija

Paredzēts veikt nojumes seguma un pārseguma konstrukcijas piesardzīgu demontāžu, saīsināt nesošās ķieģeļu stabus lai nodrošinātu nojumes slīpumu, izbūvēt jaunu vieglāku nojumes konstrukciju ar segumu no profilēta cinkota skārda ar polimera pārklājumu, pārbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, apsūt jaunizbūvētas nojumes vējmalas, ka arī no apakšas, veikt ieejas mezgla  cokola apmetuma remontu, pakāpienu remontu un laukumiņa flīzējuma nomaiņu (pielietot neslīdošas salizturīgas akmens flīzes). Paredzēts arī novākt un utilizēt kupola konstrukciju no blakus esošā paviljona jumta.

| Darbu veidi un apjomi | Aizpilda pretendents* |  |
| --- | --- | --- |
| Nojumes seguma un pārseguma konstrukcijas demontāža - 14,8 m² |  |  |
| Nojumes atbalsta stabu saīsināšana – 2 gb |  |  |
| Nojumes karkasa konstrukcijas izbūve 14,8 m² |  |  |
| Nojumes latojuma, pretkondensata plēves un profilēta cinkota skārda PE seguma montāža – 14,8 m² |  |  |
| Pieslēguma pie esošā jumta ierīkošana – 5 tm |  |  |
| Vējmalas ierīkošana no cinkota PE metāla – 6 tm |  |  |
| Lāsenes ierīkošana no cinkota PE skārda – 5 tm |  |  |
| Nojumes apšūšana no apakšas ar vagondēļiem un krāsošana – 14,8 m² |  |  |

* pretendenta detalizēts darbu apraksts

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2013.gada _____._________________

## 1.pielikums

Iepirkuma

“LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”

(LU 2013/49_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

2.lote Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā

Paredzēts pārbūvēt LU Botāniskā dārza administrācijas tehniskās telpas I stāvā.

Pārbūves gaitā paredzēts izveidot tualetes Botāniskā dārza apmeklētajiem, t.sk. ar kustības traucējumiem, tualeti un dušas kabīni darbiniekiem, ka arī sakārtot tehniskās palīgtelpas.

.

| Darbu veidi un apjomi | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- |
| Esošo durvju bloku demontāža – 6 gb |  |
| Esošo radiatoru atslēgšana un demontāža – 4 kompl. |  |
| Esošo izlietņu ar jaucējkrāniem atslēgšana un demontāža – 2 kompl |  |
| Esošo tualetes podu atslēgšana un demontāža – 2 kompl |  |
| Esošās elektroinstalācijas atslēgšana un demontāža - 1 kompl |  |
| Esošās tualetes un dušas starpsienas demontāža – 38.9 m² |  |
| Esošās grīdas flīzes un grīdlīstes demontāža – 34.6 m² |  |
| Esošās betona grīdas demontāža – 34.6 m² |  |
| Esošo logu ar ārejām palodzēm demontāža – 2 gb |  |
| Jaunu PVC logu ar stiklpaketēm un furnitūru montāža – 2 gb |  |
| Ārējo palodžu montāža – 2,2 m |  |
| Iekšējo palodžu montāža – 2,2 m |  |
| Durvju ailes izveide starpsienā 900x1950mm (t.sk. ailes izveide un pārsedzes montāža – 1 kompl |  |
| Durvju ailes aizmūrēšana no Fibo blokiem 200 mm biezumā un armējot ik pēc trim rindām – 0,42 m³ |  |
| Betona-klona "Estrich" (vai analogs) grīdas betonēšana b=100mm pēc kanalizācijas un ūdensvada montāžas - 34.6 m² |  |
| Durvju un logu ailes izveide no ģipškartona – 47,3 m |  |
| Ģipškartona starpsienas izveide no dubulta ģipšakrtona – 38.7 m² |  |
| Griestu krītu mazgāšana un attīrīšana - 59,4 m² |  |
| Esošo dzelzbetona griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x – 59,4 m² |  |
| Esošo betona sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x – 62.4 m² |  |
| Ģipškartona apšuvuma gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x – 16,6 m² |  |
| Sienas flīzēšana (invalīdu tualetē, tualetes mezglos un personāla dušas telpā H=2000mm) – 86,7 m² |  |
| Sienu virs flīzēm H=500mm gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x – 22,8 m² |  |
| Grīdas flīzēšana (izņemot apsarga telpu un personāla ģērbtuves telpu) – 43 m² |  |
| Jaunu finierētu durvju bloku ar aplodām uzstādīšana – 4 gb |  |
| Jaunas elektrointalācijas montāža (t.sk. jaunu elektroinstalāciju montāža, gaismas ķermeņu montāža, slēdžu, rozešu montāža, vadu kalšana) – 1 kompl |  |
| Jaunas virsapmetuma dienas gaismas lampas ar spuldzēm montāža – 14 gb |  |
| Zvanu pogu uzstādīšana invalīdu tualetē – 1 gb |  |
| Kanalizācijas montāžas darbi (t.sk. kanalizācijas izveide tualetes podiem, izlietnēm un dušai) – 13 vietas |  |
| Ūdensvada un apkures montāžas darbi (t.sk. spices izvada pārbūve, sūkņa pārcelšana zem izlietnes un jauna ūdensvada montāža izlietnei, tualetes podam, dušas maisītājam, jaunas izlietnes, tualetes poda uzstādīšana) – 15 vitas |  |
| Jaunu tualetes podu uzstādīšana – 5 gb |  |
| Jaunu pisuāru uzstādīšana – 1 gb |  |
| Invalīdu tualetes podu rokturu uzstādīšana – 1 gb |  |
| Jaunas izlietnes ar jaucējkrānu uzstādīšana – 6 gb |  |
| Dušas palikņa ar dušas jaucējkrānu uzstādīšana – 1 gb |  |
| Mazuļu pārtinamā galdiņa uzstādīšana – 1 gb |  |
| Dušas starpsienu ar vienu ieejas vērtni montāža no balta 10mm monolīta lamināta materiāla (augstums no grīdas 2000mm; materiāla biezums 10mm) – 1 kab.starpsiena |  |
| WC starpsienas ar vienu ieejas vērtni montāža no balta mitrumizturīga KSP 24mm materiāla (augstums no grīdas 2000mm; materiāla biezums 24mm) – 4 kb.starpsienas |  |
| Ventilācijas sistēmas montāža (tualetes mezglos, invalīdu tualetē un peresonāla dušas telpā) – 1 kompl |  |
| 100 mm urbumi ārsienās (Fressh 90 motāžai) – 3 gb |  |
| Būvgružu savākšana, sakraušana būvgružu konteineros un utilizācija – 24 m³ |  |

* pretendenta detalizēts darbu apraksts

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2013.gada _____._________________

## 2.pielikums

Iepirkuma

„LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”

(LU 2013/49_I ) nolikumam

APLIECINĀJUMS

par piedalīšanos Latvijas Universitātes organizētajā iepirkumā

“LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. LU 2013/49_I)

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties iepirkumā „LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2” un esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”;

3) esam veikuši objekta Kandavas ielā 2, Rīgā telpu apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītājam nepieciešamajiem remonta darbiem, defektu novēršanu garantijas, atbilstoši iepirkuma noteikumiem un esošo situāciju;

4) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

5) 1. lotes LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Norādīt dienu skaitu_____ (dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

6) 2. lotes Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Norādīt dienu skaitu_____ (dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

Izpildīto remontdarbu garantijas laiks ir  __ lotei: (________) mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk par 48 mēnešiem).

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma noteikumiem. Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kā tas minēts iepirkuma nolikumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

## 3.pielikums

Iepirkuma

„LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2”

(LU 2013/49_I ) nolikumam

Pretendenta rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums: ___________________________________________

Reģ.Nr.____________________________

PVN maksātāja Nr.________________________

Jurid.adrese ____________________________________________________

Faktiskā adrese ________________________________________________

Tālruņa_____________ (faksa)____________/nummurs.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izdevumu saturs | Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. lote | LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejas mezgla un nojumes renovācija: |  |
| 2. lote | Botāniskā dārza tualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā: |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls bez PVN 21 %) |  |  |
| PVN: |  |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls ar PVN 21%) |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________