APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 19.oktobrī

sēdes protokols

Nr.LU 2015/61_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/61_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________ 3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA ________ 4

III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ______________ 5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ____________ 6

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA ______________________________________________ 7

VI 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_____________________________9

VII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________10

VIII	LĪGUMA NOSACĪJUMI __________________________________________11

1.pielikums               ____________________________________________________12

2.pielikums               ____________________________________________________13

3.pielikums               ____________________________________________________31

4.pielikums               ____________________________________________________50

5.pielikums               ____________________________________________________52

6.pielikums               ____________________________________________________54

7.pielikums LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi” (kopā 6 apakšpielikumi):

7.1. TS-1. 2.stāva plāns;

7.2. TS-2. 3.stāva plāns;

7.3. TS-3. 4.stāva plāns;

7.4. TS-4. TK. 2.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns;

7.5. TS-5. TK. 3.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns;

7.6. TS-6. TK. 4.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns.

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/61_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana (turpmāk- Būvdarbi).

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 45454100-5 (Atjaunošanas pakalpojumi);

Papildpriekšmetu CPV kods: 45111100-9 (Demontāžas darbi) (attiecas uz 1.loti);

45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.) (attiecas uz 2.loti).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) lotēs:

1.4.1. 1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”;

1.4.2. 2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”.

1.5. Līguma izpildes vieta: Alberta iela 10, Rīga.

1.6. Līguma izpildes termiņš:

1.6.1. 1.lote: – 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

1.6.2. 2.lote: - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs (1. un 2.lotē): piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN attiecīgajā lotē.

1.8. Paredzamā līgumsumma (1.un 2.lote): EUR bez PVN 140494,00

1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem (LU centralizētie remonta līdzekļi).

Ja Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas (pārsniegs Pasūtītājam attiecīgi pieejamo finanšu apjomu) Pasūtītājs, ņemot vērā šos objektīvos apstākļus, būs tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pasūtītājs organizē mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā (turpmāk- Objekts), apskati 2015.gada 22.oktobrī plkst.10:00 (Pasūtītāja kontaktpersona: Aleksandrs Poluektovs, LU SP Tehniskās daļas vadītājs, tālr.Nr. 67034682, 29480460, e-pasts: aleksandrs.poluektovs@lu.lv). Objekta apskate nav obligāts nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā.

1.13. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.13.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.13.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.13.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 3. un 4.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 30.oktobrim plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 30.oktobrim plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

# III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

3.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

3.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus Būvdarbus;

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

3.1.3. Pretendents ir tiesīgs veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 1. un 2.loti);

3.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzīgu Nolikumā noteikto Būvdarbu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgi Būvdarbi - CPV kods 45454100-5 (Atjaunošanas pakalpojumi)  (attiecas uz 1. loti) un 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.) (attiecas uz 2. loti) un Pretendents veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā;

3.1.5. Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem ir pozitīvs pašu kapitāls un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi – krājumi)/īstermiņa parādi) (attiecas uz 1. un 2.loti);

3.1.6. Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāveic sava civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (attiecas uz 1. un 2.loti);

3.1.7. Pretendents ir tiesīgs veikt drošības sistēmu ierīkošanas darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 1. loti);

3.1.8. Pretendents ir tiesīgs veikt vājstrāvas sistēmu ierīkošanas darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 2. loti);

3.1.9. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

3.1.10. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

3.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 3.1.punktā minētajām prasībām.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

4.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

4.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.3. pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešama Nolikuma 2.pielikumā norādīto Būvdarbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.4. Būvdarbu vadītāja un sanitārtehnisko darbu vadītāja sertifikātu kopijas (attiecas uz 1.loti); elektromontāžas un vājstrāvas darbu vadītāja sertifikātu kopijas (attiecas uz 1. un 2.loti); speciālās atļaujas (licences) kopija telekomunikāciju tīkla ierīkošanai (attiecas uz 2.loti), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešami Nolikuma 2.pielikumā norādīto darbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus;

4.1.5. pirmās kategorijas speciālās atļaujas (licences) vai ekvivalenta dokumenta kopija drošības sistēmu ierīkošanas darbu veikšanai (attiecas uz 1.loti) un otrās kategorijas industriālās drošības sertifikāta kopija (sertifikāts izsniegts LR Satversmes aizsardzības biroja Nacionālās drošības iestādē (attiecas uz 2.loti), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešami Nolikuma 2.pielikumā norādīto darbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā (attiecas uz 1.loti) un 3.1.8.apakšpunktā (attiecas uz 2.loti) noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus;

4.1.6. Pretendenta sagatavots detalizēts Darbu veikšanas kalendāra grafiks (attiecas uz 1. un 2.loti). Kalendāra grafikā Pretendentam jāparedz visu Būvdarbu izpilde Objekta galvenajā kāpņu telpā un visās telpās IV stāvā 2 (divu) mēnešu laikā;

4.1.7. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajiem Būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Būvdarbu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus veiktos būvdarbus). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie Būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi Būvdarbi, kas tiek iepirkti šajā Iepirkumā – CPV kods 45454100-5 (Atjaunošanas pakalpojumi) (attiecas uz 1.loti) un 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.) (attiecas uz 2. loti);

4.1.8. ne mazāk kā 3 (trīs) atsauksmes par 4.1.7.punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem Būvdarbiem, norādot kopējo Būvdarbu veikšanas vietas (turpmāk – Objekta) kvadratūru, Pasūtītāja kontaktinformāciju (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.9. Pretendenta sagatavota informāciju par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2013.gadu un 2014.gadu, kas iekļauj bilanci (ar VID apliecinājumu par saņemšanu), peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.10. Pretendenta apliecinājums, ka Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendents veiks savas civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma („Līguma projekts”) 4.2.11.punktā noteiktajai kārtībai (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.11. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20% no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad par šiem apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz augstāk norādītie Pretendentu atlases dokumenti, vienlaikus norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju - piedāvājuma iesniedzēju minēto Būvdarbu izpildē (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.12. aizpildītus Nolikuma 1., 3., 4. un 5.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem (attiecas uz 1. un 2.loti).

4.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

5.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

5.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem.

5.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 3.pielikums);

5.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 4.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

5.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteiktās Pasūtītāja prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2.un 3.punktā minēto apstākļu esamību atbilstoši PIL 8.2 panta noteiktajam.

5.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

5.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.8. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.9. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

5.10. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

5.11. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

5.12. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VI KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

6.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

6.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

6.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

6.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

6.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

6.8. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

6.9. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

6.10. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

6.11. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

6.12. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma V nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

6.12.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

6.12.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

6.12.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

6.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

7.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

7.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

7.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

7.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

VIII LĪGUMA NOSACĪJUMI

8.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

8.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

8.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

8.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 6.pielikumā.

8.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvātajiem būvdarbiem;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*

1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”

Pirkuma mērķis: Uzlabot ēkas II – IV stāvu darba un koplietošanas telpu tehnisko stāvokli, pielāgot telpas nomnieka prasībām, izveidot papildus darba vietas struktūrvienību vajadzībām un veikt ēkas drošības sistēmas pilnveidošanu.

Vispārīga informācija:

Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kā arī lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un dotajā Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu aprakstiem un apjomiem. Lokālās tāmes jāsastāda atsevišķi pa darba uzdevumu daļām: II, III un IV stāva telpas; atsevišķi galvenajai kāpņu telpai ar ieeju no pagalma, rezerves kāpņu telpai, pagalma šķūņa demontāžai. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents Tehniskajā specifikācijā norādītajā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu pār pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un atbilst pasūtītāja prasībām. Visām nomaināmām koka konstrukcijām (durvis, logi) jāsaglabā iepriekšējais izskats. Pretendentam jāņem vērā ka Būvdarbi notiks apstākļos, kad IV stāva auditorijā notiek nodarbības, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi. Ņemot vērā, ka telpas nav pilnībā atbrīvotas no iebūvētām mēbelēm un aprīkojuma, tad neparedzētiem darbiem koptāmes summa jāpalielina par 7% (bez PVN). Ēkas telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes signalizācija, kas renovācijas darbu laikā jāsaglabā un jāsargā no bojājumiem un netīrumiem. Ja nav atrunāts atsevišķi, tad telpās jāsaglabā apgaismošanas armatūras un elektriskās sienas rozetes, elektroiekārtas demontāžu kā arī esošā LAN tīkla iekārtas paredzēts veikt ar LU personāla spēkiem.

| - Nr.p.k. | - Būvdarbi** | - Pasūtītāja prasības*** |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - I stāvs un pagalms |  |
| - 1.1. | - Ieeja no pagalma | - Ieejas pakāpienu izlīdzināšana, nostiprināšana un spraugu aizdrīvēšana – 3 gb. Ārējo durvju vērtņu remonts un krāsošana (bojāto koka detaļu nomaiņa, slēglīstes, eņģes, aizbīdņi, jauna droša atslēga) – 2 gb 1,56 x 3,45 m. |
| 1.2. | Pagalma šķūnis**** | Paredzēts veikt pagalma šķūņa nojaukšanu atbilstoši izstrādātājam demontāžas projektam (jāizpilda pēc projekta saskaņošanas Rīgas pilsētas Būvvaldē un tā saņemšanas no pasūtītāja). Celtnes platība 24 m², augstums 2,3 tm, būvgružu izvešana 5 m³. Jāatjauno pagalma segums (līdzināšana, blietēšana, šķembu segums) – 40 m². |
| 1.3. | Galvenā kāpņu telpa | Sienu un griestu attīrīšana no vecām krāsām, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un kvalitatīva krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām, griesti 116,5 m², sienas 230 m². Radiatoru un cauruļu krāsošana - 10,4 m². Margu režģu krāsošana – 64,2 m². Margu rokturu tīrīšana un lakošana – 35, 7 tm. Trepju laukumiņu un pakāpienu mazgāšana pēc remonta – 109,2 m². Lieko kabeļu un vadu demontāžu veiks LU personāls. Virsapmetuma metāla gaismas ķermeņu montāža 2x18W ar reflektoru – 8 gb stāvos un starpstāvos, zemapmetuma instalācijas montāža – 3x1,5 mm² 60 tm no pievienojuma vietas – nozarkārbas I stāvā, z/a slēdža nomaiņa I stāvā. Esošo strādājošo kabeļu un vadu iegremdēšana sienās un griestos – 35 tm. |
| 1.4. | Rezerves kāpņu telpa | Sienu un griestu attīrīšana no vecām krāsām, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un kvalitatīva krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām, griesti 53,2 m², sienas 210,2 m². Radiatoru un cauruļu krāsošana - 10,4 m². Logu kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,2 m². Margu režģu krāsošana – 21,2 m². Margu rokturu tīrīšana un lakošana – 21,2 tm. Trepju laukumiņu un pakāpienu mazgāšana pēc remonta – 86,4 m². Lieko kabeļu un vadu demontāžu veiks LU personāls. Virsapmetuma gaismas ķermeņu „Rondo” (vai analogs) montāža – 8 gb stāvos un starpstāvos, zemapmetuma instalācijas montāža – 3x1,5 mm² 60 tm no pievienojuma vietas – nozarkārbas I stāvā, z/a slēdža nomaiņa I stāvā. Esošo strādājošo kabeļu un vadu iegremdēšana sienās un griestos – 40 tm. |
| 2. | Telpas II stāvā (sk.pielikumu TS-1.) |  |
| 2.1. | Telpa Nr.18 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 67,6 m², nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Uzstādot jaunas durvis nāksies izjaukt esošās lamināta grīdas posmu 1,5 m² un pēc durvju nomaiņas to atjaunot. Logu kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,6 m² |
| 2.2. | Telpa Nr.17 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 20 m². Demontēt koka paneļus un remontēt sienu virsmas demontāžas zonā – 33,3 m², pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 66,8 m², durvis 17/16 remontēt: noņemt tapsējumu, apstrādāt virsmu, uzstādīt kvalitatīvu atslēgu, nokrāsot no abām pusēm – 8,2 m² (apmales) nomainīt durvis 2/17, uzstādot jaunas pildiņu durvis 3,9 m² ar kvalitatīvu atslēgu, apmales – 7,0 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,9 m², grīdlīstes -18,8 tm, sliekšņa līstes abās durvju zonās 3 tm. Nomainīt ventilācijas resti – 30 x 30 cm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 5,0 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 2.3. | Telpa Nr.16 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 22 m², pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 75,2 m², durvis 2/16 remontēt: noņemt tapsējumu, apstrādāt virsmu, uzstādīt kvalitatīvu atslēgu, nokrāsot no abām pusēm – 8,2 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 21,5 m², grīdlīstes – 39,8 tm, sliekšņa līste durvju 2/16 zonā – 1 tm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 5,0 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 4 gb. |
| 2.4. | Telpa Nr.15 | Noņemt plastmasas paneļus no sienām – 87 m². Saglabāt piekārtos griestus. Sienas apšūt ar ģipškartona plāksnēm – 87 m², nokrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 87 m², nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,0 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,1 m², grīdlīstes – 25,0 tm, sliekšņa līste durvju 2/15 zonā – 1 tm. Nomainīt izlietni (porcelāna izlietne ar ūdens maisītāju, pieslēgt pie esošiem tīkliem – 1 komplekts. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.5. | Telpa Nr.14 | Veikt griestu un sienu kosmētisko remontu: griesti – 11,0 m², sienas - 48,0 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Izlīdzināt grīdas pamatu un uzklāt linoleju – 11,0 m², grīdlīstes – 12,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Veikt zemapmetuma elektroinstalācijas montāžu, pieslēgties pie esošiem tīkliem, kabelis 3x1,5 mm² - 20 tm, 2 elektrorozetes, dienas gaismas ķermeņi 2x36W – 2 gb. |
| 2.6. | Telpa Nr.13 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,9 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 12,5 m², grīdlīstes – 18,2 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 2 gb. |
| 2.7. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 59,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 81,5 m², Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 59,8 m², grīdlīstes – 22,4 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.8. | Telpa Nr.11 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 53,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 97,5 m², Nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Durvis nokrāsot no abām pusēm – 8 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 53,8 m², grīdlīstes – 29,9 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.9. | Telpa Nr.10 | Akurāti demontēt piekārtos griestus – 39,4 m², izbūvēt starpsienas no ģipškartona un metāla profiliem – 32,6 m² ar divām pildiņu durvīm 0,9 x 2,1 m , aprīkotām ar kvalitatīvām drošām atslēgām (sk. pielikumu TS-1), izveidojot telpas 10.I (2,0 x 2,5 m) un 10.II (2,5 x 4,55 m). Nomainīt durvis 4.1/10, uzstādot pildiņu durvis 3,8 m² ar kvalitatīvo drošu atslēgu, apmales – 5,3 m². Sliekšņa līste – 1 m. Izbūvēt piekārtos griestus visās trīs jaunajās telpās, daļēji izmantojot konstrukcijas pēc demontāžas – 39,0 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,0 m², grīdlīstes – 25,1 tm. Sienas nokrāsot ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 148,4 m², Pārbūvēt elektroinstalāciju, ņemot vērā pārplānojumu, uzstādot jaunizbūvētajās starpsienās katrā telpā pa divām rozetēm (6 gb), katrā telpā 1 slēdzi, telpā 10.I – 1 dienas gaismas ķermeni 2x36W, telpā 10.II – 2 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, telpā 10 – 3 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, kabelis 3x1,5 mm² - 30 tm. |
| 2.10. | Telpa Nr.5.1/5.2 | Nojaukt flīzējumu no sienām – 8 m². Izbūvēt starpsienu no ģipškartona un metāla profiliem – 11,6 m², izveidojot divas atsevišķas telpas 5.1 (~ 14,3 m²) un 5.2 (~ 5,5 m²). Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,2 m², grīdlīstes – 22,9 tm. Telpā 5.2 (virtuve) uzstādīt galda virsmu (1,8 tm) ar iebūvēto nerūsējoša tērauda (vai akmensmasas) izlietni, aprīkoto ar ūdens maisītāju, un sifonu, pieslēgumiem izmantot esošos tīklus. Durvis 4.1/5.2 remontēt un nokrāsot (4,5 m²) (nomainīt bojātas koka detaļas, ielikt kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvis 4/5.1 nomainīt, uzstādot pildiņu durvis 3,8 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales - . Sliekšņa līste – 1 m. Griestiem veikt apmetuma remontu – 10 m², nokrāsot abās telpās ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 19,2 m². Telpā 5.2 sienai, kur stāv galda virsma, veikt hidroizolāciju un noflīzēt H=2 m – 3,6 m². Pārējas sienu virsmas nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 82,2 m². Pārkārtot esošo elektroinstalāciju, ņemot vērā pārplānojumu. Telpā 5.1 uzstādīt 3 rozetes, 3 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, 1 slēdzi. Telpā 5.2 uzstādīt 3 rozetes virs galda virsmas un 2 rozetes telpas stūros, 1 dienas gaismas ķermeni 2x36W, 1 slēdzi. Nomainīt ventilācijas resti 30x30 cm. |
| 2.11. | Telpa Nr.6 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 77,9 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4.4 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 28,8 m², grīdlīstes – 21,7 tm, sliekšņa līste – 1,7 tm. |
| 2.12. | Telpa Nr.7 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 94.3 m². Nomainīt durvju slēdzeni. |
| 2.13. | Telpa Nr.2 (gaitenis) | Nomainīt durvis no gaiteņa uz kāpņu telpu - 12 m² (divviru stiklotas durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Koka stiklotas starpsienas krāsošana no abām pusēm – 22,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 100,2 m². Logu krāsošana – 12,9 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.14. | Telpa Nr.3 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 65,8 m². Logu krāsošana – 8,6 m². |
| 2.15. | Telpa Nr.4 Gaitenis | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 63,5 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.16. | Telpa Nr.4.1 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis – 3,5 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu), apmales – 6,7 tm. Durvis jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 153 m². Logu krāsošana – 12,9 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.17. | Telpa Nr.9 WC | Veikt tualetes izbūvi: telpā demontēt visas liekas detaļas un konstrukcijas, nomainīt ieejas durvis, uzstādot gludās durvis ar kvalitatīvu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², durvis 0,9x2,1 m ar apmalēm no abām pusēm ( 10 tm) un kvalitatīvu atslēgu, izveidot 2 tualešu kabīnes ar durvīm (piemērotas atslēgas) – 2 gb, sienas noflīzēt visā augstumā – 91,4 m², izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 16,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: porcelāna izlietni ar kāju ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, sienas pisuārus ar dozatora tipa noslēgkrāniem – 2 gb, kompaktpodus – 2 gb. Izlietnes un pisuāru pieslēgšanu pie kanalizācijas stāvvada veikt pie griestiem I stāva telpā zem tualetes – Ø50 22,5 tm, kompaktpodus pieslēgt pie kanalizācijas stāvvada virs grīdas tualetes telpā – Ø100 4 tm. Kompaktpodu pieslēgumus un kanalizācijas stāvvadu apšūt, pisuāru pieslēgumus ieštrabēt. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 40 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no priekštelpām un kabīnēm un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 5 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=50 tm, slēdzis pie ieejas durvīm 1 gb, rozete pie ieejas durvīm 1 gb, lielajā priekštelpā 2 DG ķermeņi 4x18W, mazajā priekštelpā 1 DG ķermenis 4x18W, kabīnes pa vienam iebūvētam gaismas ķermenim ar reflektoru 1x40W 220V E27 |
| 2.18. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – kompaktpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu. Saglabāt flīzējumu. Pārkrāsot griestus un sienas, sienas – 10 m². griesti – 2 m². |
| 3. | Telpas III stāvā (sk.pielikumu TS-2.) |  |
| 3.1. | Telpa Nr.20 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,6 m². Durvis remontēt 2,2 m², uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot 4,4 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,5 m², grīdlīstes 19,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,5 m². |
| 3.2. | Telpa Nr.19 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 18,9 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,9 m². Pārkrāsot durvis – 4,4 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,9 m², grīdlīstes – 18,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.3. | Telpa Nr.18 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 24,4 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 74,8 m². Durvis remontēt, uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot – 8,8 m². Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 9,0 m². |
| 3.4. | Telpa Nr.17 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 30,5 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 70,1 m². Durvis remontēt, uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot – 9,6 m². Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.5. | Telpa Nr.16 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 18,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,3 m². Durvju remonts atslēgas vietā, pārkrāsot durvis – 4,4 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,6 m², grīdlīstes – 18,6 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.6. | Telpa Nr.15 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 17,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 52,8 m². Pārkrāsot durvis – 4,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. omainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 17,6 m², grīdlīstes – 17,1 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Nomainīt gaismas armatūras pret dienas gaismas ķermeņiem 2x36W – 2 gb. |
| 3.7. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 49,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 96,8 m². Pārkrāsot durvis – 4,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 49,8 m², grīdlīstes – 27,4 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 15,5 m². Nomainīt esošās gaismas armatūras pret dienas gaismas ķermeņiem 2x36W – 12 gb. Uzstādīt sešām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 3.8. | Telpa Nr.11 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 20,1 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,2 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 20,1 m², grīdlīstes – 18,7 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 3,8 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.9. | Telpa Nr.10 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 34,2 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 79,8 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,3 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,2 m², grīdlīstes – 23,6 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 3,8 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.10. | Telpa Nr.9 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 41,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 87,0 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,2 m², grīdlīstes – 25,7 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 9 gb. |
| 3.11. | Telpa Nr.4 | Izbūvēt starpsienu no ģipškartona ar metāla karkasu kā uzrādīts plānā – 21,5 m². Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 33,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 76,5 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādot jaunu atslēgu. Grīdlīstes – 6,1 tm, sliekšņa līste – 1,6 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. Sadalīt apgaismojuma un sienas kontaktu instalāciju uz atsevišķām telpām 4 un 5, uzstādot slēdžus pie durvīm katrā telpā un jaunizbūvētajā starpsienā pa 2 rozetēm katrā pusē. |
| 3.12. | Telpa Nr.5 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 42,5 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 82,5 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādot jaunu atslēgu. Grīdlīstes – 9 tm, sliekšņa līste – 1,6 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 8 gb. Slēdzis – 1 gb |
| 3.13. | Telpa Nr.6 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 26,9 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 68,5 m². Pārkrāsot durvis – 9,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Apgaismojumam uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 9 gb. |
| 3.14. | Telpa Nr.7 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis - 4,3 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu), apmales – 7,3 tm. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 155,2 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 12,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 7 gb. Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 3 gb, kabeļa 3x1,5 mm² montāža virs piekārtiem griestiem 45 tm. |
| 3.15. | Telpa Nr.3 Gaitenis | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 106,7 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 7,4 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.16. | Telpa Nr.2 Gaitenis | Nomainīt durvis no gaiteņa uz kāpņu telpu – 11,9 m² (divviru stiklotas durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Koka stiklotas starpsienas krāsošana no abām pusēm – 22,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 102,4 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs – 14,4 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 3.17. | Telpa Nr.8 | Veikt tualetes un virtuves izbūvi: telpā demontēt piekārtos griestus, nomainīt ieejas durvis, uzstādot glūdas durvis ar kvalitatīvu atslēgu – 2,2 m², apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², 2 durvis ar apmalēm no abām pusēm (20 tm) un kvalitatīvām piemērotām atslēgām 0,9x2,10 m, izveidot dušas/tualetes telpu (2 x 2,5 m) un virtuves telpu (3x3,25 m). Telpā 8.1 uz sienām izveidot hidroizolāciju un noflīzēt visā augstumā – 40,8 m², telpā 8.2 noflīzēt vienu sienu – 9,5 m², parējās sienu virsmas sagatavot un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 61,5 m². Visās trīs telpās izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 16,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: telpā 8.1 kompaktpodu – 1 gb, porcelāna izlietni ar kāju ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, un dušas kabīni ar dušas maisītāju, akmensmasas paliktni un sifonu – 1 gb. Telpā 8.2 uzstādīt galda virsmu 2,5x0,6 m ar iebūvēto nerūsējoša tērauda izlietni ar ūdens maisītāju un sifonu. Kanalizācijas pieslēgumus pie kanalizācijas stāvvada veikt virs piekārtiem griestiem telpā II stāvā Ø100 6 tm, Ø50 18 tm. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 60 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no tualetes/dušas un virtuves un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 4 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=60 tm, slēdži pie ieejas durvīm 1 gb, dušas/tualetes telpā 1 gb un virtuvē 1 gb. Rozetes ar zemējumu virs galda virsmas un uz sienām 6 gb. Apgaismojumam uzstādīt: priekštelpā – DG ķermeni 4x18W - 1 gb, tualetes/dušas telpā – iebūvētos gaismas ķermeņus 40W E27 - 2 gb un virtuvē DG ķermeņus 4x18W –2 gb. |
| 3.18. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 10,6 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – klozetpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu. Saglabāt flīzējumu, nokrāsot griestus – 2 m², un sienas 10 m². |
| 4. | Telpas IV stāvā (sk.pielikumu TS-3.) |  |
| 4.1. | Telpa Nr.5 | Demontēt paaugstinājumu uz grīdas – 5,5 m². Izbūvēt starpsienu no ģipškartona ar metāla profiliem kā uzrādīts plānā, izveidojot divas atsevišķas telpās 5.1 un 5.2 – 23,0 m², starpsienā durvis 0,9x2,1 m ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Ieejas durvis nomainīt, uzstādot jaunas pildiņu durvis – 4 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”). Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 12,5 m². Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 53,4 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 147,8 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 53,4 m², grīdlīstes – 42,1 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Sadalīt apgaismojuma elektroinstalāciju un sienas kontaktu barošanu uz divām atsevišķām telpām 5.1 un 5.2, uzstādot jaunus slēdžus pie durvīm – 2 gb un jaunizbūvētajā starpsienā pa 2 rozetēm katrā pusē. |
| 4.2. | Telpa Nr.7 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 55,3 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 18,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 141,8 m². Ieejas durvis nokrāsot – 8,1 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Uzstādīt deviņām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.3. | Telpa Nr.8 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 64,3 m². Nomainīt durvis, likvidējot dubultdurvis un uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 14,2 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 20,8 m², grīdlīstes – 20,9 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,2 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 4 gb. |
| 4.4. | Telpa Nr.10 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 33,0 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 78,1 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10 6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 33,0 m², grīdlīstes – 19,3 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,2 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 8 gb. Uzstādīt piecām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.5. | Telpa Nr.11 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 70,1 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10,6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,0 m², grīdlīstes – 19,2 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 4.6. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 13,1 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10,6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 13,1 m², grīdlīstes – 14,7 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. |
| 4.7. | Telpa Nr.9 | Pārkrāsot sienas pēc durvju nomaiņas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 29,1 m². |
| 4.8. | Telpa Nr.4 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis - 4,5 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu) apmales – 7,3 tm. Durvis jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 141,8 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,3 m². |
| 4.9. | Telpa Nr.13 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 19,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 66,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,8 m², grīdlīstes – 19,2 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. Uzstādīt divām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.10. | Telpa Nr.14 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 15,7 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 60,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 15,7 m², grīdlīstes – 16,7 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. |
| 4.11. | Telpa Nr.15 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 39,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 76,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 7,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,6 m², grīdlīstes – 22,2 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Uzstādīt septiņām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.12. | Telpa Nr.16/17 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 85,4 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm. |
| 4.13. | Telpa Nr.3 Gaitenis | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 39,6 m². Izbūvēt starpsienu ar durvīm – 14,8 m², kā norādīts uz plānā. Durvis 0,9x2,1 m ar kvalitatīvu drošu atslēgu, aprīkota ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu galv.kāpņu telpas pusē, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 266,1 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 20 tm. |
| 4.14. | Telpa Nr.2 Gaitenis | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 14,2 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 58,9 m². Pārkrāsot stiklotu starpsienu ar durvīm uz kāpņu telpu – 11,9 m² |
| 4.15. | Telpa Nr.18 | Veikt tualetes un virtuves izbūvi: nomainīt ieejas durvis, uzstādot gludās durvis ar kvalitatīvu atslēgu - 2,2 m². Apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², 2 durvis (0,8x2,1m) ar apmalēm no abām pusēm (kopā 20 tm) un kvalitatīvām piemērotām atslēgām 0,9x2,10 m, izveidot dušas/tualetes telpu (2 x 2,5 m) un virtuves telpu (3x3,25 m). Telpā 18.1 uz sienām izveidot hidroizolāciju un noflīzēt visā augstumā – 40,8 m², telpā 18.2 noflīzēt vienu sienu – 9,5 m², parējās sienu virsmas sagatavot un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 61,5 m². Visās trīs telpās izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 18,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: telpā 18.1 klozetpodu – 1 gb, porcelāna izlietni ar kāju, ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, un dušas kabīni ar dušas maisītāju, akmensmasas paliktni un sifonu – 1 gb. Telpā 18.2 uzstādīt galda virsmu 2,5x0,6 m ar iebūvēto nerūsējoša tērauda izlietni ar ūdens maisītāju un sifonu. Kanalizācijas pieslēgumus pie kanalizācijas stāvvada veikt virs piekārtiem griestiem telpā III stāvā Ø100 6 tm, Ø50 18 tm. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 60 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no tualetes/dušas un virtuves un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 4 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=60 tm, slēdži pie ieejas durvīm 1 gb, dušas/tualetes telpā 1 gb un virtuvē 1 gb. Rozetes ar zemējumu virs galda virsmas un uz sienām 6 gb. Apgaismojumam uzstādīt: priekštelpā – DG ķermeni 4x18W - 1 gb, tualetes/dušas telpā – iebūvētos gaismas ķermeņus 40W E27 - 2 gb un virtuvē DG ķermeņus 4x18W –2 gb. |
| 4.16. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – klozetpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 kompl. Saglabāt flīzējumu, nokrāsot griestus – 2 m² un sienas – 11,4 m². |
| 5. | Telekomunikāciju tīkla nodrošināšana |  |
| 5.1. | Telpa Nr.6 III stāvs (sk.TS-5.TK.3.stāvs) | Telpā Nr.6 komutācijas skapja SSK2 zonā jāievelk atsevišķu kabeļi NYM 5x6 mm² no sadales S-13 gaitenī (telpa Nr.7) 2,7 m augstumā no grīdas līmeņa un telpā jāatstāj gals 5 tm. Sadalē S-13 uzlikt automātu 3B16A, kuram pieslēgt kabeli. Gaitenī kabeli iekalt sienā. Garums 20 tm. |
| 5.2. | Telpa Nr.11 IV stāvs (sk.TS-6.TK.4.stāvs) | Telpā Nr.11 komutācijas skapja SSK1 zonā jāievelk atsevišķu kabeļi NYM 5x6 mm² no sadales S-20 gaitenī (telpa Nr.4) grīdas līmenī un telpā jāatstāj gals 15 tm. Sadalē S-20 uzlikt automātu 3B25A, kuram pieslēgt kabeli. Kabeli iekalt sienās. Garums 35 tm. |
| 5.3. | Kabeļkanāli (sk.TS-4.TK.2.stāvs, TS-5.TK.3.stāvs un TS-6.TK.4.stāvs) | Izbūvēt kabeļu kanālu (penāļu) stāvvadus 4 gab. no II līdz IV stāvam. Šķērsgriezums ir zīmējumā Kabeļu kanāliem jābūt uzstādītiem norādītajās vietās (sk.TS-4.TK, TS-5.TK un TS-6.TK) un no telpas griestiem līdz grīdai (skatīt šķērsgriezumu). Kabeļu kanāliem jābūt piestiprinātiem pie sienas ar dībeļskrūvēm. Grīdās un griestos jābūt izveidotiem attiecīga izmēra caurumiem šo kabeļkanālu ievietošanai (kabeļu kanāliem jābūt caurejošiem - ievietotiem caurumos). Kabeļu kanālu izmērs 140 X 70 vai analoģiska šķērsgriezuma laukuma vai lielāks. Viena kabeļkanāla garums no II līdz IV stāvam – 12 tm, no III līdz IV stāvam – 8 tm |
| 6. | Piekļuves kontrole | Pašlaik ēkā darbojas Esmikko apsardzes signalizācijas sistēma. Sistēma ir jāpapildina ar piekļuves kontroles sistēmu, aprīkojot 8 durvis. Kontrolierus ir paredzēts izvietot telpas iekšpusē, vai virs piekārtiem griestiem vai virs durvīm. Veicot piekļuves kontroles montāžu, ir jāizmanto UTP Cat5e kabeli 4x2x0,5. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdzi citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā analogu. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām. Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma. |
| 6.1. |  | Esošai sistēmai jāpievieno 8 gab. durvju kontrolieri DCU601. |
| 6.2. |  | Pie durvīm ir jāuzstāda ar esošo ESMI sistēmu saderīgs 26-bit nolasītājs, metāla izejas poga – 8 kompl. |
| 6.3. |  | Durvīs ir jāaprīko ar elektromagnētu 500 kg, paredzot montāžai nepieciešamus kronšteinus, magnētisku kontaktu durvju stāvokļa kontrolei un durvju aizvērēju GEZE TS4000 (vai analogs) |
| 6.4. |  | Barošanas bloks 12VDC – 4 gb |
| 6.5. |  | Akumulators 12V 7Ah – 4 gb |
| 6.6. |  | Kabeļu kanālu uzstādīšana 20x10 – 40 tm |
| 6.7. |  | Kabeļa UTP Cat5e montāža z/a un kabeļkanālā – 60 tm |
| 6.8. |  | Sistēmas programmēšana (konfigurācija) – 1 sistēma |
| 6.9. |  | Piekļuves kartiņas (ieprogrammētas) – 150 gb |
| 6.10. |  | Izpilddokumentācijas noformēšana – 1 kompl. |

*Ēkas 2., 3. un 4.stāva plāni ir Nolikuma 7.pielikumā. Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

** Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar 2.lotes tehniskajā specifikācijā norādītajiem Būvdarbiem (skatīt Nolikuma 2.pielikumu TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”). Tādējādi veicamo Būvdarbu grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas dienas.

**** Pretendentam jāņem vērā, ka tehniskās specifikācijas 1.2.pozīcijā „Pagalma šķūnis” nojaukšanas darbu tehnisko projektu Pasūtītājs iesniedzis saskaņošanai Rīgas Būvvaldē. Būvdarbus būs iespējams veikt pēc projekta akcepta saņemšanas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*

2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

Vispārīgas prasības**: ierīkot telekomunikāciju tīklu, kas nodrošina iespēju pieslēgt darba vietās Interneta un fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus. Jaunierīkotajam tīklam jaatbilst standartam "Information technology - Generic cabling systems" EN-50173-1. ISO/IEC-11801 vai augstākam standartam vai ekvivalentam.

Darba veicējam jābūt sertifikātam, ka tas drīkst izpildīt šādus darbus. 
Darbu nobeidzot jābūt tīkla tehniskai ekspertīzei ar mērījuma aktiem par tīkla atbilstību standartam.***

- Nepieciešams izbūvēt divus atsevišķus LAN tīklus (stāvu plānos rozešu numerācija iezīmēta attiecīgi sarkanā un zaļā krāsā)

  - LAN tīkls (sarkanā numerācija) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 187 (2. Stāvs – 66 gab., 3.stāvs – 69 gab., 4.stāvs – 52 gab.).

1.1.2. LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.1.3. kabeļu montāža - virs apmetuma, kabeļu kanālos . Kabeļu kanāliem obligāti jābūt ar 20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām.

1.1.4. RJ45 rozešu montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos

1.1.5. RJ45 rozetes, kas numerācijā ir ievilktas sarkanā aplī, ir montējamas 2300mm virs grīdas līmeņa. Montāža virs apmetuma - kabeļu kanālos.

1.1.6. Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK1. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas

1.1.7. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK1 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.1.8. Specifikācija grīdas skapim SSK1 :

1.1.8.1. izmērs - 42U, 800X1000,

1.1.8.2. skapim jābūt nokomplektētam ar 19” paneļu montāžas sliedēm un vertikālām kabeļu stiprināšanas sliedēm skapja sānos

1.1.8.3. skapja korpusa metāla biezums vismaz 3mm

1.1.8.4. skapim jābūt aprīkotam ar perforētām metāla durvīm, kas aprīkotas ar trīs punktu slēdzamo atslēgu

1.1.8.5. skapja griestos iebūvēts četru nosūces ventilatoru bloks ar termostatu

1.1.8.6. skapī jābūt 2X8 220V 16A metāla elektrības barošanas paneļiem ar slēdzi (SHUCKO konektors)

1.1.8.7. skapī jābūt 8X24 portu komutācijas paneļiem

1.1.8.8. skapī jābūt 8 gab. kabeļu kārtotājiem

1.1.8.9. komutācijas paneļi un kabeļu kārtotāji skapī jāizvieto sekojošā kārtībā (attēls Nr.1), sākot no skapja augšas, komutatorus nodrošina nomnieks.

1.1.8.10. skapja novietojums telpā jāsaskaņo ar pasūtītāju uzstādīšanas brīdī

1.1.8.11. skapim jānodrošina 3X220V 25A elektrobarošanas jauda, tam jābūt pieslēgtam pie atsevišķa automātiskā aizsargstrāvas drošinātāja ēkas vai stāva kopējā elektrosadales skapī

1.1.8.12. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina rūpnieciski ražoti UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 192 gabali

1.1.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu                                     testeri.

1.1.10. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa                                         protokoliem.

1.1.11. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                   garantijas sertifikāts.

  - LAN tīkls (Dienesta vajadzībām) (zaļajā numerācijā) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 8 (3.stāvs – 7 gab., 4.stāvs – 1 gab.)

1.2.1. Kabeļu montāža – virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāliem obligāti jābūt ar    20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām. Kabeļus NEDRĪKST vilkt tajos pašos kabeļu kanālos, kuros tiek vilkts 1.1. punktā aprakstītais tīkls.

1.2.2. LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst  ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.2.3. RJ45 rozešu montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos

1.2.4. Starpstāvu kabeļu montāžai jābūt gofrētās caurulē. Kabelis nevienā vietā NEDRĪKST būt atklātā veidā.

1.2.5. Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK2. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas vai ekvivalentam.

1.2.6. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK2 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.2.7. Specifikācija sienas skapim SSK2:

1.2.7.1. izmērs – 12U, 600X600 (nodrošina nomnieks)

1.2.7.2. precīza skapja uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar pasūtīju uzstādīšanas brīdī

1.2.7.3. skapī  jāuzstāda 1X8 220V 16A metāla elektrības barošanas panelis ar slēdzi

(SHUCKO konektors)

1.2.7.4. skapī jāuzstāda 1X24 portu komutācijas panelis

1.2.7.5. skapī jāuzstāda 1 gab. kabeļu kārtotājs

1.2.7.6. skapim jābūt novietotam 2000 mm augstumā no grīdas.

1.2.7.7. skapim jānodrošina 1X220V 16A elektrības spriegums, tam jābūt pieslēgtam pie atsevišķa automātiskā strāvas aizsardzības drošinātāja ēkas vai stāva kopējā elektrosadales skapī

1.2.7.8. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina ar rūpnieciski ražotiem UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 24 gabali

1.2.8. no komutācijas skapja SSK2 līdz skapim SSK1 (4.stāvs) nepieciešama 1 gab LAN   kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst  ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam ar uzmontētiem RJ45 konektoriem abos galos

1.2.9. no komutācijas skapja SSK2 līdz serveru telpai (1.stāvs) nepieciešama 1 gab LAN kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100 MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.2.10. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu  testeri.

1.2.11. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem.

1.2.12. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                    garantijas sertifikāts.

Attēls Nr1.

Komutācijas skapis SSK1

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

*Ēkas 2., 3. un 4.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāni ir Nolikuma 7.pielikumā. Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

** Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar 1.lotes tehniskajā specifikācijā norādītajiem Būvdarbiem (skatīt Nolikuma 2.pielikumu TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”). Tādējādi veicamo Būvdarbu grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas dienas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Tehniskais piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”

____________________________________________

(PRETENDENTA NOSAUKUMS)

Piedāvājam veikt Būvdarbus, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” noteiktajām pasūtītāja prasībām.

| - Nr.p.k. | - Būvdarbi | - Pasūtītāja prasības** |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - I stāvs un pagalms |  |
| - 1.1. | - Ieeja no pagalma | - Ieejas pakāpienu izlīdzināšana, nostiprināšana un spraugu aizdrīvēšana – 3 gb. Ārējo durvju vērtņu remonts un krāsošana (bojāto koka detaļu nomaiņa, slēglīstes, eņģes, aizbīdņi, jauna droša atslēga) – 2 gb 1,56 x 3,45 m. |
| 1.2. | Pagalma šķūnis**** | Paredzēts veikt pagalma šķūņa nojaukšanu atbilstoši izstrādātājam demontāžas projektam (jāizpilda pēc projekta saskaņošanas Rīgas pilsētas Būvvaldē un tā saņemšanas no pasūtītāja). Celtnes platība 24 m², augstums 2,3 tm, būvgružu izvešana 5 m³. Jāatjauno pagalma segums (līdzināšana, blietēšana, šķembu segums) – 40 m². |
| 1.3. | Galvenā kāpņu telpa | Sienu un griestu attīrīšana no vecām krāsām, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un kvalitatīva krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām, griesti 116,5 m², sienas 230 m². Radiatoru un cauruļu krāsošana - 10,4 m². Margu režģu krāsošana – 64,2 m². Margu rokturu tīrīšana un lakošana – 35, 7 tm. Trepju laukumiņu un pakāpienu mazgāšana pēc remonta – 109,2 m². Lieko kabeļu un vadu demontāžu veiks LU personāls. Virsapmetuma metāla gaismas ķermeņu montāža 2x18W ar reflektoru – 8 gb stāvos un starpstāvos, zemapmetuma instalācijas montāža – 3x1,5 mm² 60 tm no pievienojuma vietas – nozarkārbas I stāvā, z/a slēdža nomaiņa I stāvā. Esošo strādājošo kabeļu un vadu iegremdēšana sienās un griestos – 35 tm. |
| 1.4. | Rezerves kāpņu telpa | Sienu un griestu attīrīšana no vecām krāsām, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un kvalitatīva krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām, griesti 53,2 m², sienas 210,2 m². Radiatoru un cauruļu krāsošana - 10,4 m². Logu kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,2 m². Margu režģu krāsošana – 21,2 m². Margu rokturu tīrīšana un lakošana – 21,2 tm. Trepju laukumiņu un pakāpienu mazgāšana pēc remonta – 86,4 m². Lieko kabeļu un vadu demontāžu veiks LU personāls. Virsapmetuma gaismas ķermeņu „Rondo” (vai analogs) montāža – 8 gb stāvos un starpstāvos, zemapmetuma instalācijas montāža – 3x1,5 mm² 60 tm no pievienojuma vietas – nozarkārbas I stāvā, z/a slēdža nomaiņa I stāvā. Esošo strādājošo kabeļu un vadu iegremdēšana sienās un griestos – 40 tm. |
| 2. | Telpas II stāvā (sk.pielikumu TS-1.) |  |
| 2.1. | Telpa Nr.18 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 67,6 m², nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Uzstādot jaunas durvis nāksies izjaukt esošās lamināta grīdas posmu 1,5 m² un pēc durvju nomaiņas to atjaunot. Logu kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,6 m² |
| 2.2. | Telpa Nr.17 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 20 m². Demontēt koka paneļus un remontēt sienu virsmas demontāžas zonā – 33,3 m², pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 66,8 m², durvis 17/16 remontēt: noņemt tapsējumu, apstrādāt virsmu, uzstādīt kvalitatīvu atslēgu, nokrāsot no abām pusēm – 8,2 m² (apmales) nomainīt durvis 2/17, uzstādot jaunas pildiņu durvis 3,9 m² ar kvalitatīvu atslēgu, apmales – 7,0 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,9 m², grīdlīstes -18,8 tm, sliekšņa līstes abās durvju zonās 3 tm. Nomainīt ventilācijas resti – 30 x 30 cm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 5,0 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 2.3. | Telpa Nr.16 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 22 m², pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 75,2 m², durvis 2/16 remontēt: noņemt tapsējumu, apstrādāt virsmu, uzstādīt kvalitatīvu atslēgu, nokrāsot no abām pusēm – 8,2 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 21,5 m², grīdlīstes – 39,8 tm, sliekšņa līste durvju 2/16 zonā – 1 tm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 5,0 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 4 gb. |
| 2.4. | Telpa Nr.15 | Noņemt plastmasas paneļus no sienām – 87 m². Saglabāt piekārtos griestus. Sienas apšūt ar ģipškartona plāksnēm – 87 m², nokrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 87 m², nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,0 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,1 m², grīdlīstes – 25,0 tm, sliekšņa līste durvju 2/15 zonā – 1 tm. Nomainīt izlietni (porcelāna izlietne ar ūdens maisītāju, pieslēgt pie esošiem tīkliem – 1 komplekts. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.5. | Telpa Nr.14 | Veikt griestu un sienu kosmētisko remontu: griesti – 11,0 m², sienas - 48,0 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Izlīdzināt grīdas pamatu un uzklāt linoleju – 11,0 m², grīdlīstes – 12,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Veikt zemapmetuma elektroinstalācijas montāžu, pieslēgties pie esošiem tīkliem, kabelis 3x1,5 mm² - 20 tm, 2 elektrorozetes, dienas gaismas ķermeņi 2x36W – 2 gb. |
| 2.6. | Telpa Nr.13 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,9 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 12,5 m², grīdlīstes – 18,2 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 2 gb. |
| 2.7. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 59,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 81,5 m², Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 59,8 m², grīdlīstes – 22,4 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.8. | Telpa Nr.11 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 53,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 97,5 m², Nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Durvis nokrāsot no abām pusēm – 8 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 53,8 m², grīdlīstes – 29,9 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 11,2 m². |
| 2.9. | Telpa Nr.10 | Akurāti demontēt piekārtos griestus – 39,4 m², izbūvēt starpsienas no ģipškartona un metāla profiliem – 32,6 m² ar divām pildiņu durvīm 0,9 x 2,1 m , aprīkotām ar kvalitatīvām drošām atslēgām (sk. pielikumu TS-1), izveidojot telpas 10.I (2,0 x 2,5 m) un 10.II (2,5 x 4,55 m). Nomainīt durvis 4.1/10, uzstādot pildiņu durvis 3,8 m² ar kvalitatīvo drošu atslēgu, apmales – 5,3 m². Sliekšņa līste – 1 m. Izbūvēt piekārtos griestus visās trīs jaunajās telpās, daļēji izmantojot konstrukcijas pēc demontāžas – 39,0 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,0 m², grīdlīstes – 25,1 tm. Sienas nokrāsot ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 148,4 m², Pārbūvēt elektroinstalāciju, ņemot vērā pārplānojumu, uzstādot jaunizbūvētajās starpsienās katrā telpā pa divām rozetēm (6 gb), katrā telpā 1 slēdzi, telpā 10.I – 1 dienas gaismas ķermeni 2x36W, telpā 10.II – 2 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, telpā 10 – 3 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, kabelis 3x1,5 mm² - 30 tm. |
| 2.10. | Telpa Nr.5.1/5.2 | Nojaukt flīzējumu no sienām – 8 m². Izbūvēt starpsienu no ģipškartona un metāla profiliem – 11,6 m², izveidojot divas atsevišķas telpas 5.1 (~ 14,3 m²) un 5.2 (~ 5,5 m²). Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,2 m², grīdlīstes – 22,9 tm. Telpā 5.2 (virtuve) uzstādīt galda virsmu (1,8 tm) ar iebūvēto nerūsējoša tērauda (vai akmensmasas) izlietni, aprīkoto ar ūdens maisītāju, un sifonu, pieslēgumiem izmantot esošos tīklus. Durvis 4.1/5.2 remontēt un nokrāsot (4,5 m²) (nomainīt bojātas koka detaļas, ielikt kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvis 4/5.1 nomainīt, uzstādot pildiņu durvis 3,8 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales - . Sliekšņa līste – 1 m. Griestiem veikt apmetuma remontu – 10 m², nokrāsot abās telpās ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 19,2 m². Telpā 5.2 sienai, kur stāv galda virsma, veikt hidroizolāciju un noflīzēt H=2 m – 3,6 m². Pārējas sienu virsmas nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 82,2 m². Pārkārtot esošo elektroinstalāciju, ņemot vērā pārplānojumu. Telpā 5.1 uzstādīt 3 rozetes, 3 dienas gaismas ķermeņus 2x36W, 1 slēdzi. Telpā 5.2 uzstādīt 3 rozetes virs galda virsmas un 2 rozetes telpas stūros, 1 dienas gaismas ķermeni 2x36W, 1 slēdzi. Nomainīt ventilācijas resti 30x30 cm. |
| 2.11. | Telpa Nr.6 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 77,9 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4.4 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 7 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 28,8 m², grīdlīstes – 21,7 tm, sliekšņa līste – 1,7 tm. |
| 2.12. | Telpa Nr.7 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 94.3 m². Nomainīt durvju slēdzeni. |
| 2.13. | Telpa Nr.2 (gaitenis) | Nomainīt durvis no gaiteņa uz kāpņu telpu - 12 m² (divviru stiklotas durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Koka stiklotas starpsienas krāsošana no abām pusēm – 22,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 100,2 m². Logu krāsošana – 12,9 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.14. | Telpa Nr.3 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 65,8 m². Logu krāsošana – 8,6 m². |
| 2.15. | Telpa Nr.4 Gaitenis | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 63,5 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.16. | Telpa Nr.4.1 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis – 3,5 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu), apmales – 6,7 tm. Durvis jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 153 m². Logu krāsošana – 12,9 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 2.17. | Telpa Nr.9 WC | Veikt tualetes izbūvi: telpā demontēt visas liekas detaļas un konstrukcijas, nomainīt ieejas durvis, uzstādot gludās durvis ar kvalitatīvu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², durvis 0,9x2,1 m ar apmalēm no abām pusēm ( 10 tm) un kvalitatīvu atslēgu, izveidot 2 tualešu kabīnes ar durvīm (piemērotas atslēgas) – 2 gb, sienas noflīzēt visā augstumā – 91,4 m², izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 16,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: porcelāna izlietni ar kāju ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, sienas pisuārus ar dozatora tipa noslēgkrāniem – 2 gb, kompaktpodus – 2 gb. Izlietnes un pisuāru pieslēgšanu pie kanalizācijas stāvvada veikt pie griestiem I stāva telpā zem tualetes – Ø50 22,5 tm, kompaktpodus pieslēgt pie kanalizācijas stāvvada virs grīdas tualetes telpā – Ø100 4 tm. Kompaktpodu pieslēgumus un kanalizācijas stāvvadu apšūt, pisuāru pieslēgumus ieštrabēt. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 40 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no priekštelpām un kabīnēm un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 5 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=50 tm, slēdzis pie ieejas durvīm 1 gb, rozete pie ieejas durvīm 1 gb, lielajā priekštelpā 2 DG ķermeņi 4x18W, mazajā priekštelpā 1 DG ķermenis 4x18W, kabīnes pa vienam iebūvētam gaismas ķermenim ar reflektoru 1x40W 220V E27 |
| 2.18. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – kompaktpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu. Saglabāt flīzējumu. Pārkrāsot griestus un sienas, sienas – 10 m². griesti – 2 m². |
| 3. | Telpas III stāvā (sk.pielikumu TS-2.) |  |
| 3.1. | Telpa Nr.20 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,6 m². Durvis remontēt 2,2 m², uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot 4,4 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,5 m², grīdlīstes 19,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,5 m². |
| 3.2. | Telpa Nr.19 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 18,9 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,9 m². Pārkrāsot durvis – 4,4 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,9 m², grīdlīstes – 18,5 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.3. | Telpa Nr.18 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 24,4 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 74,8 m². Durvis remontēt, uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot – 8,8 m². Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 9,0 m². |
| 3.4. | Telpa Nr.17 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 30,5 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 70,1 m². Durvis remontēt, uzstādot jauno kvalitatīvu drošu atslēgu, nokrāsot – 9,6 m². Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.5. | Telpa Nr.16 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 18,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,3 m². Durvju remonts atslēgas vietā, pārkrāsot durvis – 4,4 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 18,6 m², grīdlīstes – 18,6 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.6. | Telpa Nr.15 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 17,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 52,8 m². Pārkrāsot durvis – 4,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. omainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 17,6 m², grīdlīstes – 17,1 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,5 m². Nomainīt gaismas armatūras pret dienas gaismas ķermeņiem 2x36W – 2 gb. |
| 3.7. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 49,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 96,8 m². Pārkrāsot durvis – 4,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 49,8 m², grīdlīstes – 27,4 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 15,5 m². Nomainīt esošās gaismas armatūras pret dienas gaismas ķermeņiem 2x36W – 12 gb. Uzstādīt sešām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 3.8. | Telpa Nr.11 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 20,1 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 62,2 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 20,1 m², grīdlīstes – 18,7 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 3,8 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 3.9. | Telpa Nr.10 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 34,2 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 79,8 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,3 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,2 m², grīdlīstes – 23,6 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 3,8 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.10. | Telpa Nr.9 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 41,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 87,0 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 34,2 m², grīdlīstes – 25,7 tm, sliekšņa līste – 1 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 9 gb. |
| 3.11. | Telpa Nr.4 | Izbūvēt starpsienu no ģipškartona ar metāla karkasu kā uzrādīts plānā – 21,5 m². Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 33,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 76,5 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādot jaunu atslēgu. Grīdlīstes – 6,1 tm, sliekšņa līste – 1,6 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. Sadalīt apgaismojuma un sienas kontaktu instalāciju uz atsevišķām telpām 4 un 5, uzstādot slēdžus pie durvīm katrā telpā un jaunizbūvētajā starpsienā pa 2 rozetēm katrā pusē. |
| 3.12. | Telpa Nr.5 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 42,5 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 82,5 m². Pārkrāsot durvis – 9 m², uzstādot jaunu atslēgu. Grīdlīstes – 9 tm, sliekšņa līste – 1,6 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 8 gb. Slēdzis – 1 gb |
| 3.13. | Telpa Nr.6 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 26,9 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 68,5 m². Pārkrāsot durvis – 9,5 m², nomainīt durvju slēdzenes, uzstādot slēdzamas ar atsevišķu atslēgu – 1 kompl. Apgaismojumam uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 9 gb. |
| 3.14. | Telpa Nr.7 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis - 4,3 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu), apmales – 7,3 tm. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 155,2 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 12,5 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 7 gb. Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 3 gb, kabeļa 3x1,5 mm² montāža virs piekārtiem griestiem 45 tm. |
| 3.15. | Telpa Nr.3 Gaitenis | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 106,7 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 7,4 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. |
| 3.16. | Telpa Nr.2 Gaitenis | Nomainīt durvis no gaiteņa uz kāpņu telpu – 11,9 m² (divviru stiklotas durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Koka stiklotas starpsienas krāsošana no abām pusēm – 22,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 102,4 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs – 14,4 m². Uzstādīt uz griestiem dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 6 gb. Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 10 tm. |
| 3.17. | Telpa Nr.8 | Veikt tualetes un virtuves izbūvi: telpā demontēt piekārtos griestus, nomainīt ieejas durvis, uzstādot glūdas durvis ar kvalitatīvu atslēgu – 2,2 m², apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², 2 durvis ar apmalēm no abām pusēm (20 tm) un kvalitatīvām piemērotām atslēgām 0,9x2,10 m, izveidot dušas/tualetes telpu (2 x 2,5 m) un virtuves telpu (3x3,25 m). Telpā 8.1 uz sienām izveidot hidroizolāciju un noflīzēt visā augstumā – 40,8 m², telpā 8.2 noflīzēt vienu sienu – 9,5 m², parējās sienu virsmas sagatavot un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 61,5 m². Visās trīs telpās izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 16,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: telpā 8.1 kompaktpodu – 1 gb, porcelāna izlietni ar kāju ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, un dušas kabīni ar dušas maisītāju, akmensmasas paliktni un sifonu – 1 gb. Telpā 8.2 uzstādīt galda virsmu 2,5x0,6 m ar iebūvēto nerūsējoša tērauda izlietni ar ūdens maisītāju un sifonu. Kanalizācijas pieslēgumus pie kanalizācijas stāvvada veikt virs piekārtiem griestiem telpā II stāvā Ø100 6 tm, Ø50 18 tm. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 60 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no tualetes/dušas un virtuves un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 4 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=60 tm, slēdži pie ieejas durvīm 1 gb, dušas/tualetes telpā 1 gb un virtuvē 1 gb. Rozetes ar zemējumu virs galda virsmas un uz sienām 6 gb. Apgaismojumam uzstādīt: priekštelpā – DG ķermeni 4x18W - 1 gb, tualetes/dušas telpā – iebūvētos gaismas ķermeņus 40W E27 - 2 gb un virtuvē DG ķermeņus 4x18W –2 gb. |
| 3.18. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 10,6 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – klozetpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu. Saglabāt flīzējumu, nokrāsot griestus – 2 m², un sienas 10 m². |
| 4. | Telpas IV stāvā (sk.pielikumu TS-3.) |  |
| 4.1. | Telpa Nr.5 | Demontēt paaugstinājumu uz grīdas – 5,5 m². Izbūvēt starpsienu no ģipškartona ar metāla profiliem kā uzrādīts plānā, izveidojot divas atsevišķas telpās 5.1 un 5.2 – 23,0 m², starpsienā durvis 0,9x2,1 m ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Ieejas durvis nomainīt, uzstādot jaunas pildiņu durvis – 4 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Durvīm jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”). Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 12,5 m². Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 53,4 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 147,8 m². Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 53,4 m², grīdlīstes – 42,1 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Sadalīt apgaismojuma elektroinstalāciju un sienas kontaktu barošanu uz divām atsevišķām telpām 5.1 un 5.2, uzstādot jaunus slēdžus pie durvīm – 2 gb un jaunizbūvētajā starpsienā pa 2 rozetēm katrā pusē. |
| 4.2. | Telpa Nr.7 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 55,3 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 18,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 141,8 m². Ieejas durvis nokrāsot – 8,1 m², uzstādīt jaunu kvalitatīvu drošu atslēgu. Uzstādīt deviņām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.3. | Telpa Nr.8 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 64,3 m². Nomainīt durvis, likvidējot dubultdurvis un uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu, apmales – 14,2 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 20,8 m², grīdlīstes – 20,9 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Loga sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 4,2 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 4 gb. |
| 4.4. | Telpa Nr.10 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 33,0 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 78,1 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10 6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 33,0 m², grīdlīstes – 19,3 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,2 m². Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 8 gb. Uzstādīt piecām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.5. | Telpa Nr.11 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 70,1 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10,6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,0 m², grīdlīstes – 19,2 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. |
| 4.6. | Telpa Nr.12 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 13,1 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 54,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,1 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 10,6 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 13,1 m², grīdlīstes – 14,7 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. |
| 4.7. | Telpa Nr.9 | Pārkrāsot sienas pēc durvju nomaiņas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 29,1 m². |
| 4.8. | Telpa Nr.4 Gaitenis | Nomainīt durvis no rezerves kāpņu telpās, uzstādot masīvkoka durvis - 4,5 m² (durvis ar aizbīdņiem, durvju vērēju, kvalitatīvu drošu atslēgu) apmales – 7,3 tm. Durvis jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu kāpņu telpā, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 141,8 m². Logu sīkremonts (bojāto koka detaļu nomaiņa, trūkstošo detaļu uzstādīšana) un kvalitatīva krāsošana (vecās krāsas notīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana ar emaljas krāsu „Master” vai analogs) – 8,3 m². |
| 4.9. | Telpa Nr.13 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 19,8 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 66,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 19,8 m², grīdlīstes – 19,2 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. Uzstādīt dienas gaismas ķermeņus 2x36W – 3 gb. Uzstādīt divām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.10. | Telpa Nr.14 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 15,7 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 60,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 15,7 m², grīdlīstes – 16,7 tm, sliekšņa līste – 1,0 tm. |
| 4.11. | Telpa Nr.15 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 39,6 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 76,3 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 4,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 7,3 tm. Nomainīt grīdas segumu uz laminātu (ar zemlamināta izolāciju „Izoplaat” 4 mm vai analogs) - 39,6 m², grīdlīstes – 22,2 tm, sliekšņa līste – 1,5 tm. Uzstādīt septiņām darba vietām pa vienam rozešu z/a 4-vietīgam blokam H=0,3 m no grīdas, pieslēdzot pie telpā esošas elektroinstalācijas. |
| 4.12. | Telpa Nr.16/17 | Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 85,4 m². Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu drošu atslēgu. Apmales – 5,3 tm. |
| 4.13. | Telpa Nr.3 Gaitenis | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 39,6 m². Izbūvēt starpsienu ar durvīm – 14,8 m², kā norādīts uz plānā. Durvis 0,9x2,1 m ar kvalitatīvu drošu atslēgu, aprīkota ar piekļuves kontroles ierīci (sk.sadaļu „Piekļuves kontrole”), pie durvīm jāuzstāda elektriskais zvans ar pogu galv.kāpņu telpas pusē, jāpieslēdz pie esošās elektroinstalācijas. Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 266,1 m². Uzstādīt elektrisko pastāvīgi degošo evakuācijas izejas norādītāju MLD-28S/g – 1 gb, kabeļa 3x1,5 mm² zemapmetuma montāža 20 tm. |
| 4.14. | Telpa Nr.2 Gaitenis | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (BINDO-3 vai analogs) – 14,2 m². Pārkrāsot sienas ar kvalitatīvu tonēto ūdens emulsijas krāsu (BINDO-7 vai analogs) – 58,9 m². Pārkrāsot stiklotu starpsienu ar durvīm uz kāpņu telpu – 11,9 m² |
| 4.15. | Telpa Nr.18 | Veikt tualetes un virtuves izbūvi: nomainīt ieejas durvis, uzstādot gludās durvis ar kvalitatīvu atslēgu - 2,2 m². Apmales – 5,3 tm. Izbūvēt starpsienas no mitruma izturīga ģipškartona no grīdas līdz griestiem – 20,1 m², 2 durvis (0,8x2,1m) ar apmalēm no abām pusēm (kopā 20 tm) un kvalitatīvām piemērotām atslēgām 0,9x2,10 m, izveidot dušas/tualetes telpu (2 x 2,5 m) un virtuves telpu (3x3,25 m). Telpā 18.1 uz sienām izveidot hidroizolāciju un noflīzēt visā augstumā – 40,8 m², telpā 18.2 noflīzēt vienu sienu – 9,5 m², parējās sienu virsmas sagatavot un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu BINDO-7 (vai analogs) – 61,5 m². Visās trīs telpās izbūvēt piekārtos griestus – 16,2 m², noflīzēt grīdas – 18,2 m². Nokrāsot apkures ierīces – 4 m². Uzstādīt un pieslēgt sanitārtehniskas ierīces: telpā 18.1 klozetpodu – 1 gb, porcelāna izlietni ar kāju, ūdens maisītāju un sifonu – 1 gb, un dušas kabīni ar dušas maisītāju, akmensmasas paliktni un sifonu – 1 gb. Telpā 18.2 uzstādīt galda virsmu 2,5x0,6 m ar iebūvēto nerūsējoša tērauda izlietni ar ūdens maisītāju un sifonu. Kanalizācijas pieslēgumus pie kanalizācijas stāvvada veikt virs piekārtiem griestiem telpā III stāvā Ø100 6 tm, Ø50 18 tm. Aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem izmantot esošos stāvvadus telpā, paredzēt atslēgumu iespēju pie ierīcēm, sienās un grīdā ūdensvada caurules ieštrabēt, kopējais garums 60 tm. Dabiskai vēdināšanai virs piekārtiem griestiem samontēt gaisa vadus 300x200H no tualetes/dušas un virtuves un pieslēgt pie viena no esošiem kanāliem (L=12 m, 4 deflektori). Zemapmetuma elektroinstalācijai izmantot 3x1,5 kabeļi L=60 tm, slēdži pie ieejas durvīm 1 gb, dušas/tualetes telpā 1 gb un virtuvē 1 gb. Rozetes ar zemējumu virs galda virsmas un uz sienām 6 gb. Apgaismojumam uzstādīt: priekštelpā – DG ķermeni 4x18W - 1 gb, tualetes/dušas telpā – iebūvētos gaismas ķermeņus 40W E27 - 2 gb un virtuvē DG ķermeņus 4x18W –2 gb. |
| 4.16. | Telpa Nr.1 WC | Nomainīt durvis, uzstādot jaunas pildiņu durvis 2,2 m² ar kvalitatīvu piemērotu atslēgu, apmales – 5,3 tm. Sliekšņa līste – 1 m. Nomainīt sanitārtehniskas ierīces – klozetpodu 1 gb un porcelāna izlietni komplektā ar ūdens maisītāju un sifonu – 1 kompl. Saglabāt flīzējumu, nokrāsot griestus – 2 m² un sienas – 11,4 m². |
| 5. | Telekomunikāciju tīkla nodrošināšana |  |
| 5.1. | Telpa Nr.6 III stāvs (sk.TS-5.TK.3.stāvs) | Telpā Nr.6 komutācijas skapja SSK2 zonā jāievelk atsevišķu kabeļi NYM 5x6 mm² no sadales S-13 gaitenī (telpa Nr.7) 2,7 m augstumā no grīdas līmeņa un telpā jāatstāj gals 5 tm. Sadalē S-13 uzlikt automātu 3B16A, kuram pieslēgt kabeli. Gaitenī kabeli iekalt sienā. Garums 20 tm. |
| 5.2. | Telpa Nr.11 IV stāvs (sk.TS-6.TK.4.stāvs) | Telpā Nr.11 komutācijas skapja SSK1 zonā jāievelk atsevišķu kabeļi NYM 5x6 mm² no sadales S-20 gaitenī (telpa Nr.4) grīdas līmenī un telpā jāatstāj gals 15 tm. Sadalē S-20 uzlikt automātu 3B25A, kuram pieslēgt kabeli. Kabeli iekalt sienās. Garums 35 tm. |
| 5.3. | Kabeļkanāli (sk.TS-4.TK.2.stāvs, TS-5.TK.3.stāvs un TS-6.TK.4.stāvs) | Izbūvēt kabeļu kanālu (penāļu) stāvvadus 4 gab. no II līdz IV stāvam. Šķērsgriezums ir zīmējumā Kabeļu kanāliem jābūt uzstādītiem norādītajās vietās (sk.TS-4.TK, TS-5.TK un TS-6.TK) un no telpas griestiem līdz grīdai (skatīt šķērsgriezumu). Kabeļu kanāliem jābūt piestiprinātiem pie sienas ar dībeļskrūvēm. Grīdās un griestos jābūt izveidotiem attiecīga izmēra caurumiem šo kabeļkanālu ievietošanai (kabeļu kanāliem jābūt caurejošiem - ievietotiem caurumos). Kabeļu kanālu izmērs 140 X 70 vai analoģiska šķērsgriezuma laukuma vai lielāks. Viena kabeļkanāla garums no II līdz IV stāvam – 12 tm, no III līdz IV stāvam – 8 tm |
| 6. | Piekļuves kontrole | Pašlaik ēkā darbojas Esmikko apsardzes signalizācijas sistēma. Sistēma ir jāpapildina ar piekļuves kontroles sistēmu, aprīkojot 8 durvis. Kontrolierus ir paredzēts izvietot telpas iekšpusē, vai virs piekārtiem griestiem vai virs durvīm. Veicot piekļuves kontroles montāžu, ir jāizmanto UTP Cat5e kabeli 4x2x0,5. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdzi citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā analogu. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām. Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma. |
| 6.1. |  | Esošai sistēmai jāpievieno 8 gab. durvju kontrolieri DCU601. |
| 6.2. |  | Pie durvīm ir jāuzstāda ar esošo ESMI sistēmu saderīgs 26-bit nolasītājs, metāla izejas poga – 8 kompl. |
| 6.3. |  | Durvīs ir jāaprīko ar elektromagnētu 500 kg, paredzot montāžai nepieciešamus kronšteinus, magnētisku kontaktu durvju stāvokļa kontrolei un durvju aizvērēju GEZE TS4000 (vai analogs) |
| 6.4. |  | Barošanas bloks 12VDC – 4 gb |
| 6.5. |  | Akumulators 12V 7Ah – 4 gb |
| 6.6. |  | Kabeļu kanālu uzstādīšana 20x10 – 40 tm |
| 6.7. |  | Kabeļa UTP Cat5e montāža z/a un kabeļkanālā – 60 tm |
| 6.8. |  | Sistēmas programmēšana (konfigurācija) – 1 sistēma |
| 6.9. |  | Piekļuves kartiņas (ieprogrammētas) – 150 gb |
| 6.10. |  | Izpilddokumentācijas noformēšana – 1 kompl. |

* Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu vai izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentus materiālu vai izstrādājumu, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajiem, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītos materiālus vai izstrādājumus.

** Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar 2.lotes tehniskajā specifikācijā norādītajiem Būvdarbiem (skatīt Nolikuma 2.pielikumu TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”). Tādējādi veicamo Būvdarbu grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas dienas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Tehniskais piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

____________________________________________

(PRETENDENTA NOSAUKUMS)

Piedāvājam sniegt Būvdarbus, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana” noteiktajām pasūtītāja prasībām.

Vispārīgas prasības**: ierīkot telekomunikāciju tīklu, kas nodrošina iespēju pieslēgt darba vietās Interneta un fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus. Jaunierīkotajam tīklam jaatbilst standartam "Information technology - Generic cabling systems" EN-50173-1. ISO/IEC-11801 vai augstākam standartam vai ekvivalentam.

Darba veicējam jābūt sertifikātam, ka tas drīkst izpildīt šādus darbus. 
Darbu nobeidzot jābūt tīkla tehniskai ekspertīzei ar mērījuma aktiem par tīkla atbilstību standartam.***

- Nepieciešams izbūvēt divus atsevišķus LAN tīklus (stāvu plānos rozešu numerācija iezīmēta attiecīgi sarkanā un zaļā krāsā)

  - LAN tīkls (sarkanā numerācija) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 187 (2. Stāvs – 66 gab., 3.stāvs – 69 gab., 4.stāvs – 52 gab.).

1.1.2  LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.1.3 kabeļu montāža - virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāliem obligāti jābūt ar 20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām.

1.1.4 RJ45 rozešu montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos

1.1.5 RJ45 rozetes, kas numerācijā ir ievilktas sarkanā aplī, ir montējamas 2300mm virs grīdas līmeņa. Montāža virs apmetuma - kabeļu kanālos.

1.1.6 Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK1. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas

1.1.7 Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK1 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.1.8 Specifikācija grīdas skapim SSK1 :

1.1.8.1 izmērs - 42U, 800X1000,

1.1.8.2 skapim jābūt nokomplektētam ar 19” paneļu montāžas sliedēm un vertikālām kabeļu stiprināšanas sliedēm skapja sānos

1.1.8.3 skapja korpusa metāla biezums vismaz 3mm

1.1.8.4 skapim jābūt aprīkotam ar perforētām metāla durvīm, kas aprīkotas ar trīs punktu slēdzamo atslēgu

1.1.8.5 skapja griestos iebūvēts četru nosūces ventilatoru bloks ar termostatu

1.1.8.6 skapī jābūt 2X8 220V 16A metāla elektrības barošanas paneļiem ar slēdzi (SHUCKO konektors)

1.1.8.7 skapī jābūt 8X24 portu komutācijas paneļiem

1.1.8.8 skapī jābūt 8.gab. kabeļu kārtotājiem

1.1.8.9 komutācijas paneļi un kabeļu kārtotāji skapī jāizvieto sekojošā kārtībā (attēls Nr.1), sākot no skapja augšas, komutatorus nodrošina Objekta nomnieks.

1.1.8.10 skapja novietojums telpā jāsaskaņo ar pasūtītāju uzstādīšanas brīdī

1.1.8.11 skapim jānodrošina 3X220V 25A elektrobarošanas jauda, tam jābūt pieslēgtam pie atsevišķa automātiskā aizsargstrāvas drošinātāja ēkas vai stāva kopējā elektrosadales skapī

1.1.8.12 komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina rūpnieciski ražoti UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 192 gabali

1.1.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu                                     testeri.

1.1.10. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa                                         protokoliem.

1.1.11. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                   garantijas sertifikāts.

  - LAN tīkls (Dienesta vajadzībām) (zaļajā numerācijā) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 8 (3.stāvs – 7 gab., 4.stāvs – 1 gab.)

1.2.1. Kabeļu montāža – virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāliem obligāti jābūt ar 20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām. Kabeļus NEDRĪKST vilkt tajos pašos kabeļu kanālos, kuros tiek vilkts 1.1. punktā aprakstītais tīkls.

1.2.2. LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst  ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.2.3. RJ45 rozešu montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos

1.2.4. Starpstāvu kabeļu montāžai jābūt gofrētās caurulē. Kabelis nevienā vietā NEDRĪKST būt atklātā veidā.

1.2.5. Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK2. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas vai ekvivalenta.

1.2.6. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK2 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.2.7. Specifikācija sienas skapim SSK2:

1.2.7.1. izmērs – 12U, 600X600 (nodrošina nomnieks)

1.2.7.2. precīza skapja uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar pasūtīju uzstādīšanas brīdī

1.2.7.3. skapī jāuzstāda 1X8 220V 16A metāla elektrības barošanas panelis ar slēdzi (SHUCKO konektors)

1.2.7.4. skapī jāuzstāda 1X24 portu komutācijas panelis

1.2.7.5. skapī jāuzstāda 1 gab. kabeļu kārtotājs

1.2.7.6. skapim jābūt novietotam 2000 mm augstumā no grīdas.

1.2.7.7. skapim jānodrošina 1X220V 16A elektrības spriegums, tam jābūt pieslēgtam pie atsevišķa automātiskā strāvas aizsardzības drošinātāja ēkas vai stāva kopējā elektrosadales skapī

1.2.7.8. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina ar rūpnieciski ražotiem UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 24 gabali

1.2.8. no komutācijas skapja SSK2 līdz skapim SSK1 (4.stāvs) nepieciešama 1 gab LAN   kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam ar uzmontētiem RJ45 konektoriem abos galos

1.2.9. no komutācijas skapja SSK2 līdz serveru telpai (1.stāvs) nepieciešama 1 gab LAN kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100 MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.2.10. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu  testeri.

1.2.11. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem.

1.2.12. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                    garantijas sertifikāts.

Attēls Nr1.

Komutācijas skapis SSK1

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu un izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis noteiktu standartu, konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita standarta vai ražotāja materiālus un izstrādājumus, kas atbilst ekvivalentam standartam vai ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu un izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentu standartu vai ekvivalentus materiālus vai izstrādājumus, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt ekvivalentu standartu vai ekvivalentus materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajiem, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītos standartus vai materiālus un izstrādājumus.

** Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar 1.lotes tehniskajā specifikācijā norādītajiem Būvdarbiem (skatīt Nolikuma 2.pielikumu TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”). Tādējādi veicamo Būvdarbu grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas dienas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.lote – „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”

| N.p.k. | Būvdarbi | Skaits | Cena EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koplietošanas un darba telpu atjaunošana | 1 | _______________ |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides un izmaksas, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		    			 /amats/                   		 							/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

Finanšu piedāvājums

2.lote – „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

| N.p.k. | Būvdarbi | Skaits | Cena EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telekomunikāciju tīklu ierīkošana | 1 |  |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		    			 /amats/                   		 							/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par Iepirkuma 1.lotes

Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

Informācija par 1.lotes „Koplietošanas un darba telpu atjaunošana”

Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību

(CPV kods 45454100-5 (Atjaunošanas pakalpojumi)) *

| Nr.p.k. | Būvdarbu pasūtītājs | Būvdarbu pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Veiktie Būvdarbi | Būvdarbu veikšanas vieta un laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) | Būvdarbu kopējais apjoms (kvadrātmetros) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu).

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par Iepirkuma 2.lotes

Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

Informācija par 2.lotes „Telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību

(CPV kods 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.))*

| Nr.p.k. | Būvdarbu pasūtītājs | Būvdarbu pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Veiktie Būvdarbi | Būvdarbu veikšanas vieta un laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) | Būvdarbu kopējais apjoms (kvadrātmetros) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu).

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

6.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,

darba un koplietošanas telpu atjaunošana

un telekomunikāciju tīklu ierīkošana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I)”

nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/61_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- Darbuzņēmējs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/61_I) LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/61_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs veic _________________ darbus (turpmāk- Darbs/i), saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) norādīto Darbu apjomu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.2. Darbi sevī ietver arī Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šī Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, (turpmāk –Objekts) pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un esošo situāciju.

2. Līguma summa

2.1. Par šī Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt EUR ___________ (_________________________________), tajā skaitā PVN 21 % , atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu izmaksu tāmēs, bet, kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU budžeta līdzekļiem (LU centralizētie remonta līdzekļi).

3. Maksājumu termiņi, Darbu izpildes un Līguma termiņi

3.1. Saskaņā ar šī Līguma 1.1. punktu par katru Darbuzņēmēja faktiski veikto Darbu Pasūtītājs pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta (turpmāk-Akts) Pušu abpusējas parakstīšanas un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Darbuzņēmēja norādīto bankas kontu.

3.2. Par katru izpildīto Darbu Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Darbuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.

3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs tiks iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 30% (trīsdesmit procentiem) no Līguma pamatsummas, saskaņā ar šī Līguma 3.3. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:

3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti šī Līguma 4.2.11.punktā ;

3.3.2. atbilstoša avansa rēķina iesniegšanas.

3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinus saskaņā ar šī Līguma 3.2.punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas summas no maksājumiem.

3.5. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu veikšanas kalendāra grafiku, kas ir šī Līguma 2. pielikums (turpmāk – Līguma 2.pielikums).

3.6. Šī Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

3.7. Līguma 3.6.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, šādos gadījumos:

3.7.1.ja nepieciešams veikt papildu vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;

3.7.2.ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts kavē Darbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Darbuzņēmēja darbība vai bezdarbība;

3.7.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai normatīvos aktos noteiktais termiņš saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Darbu izpildei, un bez saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

3.7.4. ja metereoloģisko laika apstākļu dēļ nevar tikt nodrošināta Darbu veikšanai nepieciešamā būvdarbu tehnoloģija.

3.8 Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām vai šī Līguma 3.6.punktā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/61_I, šī Līguma noslēgšanas datumu un numuru);

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.

3.11. Šī Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz šī Līguma saistību pilnīgai izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi Līgumā norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citi normatīvie akti.

4.2. Darbuzņēmējs apņemas:

4.2.1. 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā Darbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

4.2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:

4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Objektā izvietoto iestāžu darbību, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju;

4.2.2.2. Darbuzņēmējs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par Darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Darbiem dod Pasūtītājs;

4.2.3. Darba procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;

4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;

4.2.5. Darbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības;

4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu.

4.2.7. kopā ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. 3 (triju) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;

4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;

4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

4.2.11. ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.

4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.13. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa;

4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.4. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota tāme, būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums).

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto Darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu.

4.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu Pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4.8. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.9. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās tāmēs vai jebkādos šī Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.9.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Puses ņem vērā vienību cenu summu;

4.9.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Puses ņem vērā kopējo cenu.

4.10.Ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līgumā noteiktie maksājumi Darbuzņēmējam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

4.11. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma kopsummu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam Objektu vai tā daļu.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona.

5.8. Ja Darbuzņēmējs kavē Līgumā noteikto Darbu uzsākšanas vai izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Darbuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

6. Darbu pieņemšana – nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvremonta darbu pabeigšanu un Objekta gatavību nodošanai, pievienojot attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un Pasūtītāja pārstāvis paraksta aktu un norēķinu formas vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie Darbi, defekti un atkāpes no būvnormatīvu prasībām vai arī neatbilstība Darba uzdevumam (tehniskajai specifikācijai), tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms Pušu abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos Darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība Darba uzdevumam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos Darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem Darbiem.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šajā Līgumā norādītajos termiņos.

6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas.

6.5. Pušu domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir celtniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju Pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.

7. Garantijas

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu Darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts no Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.

7.2. Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir 5 (pieci) gadi no Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto Darbu izpildes termiņiem.

7.4. Līguma 7.2.punktā minētā garantijas termiņa ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

8. Līguma izbeigšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt šī Līguma saistību izpildi paredzētajā termiņā / veic Darbus, kavējot Darbu izpildes laika plānu tā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu, Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.

9. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru Pusi par to ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc attiecīgā notikuma.

10. Citi noteikumi

10.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā

10.2. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

10.3. Izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu vienošanās, kā arī visas tāmes, ir šī Līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

10.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

10.4.1. no Darbuzņēmēja puses (Darbuzņēmēja pārstāvis): ____________ ________________.(tālrunis:, fakss, e-pasta adrese);

10.4.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: aleksandrs.poluektovs@lu.lv).

10.5.	Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (_________) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.6.	Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

10.6.1. 1.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)”;

10.6.2. 2.pielikums – “Darbu veikšanas kalendāra grafiks”;

10.6.3. 3.pielikums – “Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs”.

11.Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Darbuzņēmējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr.:LV51NDEA0000082414423 | Konta Nr. |
| Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |

| ______________________ LU direktors A. Peičs | __________________________ _____________ |
| --- | --- |

1. pielikums

1.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums

(tajā skaitā lokālā tāme un kopsavilkuma aprēķins)

2.pielikums

“Darbu veikšanas kalendāra grafiks”

3.pielikums

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts

| Pasūtītājs: Latvijas Universitāte Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 | Darbuzņēmējs: ______ “_____________” Nod.maks.reģ.Nr. __________________ |
| --- | --- |

- DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

- (PARAUGS)

Rīga, 2015.gada _______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses,

atbilstoši Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

- Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________ t.sk. PVN 21%;

- Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______ (__________________________________), t.sk. PVN 21%;

| Pretenzijas/Piezīmes _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Darbu pieņēma: Pasūtītājs _________________________________ z.v. | __________________________________ __________________________________ __________________________________ Darbu nodeva: Darbuzņēmējs __________________________________ z.v. |
| --- | --- |