NODAĻA - BETONA AKMENS

1. DAĻA- VISPĀRĪGI

1.01	KOPSAVILKUMS

- Nodaļa sevī ietver:

- Betona akmens vienības/elementus.

- Mūrējuma pamatmateriālus

- Saistītās prasības: izpildīt atbilstoši:

- Nodaļa – Mūrējuma pamatmateriāli un metodes.

- Mūrējuma veidošanas pamati: Nodaļa  – Mūrēšana no blokiem.

- Saistītās nodaļas:

- Nodaļa - Mūrēšana no blokiem.

1.02	SISTĒMAS APRAKSTS

- Prasības projektēšanai:

- Spiediens izturība:

- Pēc LVS EN 12390.

- Uzsūkšana: LVS EN 12390. Ne vairāk kā 6 % 28 dienu vecumā.

  - Projektēšanas nosacījumi:

- Rasējumi: shematiski un paredzēti vienību, projicējošo līniju, profilu, paredzēto pamatņu, kā arī citu materiālu savienojumu izvietojumu pamata izmēru noteikšanai.

- Izpildītāja projekts: Sagatavot skices, kurās attēlota iepriekšsagatavotu betona elementu izgatavošana un iemūrēšana, tai skaitā arī balstījums/enkurojums uz pamata, nepieciešamais nodrošinājums saskarmateriāliem, kā arī veicamās darbības projekta vizuālo prasību nodrošināšanai.

- Saglabāt kopējo projekta koncepciju, nemainot profilus vai izkārtojumu.

- Slodze: Elementiem jāiztur gravitācijas slodze, virsū atrodošos elementu pašsvars, mainīgās slodzes atbilstoši projektam, vēja slodze, kā arī slodzes pārvietošanas un celtniecības darbu laikā.

- Savienojumi: Spēj novadīt slodzi uz pamatu.

- Elementi: Spēj izturēt slodzi un temperatūras maiņas pieļaujamo noviržu robežās, ko nosaka pievienotie elementi.

- Saskare ar blakusesošajām sistēmām: Saskaņot savienojumu projektu ar pamatu.

- Saskaņot darbu ar mūrējuma hermetizāciju un notekām.

1.03	IESNIEDZAMIE MATERIĀLI

- Darba rasējumi: norāda formas, izmērus, stiegrojumu, enkurojuma/balsta metodes un šuvju vietas.

- Informatīvie materiāli: Iesniegt sakārtotus atsevišķi no citiem iesniedzamajiem materiāliem.

1.04	KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS

- Ražotāja kvalifikācija: Uzņēmums, kas specializējies nodaļā norādīto produktu ražošanā, ar pieredzi šim līdzīgos projektos.

1.05	PIEGĀDE, UZGLABĀŠANA UN PĀRVIETOŠANA

- Pārvietošana: betona akmens elementi uz objektu pārvietojami uzmanīgi. Pārvietojot jāseko, lai uz elementiem neiedarbotos pārmērīga slodze, tie neapdruptu un nesaplaisātu.

- Uzglabāšana: nenovietot tiešā saskarē ar zemi, novietot uz nezilējošiem dēļiem un nodrošināt aizsardzību pret pelējumu un jebkuru citu kaitīgu iedarbību.

2. DAĻA – PRODUKTI

2.01	MATERIĀLI

  - Portlandcements: LVS EN ISO 197-1:2000A.

  - Pildviela: LVS EN 12620:2003.

  - Ūdens: tīrs un dzerams.

  - Dzēstie kaļķi: LVS EN 459-1:2003+AC

  - Nedzēstie kaļķi: LVS EN 459-1:2003+AC

  - Ūdens: Dzerams.

  - Piedevas: izmantot piedevas, kas satur ne vairāk kā 0,1% hlorīda jonu attiecībā pret portlandcementa vai citas neorganiskas saistvielas masu

  - Stiegrojums: LVS EN 191-1:2007.

  - Piederumi: enkuri, leņķdzelži un citas savienojumiem nepieciešamās detaļas.

- Betona akmens enkuri: sekot ražotāja norādījumiem; izgatavoti no nerūsējoša materiāla, piemēram, cinkota tērauda, misiņa, nerūsējošā tērauda, pēc izmēra, formas un tipa un paredzētā novietojuma atbilstoši darba rasējumiem.

2.02       BETONA AKMENS IZGATAVOŠANA

  - Vispārīgi: Vadīties pēc attiecīgajiem standartiem.

- Minimālais biezums: Kā norādīts.

- Stiegrot betona akmeni, lai pietiekami balstītu tā svaru un nodrošinātu aizsardzību pret slodzi pārvietošanas laikā.

- Nodrošināt minimālo stiegrojumu, kas atbilst 1/4 procenta no paneļa šķēluma laukuma.

- Forma:

- Nodrošināt aizsargkārtu uz ārējiem logsoliem, parapeta sienām, izvirzītām daļām un elementiem ar atklātu augšējo virsmu.

- Palodzes: izgatavot ar paceltām aizmugures apmalēm.

- Izvirzītās daļas: izveidot noteknes zem ārējās malas.

- Salcietība/atkušanas izturība: LBN 205:97.

- Pacelšanas āķi un krāvuma ieliktņi: novietot tā, lai nav redzami pabeigtā būvē.

  - Ārējā apdare: apstrādāt betona akmeni, līdz tas iegūst gludu, blīvu virsmu, kas līdzinās pieņemtajiem paraugiem.

  - Betona akmens kvalitāte: LVS EN 1467:2004.

  - Krāsas pigments: pievienot maisījumam tādā daudzumā, lai panāktu izvēlēto krāsu.

  - Apkopšana: uzraudzīta augsta spiediena, tvaika, ūdens apsmidzināšanas vai vakuuma metode.

- Maksimālā lineārā sarukšana pēc apkopes nedrīkst pārsniegt 0.3 procentus.

  - Pieļaujamās novirzes: izmērs, kā norādīts rasējumos. Izgatavot un apstrādāt atbilstoši pieļaujamajām novirzēm:

- Garums un platums: +/−3mm.

- Variācijas šķērsgriezumā: +/− 3mm.

- Malu novirzes no kvadrāta vai noteiktā slīpuma: garums dalīts ar 360, maksimāli 9mm.

- Elementu izliekums: garums dalīts ar 360, maksimāli 9mm.

- Elementu savīšanās: garums dalīts ar 360, maksimāli 9mm.

3. DAĻA – IZPILDĪJUMS

3.01       UZSTĀDĪŠANA

  - Betona akmens: vadīties pēc attiecīgajiem standartiem.

- Celt elementus ar piemērotām ierīcēm satverot punktos, kurus sagatavojis ražotājs.

- Aplaistīt akmeņus ar ūdeni pirms novietošanas mūrējumā.

- Novietot betona akmeņus uzmanīgi, vienā līnijā un precīzi horizontālā līmenī uz atbilstoša biezuma javas pamata kārtas un pilnībā aizdarīt šuves.

- Likt elementus uz svina vai neoprena atbalsta plāksnēm.

- Aizpildīt ķīļu atveres un enkuru padziļinājumus ar kaļķu vai nerūkošu javu.

- Nodrošināt vienādu horizontālu 9mm biezu šuvju pamatni.

- Nodrošināt vienādas vertikālas 9mm biezu šuves.

- Betona akmens enkuri: Ievietot enkurus padziļinājumos un ķīļus atverēs.

- Ievietot papildus enkurus un ķīļus, lai nodrošinātu pietiekošu enkurojumu, ja to norāda ražotājs vai mūrēšanas darbu izpildītājs.

- Enkuru padziļinājumus un ķīļu atveres pilnībā aizpildīt ar kaļķu vai nerūkošu javu.

- Parapeta sienas, logsolus, izvirzītos elementus, dzegas, pakāpienus, platformas un citas vienības ar atsegtu augšējo virsmu atstāt ar neaizdarītām vertikālajām šuvēm (piedursavienojumiem).

- Kad katrs akmens ir novietots uz javas pamatnes.

- Ar sūkli notīrīt no mūra javas šļakatas vai pleķus.

- Vadlīnijas: samitrināt šuves un uzmanīgi izveidot viegli ieliektas šuves.

- Šīs darbības nav veicamas salā vai vietās, kur java pakļauta tiešai saules iedarbībai, ja tā netiek aizsargāta.

  - Metāla notekas:

- Izvietot zem parapeta sienām un norādītās vietās.

- Pārsegumu izvirzīt 9mm no ārsienas un noliekt uz leju 45 grādu leņķī, lai nodrošinātu ūdens nopilēšanu.

- Cieši noslēgt ap padziļinājumiem, piemēram, ap stiegrojumu un ap ķīļiem, kas enkuro parapeta akmeņus, izveidojot ūdensnecaurlaidīgu segumu.

3.02	PIELĀGOŠANA UN TĪRĪŠANA

- Formas pielāgošana un defektu labošana būvlaukumā: elementu formas pielāgošana un defektu labošana būvlaukumā veicama tikai pēc arhitekta piekrišanas attiecībā uz izmantojamajām metodēm un darba izpildītājiem.

- Formas pielāgošana un defektu labošana: veic ražotājs.

- Tīrīšana: atklātas virsmas tīrīt pēc nepieciešamības, lai noņemtu netīrumus un traipus, kas atrodas uz virsmām pēc būves pabeigšanas. Betona akmens elementus tīrīt pēc mūrējuma darbu pabeigšanas.

- Noņemt javas un metināšanas traipus no betona akmens elementu ārējām virsmām.

- Berzt virsmas ar šķiedras birstēm (metāla birstes neizmantot), izmantojot arī maigu mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Kārtīgi noskalot zem tīra, tekoša ūdens.

- Skābes bez īpašas atļaujas izmantot aizliegts.

- Aizliegts izmantot iepriekš sagatavotus tīrīšanas līdzekļus, ja to izmantošanai nav dota betona akmens ražotāja īpaša rakstiska piekrišana.

- Mazgāšana zem augstspiediena strūklas vai smilšu strūklas tīrīšana aizliegta, ja tās izmantošanai nav dota betona akmens ražotāja īpaša rakstiska piekrišana.

NODAĻAS BEIGAS