SIA “MARKVARTA ģeotehniskais birojs”_________

v.u.r.Nr.40003888507, LV-1035 Rīga, Zeltiņu iela 9-46 t.29420177; 26872494, mgb@mgb.lv

Pasūtītājs:	SIA „SESTAIS STILS”

Pasūtījums:	11 – 05/01

Objekts:	„Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs” Rīgā, Jelgavas ielā 1, skiču projekts

## PAMATNES ĢEOTEHNISKĀ

IZPĒTE UN APSEKOŠANA

SIA “Markvarta ģeotehniskais birojs” valdes loceklis:

J.Markvarts

Rīgā, 2011. maijs-jūnijs

# Saturs

- Ievads

- Ģeotehniskās izpētes darbu sastāvs, metodika un rezultāti

- Secinājumi un rekomendācijas

- Pielikumi:

4.1	Apzīmējumi (ĢTI – 1)                                	                   	1 lapa

4.2	Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma shēma (ĢTI – 2)     	1 lapa

4.2A	Urbumu-zondējumu koordinātas LKS-92 sistēmā		1 lapa

4.3	Ģeotehniskais griezums I - II (ĢTI – 3) 	         		1 lapa

4.4	CPT zondēšanas grafiki un tabulas (SZP Nr.= 24, 23, 17, 18, 13 ar poru spiediena mērīšanu – SIA „ĢEO” 2009.g. izpēte)	9 lapas

4.5     WST zondēšanas tabulas un grafiki	 8 lapas

4.6	Svarzondēšanas (WST) metodes lietošanas apraksts       	1 lapa

4.7	Grunts paraugu laboratorijas analīzes rezultāti (no urb. Nr. 24,23,17,18) – SIA „ĢEO” 2009.g. izpēte		         13 lapas

4.8	Pazemes ūdens paraugu ķīmiskās analīzes rezultāti (no urb. Nr. 18, 28) – SIA „ĢEO” 2009.g. izpēte				1 lapa

4.9	Tehniskais uzdevums						1 lapa

4.10   	Būvprakses sertifikātu kopijas					2 lapas

4.11	Būvkomersanta reģistra apliecības kopija			1 lapa

4.12   Zemes dzīļu izmantošanas speciālas licences konkrētam objektam kopija	  1 lapa

Ievads

Ģeotehniskā izpēte LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra „laukumā” (turpmāk – laukumā) veikta saskaņā ar SIA „Sestais stils” un SIA „Būvinženieru konsultāciju birojs” „Tehnisko uzdevumu” un 2011.g.05.05. līgumu Nr.=11-05/01.

Laukumā paredzēta 8 st. karkasa ēkas ar pagrabu būvniecība (projektējamās būves detālu tehnisko raksturojumu skat. 4.9. pielikumā).

Darba mērķis ēkas kompleksam skiču projekta stadijā:

Saskaņā ar LBN005-99 3.2 sadaļu dot ģeotehnisku pamatojumu būves principiālo pamatu veidu un to ierīkošanas tehnoloģijas izvēli, būvniecības nelabvēlīgo apstākļu noteikšanai un inženieraizsardzības pasākumiem būves un ekspluatācijas laikā.

Darbus vadīja: Sertificēts inženieris - ģeotehniķis M.Sc. inž. - ģeol. V.Markvarts (Latvijas Būvinženieru Savienības - LBS sertifikāti Nr. 20-5115, 20-5116), ģeotehniskos lauku darbus veica, materiālus apstrādāja un pārskata sastādīšanā piedalījās tehn.- ģeol. J.Markvarts.

Biroja būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.8362-R. Birojam ir Valsts Vides Dienesta izsniegta zemes dzīļu izmantošanas termiņlicence Nr. Nr.CS11ZD0122 un speciāla licence konkrētam objektam, kā II – III ģeotehniskās kategorijas būvei Nr.CS11ZD0150 saskaņā ar MK 2000.g. 24.aprīļa noteikumiem Nr. 280.

2. Ģeotehniskās apsekošanas un izpētes darbu

sastāvs, metodika un rezultāti

Darbu sastāvā ietilpa:

- Iepriekšējās izpētes materiālu analīze un piesaiste;

- apbūves laukumu ģeotehniska apsekošana, nepieciešamo mērījumu veikšana un ģeotehnisko izstrādņu nospraušana;

- grunts pamatnes izpēte ar WST (svara) rotācijas zondēšana (4 vietās) 11,2 ÷ 14,5 m dziļumā līdz pamatiežiem (svarzondēšanas (WST) metodes lietošanas apraksts 4.6 pielikumā);

- pēc izpētes starprezultātiem (iepriekšējās izpētes rezultātu analīzes un piesaistes svarzondēšanai) konstatēts, ka sākotnējā ģeotehniskās izpētes programma nenodrošina skiču projektam nepieciešamo pamatbūves risinājumu ģeotehnisko pamatojumu saskaņā ar LBN005-99 3.2 sadaļu, tāpēc pēc konsultācijām ar pamatbūves projekta autoriem būvinženieriem, nolemts ģeotehniskās izpētes programmu koriģēt piedāvātās cenas robežās saskaņā ar 2011.g. līguma 11 – 05/01 6.1 pielikumu:

- izurbt 3 urbumus līdz augšdevona Pļaviņu svītas dolomītiem (+3 – 4m)-programmā paredzēto 2 šādu urbumu vietā;

- paņemt grunšu un gruntsūdens paraugus, tos iekonservēt saskaņā ar normatīviem un, nepieciešamības gadījumā, to analīzes veikt tehniskā projekta stadijā;

- izslēgt no programmas urbumus un spārniņgriezes mērījumes zem piebraucamiem ceļiem un stāvlaukumiem, paredzot nepieciešamību tos veikt tehniskā projekta stadijai pēc precīza ģenplāna un vertikālas planēšanas izstrādes;

- iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde.

Pēc iegūtajiem materiāliem:

- Uzzīmēts ģeotehniskais griezums I-II ĢTI – 3;

- Sastādītas WST zondēšanas tabulas ar transformētiem qc un fs raksturlielumiem un deformācijas moduļa vērtībām katram ģeotehniskajam elementam (ĢTE) (skat. 4.4 pielikumu) un zondēšanas grafiki, kuri izmantojami grunšu neviendabības raksturošanai.

- Pēc kompleksās izpētes rezultātiem, kā prioritāti nosakot ģeotehnisko datu bāzes informāciju, t.sk., 2009.g. izpētes rezultātus, un zondēšanas rezultātus, ēkas pamatnes gruntis sadalītas 20 ģeotehniskos elementos (ĢTE), to fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie un aplēses vidējie raksturlielumi atsevišķi noteikti 1.tabulā teksta noslēgumā un kuri izmantojami pamatbūves aplēsēs skiču projekta stadijā.

3. Secinājumi un ieteikumi

  - Ģeomorfoloģiski objekts atrodas uz pirmskvartāra Daugavas senlejas kreisā krasta virspalu terases ar organiski-minerālu dūņu un smilšu slāņojumu, ar dažāda biezuma morēnas segumu virs augšdevona Salaspils svītas iežiem, kuru virsma var būt uz abs. atzīmēm no – 8 m līdz – 22 m (senlejas iegrauzumos);

  - Projektējamā ēka atrodas bijušo mazdārziņu teritorijā ar virsmas abs. atzīmēm 2,5 – 4,2 m robežās; pamatnes augšdaļu līdz 1,0 – 3,0 m dziļumam (abs. atz. 1,8 – 0,7 m) klāj uzbērtās (pārraktas) gruntis-pārsvarā smilts ar dažāda satura un veida būvgružiem un orgānikas piejaukumu; šajās gruntīs vietām saglabājušies veci pamati un aizbērti pagrabi;

zem uzbērtajām gruntīm līdz 10,6 – 12,4 m dziļumam – abs. atz. – 7,8 līdz (– 8,7) m pamatni veido aluviālas ģenēzes dūņu un smilšu slāņojums; ar dūņu (ar atsevišķām kūdras linzām) dominanti kompleksa augšdaļā līdz 4,6 – 6,6 m dziļumam,  abs. atz. – 1,8 m līdz 3,8m; aluviālā kompleksa vidusdaļā pārsvarā smalkas un putekļainas smiltis, pārsvarā dūņainas vai ar dūņu starpslānīšiem, irdenā un vidēji blīvā stāvoklī; kompleksu noslēdz izturēts neliela biezuma (0,4 m līdz 1,6 m) smilšainu dūņu slānis;

zem aluviālas ģenēzes kompleksa virs Salaspils pamatiežiem – dažāda biezuma (0,6 – 2,4 m) plastiskas morēnas mālsmilts slānis;

augšminētā pamatnes augšdaļas uzbūve un īpašības, kas tika noskaidrotas ģeotehniskās datu bāzes informācijas un WST zondēšanas rezultātu analīzē un iespējamo ēkas kompleksa pamatu variantu aptuvenām aplēsēm šajās gruntīs bija par pamatu ģeotehniskās izpētes programmas korekcijām, jo nebija reāla pamatbūves risinājuma pie tehniskā uzdevumā prognozētājām slodzēm uz pamatiem;

tā kā pamatiežu Salaspils svītas D3slp gruntis tradicionāli netiek izmantotas kā pamatne punktveida (pāļu) slodzēm, pamatnes izpēte veikta līdz D3pl dolomītiem (ar iedziļināšanos līdz 3 – 4 m) kā prognozējamo urbto pāļu pamatnei ar konkrētām slodzēm.

  - Laukumā konstatēti 3 pazemes ūdeņu horizonti:

    - I – gruntsūdeņi no kvartāra ģenēzes gruntīm – smiltīm un smilts starpslānīšos dūņās un morēnā; gruntsūdens līmenis – pēc 2009.g. I un 2011.g. V-VI izpētes datiem uz abs. atzīmēm 1,8 līdz 2,4 m (1,0 – 2,1 m dziļumā no zemes virsas), ar prognozējamām svārstībām ± 0,5 m;

    - II – spiedūņi no augšdevona Salaspils svītas plaisainiem merģeļiem un ģipšiem ar parādīšanos dažādos līmeņos (abs. atz. – 13 līdz – 17 m), ar pjezometrisko līmeni – 1,0 līdz 0,7 m abs. atz;

    - III – spiedūdeņi no augšdevona Pļaviņu svītas dolomītiem ar parādīšanos pēc Pļaviņu svītas virsmas  atsegšanas uz abs. atz. – 23,6 līdz – 24,1 m ar pjezometrisko līmeni līdz 0,5 m abs. atz.; pamatiežu spiedūdeņu prognozējamās sezonālās svārstības ir tuvas to pjezometrisko līmeņu svārstībām;

pēc ģeotehnisko datu informācijas gruntsūdenim (I) var būt vāja ogļskābā agresivitāte (XA1 klase), augšdevona Salaspils svītas (II) horizonta spiedūdenim vidēja, līdz augsta (XA2 – XA3); Pļaviņu svītas spiedūdeņiem – vidēja (XA2) sulfātu agresivitāte pret betonu no parastā portlandcementa saskaņā ar LVSEN206 – 1:2001;

agresivitāti iespējams pārbaudīt pēc paņemtajiem un konservētajiem kontrolparaugiem šajā izpētes stadijā;

grunšu (dūņu un putekļainas, dūņainas smilts) korozijas aktivitāte pret tēraudu – vidēja un augsta, pret betonu  - zema un vidēja.

  - Grunšu normatīvais caursalšanas dziļums  saskaņā ar LBN005-01 ar varbūtību 50% - 1,14m, 10% - 1,42 m, 1% - 1,58 m.

  - No ģeotehniskā viedokļa projektējamai ēkas nesošajām konstrukcijām ieteicams izvēlēties urbto pāļu variantu ar pāļu balstīšanu augšdevona Pļaviņu svītas augšdaļā –abs. atz. – 23,6 līdz – 24,1m uz cietajiem, maz plaisainajiem dolomītiem (ĢTE – 25, Rsp= 35 – 45 MPa); iedziļināšanās Pļaviņu svītā nav vēlama, jo dziļāk atrodas plaisains domerīta (ĢTE – 24) starpslānis ar sīkām merģeļa un māla starpkārtiņām un zemāku stiprību (Rsp= 15 – 20 MPa).

  - Pēc pašreizējās ģeotehniskās informācijas ēkas grīdu balstīšana, sakarā ar liela biezuma (2,6 – 4,6 m) dūņu slāni pamatnē un slodzes palielināšanu uz to, var būt veicama, konstruktīvi saistot to ar karkasa pāļiem; risinājums var tikt precizēts pēc papildus informācijas par dūņu stiprības-deformējamības īpašībām un uzbērto grunšu izmantošanas iespējām pamatnē, kura izmantojama arī piebraucamo ceļu un stāvlaukumu pamatnes izbūvei.

  - Salaspils svītas iežus nav ieteicams izmantot kā punktveida slodžu tiešo pamatni sakarā ar neprognozējamu pavājinātu ģipša starpslānīšu, sevišķi daļēji izšķīdināta selenīta (Rsp= 1- 3 MPa) izplatību; turklāt urb.1 11,2 – 11,8 m dziļumā konstatēta pilnīgi izšķīdināta ģipša linza, aizvietota ar plūstošas konsistences mālu (ĢTE – 21A);

jāatzīmē, ka Salaspils svītas griezumā sastopami reti 20 – 50 cm biezi ļoti cieta dolomīta starpslānīši, (Rsp > 60 MPa), kas jāievēro pie pāļu urbšanas tehnoloģijas izvēles un procesa darbietilpīguma novērtēšanas.

  - Sakarā ar projektējamās būves II – III ģeotehnisko kategoriju veicama pamatbūves ģeotehniskā uzraudzība saskaņā ar LBN005 – 99 3.7 sadaļu, galveno vērtību pievēršot urbto pāļu tiešās pamatnes – Pļaviņu svītas dolomītu identificēšanas un ēkas grīdas un piebraucamo ceļu un stāvlaukumu izbūves tehnoloģijas ievērošanai.