Rīga, 2010-12-10.

Nr.   /10.

SIA „Sestais stils”

Par “ Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs” objektā ģeotehnisko izpēti.

Informējam, ka objektā “Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs” nepieciešams veikt ģeotehnisko izpēti skiču projekta izstrādei attiecīgajā apjomā.

Saskaņā ar “Inženierizpētes noteikumu būvniecībā”- LBN 005-99 – p.12, p.13 un pamatojoties uz pasūtītāja izsniegto uzdevumu, inženierizpētes izpildītājs izvēlas ģeotehnisko izstrādņu veidu, izvietojumu un izstrādā darba programmu, lai nodrošinātu visu nepieciešamo ģeotehnisko informāciju būves projektēšanai un būvniecībai.

Sagatavojot darba programmu, jānodrošina skatrakumu, urbumu skaitu un dziļumu atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, maksimāli izmantojot iepriekš veiktās dabas apstākļu izpētes rezultātus.

Sagatavojot darba programmu ievērot - būvju ģeotehnisko kategoriju pēc LBN 005-99, 7. pielikumā; būvlaukuma dabas sarežģītības pakāpe pēc LBN 005-99, 8. pielikumā; papildu prasības ģeotehniskajai izpētei būvniecībai nelabvēlīgos grunts apstākļos pēc LBN 005-99, 3.5. sadaļas.

Attālumu starp izstrādnēm un izstrādnes dziļumu pieņemt saskaņa ar LBN 005-99, p.68, 69, 87, 88, 89 un ne mazāku, ka prasīts LBN 005-99, 6. pielikumā. Saskaņa ar LBN 005-99, 6 pielikuma tab.2, piez.2: geotehnisko izstrādņu dziļumam un izvietojumam vāju grunšu vai būvniecībai nelabvēlīgu ģeoloģisko procesu apstākļos jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu vājo grunšu pilna biezuma un izplatības noteikšanu un zemāk iegulošas grunts 3-5 m bieza slāņa izpēti būves pamatnē.

Ģeotehniskās izpētes pārskata sastāvam un saturam jāatbilst LBN 005-99, 1. pielikumā noteiktajām prasībām. Pārskata nodaļā „Secinājumi un ieteikumi” sniegt informāciju atbilstoši LBN 005-99., 1. pielikumā p.9. noteiktajām prasībām. Izpētes pārskata dot priekšlikumus par ģeotehniskās uzraudzības nepieciešamību saskaņa ar LBN 005-99, 3.7. sadaļu.

Ārējās korozijas un ķīmijas iedarbību augsnē un gruntsūdenī jāklasificē pēc LVS EN 206-1, 2.tabulas.

Inženierizpētes darba programmu inženierizpētes izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju.

Ja ģeotehniskas izpētes laika konstatēts, ka pēc pasūtītāja tehniskajā uzdevuma sastādīta un ar pasūtītāju saskaņota inženierizpētes darbu programma nenodrošina tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, inženierizpētes darbu izpildītājam nekavējoties jāinformē par to pasūtītāju.

Darba programmas izstrādāšanai lūdzu dot inženierizpētes izpildītājam uzdevumu ar pielikumā minēto (pēc LBN 005-99 p.11) attiecīgiem datiem, iekļaujot punktā 11.10 sekojošo informāciju:

1. “Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs” - jaunā projektējama ēka..

2. Ēka projektējas ar pagrabu.

3. Par 0,000 nosacīto atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmēi +3.900 Baltijas augstumu sistēmā.

4. Maksimālā projektējamā slodze uz pamatiem līdz 1000 kN/m vai 10000kN punktveida slodze.

5. Ēka – 8. stāvu dzelzsbetona karkass. Pagrabstāva sienas – monolīts dzelzsbetons. Pārsegumi – monolītais dzelzsbetons. Nesošas sienas –dzelzsbetona. Kāpņu un liftu šahtu sienas – monolīts dzelzsbetons.

6. Atbilstoši pieejamajiem materiāliem pamatslāņu virsmas dziļums ~12-15m.

7. Paredzēt izpēti projekta ceļu daļai – 7 urbumi 3-4 m dziļumā.

Pielikumā: 1. Tehniskā uzdevumā pēc (LBN 005-99 p.11) ietveramas

nepieciešamās ziņas (1. lapa).

SIA “Būvinženieru konsultāciju birojs”                                          Tehniskais direktors				                                                                        A.Grasmanis

SIA “BKB”

Galvenais konstruktors

V.Vasiļjevs 7242120; 29155127

Pielikums.

Tehniskā uzdevumā pēc (LBN 005-99 p.11) ietveramas nepieciešamās ziņas:

- projektējamās būves nosaukums un vieta (adrese);

- pasūtītāja atbildīga pārstāvja uzvārds, adrese un tālruņa numurs;

- projektētāja uzvārds (nosaukums), adrese un tālruņa numurs;

- projektējamās būves veids (raksturs) (piemēram, jaunbūve, rekonstruējama vai atjaunojama būve);

- būvprojektēšanas stadija un darbu izpildes termiņi;

- ziņas par agrāk veikto inženierizpēti būvvietā;

- topogrāfiskie plāni, kartes vai shēmas ar projektējamo būvju, esošo būvju un inženiertīklu izvietojumu;

- būvlaukuma robežas, inženiertīklu trases un to iespējamie varianti;

- topogrāfiskās uzmērīšanas mērogs;

- būvju tehniskais raksturojums (piemēram, konstrukcija, slodzes, līmeņu atzīmes);

- nepieciešamā veicamo darbu precizitāte un ticamības pakāpe;

- reģionālās vides pārvaldes izsniegtie vides aizsardzības tehniskie noteikumi par projektējamās būves iespējamo ietekmi uz vidi un pasākumiem vides aizsardzībai;

- plānošanas un arhitektūras uzdevuma noteikumi, citas īpašas pārskatā vai atzinumā iekļautās prasības un pārskata vai atzinuma iesniegšanas kārtībā;

- papildu prasības un ziņas par citiem izpētes veidiem (piemēram, ūdensapgādes jautājumi, derīgo izrakteņu atradņu izpēte);

- zemes īpašnieka (nomnieka) vai vietējās pašvaldības prasības inženierizpētes veikšanai;

- būves atbilstība teritorijas plānojumam.