- DETALIZĒTS DARBA UZDEVUMS

- Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiska centra jaunbūves

- Jelgavas ielā 1

- Skiču projekta ar tehniskajām specifikācijām izstrādei

- I. Galvenās prasības ēkai

- Galvenā ēkas funkcija - Dabaszinātņu akadēmiskais centrs.

- Jaunbūves kopējā platība m2 (visu ēkas telpu platību summa , tai skaitā pagrabstāvs un mansardstāvs) – ap 19 100 m2.

- Jaunbūves stāvu platība m2 (uz zemesgabala esošo būvju visu stāvu platību summa, kuru mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru) – ap 22 640m2 .

- Jaunbūves stāvu skaits - 8st. (stāvu augstums 3,50 m) + pagrabstāvs ( stāvu augstums 3,00 m ).Stāva augstums no grīdas līdz pārseguma apakšējai atzīmei.

- Galvenā ieeja ēkā no Jelgavas ielas un otra ieeja no plānotā Akadēmiskā laukuma ne augstāk par 0.55 m no zemes atzīmes, pēc nepieciešamības - ēkas iekštelpā papildus kāpieni.

- Fasādes – piedāvāt ēkas funkcijai atbilstošus fasāžu apdares variants *.

- Ņemot vērā ēkas ģeometriskos izmērus piedāvāt iekštelpu funkcionālo dalījumu :

- pagrabstāvs - specializētās zinātniskās laboratorijas ar palīgtelpām, noliktavas un tehniskās telpas kopējā platība 2510 m2 (orientējoši);

- 1. stāvā – publiskās telpas – lielās auditorijas, vestibili, bibliotēka, kafejnīcām kopējā platība 2480 m2 (orientējoši) un antresols kopējā platība 190 m2 (orientējoši);

- 2. stāvā – studentu servisa centrs, plūsmas auditorijas, ēkas administrācijas telpas kopējā platība 2140 m2 (orientējoši);

- 3 stāvā- Optometrijas centrs, LU Ķīmijas fizikas institūta darba telpas un plūsmas laboratorijas kopējā platība 2215 m2 (orientējoši);

- 4.-7. stāvi – fakultāšu darba telpas, auditorijas, semināru telpas un mācību –zinātniskās laboratorijas, katrā stāvā kopējā platība  2220 m2 (orientējoši);

- 8. stāvs – siltumnīca - zinātniskā laboratorija, konferenču centrs, sporta nodarbību zāle un tehniskās telpas m2 kopējā platība 800 m2 (orientējoši) un ēkas ekspluatācijai nepieciešamas tehniskās telpas.

- Ēkā izvietot trīs pasažieru liftus, no kuriem divi panorāmas lifti un viens  un vēl vienu kravas –pasažieru liftu ar  ugunsdzēsības lifta kabīni.

- Jaunbūvei paredzēt nepieciešamos komunikāciju mezglus (lifti , kāpnes).

- Jaunbūves stāvu plānojums – brīvs, paredzot iespēju to variēt atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Paredzētas  nepieciešamās komunikācijas.

- Teritorijas labiekārtojuma risinājumu veidot, ievērojot detālplānojuma un saskaņotā teritorijas attīstības priekšlikuma nostādnes. Visā teritorijā paredzēt pagaidu labiekārtojumu.

- Auto novietnes -180 (orientējoši) un velonovietnes -520 (orientējoši), ievērojot TIAN un Torņkalna detālplānojumu, izvietotas gruntsgabalā. Izstrādāt variantus un saskaņot ar pasūtītāju*.

- Teritorijā, brīvstāvošā norobežotā teritorijā vai apjomā paredzēt (izstrādāt variantus*):

- transformatora apakšstaciju vai koģenerācijas apakšstaciju (precizēt projektēšanas gaitā);

- dīzeļģeneratoru iekārtas;

- dzesēšanas iekārtas;

- segtu dalīto atkritumu konteineru laukumu.

Ēkas pagrabstāvam, kā arī brīvstāvošajam apjomam izstrādāt variantus*).

- Ēkas pagrabstāvā  stāvā izvietot:

- zinātniskās laboratorijas (atbilstoši programmai)

- noliktavu telpas (atbilstoši programmai);

- palīgtelpas (atbilstoši programmai);

- personāla telpas (atbilstoši programmai);

- tehniskās telpas;

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- nepieciešamās komunikāciju telpas.

- Ēkas pirmajā stāvā izvietot :

- - vestibilu;

- - garderobi (atbilstoši būvnormatīviem);

-  tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- bibliotēku ar lasītavu (atbilstoši būvnormatīviem);

- kafejnīcu ar palīgtelpām;

- informācijas centru;

- auditoriju 300 vietām;

- auditoriju 150 vietām;

- auditoriju 100 vietām;

- Ēkas otrajā stāvā:

- - vestibilu;

- - studentu servisa centru (atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- plūsmas auditorijas (atbilstoši programmai);

- darba telpas (atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu (atbilstoši programmai);

- nepieciešamās komunikāciju telpas

- Ēkas trešajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Optometrijas centru(atbilstoši programma);

- - LU Ķīmijas fizikas institūta darba telpas;

- plūsmas auditorijas (atbilstoši programmai);

- darba telpas(atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu(atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- nepieciešamās komunikāciju telpas.

- Ēkas ceturtajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes telpas (atbilstoši programmai);

- darba telpas(atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu(atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);;

- nepieciešamās komunikāciju telpas.

- Ēkas piektajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Medicīnas fakultātes telpas (atbilstoši programma;

- darba telpas(atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu(atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- nepieciešamās komunikāciju telpas.

- Ēkas sestajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Bioloģijas fakultātes telpas (atbilstoši programma;

- darba telpas(atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu(atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- nepieciešamās komunikāciju telpas.

- Ēkas septītajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Ķīmija fakultātes telpas (atbilstoši programma;

- darba telpas(atbilstoši programmai);

- biroja virtuvi un darbinieku atpūtas telpu(atbilstoši programmai);

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);;

- nepieciešamās komunikāciju telpas

- Ēkas astotajā stāvā:

- - ātrijs, gaiteņi;

- - Eksperimentālās siltumnīcas telpas (atbilstoši programmai);

- 2.konferenču zāles;

- telpu sporta nodarbībām ( ar nepieciešamajām palīgtelpām)

- tualetes telpas (atbilstoši būvnormatīviem);

- nepieciešamās komunikāciju telpas

- tehniskās telpas.

- Telpas apkopes inventāram (katrā stāvā).

- II. Papildus nosacījumi.

- Skiču variantu un projektu izstrādāt atbilstoši TIAN un nosacījumiem un būvniecību regulējošiem likumiem un noteikumiem, kā arī ņemot vērā detālplānojuma un kvartāla attīstības priekšlikuma nosacījumus.

- Ievērtēt institūciju tehniskos noteikumus un veikt priekšskaņojumus, pirms skiču projekta iesniegšanas saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

- Ēkā paredzēt videi draudzīgus un enerģiju taupošus risinājumus, visās darba telpās nodrošināt dabīgo vēdināšanu.

- Veidot pārdomātu kolonu soli, kas nodrošina optimālu telpu dziļumu un racionālu izmantošanu.

- Projektējot vadīties no Pasūtītāja izdotās Telpu programmas – telpu pasēm, kurā uzrādītas aprīkojums un papildus  nepieciešamās prasības.

- Ēkā paredzēt shematisku darbagaldu, aprīkojuma un iekārtu izvietojumu.

- Par skiču projekta izstrādes pamatmateriālu kalpo Pirmsprojekta stadijā izstrādāti un ar Pasūtītāju saskaņoti ēkas plāni, atbilstoši precizētajai darba programmai un Būvvaldē iesniegtie trīs fasāžu varianti  un ēkas griezums.

- Projekta ietvaros paredzēt un skaidri izdalīt 6. papildus projektu zonas, kas izvietotas pagrabstāva un 8. stāvā, tā veids saskaņojams ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

- Izstrādājot skiču projektu jāseko, lai tālākajā Latvijas Universitātes kompleksa izbūves gaitā būtu iespējams realizēt konkursa ietvaros izstrādāto pilsētbūvniecisko koncepciju, paredzēt ēkas grupēt un bloķēt ar rekreācijas, ēdnīcas kompleksu un virs tā veidot LU Akadēmisko laukumu.