Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2017.gada pirmo darbības kvartālu.

Lai nodrošinātu intensīvāku salmu izmantošanu siltuma ražošanā, ir veikti zinātniskie pētījumi, veidojot salmu granulu maisījumus ar koksnes vai kūdras granulām. Šīs granulas raksturojas ar izteikti atšķirīgu ķīmisko un elementāro sastāvu, siltumspēju, termiskās sadalīšanās procesa aktivācijas enerģiju un termiskās sadalīšanās ātrumu.

-Līdz ar to, veidojot šo granulu maisījumus un mainot salmu proporcijas kurināmā maisījumā, veidojas šo granulu savstarpēji saistīti termo-ķīmisko pārvērtību procesi, kas paver iespējas regulēt gaistošo savienojumu (CO, H2) veidošanos granulēto maisījumu termiskās sadalīšanās procesā, regulējot gaistošo savienojumu uzliesmošanu un degšanas zonas veidošanos, kā arī saražotā siltuma daudzumu biomasas maisījumu termo-ķīmisko izmaiņu rezultātā, būtiski izmainot degšanas produktu sastāvu.

-Veidojot salmu un koksnes granulu maisījumus un palielinot salmu koncentrāciju maisījumā līdz 20-30% novēro maisījuma termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas procesa intensifikāciju ar vienlaicīgu degšanas zonas temperatūras un iekārtas siltuma jaudas pieaugumu, salīdzinot to ar iekārtas siltuma jaudu, kas iegūta, sadedzinot salmu granulas.  Vienlaikus samazinās slāpekļa oksīdu koncentrācija produktos, salīdzinot to ar NOx koncentrāciju produktos, ja siltuma ražošanai izmanto tikai salmu granulas. Pie optimālā salmu satura maisījumā (20-30%) novēro tīrāku un efektīvāku siltuma ražošanu, kas paver iespējas palielināt salmu izmantošanu, bet nedaudz ierobežot koksnes izmantošanu siltuma enerģijas ražošanai.

-Līdzīgs rezultāts ir iegūts, kombinējot salmu un kūdras termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas procesus, pie kam palielinot salmu koncentrāciju maisījumā līdz 30%, novēro ātrāku gaistošo savienojumu uzliesmošanu, to intensīvāku un pilnīgāku sadedzināšanu kā arī siltuma jaudas un saražotās siltuma enerģijas daudzumu uz sadedzinātā maisījuma svara vienību, salīdzinot to ar saražotās siltuma enerģijas daudzumu, kas iegūts, sadedzinot salmu granulas. .Kā negatīvs rezultāts ir jāatzīmē neliels (līdz 5%) slāpekļa oksīdu koncentrācijas pieaugums produktos, kuru nosaka relatīvi augstais slāpekļa saturs kūdrā (1%) salīdzinot ar koksni (0.13%) vai salmiem (0.84%).

- Pie optimālā maisījumu sastāva papildus degšanas procesa uzlabošanos un saražotās siltuma enerģijas pieaugumu (līdz 10%) var iegūt, izmantojot ārējā elektriskā lauka un liesmas mijiedarbības efektus, kā arī izmantojot granulēto maisījumu mikroviļņu priekšapstrādi.

Ir veikta degšanas modelēšanai  sastādītā algoritma   un  Matlab  programmas  pilnveidošana, iekļaujot tajos divas eksotermiskās reakcijas, kas saistītas ar gaistošo savienojumu – CO un H2 degšanu mainot CO un H2 koncentrāciju proporcijas iekārtas ieejā. Tika veikta izveidotās programmas skaņošana un konverģences pārbaude ātruma komponenšu, temperatūras un reaģējošo vielu  koncentrācijas aprēķināšanai.

Pētījumi veikti, izmantojot periodiskās darbības eksperimentālo iekārtu, mainot salmu granulu masas koncentrāciju granulu maisījumā robežās no 0 līdz 100% un izvērtējot maisījuma sastāva izmaiņu ietekmi uz maisījuma termisko sadalīšanos un degšanas procesa raksturojošiem parametriem, apvienojot biomasas maisījumu svara zudumu mērījumus termiskās sadalīšanās procesā, gaistošo savienojumu sastāva, liesmas ātruma, temperatūras, iekārtas siltuma jaudas, saražotā siltuma daudzuma un degšanas produktu sastāva mērījumus, izmantojot laboratorijā izstrādāto mērījumu metodiku.

Tā projekta grupa ir sagatavojusi prezentācijas starptautiskām konferencēm, kā, piemēram:

- I. Barmina, R. Valdmanis,  M. Zake, I. Ozola, U. Strautins „ The development of the gasification/combustion characetristics at thermo-chemical conversion of biomass mixtures”. „Engineering for Rural Development” Jelgava, 2017, 05. Sagatavota prezentācija un iesniegts raksts (Scopus).

- I. Barmina, A. Kolmičkovs, R. Valdmanis, M. Zake, Co-firing of straw with electrodynamic process control for clean and effective energy production, EUBCE-2017., Stockholm, 2017.- 06. Sagatavota prezentācija un iesniegts raksts (Scopus).

- I. Barmina, R. Valdmanis, M. Zake, Microwave pre-processing of biomass pellets for cleaner heat energy production, EUBCE-2017. 06., Stockholm, 2017.- 06. Sagatavota prezentācija un iesniegts raksts (Scopus).

- I. Barmina, A. Kolmičkovs, R. Valdmanis, S. Vostrikovs, M. Zake, Combustion dynamics of biomass mixtures with microwave pre-processing of pellets, VIII International scientific colloquium modelling for materials processing, Riga, September 21 - 22, 2017 iesniegta anotācija un raksts.

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/004

Projekta informācija sadarbības partnera tīmekļa vietnē: http://www.lumii.lv/resource/show/890

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

22.08.2017.