Paskaidrojumu raksts skiču projektam

„LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS

JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050”

Elektroapgāde - ārējie tīkli

Pasūtītājs: SIA "Sestais stils"

Marka: ELT

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532-A-6

- Skiču projekts izstrādāts saskaņā ar A/S „Sadales tīkls"  tehniskajiem noteikumiem Nr.107140119, kas izdoti 2011.gada 26.jūlijā.

- No a/st. 144 "Torņkalns" līdz proj. KTA 2x1600KVA izbūvēt vidējā sprieguma Al-240 kabeļus.

- Objektā uzstādīt kompakto transformatoru apkšstaciju KTA 2x1600kVA.

- Proj. slodzi pieslēgt pie proj. transformatoru zemsprieguma izvadiem.

- Piederības robeža uz lietotāja kopņu pievienojuma kontaktiem

piegādātāja transformatoram.

- Iekšējos elektrotīklu projektu skatīt skatīt atsevišķi izstrādātajā projektā.

- Kabeļu trasi precizēt tehniskajā projektā.

- Proj. kabeļus guldīt zemē 0,7m dziļumā no esošās un zemes

atzīmes.

- Ar proj. el. kabeļiem šķērsojot esošās inženierkomunikācijas,

ievērot minimālos vertikālos un horizontālos attālumus.

- 10.5/0.42kV aprēķina shēmu skatīt lapā ELT-3.

Inženieris: 			D.Laimiņš