2009-48   /  V 03-4   15 (45)

GRUNTSŪDENS ĶĪMISKĀ ANALĪZE.

Pasūtītājs: 	SIA „ĢEO”

Pasūtījuma Nr.:  _______803193_______________

Objekts  :_ Jaunais „Rīgas centrs”, Torņkalns_ _ _______________________

###### Parauga noņemšanas laiks:   ___28.01.2009____________

#### Testēšanas rezultāti un metodes

| Parauga apraksts: | Ūdens ar dzeltenīgu nokrāsu, ar nogulsnēm, ar smaržu | Ūdens ar pelēcīgu nokrāsu, ar nogulsnēm, ar smaržu |
| --- | --- | --- |

| ### Testēšanas parauga rādītāji |  | ### Testēšanas rezultāti |  |  |  | Testēšanas metodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parauga Nr. 1 Urbuma Nr. 18 Dziļums, m 25,7 |  | Parauga Nr. 3 Urbuma Nr. 28 Dziļums, m 25,0 |  |  |
| ### pH |  | 6,97 |  | 7,17 |  | ### LVS ISO 10523:1994* |
|  |  | mg/ l | mg-ekv/ l | mg/ l | mg-ekv/ l |  |
| ### Amonija jonu konc. (NH4+) |  | 20,3 | 1,1 | 2,6 | 0,1 | ## LVS ISO 7150/1:1984 |
| ### Na ++ K + |  | 154,0 | 6,7 | 39,1 | 1,7 | ## aprēķina |
| ### Ca++ |  | 662,0 | 33,1 | 463,0 | 23,1 | ISO 6058:1984* |
| ### Mg++ |  | 43,8 | 3,6 | 43,8 | 3,6 | ISO 6059:1984* |
| ### Dzelzs konc. (Fe++++Fe++) |  | 0,3 | 0,02 | 0,5 | 0,02 | LV ISO 6332: 2000* |
| ### HCO3- |  | 836,0 | 13,7 | 189,0 | 3,1 | ISO 9963-2:1995 |
| ### Hlorīdi (Cl-) |  | 88,6 | 2,5 | 70,0 | 2,0 | LV ISO 9297:2000* |
| ### Nitrāti (NO3-) |  | 8,0 | 0,1 | 4,5 | 0,07 | LV ISO 7890/3-88 |
| ### Nitrīti (NO2-) |  | 0,03 | 0,0006 | 0,02 | 0,0004 | LVS ISO 6777:1984 * |
| ### Sulfāti (SO4--) |  | 1318,0 | 27,4 | 1118,0 | 23,3 | ГОСТ 4389-72* |
| ### Cietība | ###### karbonātu | 37,80 | 13,5 | 8,70 | 3,1 | ISO 9963-2:1995 |
|  | kopēja | 103,00 | 36,7 | 74,8 | 26,7 | ISO 6059-84* |
| ### Brīvā CO2 |  | 764,0 |  | 32,0 |  | Ū-80-94 |
| ### Agresīvā CO2 |  | 15,0 |  | 4,0 |  | Ū-79-94 |

### Izpildītājs :  tehniķis:______________________/V. Ļvova/

* - LATAK akreditētās metodes   ( LATAK –T – 281 )