Darba aizsardzības plāns

Būvobjekts:

Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010) Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Cēsu Profesionālās

- Nodrošināt būvlaukumu ar nepieciešamajiem rīkojumiem par :

  - - Atbildīgajām personām vadīt, veikt būvdarbus, darba un vides aizsardzību un ugunsdrošību, nodarbināto instruēšanu,

  - - Atbildīgā koordinatora norīkošanu,

  - - Atbildīgās personas norīkošanu elektrosaimniecībā, instruktāžu un apmācību elektrodrošībā un attiecīgās grupas piešķiršanu (A), (B) elektrodrošībā,

  - - Norīkojuma – atļaujas izsniegšanu veikt darbus ar bīstamām iekārtām, veikt bīstamus darbus un veikt darbus ar uguni,

  - - Atbildīgās personas norīkošanu veikt darbus augstumā, pastatņu, pagaidu kāpņu  ekspluatāciju,

  - - Zināšanas pārbaudes komisijas izveidošanu,

  - - Komisijas izveidošanu darba vides riska faktoru noteikšanai,

  - - Darba gaitā papildināt vai izmainīt doto rīkojumu saturu vai izdot jaunus rīkojumus, kas ir saistoši ar darba aizsardzību.

- Apgādāt atbildīgos būvdarbu, specdarbu vadītājus ar nepieciešamajām darba aizsardzības instrukcijām un instruktāžas reģistrācijas žurnāliem.

- Instruēšanu un apmācību darba aizsardzība atbildīgajiem būvdarbu, specdarbu vadītājiem veikt atbilstoši MK noteikumiem Nr.749.

- Apgādāt nodarbinātos ar nepieciešamajiem kolektīvās aizsardzības līdzekļiem.

- Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

- Apgādāt nodarbinātos ar sadzīves telpām:

- ģērbtuvēm,

- roku mazgātnēm,

- instrumentu noliktavām,

- ar sanitārtehniskajām iekārtām – tualetēm.

7.  Sadzīves telpas un kantorus izvietot atbilstoši darba veikšanas projektam.

8.  Būvlaukuma sagatavošanas darbi:

- ierīkot novietni materiālu pieņemšanai un laukumu norobežot ar drošības zīmēm vai novilkt krāsaino signāllenti,

- nodrošināt apsardzi pie ieejām būvlaukumā tā, lai nodarbinātie varētu nokļūt tikai cauri vārtiem, vārtiņiem,

- pagaidu žoga elementu uzstādīšanu un noņemšanu darba procesā var veikt tikai ar projekta vadītāja atļauju.

  - Autotransports braucot būvlaukumā virzās ar ātrumu 10km/st, pagriezienos ar ātrumu 5km/st.

  - Uzstādīt gar būvlaukuma pagaidu nožogojuma perimetru apgaismes prožektorus, kā noradīts DVP, kā arī apgaismot sadzīves telpas.

  - Apgādāt būvlaukumu ar elektroenerģiju:

- uzstādīt sadales skapi un apgādāt sadzīves telpas ar apgaismojumu un siltumu,

- apgaismot būvējamās daļas un materiālu krautņu teritoriju.

  - Apgādāt būvlaukumu ar ūdeni dzeršanai un tehniskajiem darba procesiem.

  - DVP atzīmēt ugunsdzēsības hidrantus un nodrošināt brīvas pieejas pie tiem.

  - Apgādāt būvlaukumu ar atkritumu konteineriem:

- Būvgružiem,

- sadzīves atkritumiem,

- bīstamiem atkritumiem.

  - Apgādāt būvlaukumu ar ugunsdzēsības inventāru un ugunsdzēsības aparātiem:

- sarga telpā A, B, C tipa pulvera, katrs 4-6 litri;

- ugunsdzēsības stendu apgādāt ar lāpstām, smiltīm, spaiņiem un ugunsdzēsības aparātiem, katrā 1.gab. A B C 4-6 litri;

- instrumentu noliktavā A B C pulvera, 1.gab. 4-6 litri;

- nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, uzpildīšanu un iegādāties jaunus   aparātus, reģistrēt tos “Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā” norādot atrašanās vietas.

16. Nodrošināt darba vietas, kur darbs tiek veikts ar uguni (metināšana, lodēšana, sildīšana) ar ugunsdzēsības aparātiem un ievērot MK not. Nr.82 “Ugunsdzēsības noteikumi”;

17. Ierīkot smēķēšanas vietas būvlaukumā.

18. Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm.

19. Nodrošināt būvlaukumu ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā kur tas nepieciešams.

20. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietas un būvlaukumu sakārtot, katru dienu darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā konteinerā (būvniecības, sadzīves un bīstamo atkritumu konteineros).

21. Uzstādīt informācijas stendu, lai nodrošinātu nodarbinātos ar informāciju.

22. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos kuri ir izgājuši obligāto veselības pārbaudi.

23. Pie elektromontāžas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecības ar norādītu apmācības laiku un piešķirto grupu “B” “C” elektrodrošībā līdz 1000V.

24. Veikt darbus ar elektroinstrumentiem drīkst tie nodarbinātie, kuri ir instruēti elektrodrošībā un kuriem ir piešķirta “A” grupa elektrodrošībā. Apmācību fiksēt Elektrodrošības I vai “A” grupas personāla drošības tehnikas zināšanu pārbaudes žurnālā.

25. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo degvielu, krāsas lakas un citus bīstamos materiālus.

26. Organizēt un veikt bīstamo atkritumu utilizāciju.

27. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanas drošiem paņēmieniem.

28. Iegādāties vajadzīgajā daudzumā ķerras, materiālu pārvadāšanas ratiņus.

29. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba  drošību, vai izmanto individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā tiek ekspluatēti celtni un citi mehānismi.

30. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai vai samazināšanai darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas.

31. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, risku novēršanai vai samazināšanai un apstiprināt pie uzņēmuma vadītāja.

Sastādīja : 				Aivars Mauriņš

LBS būvprakses sertif.Nr  20-5957; 20-2763